福建省建筑工程

标准设计招标文件

（2013年版）

专用本

招标项目名称:平和县生活垃圾焚烧发电厂勘察设计

招  标 编 号：  E3506280601100028001001

招   标   人：福建平和城市建设投资开发有限公司（盖公章）

招标代理机构：福建木木工程管理有限公司（盖公章）

招标文件开始发出日期： 2018 年08月01日

使用说明

- 为了更好的贯彻执行《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，福建省住房和城乡建设厅组织有关专家编制了《福建省建筑工程标准设计招标文件（2013年版）》（以下简称《设计招标文件》。该版《设计招标文件》是在《福建省建筑工程设计招标文件（2011年版）》示范文本基础上修订的，适用于我省依法必须招标的房屋建筑工程设计项目。

- 《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有建筑工程设计招标项目都通用的，由福建省住房和城乡建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用；《专用本》由招标人按照《设计招标文件》范本规定的格式和内容要求编制和发售。

- 《设计招标文件》包括第1章 招标公告/投标邀请书、第2章 投标须知及投标须知前附表、第3章 评标办法和标准、第4章 合同条款及格式、第5章 技术标准和设计要求、第6章 设计有关资料和第7章 投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。《通用本》列出招标文件各章节全部内容或格式。其中，第1章 招标公告/投标邀请书、第2章中的“投标须知前附表”、第3章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第4章中的“合同条款前附表”、“招标项目专用的合同条款数据表”、第5章中的“设计任务书”、“设计服务要求”、“工程勘察要求”、“其他要求”第6章中的“设计有关资料”、第7章中的“招标项目补充的投标文件格式”和附录“通用本文件内容补正表”等内容在《通用本》中只列出格式，具体内容应当由招标人按照规定的格式结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求在《专用本》中编写。除《专用本》约定的内容由招标人编写外，原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改《通用本》固有内容的，应当将其修改的内容填入《专用本》中 “通用本文件内容补正表”中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

- 《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《设计招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制，委托福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会曾天粦同志主笔起草，省厅公开征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议，请向省住房和城乡建设厅勘察设计处反映。

目    录

目录

第 1 章 招标公告	2

第 2 章 投标须知及投标须知前附表	9

第 3 章 评标办法和标准	35

第 4 章 合同条款及格式	49

第 5 章 技术标准和设计要求	63

第 6 章 设计有关资料	79

第 7 章 投标文件格式	80

# 招标公告

### 招标公告

- 招标条件

福建平和城市建设投资开发有限公司（招标人）的编号E3506280601100028001001（招标编号）的平和县生活垃圾焚烧发电厂勘察设计（招标项目名称）已由漳州市发展和改革委员会、平和县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以漳发改审（2018）66号文、平发改审（2018）9号文（批文名称及编号）批准建设，项目业主为福建平和城市建设投资开发有限公司， 建设资金来自业主自筹（资金来源），委托的招标代理单位为福建木木工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的勘察、设计进行公开招标，选定勘察、设计单位。

- 项目概况

  - 项目名称：平和县生活垃圾焚烧发电厂勘察设计；

  - 建设地点：福建平和工业园区；

  - 工程建设规模：本项目建设一座日处理1100吨的垃圾焚烧发电厂，主厂房等所有土建工程一次性建成，设备分两期安装，一期安装1条550吨/日的焚烧线，配置1台12MW汽机，配套渗沥液处理规模200吨/日及飞灰填埋场一座。二期增加1条550吨/日的焚烧线和1台12MW汽机。本项目一期、二期工程的勘察、设计工作一次性完成。

  - 投资总额：人民币41559.42万元。其中，工程费用限额：人民币40225.82万元；招标类型：实施性方案设计招标；

  - 招标范围和内容

    - 招标范围：该项目的地质勘察、初步设计、概算、施工图设计、图纸审查配合、竣工图编制及后续设计服务等。

    - 内容：

2.5.2.1岩土工程勘察：查明建设区域的地基土层分布、地下原建构筑物基础埋置分布现状及各土层物理力学性质，完成基础工程地质勘察，勘察作业平台的清理平整；

2.5.2.2工程设计：建筑设计、结构设计、环境保护、消防、劳动安全卫生、节能、总体方案设计、工艺设计（包括但不限于垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、烟气净化系统、汽轮发电系统、飞灰及炉渣处理、电气工程、通 信、自动控制系统、给排水系统、空调、通风与除臭系统、除盐水系统、压缩空气系统、公众环保教育监督设施、化学水处理系统、渗滤液及废水处理系统、垃圾接收及储存系统等辅助系统、热工自动化仪表）；

  - 计划开工日期及建设周期：该项目建设期限拟定为24个月。

  - 勘察设计周期：从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案为止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。

2.7.1勘察设计阶段：

①从合同签订之日起20日历天内提交初步勘察报告，从合同签订之日起30日历天内提交详细勘察报告（送审稿），经审查合格后7日历天内提交详细勘察报告（正式稿）。

②从合同签订之日起40日历天内提交初步设计及概算文件（送审稿）；经联合审查后7日历天内提交初步设计及概算文件（报批稿）。

③从合同签订之日起120日历天内提交完整的施工图设计文件（送审稿），经审查合格后7日历天内提交施工图设计文件（正式稿）。在各阶段的设计文件审查期间，中标人须密切配合，及时修改设计文件。

备注：上述勘察设计单位报送审查的勘察报告、初步设计及概算、施工图设计文件等送审稿应达到审查机构及相关部门的送审要求。

2.7.2后续服务阶段：从中标人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工结算、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的设计变更及工程竣工结算归档备案等后续服务工作。

- 投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人必须具备以下两项建设行政主管部门核发的合格且有效的资质：①工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级资质或建筑工程设计专业甲级资质及电力行业（火力发电、新能源发电）专业乙级；②工程勘察综合甲级资质或岩土工程勘察专业甲级资质。

3.2．具备合格有效的法人营业执照；

3.3.本招标项目接受联合体投标，允许由具有上述相应资质的法人单位自愿组成联合体参加投标，联合体成员不超过两个。联合体应由具备设计资质的一方作为联合体牵头人，联合体各成员应具备承担其相应工作的资质条件。联合体任一方不得再单独以自己的名义参加本项目投标，也不得同时参加二个或以上联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格；

3.4.投标人拟担任本设计项目负责人应具备建设行政主管部门核发有效的不低于注册公用设备工程师和高级及以上职称且为本单位员工；投标人拟担任本招标项目的勘察负责人应具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书。

3.5.投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.6.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

- 获取招标文件

4.1.本招标项目采用电子招投标。凡有意参加投标者，请于2018年08月01日至2018年08月05日登陆到漳州市工程项目交易中心网站企业业务系统进行招标文件的下载。登陆网址：http://www.zzgcjyzx.com。

4.2.招标人不提供书面招标资料(含招标文件、工程预算审核书等）,只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件，同时提交一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。

- 评标办法

  - 本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

- 投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的时间：2018年08月21日17：00时前（指款项到达指定账户时间）；

  - 投标保证金提交的金额：20000元；

  - 投标保证金提交的方式：

方式一：从投标人的法人单位基本账户汇出，以转账或电汇方式汇达指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，写明投标人、投标项目名称。

投标保证金账户：

开户银行：平和县农村信用合作联社南溪信用社

账户名称：平和县公共资源交易中心

账号：9081 0260 1001 0000 0005 17

方式二：保函或担保形式

①银行保函形式：保函的金额同投标保证金金额，银行保函应由投标人企业账户所在银行出具，银行保函有效期同投标保证金有效期。

②工程担保公司出具的担保保函形式：出具投标保证金担保保函的工程担保公司应在漳州市建设行政主管部门备案。担保保函的金额同投标保证金金额，以招标人为受益人，担保保函有效期同投标保证金有效期。

③保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。

方式三：年度保证金

投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，或根据闽建筑［2014］33号《关于实施建筑业龙头企业年度投标保证金制度的通知》，龙头企业可以采用年度投标保证金提交方式，投标时不需要按项目交存投标保证金。

注：投标人在开标时同时提供一份缴交投标保证金证明材料给招标代理单位，包括电汇或银行转账单或年度保证金证明材料或保函或担保的证明材料及基本账户开户许可证复印件，以上材料均需加盖投标人单位公章。

- 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2018年08月22日上午8:30时前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.2投标人现场递交投标文件备用光盘的截止时间：2018年08月22日上午 8:30时前；

7.3截止至开标时间前，投标人拟派出法定代表人或其授权委托人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件（需携带原件核对）和投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件各一份，加盖投标人单位公章；携带一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘/U盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章)及已经激活并审核通过的CA到场签到。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由平和县公共资源交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。

在递交投标文件时，投标人拟派出担任设计项目负责人必须持注册执业证书或职称证书和身份证原件到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。

- 费用

8.1招标人公布本项目的工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费管理规定》下浮20％，按1150万元计。

8.2勘察服务费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费管理规定》的标准，定为198万，固定总价包干。

8.3以上勘察费用至少包含完成本项目的收集资料、现场踏勘、制定勘察纲要、测绘、勘探点放样测量、钻探、试验（含取样、原位、土工、水化及岩土）、测试地质勘察等作业所需的各种费用，以及勘察作业平台的清理平整、机械进退场和搬迁费、配合服务所需费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等；投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包固定总价，中标后，招标人不再另行计价或补偿。

以上设计费用包含完成本项目方案设计（包括总平图、总体鸟瞰图等）、初步设计、施工图设计、施工图审查、设计概算及后续服务等所有费用（包括概算审查费、施工图审查费以及各阶段专家或相关部门审查评审等所有费用，中标人必须完成所有评审及报批程序，将审查合格的完整的图纸交给招标人使用）；

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州招标采购网（http://www.zzbidding.com）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）等媒介发布。

10.联系方式

招标人：福建平和城市建设投资开发有限公司

地址：平和县小溪镇长安路，邮编：363700

电话：15959274670

联系人：张先生

招标代理机构：福建木木工程管理有限公司

地址：漳州市明发商业广场2栋2201，邮编：363000

电话：18020651736，传真：0596-2595220

联系人：小黄

# 投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：福建平和城市建设投资开发有限公司 地址：平和县小溪镇长安路 项目负责人：张先生 电话：15959274670 招标代理机构：福建木木工程管理有限公司 地址：漳州市明发商业广场2栋2201 项目负责人：小黄 电话：18020651736 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：平和县生活垃圾焚烧发电厂勘察设计 招标编号：E3506280601100028001001 标段划分： 不适用 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量： 不适用 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 ： 不适用 招标人允许中标的标段数量： 不适用 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源： 业主自筹 出资比例： / 资金落实情况： 已到位 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 平和县黄井工业区 |
|  | 1.5 | 建设规模 | 本项目建设一座日处理1100吨的垃圾焚烧发电厂，主厂房等所有土建工程一次性建成，设备分两期安装，一期安装1条550吨/日的焚烧线，配置1台12MW汽机，配套渗沥液处理规模200吨/日及飞灰填埋场一座。二期增加1条550吨/日的焚烧线和1台12MW汽机。本项目一期、二期工程的勘察、设计工作一次性完成。 投资总额：人民币41559.42万元。其中，工程费用限额：人民币40225.82万元； |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 招标范围：该项目的地质勘察、方案设计、初步设计、概算、施工图设计、图纸审查配合及后续设计服务等。 内容： 岩土工程勘察：查明建设区域的地基土层分布、地下原建构筑物基础埋置分布现状及各土层物理力学性质,完成基础工程地质勘察，勘察作业平台、清理平整； 工程设计：建筑设计、结构设计、环境保护、消防、劳动安全卫生、节能、总体方案设计、工艺设计（包括但不限于垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、烟气净化系统、汽轮发电系统、飞灰及炉渣处理、电气工程、通 信、自动控制系统、给排水系统、空调、通风与除臭系统、除盐水系统、压缩空气系统、公众环保教育监督设施、化学水处理系统、渗滤液及废水处理系统、垃圾接收及储存系统等辅助系统、热工自动化仪表）； |
|  | 1.7 | 计划开工日期和建设周期 | 该项目建设期限拟定为24个月。 |
|  | 1.8 | 设计周期 | 勘察设计周期：从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案为止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。 ①从合同签订之日起20日历天内提交初步勘察报告，从合同签订之日起30日历天内提交详细勘察报告（送审稿），经审查合格后7日历天内提交详细勘察报告（正式稿）。 ②从合同签订之日起40日历天内提交初步设计及概算文件（送审稿）；经联合审查后7日历天内提交初步设计及概算文件（报批稿）。 ③从合同签订之日起120日历天内提交完整的施工图设计文件（送审稿），经审查合格后7日历天内提交施工图设计文件（正式稿）。在各阶段的设计文件审查期间，中标人须密切配合，及时修改设计文件。 后续服务阶段：从中标人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工结算、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的设计变更及工程竣工结算归档备案等后续服务工作。 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式。 |
|  | 3.1 | 合格投标人 资格条件 | - 本招标项目要求投标人必须具备以下两项建设行政主管部门核发的合格且有效的资质：①工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级资质或建筑工程设计专业甲级资质及电力行业（火力发电、新能源发电）专业乙级；②工程勘察综合甲级资质或岩土工程勘察专业甲级资质； - 具备已通过年检合格有效的法人营业执照； - 本招标项目接受联合体投标，允许由具有上述相应资质的法人单位自愿组成联合体参加投标，联合体成员不超过两个。联合体应由具备设计资质的一方作为联合体牵头人，联合体各成员应具备承担其相应工作的资质条件。联合体任一方不得再单独以自己的名义参加本项目投标，也不得同时参加二个或以上联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格； - 投标人拟担任本设计项目负责人应具备建设行政主管部门核发有效的注册公用设备工程师证书和高级及以上职称且为本单位员工；联合体投标的，设计负责人应为联合体牵头人的本单位员工；投标人拟派出担任本招标项目的勘察负责人应为投标人本单位员工，具备建设行政主管部门核发有效的国家注册岩土工程师执业证书； - 设计人员配备最低要求： 人 员; 数量（人）; 资 格 标 准. 设计项目负责人; 1; 注册公用设备工程及高级工程师及以上职称. 建筑设计负责人; 1; 一级国家注册建筑师执业证书和工程师及以上职称. 结构设计负责人; 1; 一级国家注册结构师执业证书和工程师及以上职称. 给排水专业负责人; 1; 工程师或以上职称，给排水相关专业. 电气设备专业负责人; 1; 工程师或以上职称，电气或照明专业. 造价负责人; 1; 国家注册造价师执业证书，工程师及以上职称. 勘察负责人; 1; 具备国家注册岩土工程师职业资格. 后续服务负责人; 2; 工程师及以上职称. 注：1.如以联合体形式投标的，设计项目负责人、建筑设计专业负责人及结构设计专业负责人必须是联合体牵头人派出的，其他人员所属单位，应在备注栏中加以说明；勘察负责人，必须由具有勘察资质的单位派出。 2.上述人员中除了建筑专业负责人可以由设计项目负责人兼任、设计后续服务负责人可由设计负责人或建筑设计专业负责人或结构设计专业负责人兼任、勘察后续服务负责人可由勘察负责人兼任外，其他人员必须专人专职，不得兼职。 3.投标人拟担任设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的或社保管理系统中打印带有二维码标识的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的，即2018年2月～7月任意连续三个月或以上）的证明书扫描件；若投标人为高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件扫描件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明扫描件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），原件备查】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。 - 拟派出人员的专业证明：要求提供注册执业证书的人员以注册执业证书上注明的专业为准；其他人员以执业资格（职称）证书的专业为准（若提供的职称证书上无注明专业的，以毕业证书上注明的专业为准）。上表中“电气设备专业”指电气或电气设备或供配电或照明等专业；“给排水专业”指给水或排水或给排水等专业。 5.投标人须附上除按以上第3.条提供社保证明材料外，还须提供：设计项目负责人的注册公用设备证书和身份证扫描件、勘察负责人的国家注册土木工程师（岩土）执业证书扫描件、以及建筑、结构、电气设备、给排水、造价、暖通及后续服务负责人等专业负责人的执业资格（职称）证书扫描件（以上材料必须在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过中链接，非联合体牵头人派出的人员材料允许只在投标文件制作工具中上传）。 （6）根据闽建筑[2011]7号文规定，非福建省注册的勘察单位参加投标的，应在福建省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，并已按相关文件规定登记备案且能够提供有效的备案证明；若未在福建省设立土工试验室的省外勘察单位，则应与福建省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订不低于二年期限的合作协议后，方可参加投标，且勘察单位和与其签定土工试验合作协议的合作单位不得同时参与本项目的投标。 投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人的评审办法和标准见第3章评标办法和标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | 招标人不组织踏勘现场及标前会议，投标人如有需要请自行前往踏勘。 |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：投标人要求澄清的内容应以书面形式提交给招标代理机构（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）；通过电子邮件：1017402542@qq.com向招标代理单位提出澄清和解答要求并(电话通知)。 要求澄清的截止时间：2018年08月07日18时00分（北京时间）之前，逾期不予以受理。 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间十五天前在福建招标与采购网、漳州招标采购网、漳州市工程项目交易中心等网站上发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五天，相应延长投标截止时间。 投标人在收到澄清后，无须以书面形式通知招标人确认己收到该澄清。所有澄清的问题在网站上发布，投标人应自行下载查看，否则由此造成的损失，招标人及招标代理均不承担责任。 |
|  | 12.3.3 | 是否要求提交电子文档、演示盘和模型 | 计算机文件：要求提交，包含本次招标要求设计的所有内容的光盘 展示图：不要求提交 演示盘：不要求提交 模型：不要求提交 投标人只需使用新点投标文件制作软件（漳州版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传。 |
|  | 13.7 | 备选方案 | 不允许提交备选方案 |
|  | 14.3、14.5 | 设计费（勘察费）金额和计算办法 | 投资总额：人民币41559.42万元。其中，工程费用限额：人民币40225.82万元； 招标人公布本项目的工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费管理规定》下浮20％，按1150万元计。 勘察服务费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费管理规定》的标准，定为198万，固定总价包干。 |
|  | 16.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 90 日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 1.投标保证金提交的时间2018年08月21日17：00时前（指款项到达指定账户时间）； 2.投标保证金提交的金额：20000元 3.投标保证金提交的方式：（任选一种方式） 方式一：从投标人的法人单位基本账户汇出，以转账或电汇方式汇达指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，写明投标人、投标项目名称。 投标保证金账户： 开户银行：平和县农村信用合作联社南溪信用社 户 名：平和县公共资源交易中心 账 号：9081026010010000000517 方式二：保函或担保形式 ①银行保函形式：保函的金额同投标保证金金额，银行保函应由投标人企业账户所在银行出具，银行保函有效期同投标保证金有效期。 ②工程担保公司出具的担保保函形式：出具投标保证金担保保函的工程担保公司应在建设行政主管部门备案。担保保函的金额同投标保证金金额，以招标人为受益人，担保保函有效期同投标保证金有效期。 ③保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。 方式三：年度保证金 投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，或根据闽建筑［2014］33号《关于实施建筑业龙头企业年度投标保证金制度的通知》，龙头企业可以采用年度投标保证金提交方式，投标时不需要按项目交存投标保证金。 注：投标人在开标时同时提供一份缴交投标保证金证明材料给招标代理单位，包括电汇或银行转账单或年度保证金证明材料或保函或担保的证明材料及基本账户开户许可证复印件，以上材料均需加盖投标人单位公章。 投标保证金有效期：投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 |
|  | 18.1 | 投标文件份数 | 电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。 注：中标人在中标后须再提交陆份纸质版的投标文件和壹份投标文件扫描光盘作为备案资料。 |
|  | 19.1 | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 1、投标文件提交的截止时间(投标截止时间)：2018年08月22日 上午8:30时，投标文件需在截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 2、投标人有下列情形之一的，投标无效： ①投标人电子投标文件未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的； 网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。 |
|  | 19.6 | 招标人是否提供包封袋 | 采用电子招标，招标人不提供包封袋。 |
|  | 20.1 | 投标文件提交地点 | 平和县公共资源交易中心(地址: 漳州市平和县小溪镇河滨南路） |
|  | 21.1 | 递交投标文件截止时间 | 开标时间：2018年08月22日 上午8:30 时； 开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书和提交一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章的电子投标文件及投标保证金汇款凭证复印件，并加盖投标人公章。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。 投标人是否投标以网上投标文件为准。投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的，其投标无效。 |
|  | 23.1 | 开标 | 开标时间：2018 年08月22日8:30时 在递交投标文件时，投标人拟派出担任设计项目负责人必须持身份证原件到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。 |
|  | 27.1 | 评标办法 | 采用综合评估法 |
|  | 28.2 | 公示 | 公示方式：网上公示 公示时间：中标候选人公示3日后，中标结果公示 公示网站： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市发展和改革委员会 (www.fgw.zhangzhou.gov.cn)、 漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）。 |
|  | 30.1 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后 3 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 未中标方案补偿 | 经评标专家评审后，按总得分高低顺序排序，招标人将对第二、第三、第四、第五名分别给予投标补偿：第二、三、四、五名补偿人民币 3 万元（含税）。在第五名以外的其他投标人不予补偿此费用。 第二至第五名的投标人其投标文件及方案设计成果将归招标人所有，招标人有权采用本次招标的投标人设计文件用于本项目后续设计优化，不同意者请不要参与本项目投标。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意本款规定。 获得补偿的投标人在申请补偿金时，须根据招标人要求提供投标时的方案展示图8-10张。 |
|  | 34.1 | 监管部门 | 平和县城乡规划建设局、平和县发展和改革局 |
|  | 35.1 | 其他 | 35.1投标人的营业执照、设计资质证书上的单位名称和法定代表人必须相同，否则均认定为联合体投标。 35.2招标文件中有关项目负责人加盖执业注册章的规定取消。 35.3投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效。否则视为审查不合格。 35.4投标文件所有证明资料应为原件扫描件或复印件加盖法人单位公章扫描件（诚信库中获取的资料除外）。 35.5招标文件中所有规定关于法人签字或盖章的均需加盖单位法人电子章（除授权委托书按规定格式签字、盖章扫描上传外）。其他（包括授权委托人、设计项目负责人等）签字部份，只需直接输入姓名即可。设计人中标后应提供柒份书面投标文件（签字盖章完整）给招标代理机构进行备案（按照招标文件规定的投标格式签字或盖章）。 35.6投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 35.7本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。 35.8投标人提交的投标文件的格式应符合漳州市工程项目交易中心网上招投标的相关要求。 35.9本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。 36.10据最高人民检察院、国家发展改革委[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿、档案查询的通知》规定，中标人到招标代理单位领取中标通知书时必须提供1份人民检察院出具的投标单位法定代表人及设计负责人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》作为备案材料。 |

## 投标须知和附件

### 投标须知

### 总  则

##### 工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行设计招标。

  - 招标项目招标人和其委托的招标代理机构：见投标须知前附表第1项。

  - 招标项目名称、招标编号和标段划分见投标须知前附表第2项。

  - 资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。

  - 招标项目的建设地点见投标须知前附表第4项。

  - 招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

  - 招标项目发包的内容和范围见投标须知前附表第6项。

  - 计划开工日期和建设周期见投标须知前附表第7项。

  - 设计周期见投标须知前附表第8项。

##### 资格审查方式

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第9项。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

  - 资格审查按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。

##### 投标人的资格要求

3.1.为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，应满足前附

表第10项所要求的投标人资格合格条件。

3.2.为具有被授予合同的资格，投标人应按照招标文件第7章投标文件格式规定

的资格审查文件内容和格式要求提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括第3.1款和前附表第10项所列的合格投标人资格条件的审查资料。

##### 投标费用

4.1.投标人应承担投标文件的编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。

招标人或代理机构在任何情况下不负责这些费用。

4.2.招标人应按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）标准的80%向招标代理机构支付招标代理费。

4.3.本工程专家评标费和开标会务费等相关费用均由招标单位支付。

4.4.投标人中标后，应按闽价通告〔2018〕9号标准向平和县工程项目交易中心交纳中标工程交易服务费。

##### 踏勘现场

5.1.招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行的勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

5.2.在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，招标人及招标代理机构均不负责。

5.3.投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

5.4.招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.5.投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以邮件形式提交或传真方式给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答公布在招标文件规定的媒介上。投标人应自行查阅并可以不记名形式向招标代理机构领取书面文件。

##### 知识产权

6.1 招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

6.2招标人按投标须知第33条规定给予未中标的投标人经济补偿后，有权采用该投标人的设计方案对中标设计方案进行优化，该未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

### 招标文件

##### 招标文件的组成

  - 招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

第1章     招标公告

第2章　　 投标须知及投标须知前附表

第3章　　 评标办法和标准

第4章　　 合同条款和格式

第5章     技术标准和设计要求

第6章　　 设计有关资料

第7章     投标文件格式

  - 除本投标须知第7.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

##### 招标文件的澄清

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应按前附表第12项规定的方式和规定的时间之前发送给招标人。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，在投标截止日期前15日按前附表第12项规定的方式将澄清的文件发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 招标文件的修改、补充

  - 在投标截止期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按前附表第12项规定的相同方式发给所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

  - 招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。若招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是以书面形式发布的，则投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。但若招标文件是以无记名方式发出的，则无须回签确认收到。

  - 为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

  - 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 投标人在截标前应随时登陆中国采购与招标网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州招标采购网、漳州市工程项目交易中心网站等查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

##### 招标文件异议处理

10.1对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

### 投标文件的编制

##### 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

  - 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件三部分组成。

  - 资格审查文件包括以下内容：

- 资格审查申请函

- 资格审查申请函附表：

附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟派出担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟派出担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人和拟派出担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料

  - 商务文件包括下列内容：

    - 投标函；

附：投标保证金有关单据

    - 投标函附表；

    - 授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）；

    - 投标报价表；

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

  - 技术文件包括以下内容：

    - 设计说明和设计图纸汇编缩印本以及相应的计算机文件；

    - 技术文件的编制要求见第13.3款规定。

采用电子文件形式提交，无需提供相关纸质文件。但技术文件内容不得体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，否则技术文件按零分计取。

##### 对投标文件的要求

  - 招标人只允许每个投标人报送一个设计方案，投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。除非本须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，否则备选方案将不予考虑。如果允许投标人提交备选方案，则执行本须知第13.7款的规定。

  - 投标文件应包含本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第7章所规定的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和投标函附表。

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制技术文件，具体要求详见招标文件第5章“技术标准和设计要求”和第7章投标文件格式中的“技术文件格式”。

  - 投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容。

  - 投标人不得通过故意压低投资额、降低施工技术要求、减少占地面积，或者缩短工期等手段弄虚作假，骗取中标。

  - 投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

  - 如果本投标须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，则投标人除提交正式投标文件外，还可以按照招标文件要求提交备选方案。备选方案应包括设计方案、图纸、投资估算表、备选方案报价书等满足评标需要的全部资料。

##### 投标报价和合同金额

  - 本招标项目的合同金额，应是完成本须知第1条中所述的和合同条款上所列招标项目的设计范围、设计周期、以及设计服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。

  - 合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本投标须知第14.1款所确定的设计业务所需的全部费用。除非招标人对招标文件予以修改。

  - 招标人公布本项目的工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费管理规定》下浮20％，按1150万元计。

  - 勘察服务费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费管理规定》的标准，定为198万，固定总价包干。

  - 本招标文件约定由中标人承担工程勘察的，为满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务（包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等收取的费用，并包括与设计单位、施工单位的配合，后续服务等内容）的费用应包含在勘察费的投标报价中；承担方案设计的，其为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作的费用也包含在设计费中；承担施工图设计的，其为工程所需的初步设计、概算和施工现场服务的费用也都包含在施工图设计费中。

  - 投标人必须按照招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部做出完整的报价，否则，其投标将被拒绝。

##### 投标和支付所使用的货币

  - 本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。

##### 投标有效期

  - 投标有效期见本须知前附表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

  - 如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

##### 投标保证金

  - 投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

  - 对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

  - 中标结果公示后，中标候选人以外的投标人应在中标结果公示后5日历天

内与招标人联系办理投标保证金退还手续。合同签订后退还第一、第二、第三中标候选人的投标保证金。办理投标保证金退还手续时，投标人须给招标人提供内容为“收到退还平和县生活垃圾焚烧发电厂勘察设计投标保证金”的收据、投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件。

17.4. 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被没收：

    - 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

    - 投标人拒绝按《评标办法和标准》规定对细微偏差补正；

    - 中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议；

    - 对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的；

    - 违反规定被取消中标资格的；

    - 隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的；

    - 法律、法规规定的其他情形。

17.5. 非因不可抗力原因放弃中标，或者拒不提交招标文件所要求的履约担保金的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。

##### 投标文件的份数和签署

  - 投标人应按前附表第18项规定份数的提交投标文件。

### 投标文件的递交

##### 投标文件的上传

  - 投标文件提交的截止时间(投标截止时间)：2018年08月22日上午8:30 时，投标文件需在截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

  - 投标人有下列情形之一的，投标无效：

①投标人电子投标文件未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的；

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

  - 招标人不提供包封袋。

##### 投标文件的递交

20.1. 投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前递交电子版

投标文件给招标人。在递交投标文件时，投标人拟派出担任的设计项目负责人必须持注册建筑师执业证书和身份证（均须原件）到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。

20.2. 逾期送达的或未送达指定地点的或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人）在递交投标文件时未按20.1款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第19条规定包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件递交的截止时间

  - 采用资格后审方式的，投标人递交投标文件的截止时间见前附表第22项规定。

  - 招标人可以按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应延长后新的截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

##### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第21条规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

  - 从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知第17条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

### 开标

##### 开标

  - 招标人按本须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标。

  - 开标程序：

（1）开标会在有关监督部门人员监督下，由主持人宣布开标纪律；

（2） 主持人公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及数量；

（3）主持人宣布投标文件的解密顺序并按顺序通知各投标人解密各自的电子投标文件；

（4）将解密成功的电子投标文件导入网上招投标系统，由系统进行电子唱标，宣读投标人的名称、拟担任设计项目负责人姓名投标报价、设计周期等，并生成开标记录表；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在《开标记录表》上签字确认，并存档备查。

（6）主持人宣布开标会议结束转入评标。

  - 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

### 评标

##### 评标委员会

24.1. 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由相关专业的技术方面的专家组成。

24.2. 评标委员会的组成详见第3章 评标办法和标准的有关规定。

##### 评标原则

  - 遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

##### 评标过程保密

  - 评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

##### 评标

  - 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第24项的规定。

  - 评标委员会按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定进行评标。

### 合同授予

##### 定标方式

  - 招标人应当在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。

  - 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

  - 本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

##### 中标公示

  - 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

  - 依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内公示中标结果，公示期不得少于十日。其公示内容包括中标人单位名称、设计项目负责人姓名和注册公用设备工程师的注册证书编号、经资格审查不合格或废标的投标人名单及原因等。

  - 公示中标候选人、中标结果将按前附表第25项规定场所、网站等媒体进行。

##### 中标通知

  - 招标人应当按规定向中标人发出中标通知，并将中标结果通知所有未中标人；

  - 依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

##### 签订合同

  - 招标人和中标人应当依照招标投标法和招标投标法实施条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出后7天内完成合同订立。

  - 中标人非因不可抗力原因放弃中标或不按招标文件规定的条件在规定期限内与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

  - 中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。

中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

  - 公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

##### 重新招标或经批准调整招标方式

  - 依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：

    - 资格审查合格的投标人（潜在投标人）不足三个的；

    - 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

    - 所有投标均被作为废标处理的；

    - 经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的；

    - 根据本投标须知第16条规定，同意延长投标有效期的投标人少于三个的。

  - 招标方式已经核准的项目，连续两次招标失败的，经原核准机关审查批准，可以调整招标方式；其他项目由招标人自行决定调整招标方式。

##### 补偿和奖励

  - 招标人将与中标人按招标文件要求签订后续设计服务合同，因此，招标人对其方案设计不再另行给予补偿和奖励。

  - 本招标项目对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式，以及优秀方案的奖励金（如有时）见投标须知前附表第27项规定。投标人取得补偿（或奖励）之后，所投设计方案及成果的知识产权问题按照本投标须知第6.3款和第6.4款的约定。

  - 招标人因非正常情况终止实施，招标人应当向中标人支付设计费。

##### 招标项目监管部门

  - 招标项目所在地监管部门的名称和地址见投标须知前附表第28项。

##### 其他

  - 有关投标须知的其他内容详见投标须知前附表第29项。

  - 履约保证金

（1）履约保证金金额：合同价10%。

（2）履约保证金提交形式：履约保证金在合同签订前以现金、银行转账、银行保函、工程担保或建设工程保证保险等形式提交。且须符合漳建工函[2016]6号、闽建筑[2015]29号文有关规定。

（3）中标人不按上述规定提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有

权没收其投标保证金。在此情况下，可将本工程依次授予下一个中标候选人，下一个中标候选人无权拒绝作为中标人，否则，招标人有权同样没收其投标保证金。

（4）履约保证金于中标人在施工图设计文件审查合格后退还履约保证金90%，剩余履约保证金于工程竣工验收合格后一次性退还（不计利息）。

# 评标办法和标准

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的评标办法（“记名投票法”、“排序法”和“综合评估法”三者之一，须与招标公告发布的一致）；第二部分为：第2节 评标办法和标准数据表，根据所选用的评标办法和标准填入相应的数据，第三部分为：第3节 评标办法和标准的基本内容，列出“记名投票法”、“排序法”和“综合评估法”三种评标办法。招标人应将“评标办法和标准前附表” 、“评标办法和标准数据表” 和“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第二部分中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应第三部分评标办法和标准的基本内容的要求填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法，招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的“评标办法和标准数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

## 评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准前附表

| 招标人 | 福建平和城市建设投资开发有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建木木工程管理有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称： 平和县生活垃圾焚烧发电厂勘察设计 招标编号：E3506280601100028001001 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 综合评估法 |

## 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（综合评估法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由招标人代表及评标专家组成，评标委员会人数为7人，其中业主代表0人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取 |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用 资格后审 方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 9.3 | 设计方案和专题分析各分值的详细分布 | 详见评分标准 |

## 评标办法和标准

### 综合评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第23条，具体确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。

  - 采用资格预审方式对投标人进行资格审查的，招标人应组建资格审查委员会，负责对对投标申请人的《资格审查文件》进行评审，其成员由5人以上单数组成，专家成员应不少于总数的三分之二。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

  - 对投标人进行资格审查和商务文件的符合性、响应性审查进行评审应当按照招标文件规定的内容和标准。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。商务文件的详细评审（评分）和技术文件的评审均应由评标委员会负责。

  - 3.3.对技术文件的评审采用暗标式评审办法，即系统自动生成投标人对应编号后，由评委会进行评审，各评委对号逐一评审给各家打出分数，根据各投标人技术文件最后得分进行汇总，由系统自动生成对应投标人的编号确定各投标人的分数 ，确定各投标人的技术文件评审得分。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

说明：（如招标文件约定在其他文件评审之前先对技术文件副本进行评审的，从其约定）。

  - 采用资格预审的，不再对投标人进行资格审查，其他评标程序与上款相同。

  - 采用综合评估法的，其技术文件的评审应采用两阶段评审的办法。第一阶段进行初选，评标委员会从设计方案水平、工程投资控制、设计质量保证措施、设计进度安排和特殊施工方案或技术等方面对技术文件进行综合评议和比较，投票推荐出得票率最高的前5个投标人进入初选名单。若有效投标人不超过5个的，则全部进入初选名单。第二阶段仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。未进入初选名单的投标人不得推荐为中标候选人。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 资格审查

  - 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第2项。不管是采用资格预审，还是采用资格后审，其资格审查文件评审合格标准都一样。

  - 资格审查文件评审办法

    - 采用资格预审的，资格审查委员会按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标申请人进行资格审查，经资格审查评审合格的，招标人向其发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标申请人不得参加投标。

    - 采用资格后审的，按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

  - 资格审查评审合格标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由设计单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；

      - 具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

      - 具备已通过年检合格有效的营业执照（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）；

      - 拟担任的设计项目负责人其他主要设计人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的（本招标项目发包内容包含勘察的，还包含对勘察负责人的要求）；

      - 非我省注册的勘察单位，已按投标须知前附表第10项规定设立土工实验室和技术人员，或已与符合投标须知前附表第10项规定的勘察单位签订合作协议；

      - 投标文件正常导入评标系统，且导入电子评标系统后能正确读取数据，读取的数据齐全的；

      - 组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由设计单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 勘察设计费报价金额超过招标人公布的勘察设计费金额；投标人不按招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部费用做出完整报价。

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 招标文件规定的可以废标的实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的设计周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 评标委员会仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。

  - 综合评估法的分值构成和评分标准

    - 综合评估法采用百分制进行量化。其中商务分占10%，技术分占90%。综合评估法的评分标准见附件《福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准》。

    - 技术分评分可以结合项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。本招标项目招标人确定的设计方案和专题分析各分值的详细分布见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项。

    - 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。在不缺项情况下每分项得分不得低于该项分值的60%。

每一项计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该项得分，分数值保留至小数点后两位。

  - 评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

- 推荐中标候选人

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分。

  - 按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的设计方案得分、专题分析得分和项目组人员得分高低进行排序，即先确定设计方案得分高的优先，如设计方案得分相同时，则以专题分析得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由评委会表决或招标人选择确定。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 废标情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

附件

福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准

一、综合评估法的分值组成

综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占10%，技术分占90%。

商务分包括投标人的技术实力、以往业绩、获奖情况和信誉、拟承担本项目的设计负责人和主要设计人员资格和业绩和保证设计质量、保证设计进度、配合工程实施措施等方面的评分。

技术分包括投标人设计方案的使用功能、规划设计和城市空间环境、技术规范及标准规定应用准确性、结构设计安全性和合理性、设计水平和设计质量、建筑节能、投资估算（工程造价）合理性、社会效益和经济效益及环境效益、运营成本等方面的评分。

技术分评分的每个项目具体的评标办法可以按照《福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准》并结合本项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。

二、评分标准

（一）商务分评分标准（10分）

| 评分 项目 | 评审内容 | 分值 （分） | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 （4分） | 技术实力 | 2 | 投标人主编或参编有关生活垃圾焚烧的标准、规范的数量：每提供一项得0.5分，最高得1分（投标文件中需提供标准、规范封面和编制人员页面的复印件）。2012年1月至今生活垃圾焚烧发电项目设计荣获国家级（含中国勘察设计协会）奖项的， 每一个得0.5分，最高1分。 |  |
|  | 以往业绩 | 2 | 2012年1月1日至今（以合同签订时间为准）规模<1500吨/天并≥1000的生活垃圾焚烧发电项目(采用机械炉排炉)设计业绩，以合同为准，每提供一个得0.25分，最高得1分;规模≥1500 吨/天的生活垃圾焚烧发电项目(采用机械炉排炉)设计业绩，以合同为准，每提供一个得0.1分，最高得1分。 |  |
| 设计 项目组 （4分） | 项目负责人 | 3 | 投标人拟派出担任设计项目负责人近五年具有一项类似工程项目业绩的得基本分1分，具有二项类似工程项目业绩的加1分 具有二项以上类似工程项目业绩的加2分。 |  |
|  | 其他主要设计人员 | 1 | 在本项目设计人员组成中（不含项目负责人），每有一个专业 的人员且具有双资格证书的，得0.2分，满分1分 注：双资格证书为①注册工程师资格证书②高级工程师及以上 资格证书 |  |
| 服务 保证 （2分） | 保证设计质量、进度 | 1 | 根据投标人所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。 |  |
|  | 配合工 程实施 | 1 | 根据投标人提出的设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等分别进行评分。 |  |

注：①“类似工程项目业绩”或“类似工程业绩”或“类似项目设计业绩”均是指：生活垃圾焚烧发电项目设计业绩；招标文件中“前三年内”均指自本招标公告发布之日的前三年内（以合同签订日期为准，不含发布招标公告当日），“近五年内”均指自本招标公告发布之日的前五年内（以合同签订日期为准，不含发布招标公告当日）。

②投标人的企业类似项目设计业绩与设计项目负责人的类似工程项目业绩可为同一业绩。

③投标申请人和拟担任的项目负责人的“类似项目设计业绩”须按以下要求提供证明材料：

- 为了证明投标申请人和拟担任的项目负责人的“类似项目设计业绩”，应如实同时附上设计合同书扫描件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩不计。联合体投标的，“类似项目设计业绩”必须由牵头人提供。

- 若设计合同书未标明所要求的反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计文件扫描件加盖公章；

- “类似项目设计业绩”时间以合同签订日期为准。

（二）技术分评分标准（90分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体规划及总平面布置方案 | 8 | 1、符合规划用地要求，设计布局及功能分区好，工艺流程顺畅、技术经济指标合适、近远期结合好得6~8分； 2、符合规划用地要求，设计布局及功能分区较好，工艺流程较顺畅、技术经济指标较合适、近远期结合较好得3~5分 3、符合规划用地要求，设计布局及功能分区一般，工艺流程基本顺畅、技术经济指标一般、近远期结合一般得1~2分。 |
| 2 | 建筑设计理念及建筑造型 | 6 | 1、设计理念好、建筑造型适合周边环境得4-6分； 2、设计理念较好、建筑造型基本适合周边环境得1-3分； |
| 3 | 焚烧发电工艺及电气、仪表、给排水、暖通等专业设计方案 | 68 | 1、垃圾接收、储存方案：（9分） 生活垃圾接收、储存方案合理性得1-9分； 2、焚烧工艺：（10分） 焚烧处理主体工艺布局合理，焚烧炉选型及技术参数选择合理性、符合规划要求得2-10分 3、烟气净化系统：（8分） 烟气处理系统方案设计合理性，能够实现达标排放的要求，设备选择型及技术参数选择合理性得2-8分 4、全厂电气、仪表控系统：（6分） 电气主控楼与主厂房汽机厂房临近，电气、仪控系统设计及设备选型合理性，运行安全可靠及自动化程度得 1-6分 5、通风除臭系统：（9分） 接收大厅和垃圾储存跨、渗滤液处理采取防臭气扩散设计方案完整性、合理有效性得1-9分 6、垃圾渗滤液处理方案：（9分） 垃圾渗滤液处理工艺方案的合理性及实现处理达标得1-9分 7、飞灰固化处理方案：（7分） 飞灰固化处理方案的合理性给分。1-7分 8、飞灰填埋场方案：（10分） 飞灰填埋场方案的合理性给分。1-10分 |
| 4 | 工程投资估算合理性及控制造价措施 | 8 | 1、投资费用构成（8分） 投资费构成完整性、构成合理性得分1-8分 |
| 合计 |  | 90分 |  |
|  |  | 说明：(1)技术文件必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理： ①技术文件所有内容不得出现涂改、签字、盖章、插字、投标人名称、地址、电话、邮编、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以识别的任何标记和暗示； ②若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.dwf格式，每个图纸节点不大于30M。 （2）技术文件评审时，在不缺项的情况下，投标人得分一般不低于最高分的60%。 |  |

（三）总得分

商务分和技术分之和为投标人的总得分。

# 合同条款及格式

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 合同条款前附表，由招标人根据招标项目的工程特性确定本招标项目所选用的格式合同条款（民用建设工程设计合同、专业建设工程设计合同）；第二部分为：第2节 招标项目专用的合同条款数据表，根据所选用的格式合同填入具体数据，第三部分为：第3节 合同条款内容。本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程委托设计合同（一）〔民用建设工程设计合同〕》（GF-2000-0209）或《建设工程设计合同（二）〔专业建设工程设计合同〕》（GF-2000-0210）格式条款，并将福建省住房和城乡建设厅发布的《福建省建筑工程设计招标投标管理若干规定》中的建设单位和设计单位的规范性条件作为合同的补充合同条款内容。招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由业主和设计单位协商一致后签订。招标人应根据所选用的“格式条款”，选择相对应的“招标项目专用合同条款数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

## 合同条款前附表

### 合同条款前附表

| 招标人 | 福建平和城市建设投资开发有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建木木工程管理有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称： 平和县生活垃圾焚烧发电厂勘察设计 招标编号： E3506280601100028001001 |
| 本招标项目采用的合同条款格式内容 | 本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的〔《建设工程委托设计合同（一）〔民用建设工程设计合同〕》（GF-2000-0209） |

## 招标项目专用合同条款数据表

### 招标项目专用合同条款数据表〔民用建设工程设计合同〕

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三条 | 发包人向设计人提交的有关资料及文件 | 详细见《专用合同条款》 附件2 |
| 2 | 第四条 | 设计人应向发包人交付的设计资料及文件内容 | 7.1.1工程设计图纸及设计说明。 7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。 |
| 3 | 第五条 | 设计费支付 | 1.招标人公布本项目的工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费管理规定》下浮20％，按1150万元计。 勘察服务费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费管理规定》的标准，定为198万，固定总价包干。 2．支付条件和金额： 设计费支付： （1）合同签订后7日内支付合同总额的 10 ％； （2）方案设计完成并获得批准通过后，设计人提出申请，发包人7日内支付合同总额的 10 ％； （3）初步设计完成并获得批准后，设计人提出申请，发包人7日内支付合同总额的 25 ％； （4）施工图完成设计并获得批准后，设计人提出申请，发包人7日内支付合同总额的 30 ％； （5）工程施工完成总工程量的一半时，设计人提出申请，发包人7日内支付设计费总额的 15 ％；（说明：发包人和设计人根据经批准的工程概算金额，按实调整设计费总额，在本期设计费支付时，应按照调整后的设计费总额对之前支付的设计费进行重新计算，按实调整和支付，支付不足的，在本期补足，超量支付的扣回） （6）工程完成竣工验收时，设计人提出申请，发包人7日内，支付合同总额的 10 ％，并结清设计费。 勘察费支付条件： （1）完成的勘察报告经相关部门审批通过并提供正式报告后，发包人支付勘察费的 70 % （2）工程完成竣工验收时，发包人 15 日内付清剩余的勘察设计费。 |
| 4 | 第八条8.11 | 其他约定事项 | 详细见《专用合同条款》 |
| 5 | 补充合同条款 |  | - 按照《福建省住房和城乡建设厅关于印发〈福建省建筑工程设计招标投标管理若干规定〉和〈福建省建筑工程勘察招标投标管理若干规定〉的通知》（闽建〔2013〕6号）的相关规定要求，结合本项目的实际情况，本建设工程设计合同增加的补充合同条款内容如下： - 设计服务基本要求 - 设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。 - 承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应予以配合执行，且编制费用已包括在设计费总额中。 - 委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。 - 工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。 - 设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。 - 对设计人员的基本要求 - 中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。 - 中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。 - 中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。 - 中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。 - 设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。 - 常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。 - 其他补充条款：（由招标人根据项目的实际情况提出具体内容） |

## 合同条款

GF-2000-0210

建设工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

工 程  名 称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：福建平和城市建设投资开发有限公司

勘察人：

设计人：

发包人委托勘察设计人承担平和县生活垃圾焚烧发电厂勘察设计和可行性研究报告编制等工作，工程地点为福建平和工业园区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

[本合同中勘察设计人若采用联合体方式，设计人为联合体主办人，勘察人为联合体成员，本项目合同工程一切工作由联合体主办人（设计人）负责与发包人进行联系并组织实施。]

第一条　本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：_____________________________________

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

1.工程名称：平和县生活垃圾焚烧发电厂勘察设计。

2.工程地点：福建平和工业园区

3.工程建设规模：本项目建设一座日处理1100吨的垃圾焚烧发电厂，主厂房等所有土建工程一次性建成，设备分两期安装，一期安装1条550吨/日的焚烧线，配置1台12MW汽机，配套渗沥液处理规模200吨/日及飞灰填埋场一座。二期增加1条550吨/日的焚烧线和1台12MW汽机。本项目一期、二期工程的勘察、设计工作一次性完成。

4.建筑功能：投资总额：人民币41559.42万元。其中，工程费用限额：人民币40225.82万元；

5.岩土工程勘察：查明建设区域的地基土层分布、地下原建构筑物基础埋置分布现状及各土层物理力学性质,完成基础工程地质勘察；

6.工程设计：建筑设计、结构设计、环境保护、消防、劳动安全卫生、节能、总体方案设计、工艺设计（包括但不限于垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、烟气净化系统、汽轮发电系统、飞灰及炉渣处理、电气工程、通 信、自动控制系统、给排水系统、空调、通风与除臭系统、除盐水系统、压缩空气系统、公众环保教育监督设施、化学水处理系统、渗滤液及废水处理系统、垃圾接收及储存系统等辅助系统、热工自动化仪表）；

第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

第七条　费用

7.1招标人公布本项目的工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费管理规定》下浮20％，按1150万元计。

勘察服务费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费管理规定》的标准，定为198万，固定总价包干。

7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

- 支付方式

设计费支付：

（1）合同签订后7日内支付合同总额的 10 ％；

（2）方案设计完成并获得批准通过后，设计人提出申请，发包人7日内支付合同总额的 10 ％；

（3）初步设计完成并获得批准后，设计人提出申请，发包人7日内支付合同总额的 25 ％；

（4）施工图完成设计并获得批准后，设计人提出申请，发包人7日内支付合同总额的 30 ％；

（5）工程施工完成总工程量的一半时，设计人提出申请，发包人7日内支付设计费总额的 15 ％；（说明：发包人和设计人根据经批准的工程概算金额，按实调整设计费总额，在本期设计费支付时，应按照调整后的设计费总额对之前支付的设计费进行重新计算，按实调整和支付，支付不足的，在本期补足，超量支付的扣回）

（6）工程完成竣工验收时，设计人提出申请，发包人7日内，支付合同总额的 10 ％，并结清设计费。

勘察费支付条件：

（1）完成的勘察报告经相关部门审批通过并提供正式报告后，发包人支付勘察费的 70 %

（2）工程完成竣工验收时，发包人 15 日内付清剩余的勘察费。

第九条　双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人应为设计人派驻现场的工作人员协调工作、生活及交通等方面的便利条件及提供必要的劳动保护装备。

9.1.5承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为50 年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的金额。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的金额。

9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

9.2.8项目负责人应参加整个项目施工过程的各个阶段的验收，每缺少一次的，扣设计费的2%。

9.2.9设计人应积极协助发包人办理施工图审批、审查过程，在施工图具备报审条件后，有发包人提供出设计文件外的其他送审资料个设计人，设计人应与审批（查）部门联系、配合，按审批（查）部门的要求修改完善设计成果，直至设计成果审批（查）通过，审批（查）过程中按规定应由发包人交纳的费用由发包人承担。

9.2.10施工图审查通过后，设计人应向发包人免费提供15套完整的合格的施工图。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_______________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式_____份，发包人______份，设计人________份。

12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：　　　　　    　　　    勘察设计人名称：

（盖章）　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：　　　　　（签字）　　法定代表人：　　　　　（签字）

或委托代理人：　　　　　（签字）　　或委托代理人：　　　　　（签字）

项目经理：　　　　　（签字）　　　项目经理：　　　　　（签字）

住　　所：　　　　　    　　　　　住　　所：

邮政编码：　　　　　    　　      邮政编码：

电　　话：　　　　　    　　      电　　话：

传　　真：　　　　　    　　      传　　真：

开户银行：　　　　　    　　      开户银行：

银行帐号：　　　　　    　　      银行帐号：

建设行政主管部门备案：　　　      鉴证意见：

（盖章）　　　　　　　　　　      （盖章）

备案号：　　　　　    　　　      经办人：

备案日期：　　年　月　日　　　    鉴证日期：　　年　月　日

# 技术标准和设计要求

## 工程概况

### 工程基本情况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、设计周期等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～8项。

## 设计任务书

- 项目概述

焚烧工程项目位于平和县黄井工业区内，占地157665m2。

工程建设规模：本项目建设一座日处理1100吨的垃圾焚烧发电厂，主厂房等所有土建工程一次性建成，设备分两期安装，一期安装1条550吨/日的焚烧线，配置1台12MW汽机，配套渗沥液处理规模200吨/日及飞灰填埋场一座。二期增加1条550吨/日的焚烧线和1台12MW汽机。本项目一期、二期工程的勘察、设计工作一次性完成。

服务范围：服务范围为当地的平和县、高新区以及南靖县。

本工程前期准备预计6个月。自开工日期起第十八（18）个月开始进入试运行期，第二十四（24）个月完成最终完工验收。建设期为24个月。

二、设计范围

按照国家规定的要求和深度，提供整个垃圾焚烧发电厂工程（含红线外1m以内的配套设施）初步设计、施工图设计、工程量清单编制、绘制和提供竣工图纸，及其他设计技术服务等。

有关设计标准要求如下：

1、烟气处理：按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》控制焚烧炉的烟气出口温度和相应的烟气停留时间，再采用成熟、可靠的“SNCR（炉内喷尿素水）+半干法（石灰浆溶液）+干法（Ca(OH)2干粉）＋活性炭喷射＋布袋除尘”工艺流程。生活垃圾处理过程中各项排放控制指标完全达到国家各项环保标准。

2、恶臭处理：整个系统采用负压操作，恶臭气吸入炉膛燃烧处理，此外，在焚烧发电厂房和渣坑内设置通风机，保证其空气流通。

3、渗沥液及污、废水处理：本工程生活污水和渗沥液经处理达到标准后回用，产生浓水回喷焚烧炉，生产废水排放至厂外配套污水管网。渗沥液处理后出水水质应达到《生活垃圾填埋场控制标准》（GB 16889-2008）中表2标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）的B级标准的要求。

4、飞灰处理：按照设计规范经稳定和固化处理后运输至配套飞灰填埋场进行填埋。

5、炉渣处理：本项目炉渣外运进行综合利用。

各阶段设计范围要求：

1、初步设计主要包括但不限于以下内容：

- 总论：项目概况、设计依据、设计范围、技术经济指标等。

- 总图运输：概述、总平面布置、竖向设计及场地雨排水、道路及交通运输、外线（包括但不限于燃气、油管道、热力、电力、除盐水、压缩空气、给排水）、管线与沟道布置、消防设计、技术经济指标等。

- 生活垃圾焚烧系统：概述、垃圾接收储存及上料系统、生活垃圾焚烧系统、垃圾焚烧系统主要设备、焚烧系统的设备布置等。

- 烟气净化处理系统：概述、烟气净化处理系统、烟气净化处理系统主要设备、烟气净化处理系统的设备布置等。

- 热力系统：概述、热力系统及设备、系统运行方式、热力系统的设备布置等。

- 给水排水及污水处理系统：概述、给水系统、冷却水系统、污水处理系统、消防水系统、生活水系统、排水系统、给水排水及生活工业污水处理系统管道设计等。

- 辅助工艺系统：概述、灰渣处理系统、飞灰处理系统、化学水处理系统、压缩空气系统、燃油系统、通风及空调系统、化验分析设备、通讯及消防报警系统等。

- 电气系统：概述、电气主接线、短路电流计算、厂用电系统、电气设备布置、直流及UPS系统、继电保护及安全自动装置、照明与防雷系统等。

- 自控系统：概述、自动化水平、控制系统、过程检测和控制的主要内容、工业电视监视系统、检测和控制系统动力消耗等。

- 建筑及结构工程：概述、建设条件及设计主要技术数据、建筑工程、结构工程等。

- 环境保护：概述、烟气污染防治、废水污染防治、固体废弃物污染防治、处理措施、噪音污染防治、恶臭污染防治、环境管理及监测等。

- 消防：概述、设计依据、设计规范、建筑物与构筑物消防、消防给水消防系统、火灾报警等。

- 劳动安全卫生：设计依据、工程概况、生产过程中职业危险与危害因素分析、劳动安全卫生设计中采用的主要防范措施、机构设置及人员配备等。

- 节能：能耗指标计算、主要节能技术措施等。

- 初设概算。

2、施工图设计主要包括但不限于以下内容：

- 一般要求

- 总平面

- 建筑

- 结构

- 建筑电气

- 给水排水

- 采暖通风与空气调节

- 热能动力（垃圾焚烧系统、热能回收系统、烟气净化系统、热力系统、电气系统、控制系统、辅助工艺系统等）

- 填埋场工程

- 设计人应负责本工程范围内全部管线及相应附属设施等的设计并出具详细施工图。

3、工程量清单：满足施工招标及施工要求；

4、竣工图绘制内容

在施工单位和监理单位的配合下，收集、汇总工程建设期间的设计变更资料，进行竣工图纸的绘制并提交甲方。

6、其它设计技术服务内容

- 提供所有设备及系统的招标技术规格书；

- 协助委托人进行垃圾吊、汽轮发电系统、烟气处理系统、DCS系统等所有设备的技术协议的签订。

三、设计进度要求

1）初步设计：主设备资料提资完成后30日历天；

2）施工图设计及工程量清单编制：初步设计完成后180日历天；

其中土建部分施工图：初步设计完成后60日历天；其他施工图满足招标人进度要求。

四、垃圾焚烧厂设计内容

1、总则

垃圾焚烧发电项目是一个以焚烧处理城市生活垃圾为主，利用垃圾焚烧产生的余热发电为辅的环保工程。在设计中，应贯彻执行国家和省、市地方政府颁布的有关现行法令、法规、政策、标准及电厂设计规范。本设计任务书是在国内同类垃圾焚烧发电厂多年运行经验的基础上提出并总结，设计的原则在保证项目安全、稳定、可靠，操作便利，低成本运行的基础上，实现布局紧凑，结构合理，美观大方，便于参观和展示。

2、总图布置

总平面布置应根据项目场地特点，力求布局紧凑、功能分区合理。

总图设计应根据生产流程、交通运输、环境保护以及消防等因素，结合项目的场地条件及风玫瑰图，进行总体布局。全厂生产达到安全、美观、投资省和生产成本低。

总体布局应有利于减少垃圾运输和处理过程中的恶臭、粉尘、噪声、污水等对周围环境的影响，尽量使产生污染物的设施不影响到其他设施，还应考虑产生污染的设施之间不产生交叉污染。

主厂房主立面宜面向厂区外主干道。厂区内各功能区围绕主要生产区布置，并尽量靠近各自服务对象，满足生产工艺和各设施功能要求，并减少综合管网长度，减小能耗。

由于垃圾焚烧厂运输量较大，普遍存在垃圾运输车重量小、装载率低、密闭性差、渗沥液滴漏等现象，设计时应将人流和物流线路分开，避免交叉，同时保证垃圾及原材料的运入与残渣的运出道路畅通。

冷却水塔、综合水泵房等辅助建筑应尽量缩短与主厂房相关系统的连接距离，使得布局合理紧凑，减少工程造价。

主厂房周围设环形道路，既充分满足消防要求，又便于从各个方向进入主厂房，方便设备检修和备品配件进出的运输畅通。

道路设置顺畅，满足消防、物料输送及通行安全，满足人流和物流分流的需求。

3、建筑与结构

本项目建筑设计外观应体现现代化工厂气息，建筑造型应与周围环境协调统一，并能体现环保项目标志性、示范性特征。

主厂房布置原则：

1）要注重实用性和布置紧凑，重点考虑结构和功能的优化，在满足使用功能的前提下，尽可能减少建筑面积。

2）应充分利用主厂房内的空间作为运行管理用，设置会议室、办公室、机修间、备品备件间、化验室、仓库等必需辅助设施。

3）中控室应宽敞、明亮，采光效果好。

4）锅炉间的布置应根据炉型和工艺布置确定合适的炉间距，并充分利用卸料平台下面空间布置设备。

5）汽机房大门设置应满足装卸车辆进出顺畅的要求。

6）建筑设计应充分考虑消防要求及节能原则，尽量利用自然通风及自然采光。

7）充分考虑除臭系统的布置，以及除臭活性炭的更换通道。

8）主厂房内与垃圾坑接触部分要求在建筑设计上密封处理。

9）充分考虑主厂房内设备检修空间。

垃圾坑的内墙防水防腐不应只局限于0m以下，而应当一直延伸至卸料平台高度,进料口侧的立墙应增加防渗设计，垃圾坑、收集池等部位也应增加外防水，便于提高整体的防渗、防漏性能。

垃圾坑壁的强度应按垃圾堆放到进料斗平台高度考虑。

对于大容量垃圾坑的柱间距设计应充分考虑垃圾吊滑缆轨道过长，以及垃圾吊滑缆重量导致滑缆轨道受力后下弯的问题。

垃圾坑屋顶网架为独立部分，尽量利用砌体墙体进行密封，减少采用波纹板进行侧墙的密封，网架与墙体的结合紧密，缝隙采用密封材料封闭。

卸料门两侧防撞墙采用钢筋混凝土现浇结构，并与垃圾仓混凝土整体浇注。避免采用砖砌结构，提高垃圾坑端部墙体强度，避免垃圾堆料较高时的侧压力使得墙体变形。此部位砼结构还应采取防抓斗撞击方案设计。

卸料平台下部空间可布置空压机房、化水间、仓库、化验室等建筑物。

主厂房设计应考虑防漏、防臭、排汽消声、通风降温等措施。

尽量减少主厂房宽度，可对炉间距进行适当调整，节约工程造价。

考虑到垃圾通道车流密度大，渗沥液易腐蚀路面，道路需要经常修复，垃圾通道以及引桥桥面应优先采用沥青路面。其他道路，综合考虑造价和美观问题，可仍采取混凝土路面设计。

4、垃圾接收、储存与输送系统

应考虑引桥道路的冲洗问题和冲洗污水的收集措施，汽车衡周围应充分考虑排水措施，避免大雨时垃圾引桥上的雨水倒灌。

汽车衡采用动态称量，设置2台双向称量汽车衡。

避免垃圾坑臭味外逸，在维持正常卸料作业和垃圾进厂高峰时段不堵车的原则下，适当减少垃圾卸料门的数量，且垃圾仓两端不设卸料门。

卸料平台宽度设计应考虑垃圾车回车场地，避免高峰作业拥堵现象发生；垃圾门前应设置有防止车辆滑落进垃圾池的车挡及防止车辆撞到门侧墙、柱的安全岛等设施。

卸料门上方设置红绿灯指示，卸料门的启闭可就地和远程控制。

应充分考虑垃圾坑底渗沥液的导排和收集，在渗沥液收集系统进口应采取防堵塞措施，便于时刻保持垃圾池内渗沥液能及时彻底流出。

渗滤液收集池内存在大量沼气，是重大危险源，在设计中必须充分考虑设备、人员的运行维护的安全性、便利性，包括运行维护人员安全通道、照明、设备安全运行等。

在投料层临近锅炉间侧设置通道，便于人员通行、检修工具、检修材料、物料的搬运。

在保证消防、检修的要求下，尽量减少垃圾坑与其他房间的连通。

5、焚烧系统

物料平衡图应分别标示出下限工况、额定工况和上限工况，物流量应包括垃圾输入量、炉渣、飞灰及废金属输出量、烟气量、烟气污染物产生量与排放量、供水量、排水量、垃圾渗沥液量、压缩空气输入量、燃料油与燃气、石灰、活性炭输入量及其他必须的物流量。

锅炉房应考虑检修起吊装置，便于锅炉大修、受热面更换，同时应留有了足够检修空间，便于过热器的抽出与更换，而不会破坏锅炉的炉顶结构。

余热锅炉的给水平台的布置应考虑到运行操作方便，不得布置在炉顶，建议可设置在炉后平台，方便启停炉时人工调节。

由于一次风从垃圾坑中吸入，水分较多且含有一定量的腐蚀性气体，在空气预热器换热面设计时应适当放大余量，同时一次风温度应充分考虑温度较低时的情况，保证冬季炉内的正常燃烧工况。

一、二次风机的流量和风压应考虑足够的余量并做说明。

6、烟气净化系统

采用“SNCR（炉内喷尿素水）+半干法（石灰浆溶液）+干法（Ca(OH)2干粉）＋活性炭喷射＋布袋除尘”的烟气净化工艺。

烟气在反应塔内的停留时间应满足烟气中的酸性气体与石灰浆液充分反应。反应塔出口温度不低于150℃，保证在烟气在酸露点以上进入布袋除尘器，防止烟气腐蚀布袋，损坏设备。

为避免旋转喷雾器在维护、检修时，高温烟气直接进入布袋除尘器，对布袋造成不利影响，建议在反应塔内设置减温水喷淋装置，对进入反应塔的高温烟气进行喷水减温，使得反应塔出口烟温保证在150℃左右。

布袋与除尘器壳体之间、布袋与布袋之间的中心距应不小于布袋直径的1.5倍。否则容易发生布袋碰撞和摩擦现象，从而导致布袋破袋情况的出现。

布袋清灰用的压缩空气应优先采用仪表用气。

石灰浆制备系统及活性炭系统的布置在可能的条件下应充分考虑靠近反应塔，管道应有坡敷设，尽量减少弯头，同时尽量采用大半径弯头，以最大限度地避免石灰浆输送管道的堵塞；阀门尽量选用不易沉积的直通式球阀、隔膜阀，不宜采用闸阀、截止阀，并尽量安装在垂直段，以尽量避免产生沉淀堵塞阀门。石灰浆管道宜设计成“O”型大循环管道，尽量减少去雾化器支管的长度，避免单台雾化器检修时石灰浆支管堵塞。

石灰浆制备室应设置溢流池，以避免浆液外溢污染环境。

引风机风量和风压应保证一定的冗余量并采用变频控制。

7、热能利用系统

主厂房内各主、辅机、阀门等应有必要的检修空间、安放场地、操作平台和运输通道，管道布置不阻碍通道通行。汽轮机下部管道的布置应考虑操作人员的安全性和维护人员维护的方便性。

本期工程采用1台12W凝汽式汽轮发电机组，1炉1机模式配置。并充分考虑二期预留。

考虑充分大管道上大阀门的支吊设计，避免阀门法兰连接时受力不均，引起法兰泄露。

主蒸汽管道布置应采用单母管制系统（考虑二期预留锅炉接入）。

高压给水母管、去空预器蒸汽母管应在各焚烧线之间适当位置增加隔离门或联络管道，保证一台炉检修时其他炉正常运行。

汽机房内部布置应充分考虑将来检修和空间节约的要求，同时要充分考虑发电子穿转子距离的要求。

汽机房大门设置应充分考虑装卸车辆进出顺畅。

8、灰渣输送系统

应根据炉渣产生量进行出渣通道设计。

保证渣吊工作区域覆盖整个渣坑，宜优先选择双轨渣吊、采用液压抓斗，并充分考虑排渣坑通风系统，使得湿气及时排出，免于渣吊电气设备受潮。

设置灰渣吊检修通道及人员前往该通道的楼梯。

渣坑旁应设置通道，以便于在紧急状况下小车能通过该通道进入渣坑作业，渣仓不宜放置电气设备。

焚烧炉排出的炉渣采用机械输送系统送至渣仓，用运渣车运送至厂外综合利用。

从烟气净化系统和布袋除尘器收集的飞灰，集中到灰仓采取化学药剂稳定法处理，稳定后的产品运往指定的最终填埋场所。

9、电气系统

本工程一、二期共配置两条550吨/日的垃圾焚烧线，配置2台额定电压为10.5kV、额定功率为12MW的汽轮发电机组，一期工程各安装1台/套。

根据厂址周围变电站情况，暂定初步方案如下：本工程暂按单回路35kV上网接入黄井变，距离约3公里，电力接出变电站选择最终以电力批复为准。

电缆桥架应考虑与油管道，热蒸汽管道之间保持足够安全距离，避免电缆在油管道下面，防止漏油进入电缆，避免夏季高温时产生安全隐患。

厂房区域布线首选电缆沟，其次桥架，再者地埋，尽量避免与管道、预埋件等冲突，在施工布线时一定要考虑预留容量。

高低压配电间、高低压变频器间应充分考虑用电设备的位置，减少电缆走向。

电子设备间、高低压配电间、高低压变频器间、主变间应考虑通风和空气调节及周围环境洁净。

厂用电400V段系统应以炉为单位进行设计用电负荷，匹配厂用电变压器，同时考虑备用电源的备自投方案，确保每台炉用电的安全、稳定性及便于检修维护。

电缆沟与水沟、水管道相汇或相邻时，应做好电缆沟标高，以防积水流入电缆沟。电缆沟设计需要有坡度，在电缆沟相应部位设计积水坑。

10、仪表及自动化控制

应在控制系统设计之初确定系统方案：包括整个系统的规模的规划、分系统的数量规划、总体控制方案的规划。

控制设备的选型要做到尽可能的统一，如果无法完全统一则要尽可能的减少控制系统设备的数量或者采取同一家公司不同规格型号的控制设备，便于运行维护及设备后期的售后服务。

自动控制仪表、阀门等一次元件和执行机构应尽量统一，便于运行维护及设备后期的售后服务。

压力变送器、压力开关等设计布置时应严格按照各类取压管线安装规范布置，避免出现气体类取压管积水、积油现象，特别是凝汽器测负压的压力变送器。

11、给排水系统

全厂用水总水源自长钢自来水管道接引，渗沥液经过处理后作为厂内中水使用。其他工业清洁废水均作为回用水使用。

工程的设计范围包括全厂的给水和排水工程，其中包括全厂给排水（包括雨水）系统及外线设计。

给水泵间设计时应考虑检修用的起吊设备，优先利用汽机吊。

全厂工业冷却水系统宜考虑利于管路检修、换阀门等，需单独隔断检修时不影响其他设备运行。

设备、管道的疏放水并管连接时一定要对不同压力、温度区别对待，防止疏放水倒灌等引起管道水击。

各主要连接水管或蒸汽管在设计时应互相之间留有足够的间距，与钢结构也要有足够的间距，确保保温和避免摩擦。

12、消防系统

根据项目所在地消防验收标准进行防火设计，尽量减少消防分区。

本项目设有消火栓及消防炮增压稳压设备及消防泵应急的方案。

确定全厂防火及耐火等级，及消防用水量，综合解决消防水源问题。

在配电装置室、电子设备间、低压厂变、中央控制室、电子设备间等装设感烟探测器。

在主要疏散口和通道装设手动报警按钮、警铃和火灾电话插孔。

消火栓、消防水炮和消防泵需要连锁反应，并可以远程及就地控制。

火灾报警控制器设置在中央控制室内。

13、通风空调系统

焚烧间、汽机间、化水车间、空压机站、飞灰固化间、综合水泵房等均采用自然通风，机械排风方式。

渗滤液收集池：采用送风及排风强制通风，兼顾事故通风。

配电室：自然通风，机械排风，兼顾事故通风。

五、填埋场设计内容

1、概述及必要性

简要论述项目设计依据、设计原则、设计内容、项目建设必要性等。

2、填埋场工程

详细论述填埋场分区设计、场地整平、坝体、防渗、渗沥液导排、地下水导排、填埋气体导排、地表水导排、渗沥液调节池、填埋作业设备、封场及生态修复等内容。

3、渗沥液处理工程

详细论述渗沥液处理工艺选择、工艺流程及说明、工艺设计等内容。

4、总图及公用工程

详细论述总图设计、道路设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、消防设计、暖通设计、电气设计等内容。

5、节能、环保、安全

简要论述节能、环保、安全等内容。

6、管理体制、劳动定员与建设进度

简要论述管理体制、劳动定员及建设进度等内容。

7、投资估算

详细说明投资估算。

8、设计图纸

包括但不限于：场地整平、防渗、渗沥液导排、地下水导排、填埋气导排、地表水导排、渗沥液处理等设计图纸。

9、工程量清单编制：满足施工招标和施工要求。

## 设计服务要求

（1）设计服务基本要求

- 设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

- 承担工程设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

- 委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。

- 工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

- 设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。

（2）对设计人员的基本要求

- 中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。。

- 中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人应当拒绝与其签订设计合同，并取消其中标资格；由此给招标人造成损失的，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向设计招标主管部门报告。

- 中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，中标人应当赔偿招标人损失，其更换一次扣罚设计合同总额3%，直接从设计费中扣除。

- 中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经招标人书面同意后，若替换人数超过投标时所报人数一半的，其超过的部分，中标人应当赔偿招标人损失，其每替换一人扣罚设计合同总额1%，直接从设计费中扣除。

- 设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

- 常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

## 工程勘察要求

## （本节仅适用于招标内容包含勘察的）

一、本招标要求对该工程进行勘察，应按实施前设计单位的勘察要求以及国家省市相关勘察规范标准等要求，组织收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、地形图测绘、钻探、试探（含取样、原位、水土、水化及岩土）、测试等作业，且做好配合设计、施工服务工作，并提交合同约定份数的、满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001、设计人以及施工图设计技术及招标人的等勘察要求的报告书。勘察成果应满足设计、施工图设计技术及招标人的要求。

二、勘察费支付办法

详见合同约定

## 其他要求（无）

# 设计有关资料

本招标项目招标人提供给投标人参考的设计有关资料如下：批复文件、总体规划图等。

以上资料由招标人提供，投标人应自行到网上招投标系统的“招标文件的其他材料”下载。

# 投标文件格式

注：

一、招标文件中所有规定关于法人签字或盖章的均需加盖企业法人电子章（除授权委托书按规定格式签字、盖章后扫描上传外）。

二、技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）封面及内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。

三、投标设计方案说明以A3规格编制，投标方案设计图纸只能上传DWF格式图纸，每个图纸节点只能放小于30M的图纸电子件。

四、各投标单位提供的证件扫描件须从漳州市工程项目交易中心诚信库中链接使用。

五、投标文件制作过程中，系统中的格式跟招标文件格式不一致时：以系统格式进行制作，同时招标文件的本页格式内容也填写完整传至其他资料中；有些表格无节点可放：请把这些表格传至其他资料中。

## 资格审查文件（格式）

资格审查文件须知

- 《资格审查文件》应包括本招标文件《通用本》投标须知第12.1款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

- 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

- 附表9“其他需要提交的资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第10项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人单位公章，否则资料无效。

- 除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人单位公章。

（用于资格审查文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查文件

投标人:（盖投标人单位公章）

法定代表人（签字或签章）或其委托代理人：（签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说  明

资格审查文件包含以下内容：

    - 资格审查申请函

    - 资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2： 法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和执业资格资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料

- 资格审查申请函

资格审查申请函

致：（招标人）

1．根据贵方编号为（招标编号）的（招标项目名称）设计招标发出的招标公告，授权代表人（姓名），代表申请人（投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建设计项目组，将由（姓名）注册公用设备工程师（注册编号： ）任设计项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

联系人：

法定代表人（签字或签章）或授权委托人：（签字）

投标申请人：（盖投标人单位公章）

拟担任设计项目负责人：（盖建筑师执业章、签字）

日期：年月日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章，并由牵头人签字。

- 资格审查申请函附表

附表1  投标人申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

投标申请人：（盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：（签字或签章）或授权委托人：（签字）

日期：年月日

注：

（1）须附上：投标申请人的营业执照、资质证书复印件加盖投标人单位公章。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

附表2  法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：身份证号码：性别：年龄：职务： 系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖投标人单位盖章）

日期：年 月日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

2-2.设计单位技术负责人身份证明书

设计单位技术负责人身份证明书

单位名称：（投标人名称）

地址：________________（投标人地址）

姓名： 身份证号码： 性别：

年龄： 职务：________系 （投标人名称） 的单位技术负责人。

特此证明

投标人：（盖投标人单位公章）

日期：年月日

注：

如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

2.3设计项目负责人身份证明

设计项目负责人身份证明

单位名称：（投标人名称）

地址：________________（投标人地址）

姓名： 身份证号码： 性别：

年龄：职务：_______注册公用设备工程师注册编号：________系 （投标人名称）的拟担任（招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人：（盖投标人单位公章）

日期：年月日

注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

附表3：授权委托书

授 权 委 托 书

致：（招标人）

本授权书宣告，在下面签字的（法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；（授权委托人姓名），其身份证号码为，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为（招标编号）的（招标项目名称）设计招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自年月日起至年月日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：（盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：（签字或签章）； 职务：

授权委托人姓名：（签字） ； 职务：

日期： 年月日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人（注册公用设备工程师）（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价编制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察负责人（招标内容包含勘察的必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1.如以联合体形式投标的，设计项目负责人必须是联合体牵头人派出的，其他人员所属单位，但应在备注栏中加以说明；招标内容包含勘察的，还包括勘察负责人，且必须由具有勘察资质的单位派出。

2.上述人员均应为投标人单位正式在岗职工，如造价负责人为外聘的，须附上外聘委托协议书；上述人员中除了建筑专业负责人可以由设计项目负责人兼任、设计后续服务负责人可由设计负责人或建筑设计专业负责人或结构设计专业负责人兼任、勘察后续服务负责人可由勘察负责人兼任外，其他人员必须专人专职，不得兼职。

3.联合体投标的，本表的备注栏中填写派出单位名称。

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要设计（勘察）人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模（建筑面积、层数、造价） |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1．须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的（如有时）主要设计人员的执业资格（职称）证书复印件，包括设计项目负责人的国家公用设备工程师执业证书和身份证复印件、以及其他主要设计人员（“其他主要设计人员”是指各专业设计负责人，如建筑、结构、电气设备、给排水、造价等专业负责人；招标内容包含勘察的，包括勘察负责人）的执业资格（职称）证书复印件。上述所有复印件均须加盖投标人单位公章（联合体投标的，由其派出单位或牵头人盖章）。

2．投标人拟担任设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书；若投标人为高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

3．设计项目负责人其资格等级应与所承担的设计项目相适应；申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

4．境外投标人应提供相应资料的中文译本。

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：（招标人名称）

本承诺书声明：本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的设计项目负责人（姓名及其注册公用设备工程师执业证书注册编号）、勘察项目负责人（姓名和岩土工程师注册执业证书编号，如招标内容包含勘察的必须填写，丙级工程勘察项目暂可以不要求国家注册岩土工程师）和其他主要设计人员系本公司正式职工，保证在编号为（招标编号）的　　　　　　　　　　　　　  　（招标项目名称）的设计期间按照招标文件和设计合同的约定承担本项目的设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：(盖投标人单位公章)

法定代表人：（签字或签章）

日期：年月日

注：联合体投标的，须由牵头人签字和盖章。

附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

投标人和拟担任项目负责人的“类似项目设计业绩”表

| 项目名称 | 建设规模（面积、层数、栋数等） | 开、竣工 日期 | 工程 造价 | 项目 负责人 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（加盖投标人单位公章）

注：

  - 为了证明投标申请人和拟担任的项目负责人的“类似项目设计业绩”，应如实同时附上设计合同书复印件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩不计。联合体投标的，“类似项目设计业绩”必须由牵头人提供。

  - 若设计合同书未标明所要求的反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计文件扫描件加盖公章。

  - “类似项目设计业绩”时间以合同签订日期为准。

  - 联合体投标的，“类似设计项目业绩”表应由牵头人单位盖章。

附表8：联合体协议书（如有时）

联合体协议书

联合体协议书中应对各方拟承担的工作和责任作出清楚、完整而又详细的说明。中外合作的联合体各方拟承担的工作和责任应符合中华人民共和国建设部颁发的《关于外国企业在中华人民共和国境内从事建设工程设计活动的管理暂行规定》。格式由投标人自定，但须符合投标须知第3条规定。

并附上联合体牵头人授权书

联 合 体 牵 头 人 授 权 书

本授权委托书声明：我、（联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于、、 （联合体成员单位的注册地址）的、（联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权（联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为 （招标编号）的（招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表、、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：（盖投标人单位公章）

联合体牵头人法人代表签字：（签字或签章）

联合体各成员名称：（盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：（签字或签章）

联合体各成员名称：（盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：（签字或签章）

注：联合体协议书及联合体牵头人授权书须由联合体各方签字、盖章后扫描上传至投标文件制作工具中。

附表9：其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

至少包括：土工实验室设立证明（福建省内注册勘察单位不要求提供）

根据闽建筑[2011]7号文规定，非福建省注册的勘察单位参加投标的，应在福建省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，并已按相关文件规定登记备案且能够提供有效的备案证明；若未在福建省设立土工试验室的省外勘察单位，则应与福建省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订不低于二年期限的合作协议后，方可参加投标，且勘察单位和与其签定土工试验合作协议的合作单位不得同时参与本项目的投标。投标人应提交上述相关证明材料，以证明已具备招标项目要求的土工实验室，电子件均须加盖投标人单位盖章。

## 商务文件(格式)

（用于商务文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件

投标人:（盖投标人单位公章）

法定代表人（签字或签章）或其委托代理人：（签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说    明

商务文件应包含下列内容：

    - 投标函；

附：投标保证金有关单据

    - 投标函附表；

    - 授权委托书；

    - 投标报价表

    - 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉；

    - 设计项目负责人、其他主要设计人员；

    - 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

目录、序号和页码由投标人自行编列。

    - 投标函

投 标 函

致：（招标人）

根据贵方编号为（招标编号）的（招标项目名称）设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额（招标内容包含勘察的，其勘察费投标报价见投标函附表）。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。招标内容包含勘察的，还将按照投标时的承诺派出勘察项目负责人，并按照招标文件和合同约定完成全部勘察工作。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：（如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：（盖投标人单位公章）

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人（签字或签章）或授权委托人：（签字）

拟担任设计项目负责人：（盖建筑师执业章、签字）

日期：年月日

注：

（1）须附上：投标保证金有关单据；投标人应将投标保证金有关银行凭证或接收单位开具的收款证明复印件（加盖投标人单位公章）装入投标文件正本中，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被拒绝。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 设计负责人 | 姓名： 国家注册公用设备工程师 注册编号： |  |  |
| 勘察设计费投标报价金额 （元人民币） |  |  |  |
| 勘察设计周期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                     （盖投标人单位公章）

法定代表人（签字或签章）或授权委托人：（签字）

地址：邮编：

电话：传真：

日期：年月日

注：

（1）本表中的勘察设计费投标报价金额应与“四.投标报价表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 授权委托书

授 权 委 托 书

致：（招标人）

本授权书宣告，在下面签字的（法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；（授权委托人姓名），其身份证号码为，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为（招标编号）的（招标项目名称）招投标招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自年月日起至年月日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：（盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：（签字或签章）； 职务：

授权委托人姓名：（签字）； 职务：

日期： 年月日

注：

（1）采用资格后审的，或采用资格预审的但资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。

（2）签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托书”相同。

    - 投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  |  |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 费 | 招标人公布设计项目的工程勘察设计费 |  | 招标人公布本项目的工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费管理规定》下浮20％，按1150万元计。 勘察服务费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费管理规定》的标准，定为198万，固定总价包干。 |  |  |
|  | 勘察设计费投标报价金额（人民币） |  | 招标人公布本项目的工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费管理规定》下浮20％，按1150万元计。 勘察服务费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费管理规定》的标准，定为198万，固定总价包干。 |  |  |

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或签章）或授权委托人：（签字）

日期：年月日

注：（1）投标人在投标时应做出勘察设计费报价，其勘察设计费报价金额不得超过招标人公布的勘察设计费金额。本表中的勘察设计费报价应与“二.投标函附表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术实力 | 1 |  |  |

    - 设计项目负责人、其他主要设计人员

说明同上。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 3 |  |  |
| 其他主要设计人员 | 2 |  |  |

    - 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

说明同上。但须附上“保证设计质量、设计进度计划”、“设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等”实施方案。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证设计质量、进度 | 1 |  |  |
| 配合工程实施 | 1 |  |  |

    - 其他资料

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料（如有）。

## 技术文件(格式)

用于设计说明和设计图纸汇编缩印本封面（此为样本）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计说明和设计图纸汇编

说  明

  - 技术文件包含下列内容：

    - 设计说明和设计图纸汇编电子版.

    - 计算机文件、演示盘和模型等其他技术文件（当招标文件有要求时须提供）。

  - 设计文件编制要求

    - 建筑工程设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。建筑工程初步设计要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的建筑工程初步设计。

    - 建筑工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）和招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。

    - 提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。

    - 提交的概算应符合有关造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。

    - 初步设计应符合本项目可行性研究报告批复或初步设计批复的有关强制性要求。

    - 技术文件编制深度要求详见建设部建市〔2008〕63号《建筑工程方案设计招标投标管理办法》中的“建筑工程方案设计招标技术文件编制深度规定》。

  - 设计成果要求

    - 设计说明和设计图纸汇编电子版编制要求

      - 设计说明

投标人的设计说明至少应包括以下内容：工程概况、各专业（建筑、结构、暖通、给排水、强电、弱电、消防等）设计说明、关键技术说明（含拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明）、技术经济指标、以及投标人完成设计所独有的有利条件及投标人提出的工程创新、保障设计工期、质量的主要措施、初步设计的主要优点、特点和推荐的主要理由、在不影响规划情况下可提出合理性建议及优化分析等。

      - 设计图纸

投标人的设计图纸至少应包括以下内容：包括环境关系图、总平面、主要平、立、剖面图、区位分析图、立面材质分析图、功能分析图、人流分析图、交通分析图、绿化分析图、日照分析图、透视效果图、总体鸟瞰图等。

      - 技术文件的签署及规定：

A.技术文件采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B. 技术文件必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①技术文件所有内容不得出现涂改、签字、盖章、插字、投标人名称、地址、电话、邮编、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以识别的任何标记和暗示；

②若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.dwf格式，每个图纸节点不大于30M。

    - 计算机文件和演示光盘

本招标文件投标须知前附表第13项明确要求提交计算机文件的，投标人必须提供以下内容：

      - 计算机文件（包含资格审查文件，商务文件及技术文件的全部内容）

全部设计成果及文本文件均应制作成计算机文件，提交光盘（U盘）1套。

      - 演示光盘

不要求提供

    - 其他要求

4.1.详见招标文件《专用本》的相关要求。