#### 漳州市祥泰食品有限公司屠宰设备（屠宰猪生产线）

#### 采购及安装项目

#### 标准设备采购招标文件

（2017年版）

招标编号：福建安华招字【2018】第055号

招标人：漳州市龙瑞贸易有限公司（盖单位章）

招标代理机构：福建安华发展有限公司（盖单位章）

2018年08月

目	录

第一卷	1

第一章招标公告（适用于公开招标）	2

第二章投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1.  总则	12

2.  招标文件	15

3.  投标文件	16

4.  投标	20

5.  开标	21

6.  评标	22

7.  合同授予	23

8.  纪律和监督	24

9.  是否采用电子招标投标	25

10.  需要补充的其他内容	25

第三章评标办法（综合评估法）	32

评标办法前附表	32

1.  评标方法	35

2.  评审标准	35

3.  评标程序	36

第四章合同条款及格式	42

履约保证金格式	63

第二卷	64

第五章供货要求	65

第三卷	68

第六章投标文件格式	69

# 第一卷

第一章  招标公告

#### （网上电子招标）漳州市祥泰食品有限公司屠宰设备（屠宰猪生产线）

#### 采购及安装项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳州市祥泰食品有限公司屠宰设备（屠宰猪生产线）采购及安装项目，招标人为漳州市龙瑞贸易有限公司，招标备案编号为：闽经信备【2018】E01003号，招标项目资金来自业主多渠道筹集。该项目已具备招标条件，现对屠宰设备（屠宰猪生产线）采购及安装进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：漳州市；

2.2 建设规模：总投资约16190万元

2.3 招标内容及范围：含各屠宰车间设备部分、冷却车间设备部分、分割车间设备部分、空滑轮钩返回系统、操作台、工器具、其他配套等设备的采购、安装及相关服务；包含但不限于负责整个屠宰设备的采购、安装、调试、人员培训、维护、检验、验收【由使用单位按供货要求、技术规格及要求、工艺图纸进行评审及验收；主要以工艺图纸为准，若招标清单有技术方面的缺件漏件应由投标人自行补充，并包含在本次报价费用内，不予以额外支付）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求；屠宰设备的采购、安装及相关服务；】

2.4 交货期：合同签订后收到甲方的书面通知之日30个日历天内按批次全部供货至指定地点，货到现场后60个日历天内安装完毕，安装完毕后15个日历天内调试完毕，验收合格并交付正常生产；

2.5 质量要求：符合国家、地方颁发的质量标准和行业标准。

2.6 招标最高限价为人民币900万元。投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。

### 3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照（营业执照的经营范围须体现与屠宰加工设备制造生产相同或类似的经营范围）；

3.2 投标人须具备有能力提供屠宰设备及安装服务的生产制造商。

3.3 业绩要求：至少提供一个已完成的屠宰设备（屠宰猪生产线）类似项目业绩。

3.4 财务要求：投标人须是一般纳税人，并能提供上一年度审计报告（报告应由具有资质的中介机构出具）。

3.5 满足本招标文件“技术规格及要求”配置。

### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2018年08月11日8时至2018年08月15日17时(北

京时间，下同)，可利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com。下载电子招标文件。

4.2.招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等），只提供电子招标资料。

4.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件（光盘用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的金额：人民币壹拾捌万元整（￥180,000.00）；投标人应在投标保证金截止时间2018年8月31日北京时间17:00时前投标人须在上述时间内将投标保证金从投标人基本账户以银行转账、电汇方式汇至招标人指定账户（指款项到达指定账户的时间），汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，转账单上必需注明（项目名称）。

6.2投标保证金形式：①现金形式②银行保函形式（应由国有商业银行或全国性股份制商业银行开具的）；

### 7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年9月3日08时30分，投标人应在截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2018年9月3日08时30分，提交地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。开标时间：2018年9月3日08时30分，开标地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

7.2投标人的法定代表人或其授权委托人［须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件）和投标保证金汇款凭证各一份，复印件应加盖投标人单位公章］携带已经激活并审核通过的CA到开标现场签到同时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

7.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标与采购网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心上发布。

### 联系方式

招标人：漳州市龙瑞贸易有限公司

地址：漳州市龙文区迎宾大道1号

联系人：小吴、小庄

联系电话：0596-2165382、0596-2160690

招标代理机构：福建安华发展有限公司

地址：漳州市新浦东路2号桂溪名都六楼

联系人：小史

联系电话：0596-2961882

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

监督部门：漳州市住房和城乡建设局0596-2931236

漳州市人民政府国有资产监督管理委员会0596-2055852

# 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：漳州市龙瑞贸易有限公司 地址：漳州市龙文区迎宾大道1号 联系人：小吴、小庄 联系电话：0596-2160690 |  |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：福建安华发展有限公司 地址：漳州市新浦东路2号桂溪名都六楼 联系人：小史 联系电话：0596-2961882 |  |  |
| 1.1.4 | 招标项目名称 |  | 漳州市祥泰食品有限公司屠宰设备（屠宰猪生产线）采购及安装项目 |  |  |
| 1.1.5 | 工程项目名称 |  | 漳州市祥泰食品有限公司屠宰设备（屠宰猪生产线）采购及安装项目 |  |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 业主多渠道筹集 |  |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 含各屠宰车间设备部分、冷却车间设备部分、分割车间设备部分、空滑轮钩返回系统、操作台、工器具、其他配套等设备的采购、安装及相关服务；包含但不限于负责整个屠宰设备的采购、安装、调试、人员培训、维护、检验、验收（由使用单位按供货要求、技术规格及要求、工艺图纸进行评审及验收）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求；屠宰设备的采购、安装及相关服务； 注：使用单位为漳州市祥泰食品有限公司 |  |  |
| 1.3.2 | 交货期 |  | 合同签订后收到甲方的书面通知之日30个日历天内按批次全部供货至指定地点，货到现场后60个日历天内安装并调试完毕，安装调试完毕后15个日历天内调试完毕，验收合格并交付正常生产。 |  |  |
| 1.3.3 | 交货地点 |  | 福建省漳州市芗城区石亭镇鳌门村。 |  |  |
| 1.3.4 | 技术性能指标 |  | 详见“第五章供货要求”。 |  |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 |  | 1 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照（营业执照须体现与屠宰加工设备制造生产相同或类似的经营范围）； 2 投标人须具备有能力提供屠宰设备及安装服务的制造商。 3 业绩要求：至少提供一个已完成的屠宰设备（屠宰猪生产线）类似项目业绩。 4 财务要求：投标人须是一般纳税人，并能提供上一年度审计报告（报告应由具有资质的中介机构出具）。 5 满足本招标文件“技术规格及要求”配置。 |  |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | √不接受 |  |  |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 |  | / |  |  |
| 1.9.1 | 投标预备会 |  | √ 不召开 |  |  |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 |  | / |  |  |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 |  | 发送澄清的方式：中国招标与采购网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |  |  |
| 1.10.1 | 分包 |  | √ 不允许 |  |  |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 |  | / |  |  |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 |  | / |  |  |
| 1.11.4 | 偏差 |  | √ 不允许 |  |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 |  | / |  |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2018年8月16日11:00时。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为b（a、b） ： a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。 b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：《福建省公共资源交易电子公共服务平台》）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2961882或电子邮箱：FJAHDL006@126.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |  |  |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 |  | 发送澄清的方式：中国招标与采购网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |  |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 |  | 不进行确认。投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 |  | 发送修改的方式：中国招标与采购网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |  |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 |  | 不进行确认。投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 |  | / |  |  |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 |  | 税费根据现行规定计取。 |  |  |
| 3.2.4 | 最高投标限价 |  | √ 有，最高投标限价：招标人公布的招标最高限价：900万。 |  |  |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 投标截止日期后 120 天 |  |  |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 |  | 投标保证金提交的金额：人民币壹拾捌万元整（￥180,000.00）；投标人应在投标保证金截止时间2018年8月31日北京时间17:00时前投标人须在上述时间内将投标保证金从投标人基本账户以银行转账、电汇方式汇至招标人指定账户（指款项到达指定账户的时间），汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，转账单上必需注明（项目名称）。 投标保证金形式：①现金形式②银行保函形式。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州分行 帐户名称：漳州市龙瑞贸易有限公司 帐 号：3500 1662 4330 5250 7621 ②银行保函形式： 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致 5.未按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 6.投标保证金退还程序： a、在开标现场，已向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后5个工作日内无息退还； b、在开标现场未向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在资料补充完整后15个日历天内无息退还。 |  |
| 3.4.4 |  | 其他可以不予退还投标保证金的情形 |  | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |  |
| 3.5 |  | 资格审查资料的特殊要求 |  | √ 无 |  |
| 3.5.2 |  | 近年财务状况的年份要求 |  | 2017年 |  |
| 3.5.3 |  | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | 近五年内 |  |
| 3.5.5 |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 |  | / |  |
| 3.6.1 |  | 是否允许递交备选投标方案 |  | √ 不允许 |  |
| 3.7.3 |  | 投标文件所附证书证件要求及投标文件签字或盖章要求 |  | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司电子标书生成器制作电子投标文件； 2、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传； 3、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 注：中标后须再提供五份正本投标资料，加盖投标单位公章。 |  |
| 4.1.1 |  | 投标文件加密要求 |  | 本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统；投标人应携带一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)至开标现场。 |  |
| 4.1.2 |  | 封套上应载明的信息 |  | 不适用 |  |
| 4.2.1 |  | 投标截止时间 |  | 截止时间：2018年9月3日08时30分（北京时间）。 投标人应在截止时间前 30 分钟开始进行现场签到。 |  |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 |  | 地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） 收件人：福建安华发展有限公司 |  |
| 4.2.3 |  | 投标文件是否退还 |  | √ 否 如未到开标现场签到并提交电子光盘投标文件的； 如未提交投标保证金的；投标文件将被退回。 |  |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） |  |
| 5.2 |  | 开标程序 |  | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招 标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案； （5） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在 开标记录上签字确认； （6）开标结束。 |  |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：评标专家从省综合性专家库随机抽取； |  |
| 6.3.2 |  | 评标委员会推荐中标候选人的人数 |  | 本招标项目采用的评标办法：综合评估法。采用综合评分办法，确定中标侯选供应商。分值由商务、技术、价格三部分构成，采用100分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序，得分最高的为第一中标候选人，以此类推。综合得分相同的，按报价由低到高的顺序排列，以报价低的优先为原则进行推荐；如果综合得分、报价得分均相同时，则采用随机抽取的方式确定排序。 |  |
| 7.1 |  | 中标候选人公示媒介及期限 |  | 公示媒介：在中国招标与采购网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布 公示期限：不少于3日 |  |
| 7.4 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | √ 否 |  |

| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约保证金：为合同含税总额的 5％； 提交形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函（应由国有商业银行或全国性股份制商业银行开具的）。 履约期限：截止至屠宰设备竣工验收合格之日后15个工作日（以使用单位验收为准）。 履约保证金（保函）的退还：在本项目设备全部验收合格后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。如保函的时效性不能满足项目的进度，投标人须将保函的有效期延续至项目结束。 履约保证金转入账户： 开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州分行 帐户名称：漳州市龙瑞贸易有限公司 帐 号：3500 1662 4330 5250 7621 履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起5个工作日内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。 中标通知书发出之日起5个工作日内中标人必须提交履约保证金（以保函形式提交的，以保函到达招标人财务时间为准）。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | √ 是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V7.4.1.20。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 c、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 d、开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，同时必须携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 |

| 需要补充的其他内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 原文条款 | 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （7）为本招标项目的代建人； （8）为本招标项目的招标代理机构； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 11 | 投标费用 | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2.招标代理费及相关费用按45000元计取；由中标方支付。 3.本项目交易服务费按《 闽价通告〔2018〕9号》标准计取，分别向招标人及中标人收取。 |
| 12 | 监督部门 | 漳州市住房和城乡建设局0596-2931236 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会0596-2055852 |
| 13 | 质保期 | 本项目设备质保期至少为24个月。 |
| 14 | 合同形式 | 合同价格形式为固定总价加风险包干。 固定总价包干，本工程为交钥匙工程，投标报价本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于安装前准备工作费用、总包管理费、水电费及土建配合费用（由中标人自行与总包协商）、设备土建基础整改费、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、喷漆、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、过磅、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等），验收合格并交付使用后不少于24个月的的免费保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、不少于24个月的免费维护保养期（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料及风险等一切不可预见费用）。 价格不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。 |
| 15 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后5个工作日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10个日历天，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面合同。中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 16 | 其他条款 | 1.依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。 2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，可依次顺延第二中标候选人为中标人或招标人可以重新招标。 3.本项目不允许转包及违法分包，承包人因转包、违法分包，招标人有权撤销合同并拒付货款；承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。 4.本项目属于民生工程，涉及公共食品卫生安全，同等条件下投标人的法定代表人应是具有独立的承担刑事责任、民事责任的中国境内公民。 5.中标人在领取中标通知书后一周内提供“猪屠宰生产线清单中（带有“◆”的重要设备）”供招标人进行测试，测试不合格的五日历天内整改完整，整改后经测试仍不合格的，招标人有权取消其中标资格。 6、现场勘察：（1）本项目不组织踏勘现场及投标答疑会； （2）投标人必须自行对工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需要的所有资料； （3）投标人必须了解现场平面尺寸及高度等实际情况，如图纸与现场实际参数出现误差等情况足以影响承包价的情况，须在2018 年 月 日 12 时 00 分之前以书面形式将情况提交代理公司，以便我司及时调整，逾期不予受理； （4）投标人必须先至工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准； （5）投标人如有任何问题请在投标报价时考虑现场的情况，中标后价格不做任何调整。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘过现场，对合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件； （6）投标人踏勘现场发生的费用自理； （7）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘所发生的人员伤亡和财产损失。 7、投标人须提供批次到货计划，因本项目招标清单的品目含整机设备和现场拼装、焊接设备，如非整机设备到货进场的，投标人须将拼装或焊接后方可成整机设备的所用材料规格、数量等明细附在批次到货计划中，并形成正式文件交予招标人，未提交则视为废标处理。招标人根据此份文件核对，并按可估算的货值批次付款。非整机设备的批次到货如无法体现货值不可估算的，到货款将延至全部设备安装完成后支付。 |

### 1. 总则

#### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招

标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的

投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买

招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

#### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前

以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组

成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件 不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（4）目所指的投标保证金。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写 分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定

的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式

和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标 人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的 规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决

其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 10个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

#### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求 加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）    投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记

录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

#### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介

和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

#### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

#### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

#### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标

人。

#### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### 8.纪律和监督

#### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致； |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人； |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案； |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：20分 技术部分：40分 投标报价：40分 其他评分因素：0分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 取所有合格投标人投标报价的平均值作为基准价。 |

| 条款号 |  | 评分因素 | 评标分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | 商务评分标准 | 注册资金（3分） | 满分3分 | 各有效投标制造商的注册资本高低评分：制造商的注册资金≥1000万人民币的得1分，每增加1000万人民币加1分，最高得3分。 注：须提供营业执照证明资料扫描件，并加盖制造商公章。(货币单位为外币的,等额外币以招标文件上网公告之日货币汇率进行换算，供应商需自行提供招标文件上网公告日汇率换算表）。 |
|  |  | 体系认证（3分） | 满分3分 | 投标人提供质量体系认证证书的得1分；提供安全生产标准化证书的得1分；提供高新技术企业证书的得1分 （须提供相关证件，否则不得分）。 |
|  |  | 经营年限 （3分） | 满分3分 | 经营年限达到15年的得1分，在此基础上每增加一年加0.5分，满分3分（经营年限自成立之日截止至开标之日） 注：须提供制造商营业执照或外商批准证书复印件并加盖制造商公章后扫描上传，盖投标人单位电子公章。 |
|  |  | 社保交纳情况 （5分） | 满分5分 | 交纳社保达到50人的得4分，在此基础上每增加10人加0.5分，满分5分；交纳期限：投标截止时间（不含投标截止时间当月）（须提供制造商社保缴纳凭证复印件，否则不得分） |
|  |  | 业绩要求（3分） | 满分3分 | 根据制造商已完成的屠宰设备（屠宰猪生产线）类似项目业绩进行评分，每提供一份得1分，满分3分（须提供中标通知书或合同，否则不得分）。 |
|  |  | 本地化服务（1分） | 满分1分 | 充分考虑制造商熟悉本地情况、服务响应时间短、沟通交流方便、应急能力强等优势，制造商在项目地已设办事处（或分支机构）的得1分，没有不得分。（须提供相关材料证明，否则不得分）。 |
|  |  | 售后服务（ 2分） | 满分2分 | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面由评委进行综合评定，由评委在0-2分间酌情加分。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评标分值 | 评分标准 |
| 2.2.4 | 技术评分 标准 | 技术参数等响应情况 | 满分25分 | 根据投标设备的技术参数、性能、配置、用途等完全响应招标要求的得25分；其中带“◆”为重要设备，设备参数中每负偏离或不响应一项的扣5分，扣完为止。（满分25分） |
|  |  | 满足招标货物的性能及技术指标要求 | 满分5分 | 供货产品可靠、先进、技术资料完整，设备配置和技术指标等符合招标文件要求，基本满足得3分，指标正偏离每个加1分，最多加2分。 本条最高得 5分。 |
|  |  | 供货、安装、调试、验收的方案和措施及人员配备 | 满分5分 | 根据各投标人提供的安装实施方案的技术说明情况、质量、安全保障措施及人员配备由评委根据实施方案及计划的科学、可行、合理等方面情况进行评议。优秀的得5分，良得3-4分，一般得2分。 本条最高得5分。 |
|  |  | 产品制造工艺、制作与验收标准 | 满分5分 | 产品制作验收，严密的质量监控措施，质量检测设施，质量检验流程。优秀的得5分，良得3-4分，一般得1-2分。 本条最高得5分。 |
| 2.2.5 | 投标报价 评分标准 | 公式：C=40－¦F-Fm¦/Fm×Q×100 注： 1、C为报价得分。 2、Fm为评标基准价：取所有合格投标人投标报价的平均值作为基准价。 3、F为投标人的有效报价 4、Q为折价分值，F＞Fm Q=0.2； F＜Fm Q=0.1 5、计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |  |

综合得分=技术分+商务分+价格分

根据各评委的打分结果，在计算投标人商务、技术综合得分时，对评委的技术部分及商务部分的打分结果分别汇总，去掉一个最高分和去掉一个最低分，再进行算术平均，计算出各有效投标人的技术因素得分及商务因素得分。最后根据各有效投标人的最后综合得分公式计算其综合得分，各分值的计算最多保留小数点后2位，第3位四舍五入。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之

中。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名

单。

# 第四章合同条款及格式

采购合同

合同编号：

签订地点：福建漳州

签订日期：

招标人：  　　　　　　　                      （以下简称：甲方）

中标人：　　　                                         （以下简称：乙方）

依照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标方法》，遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确双方在供货施工过程中的权利和义务，根据招标结果并经两方协商一致，签订本合同，具体条款如下：

一、合同的组成：

本合同包括以下组成部分，盖骑缝章的各组成部分（包括附件）均具有同等的法律效力。

- 招标文件及其附件

- 投标文件

- 中标通知书

- 设备采购合同

- 技术协议

- 合同执行过程的往来函件

二、设备品牌、规格、参数、数量、产地、型号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 参数 | 数量 | 产地 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同履约相关：

履约保证金：为合同含税总额的 5％；

提交形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函（应由国有商业银行或全国性股份制商业银行开具的）。

履约期限：截止至屠宰设备竣工验收合格之日后15个工作日（以使用单位验收为准）。

履约保证金（保函）的退还：在本项目设备全部验收合格后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。如保函的时效性不能满足项目的进度，投标人须将保函的有效期延续至项目结束。

四、合同相关款项支付、结算的约定（单位：人民币元）

本次甲方向乙方采购屠宰设备及安装服务，包含设计、制造、采购、运输装卸、安装调试、试运行、验收、培训及售后服务等，采购含税总价为人民币（大写）            （￥：        元）。

本工程为交钥匙工程，投标报价本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于安装前准备工作费用、总包管理费、水电费及土建配合费用（由中标人自行与总包协商）、设备土建基础整改费、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、喷漆、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、过磅、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等），验收合格并交付使用后不少于24个月的的免费保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、不少于24个月的免费维护保养期（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料及风险等一切不可预见费用）。

价格为固定总价包干，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

甲方与乙方的设备结算：

乙方应在甲方支付到货款前开具合同含税总价的全额增值税专用发票给甲方（抵扣税率为16%）。如按批次发货，乙方应提供该批次货物货值含税总价的全额增值税专用发票给甲方，并须提供相关的验收资料，甲方按比例以银行转账方式拨付货款给乙方。

①乙方领取中标通知书后，5个工作日内提交合同含税总价的5%的履约保证金给乙方，在收到履约保证金后，方可签订合同。（注：在领取中标通知书后，双方必须在10个日历天内完成合同的签订。）

②设备按批次到达现场后，甲方在收到业主方付款后15个工作日内支付乙方该批次设备货值含税价款的70%作为到货款；

③全部设备安装完毕后，甲方在收到业主方付款后15个工作日内支付乙方合同含税价款的10%。

④设备经使用单位通过一次性竣工验收后，甲方在收到业主方付款后，15个工作日内支付乙方合同含税价款的17%；

⑤剩余设备含税总价款的3%作为质保金，于验收之日起2年，若无出现质量问题收到业主方付款后甲方再支付给乙方。

注：1、因本项目招标清单的品目含整机设备和现场拼装、焊接设备，如非整机设备到货进场的，中标人须将拼装或焊接后方可成整机设备的所用材料规格、数量等明细附在安装计划中，并形成正式文件交予招标人。招标人根据此份文件核对，并按可估算的货值批次付款。非整机设备的批次到货如无法体现货值的，到货款将延至全部设备安装完成后支付；

- 本项目的业主方为福建漳龙建投集团有限公司；

- 本项目的使用单位为漳州市祥泰食品有限公司。

五、交货安装工期、地点

1、交货安装工期：乙方应于收到甲方的书面通知之日起30个日历天内按批次全部将货物运送至甲方指定的交货地点，乙方应于每批次货到现场后的60个日历天内完成安装，安装后15个日历天内完成调试，设备全部安装完后由使用单位一次性验收。

2、交货及安装地点：福建省漳州市芗城区石亭镇鳌门村。

六、质量及技术要求

1、整体质量要求达到国家有关规范标准，工程质量达到合格；

2、乙方提供的设备、材料都应与工程设计或标准要求相符；

3、乙方应按招标中最终确定的货物及配件，必须是原装未使用过的全新产品，并应附有质量检测报告（如有）、合格证书、产品使用证，验收时，按照相应的标准规范进行验收，本项目的验收以使用单位验收为准。否则甲方有权拒绝验收，造成的一切后果由乙方负责；

4、验收过程所发生的一切费用由乙方承担；

5、技术要求：详见第五卷。

七、各方的权利及义务

1、甲方有权对安装进度、质量进行监督。

2、甲方依照合同条款及时支付货款，甲方在收到业主方付款应及时支付给乙方，若业主方无法及时支付货款给甲方，而导致乙方没有按时收到货款，甲方不承担任何责任，但甲方有义务进行协调。

3、乙方在建设工地现场与甲方共同验收到货设备，并派专业人员在现场与土建配合，做好安装调试工作。安装的运输、起吊、喷塑、脚手架（如有）、施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由乙方承担，业主方及甲方只提供电源、水源。

4、乙方应派技术人员进行整机安装、调试及试运行。调试人员应为制造商派出的高水平技术人员。

5、为防止货物就位后土建单位在进行施工时造成货物损坏，乙方应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由乙方承担。

6、乙方作为项目承包人，报价视为已对项目现场的安装条件（包括井道建设情况、土建施工进度、现场堆放环境、现场安装条件、其他班组施工进度情况等）进行过详细勘查并已预期到可能产生的风险，包含但不仅限于下列情况：

①根据项目现场安装进度，若正式电源暂无法进场导致验收延迟，乙方不得以此为由拖延验收时间及主张向甲方申请费用，甲方可酌情延迟验收时间；

②若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对现场已完工部分的土建、二次装修等部分进行拆除或改变，乙方须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，并不得以此主张向甲方申请费用。

③货物到达现场如没有合适的堆放场地，须由乙方自行解决堆放及设备仓储问题，并做好防盗、防潮、防损工作，甲方不负责提供专用仓储场地及设备的保管服务。

④若因现场其他项目班组进度导致安装延迟等情况，乙方应积极配合及服从施工现场业主代表所安排的工作。

⑤若因项目安装条件受限，甲方有权根据进度批次发货，每批次交货期可根据甲方的通知顺延，但必须根据合同要求的工期完成，不得以此主张延迟设备交付使用时间。

⑥若项目根据实际情况停建或缓建，甲方有权取消或暂缓部分设备的排产，乙方不得以此主张向甲方进行索赔。

注：1、甲方自乙方中标之日截止至设备竣工验收之日（含保修期）不再额外支付任何费用（包括但不仅限于技术上的缺件漏件等，乙方若无在现场勘查及时提出，该费用应由乙方自行承担）乙方不得以任何理由延误安装工期或以此主张增补费用。

- 本项目的业主方为福建漳龙建投集团有限公司

九、违约责任

1、除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，甲、乙双方均不得随意解除合同。若甲方单方面与乙方解除合同的，乙方有权要求甲方赔偿损失；若乙方单方面与甲方解除合同的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

2、如果乙方未能按合同规定从收到甲方发出的通知之日起30个日历天内按批次将货物全部运送至甲方指定的交货地点，未能按合同规定在每批次到货后的60个日历天内完成安装，并在安装完毕后15个日历天内完成调试工作，在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期，核定损失额的支付将由未付的合同货款中扣除。核定损失额以乙方延期交货时间为据（乙方延期交货违约金按2000元/天计，不可抗力因素所致除外），违约金的最高限额为迟交货物合同含税总价款的10%，如果达到最高限额, 甲方有权终止合同。因乙方设备逾期交货进场或交付使用的给甲方造成的损失或者造成甲方应向第三方承担违约责任的，乙方还应予以赔偿，乙方支付逾期交付违约金不能免除该赔偿责任。

3、乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，并有权要求乙方按合同含税总金额的10％向甲方支付违约金：

3.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

3.2 乙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

3.3未经甲方同意将项目转包他人。

4、乙方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由乙方负责。

5、乙方的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由乙方承担，设备提前进场，甲方在验收后，仍可按合同约定的时间付款。

十、索赔办法

如果出现设备供货内容不符合本合同规定，乙方应承担相应的违约责任。乙方在取得甲方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

1、同意甲方退货，并承担因此产生的一切费用和甲方、乙方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租以及为保管退货而发生的一切必要费用。

2、按照货物的质量差别程度、损坏范围及甲方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，乙方应向甲方支付合同含税总金额的100％的质量违约赔偿金。

3、调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，乙方并负责承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。对换货的质量，乙方仍应按合同规定执行。

4、因乙方责任所造成的修理设备或换货而使合同设备的交付使用延误时，则乙方虽已承担了修理或换货义务，但还应按合同规定支付设备迟延交货违约金，从发现缺陷之日开始计算至该设备纠正缺陷后或在现场修理完成的日期止。

十一、合同纠纷的解决

1、除设计变更、工程签证外，其他的工程量均不予调整。调整方法为：①按照有关规定计算工程量增减量以及工程项目增减；②变更项目在原投标项目中已有的，按原预算的综合单价与中标价同等比例下调，其他费用的计取应与预算书的计算口径一致。③变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与工程预算造价的比例同等优惠进行结算。④变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与发包人共同协商确定其结算价格。

2、双方因履行本合同发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方为维护权益所支出的诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费及保全费等合理费用。

十二、合同生效及其他

1、甲、乙方谨此确认，其已经认真审阅、充分知悉、理解本合同的全部条款内容，签署本合同是其真实的意思表示。

2、合同履行期间，甲、乙双方应保守对方的商业秘密，避免造成不必要的损失。

3、本合同经甲、乙双方法定代表人或其授权委托的代表人签字并加盖公司公章或合同章后生效。本合同的变更或解除须由甲、乙双方签订书面协议确认方为有效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：                              乙方：

法定代表人（或授权委托代表人）：      法定代表人（或授权委托代表人）：

开户行：                                        开户行：

帐号：                                          帐号：

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于 	年 	月

日参加 	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写） 	（¥ ） 	。

2. 担保有效期截止至屠宰设备竣工验收合格之日后15个工作日（以使用单位验收为准）。

3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4. 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

年      月     日

# 第二卷

第五章供货要求

技术规格及要求

1、猪屠宰生产线清单

2、猪屠宰生产线设备技术参数及详细说明

3、设备选用主要材料与配件品牌表

4、相关基本要求

5、设备运输、验收

6、售后服务要求

1、猪屠宰生产线清单 （带有“◆” 为本项目的重要设备）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、猪待宰车间设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生猪接收升降平台（5T） | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 地磅（3T） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 旋风分离器 | 2 | 套 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、屠宰车间设备部分（商品猪线） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通道赶猪道（L=6米） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 托胸活挂输送机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 双通道赶猪道（L=7.5米） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | ◆ 欧式三点式电麻输送机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 滑槽 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 卧式放血平板输送机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 欧式毛猪提升机(管轨) | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 活挂提升机(管轨) | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 放血输送机 （L=65米、配90个放血吊链、1个气动道岔） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 气动喂入装置（2套管轨、2套双轨） | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 放血槽（8*2.4米、配不锈钢气动隔膜泵） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 血水排放器 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 欧式洗猪机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 气动卸猪器 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 普通烫池（L=8米） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 500型液压软刨刨毛机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 清水池（L=6米） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 修整输送机（L=10米、立式） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 运河烫毛自动线（L=52米、挂钩） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 20 | 运河式烫毛隧道（L=23米） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 21 | 保温缓冲隧道（L=3.2米、含打毛机入猪滑槽） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 22 | 猪毛风送系统（配约55米DN160不锈钢管） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 23 | ◆双级螺旋式刨毛机（配猪毛输送机、循环水池、喷淋水循环装置、喷淋水温度控制系统及连接滑槽） | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 24 | 刨毛机出猪滑槽（L=7米） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 25 | 胴体平板输送机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 26 | 白条提升机(双轨) | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 27 | 胴体加工输送机（L=16.5米、立式） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 28 | 气动喂入装置（双轨） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 29 | 胴体加工输送机（L=101米、配三个气动道岔） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 30 | 液压猪颈切割器（进口、配消毒装置） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 31 | ◆全自动劈半机器人（配消毒装置） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 32 | 手动劈半锯（进口、配消毒装置） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 33 | 劈半防浅屏 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 34 | 落地式白脏同步卫检线（L=38米） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 35 | 白脏盘清洗消毒装置 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 36 | 悬挂式红脏同步卫检线（36米） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 37 | 红脏钩清洗消毒装置 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 38 | 动态轨道电子秤 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 39 | 胴体自动感应喷淋装置 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 40 | 胴体下降机（双轨） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 41 | 放血吊链回空下降机（管轨） | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 42 | 缓冲护栏 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 43 | 毛猪放血护栏 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 44 | 管轨线（不包括机动线、不锈钢φ60*4） | 24 | 米 |  |  |  |  |
| 45 | 双轨线（不包括机动线、40*40） | 36 | 米 |  |  |  |  |
| 46 | 轨道钢梁（10#双槽钢） | 120 | 米 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、屠宰车间设备部分（大猪线） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单通道赶猪道（L=6米） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 托胸活挂输送机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 活挂提升机(管轨) | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 放血输送机（L=55米、配90个放血吊链） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 气动喂入装置（管轨） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 放血槽（L=10.6米、配不锈钢气动隔膜泵） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 血水排放器 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 欧式洗猪机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 气动卸猪器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 剥皮猪接收台 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 预剥皮输送机（L=23m） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 卧式剥皮机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 胴体接收台 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 白条提升机(双轨) | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 手持开胸锯（进口、配消毒装置） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 白脏输送机（L=7m） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 手持劈半锯（进口、配消毒装置） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 四分体站（四分体提升机） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 19 | 手持四分体锯（进口、配消毒装置） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 20 | 静态轨道秤 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 21 | 管轨线（不包括机动线、不锈钢φ60*4） | 8 | 米 |  |  |  |  |
| 22 | 双轨线（不包括机动线、40*40） | 45 | 米 |  |  |  |  |
| 23 | 轨道钢梁（10#双槽钢） | 96 | 米 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、屠宰车间设备部分（副产品） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白脏接收滑槽 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 白脏接收工作台（12.3*0.9m、含50高翻边） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 猪肚翻洗工作台（3.6*1m、含50高翻边） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 胃容物吹送装置（配95米DN160不锈钢管） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 内脏翻洗工作台（L=2.4*0.8 m、含50高翻边） | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 漂洗池（1.2m*0.8m、深350） | 10 | 个 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五、冷却车间设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手推轨道（40*40） | 525 | 米 |  |  |  |  |
| 2 | 轨道钢梁（10#双槽钢） | 1086 | 米 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 六、分割车间设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静态轨道秤 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 下降机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 气动限位装置 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 单层分段输送机（7米、宽型组合式） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 单层分段输送机（L=6米、宽型组合式） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 单层分段输送机（L=5.5米） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 悬臂式圆盘低速锯 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 单层分割输送机（15.5米、16米、16.5米） | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 分割工作台（配96个箱架） | 48 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 圆盘分捡机 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 包装工作台 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 打包机 | 3 | 台 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 七、空滑轮钩返回系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空钩提升机 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 空钩回空输送机（L=16米） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 空钩回空输送机（L=36米） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 空钩清洗消毒装置 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 空钩下降机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 手推轨道（40*40） | 90 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 轨道钢梁（10#双槽钢） | 180 | 米 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 八、操作站台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 修整操作台（4500*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 人工燎毛操作台（3000*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 人工刮毛操作台（3000*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 去尾封肛操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 剖腹开胸骨操作台（2000*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 去白脏操作台（3000*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 旋检取样操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 去红脏操作台（2000*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 预切头操作台（1500*900mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 人工劈半操作台（2000*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 胴体同步检验操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 内脏同步检验操作台（2000*900mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 复检操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 摘猪腰操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 15 | 撕板油操作台（3000*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 胴体修整操作台（3600*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 17 | 去头、前蹄操作台（3000*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 去后蹄操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 19 | 分级盖章操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 20 | 未脱钩紧急处理工作站台（1700×800mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 21 | 一级刨毛机维护站台（3000×500mm） | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 22 | 大猪线去头操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 23 | 大猪线加工操作台（4500*1200mm） | 2 | 个 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 九、工器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 胴体挂钩 | 2400 | 个 |  |  |  | 预留芯片安装位置 |
| 3 | 组合式洗手盆 | 25 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 围裙清洗装置 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 桶车 | 20 | 辆 |  |  |  |  |
| 6 | 磨刀机 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 血暂存罐（5T、带制冷设施） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 刀具消毒柜 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 清洗池（1200*800*800mm、深350） | 6 | 个 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十、其他配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制系统 （配电缆及桥架，仅限本公司设备连接。） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 空压机（配储气罐、干燥机） | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十一、汇 总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屠宰加工设备合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主辅钢梁热镀锌73.8吨(热镀锌) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢牛腿及预埋件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 拆装式连接件(热镀锌全套连接件) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主辅钢梁架设费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 屠宰设备安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 分割设备安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 控制系统安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运输费、吊装费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |

2、猪屠宰生产线设备技术参数及详细说明

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、猪待宰车间设备部分 |  |  |  |
| 1 | 生猪接收升降平台 | 2 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 5T、液压式、整体镀锌（升降式） |  |  |
| 2 | 地磅 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 3T、三侧开门 |  |  |
| 3 | 旋风分离器 | 2 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 配套于风送系统,材质304不锈钢 |  |  |
| 二、屠宰车间设备部分（商品猪线） |  |  |  |
| 1 | 单通道赶猪道 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | L=6米 连接待宰圈和活挂输送机的特殊结构通道，用于引导猪到达击晕系统。 框架采用 60×40×4的镀锌矩形管 门板采用3mm镀锌板制作 上压赶采用∮42mm×3的镀锌管 包括：紧急出口，用于将残猪从通道中拖出。防止猪倒退的特殊设计。每节配有，均可开启式的侧门。热镀锌结构。 |  |  |
| 2 | 托胸活挂输送机 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 该机采用托胸式方式输送，依靠管轨提升机实现生猪活挂，亦可用麻电器进行生猪电击晕。 机架采用热镀锌方管制作。 托腹部分采用特殊的橡皮板制作。 两侧的护板采用热镀锌钢板制作。 功率：2.2 kw，动力采用蜗轮蜗杆减速机。 外形尺寸约： 6000X1250X1670mm 电机减速机采用：“蜗轮蜗杆减速机” |  |  |
| 3 | 双通道赶猪道 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | L=7.5米 连接待宰圈和活挂输送机的特殊结构通道，用于引导猪到达击晕系统。 框架采用 60×40×4的镀锌矩形管 门板采用3mm镀锌板制作 上压赶采用∮42mm×3的镀锌管 包括：紧急出口，用于将残猪从通道中拖出。防止猪倒退的特殊设计。每节配有，均可开启式的侧门。热镀锌结构 |  |  |
| 4 | ◆ 欧式三点式电麻输送机 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 卧式全自动连续式电击晕机采用单轨带软托腹的输送系统，利用高频低压击晕电源对生猪进行电击晕。系统具有：对头部施加恒定的击晕电流；击晕电极准确定位；防止重复击晕；逃逸率≤ 1%；3个击晕电极；高频击晕电流；自动无猪检测； 工作条件 - 击晕前猪得到充裕的休息时间（不低于2小时）； - 猪进入击晕机时成单列； 击晕机建议安装在混凝土基础上。在击晕机的击晕区域内设有扫描装置，对猪头的位置进行扫描，以保证获得最佳的和稳定的击晕效果。三个击晕电极被定位在头部和心脏。作用于心脏的击晕电流使猪只放松，减少猪的抽动，以便于刺刀和吊挂。特殊设计的腹部输送机托住猪的腹部，使猪脚悬空，避免了对猪肉造成不必要的损坏。 技术数据： 生产能力：至400头/小时，猪体约150kg. 尺寸（长 x 宽 x 高） 击晕机约：5,560 x 1,650 x 1,720mm 控制盘：1,000 x 600 x 2,100mm 机器重量：约2,000kg 装机功率：1.5kW, 380V, 50Hz, 3Ph 压缩空气用量：每头猪42 In 压缩空气连接：干燥空气体：½ 英寸；压力 ###((((((((((((((((((((((((((((((( 6 巴（操作中） 击晕参数调整： 头部电流：可调 胸部电压：可调 击晕时间：可调 材料： ※ 机架材质：框架为100*100和100*50热镀锌矩形管制作，机头部分为不锈钢304制作，外壳不锈钢304制作 ※ 输送机链条：镀锌钢，带有张紧系统采用弹性聚氨酯软张紧机构 ※ 输送机驱动装置：采用斜齿轮型减速机，变频控制链速 ※ 控制系统：PLC 制造厂商：欧日进口品牌产品 ※ 控制箱内的气控源件为：进口品牌 ※ 气动控制箱内的控制阀为“欧美进口品牌产品” ※ 电机减速机采用：“斜齿轮减速机” ※ 托胸块采用软托腹皮块（橡胶包塑工艺）减少猪的应激反映； ※ 采用测量光幕扫描系统：测量光幕和主控制机内对测量光幕测量信息进行处理计算，从而及时的给出指令，指挥麻头气缸及电极、麻心气缸及电极、麻电电源准确按计算指令动作。测量光幕可检测并判定后一头猪的头部与前一头猪的臀部是否发生重叠，如果发生重叠时系统自动转到重叠处理程序，减少逃逸率的发生。 ※ 麻电电源采用调频低压电源 输入电压：单项220V±10% 50HZ±3HZ 输出电压：0～400V 频率输出：50～800HZ 输出波形：正弦波 电压、频率、麻电时间可调。 ※ 中标方须在中标后一周内提供设备到达指定地点供招标方专家验视。若中标方未在规定时间内提供样品，将视为其放弃中标资格。 |  |  |
| 5 | 滑槽 | 1 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 连接在托胸三点式麻电机的前面，使猪能够适宜的滑落到卧式放血输送机的台面上： 采用厚度2毫米不锈钢304板及自由滚筒制作而成。 |  |  |
| 6 | 卧式放血平板输送机 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于接收击晕后的猪体，并将其输送通过刺刀工位，到达挂钩工位。 包括： 输送板采用80×30×3mm不锈钢304方管，长短相间 。 机架采用50×50×2.5mm不锈钢304钢管制作。 导轨采用不锈钢制作。 不锈钢304血液收集槽，板厚2mm。 传动轴、链轮、碳钢制作 不锈钢链条，节距100 齿轮减速机采用国内知名品牌，电机功率2.2KW。 外形尺寸：6200×1870×830mm。 齿轮减速机采用“斜齿轮减速机” |  |  |
| 7 | 欧式毛猪提升机(管轨) | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于将挂在放血吊链上的毛猪从卧式放血输送机及活挂输送机处提升至放血/烫毛输送机的缓冲轨道上。 说明： 1套 驱动装置 1套 张紧装置 机架材料采用8#,16#槽钢制作，整体热镀锌。 轨道采用φ60×4不锈钢304无缝钢管。 行走轮轨道采用8#槽钢制作，热镀锌。 镀锌输送链条，配有拨板。 齿轮减速机采用国内知名品牌产品，电机功率2.2KW。 提升高度 ：根据工艺确定提升高度 齿轮减速机采用“斜齿轮减速机” |  |  |
| 8 | 活挂提升机(管轨) | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于将挂在放血吊链上的毛猪从活挂输送机处提升至放血/烫毛输送机的缓冲轨道上。 说明： 1套 驱动装置 1套 张紧装置 机架材料采用8#槽钢制作，整体热镀锌。 轨道采用φ60×4不锈钢304无缝钢管。 行走轮轨道采用8#槽钢制作，热镀锌。 镀锌输送链条，配有拨板。 齿轮减速机采用国内知名品牌产品，电机功率2.2KW。 提升高度 ：根据工艺确定提升高度 齿轮减速机采用“斜齿轮减速机” |  |  |
| 9 | 放血输送机（L=65米、配90个放血吊链、1个气动道岔） | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 主要用于将麻电击晕后的毛猪悬挂放血。 技术说明： 动力装置一套，减速机采用国内知名品牌产品。电机功率3kw。 气动涨紧装置一套，电磁阀及空气过滤组合（二联件），气囊。 7套回转装置 输送轨道采用¢60x4不锈钢管轨道 链条轨道采用热镀锌8#双槽钢制作。 输送链采用欧式模锻链条 挂载间距1000 mm，根据工艺定 尼龙行走轮 转向链轮采用高强度工程塑料，转向装置具有噪音小和减少链条磨损、提高食品卫生等级等特点。 电机减速机采用“摆线减速机” 90根放血吊链：不锈钢304套筒，架体上安装有耐磨工程塑料月牙弯,配有不锈钢304链条。 1套气动道岔：构件整体热镀锌处理，道岔轨道与放血轨道相配，气缸行程100。 |  |  |
| 10 | 气动喂入装置（2套管轨、2套双轨） | 4 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 用于将放血吊链或者双轨滑轮喂入至控血输送机或者双轨自动线上,猪按顺序行走。 包括： 自动控制 压缩空气控制装置 钢件镀锌结构 |  |  |
| 11 | 放血槽（8*2.4米、配不锈钢气动隔膜泵） | 1 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 用于毛猪吊挂区间沥尽余血，生产时封闭泄水口，清洗时封闭排血口。 包括： 槽长约7200mm，槽宽：2400mm，槽深：250/500mm，有效集血长度18m 完全不锈钢304制作，板厚2mm； |  |  |
| 12 | 血水排放器 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 放血槽配套 |  |  |
| 13 | 欧式洗猪机 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于挂在放血吊链上的毛猪胴体清洗。用于浸烫或剥皮前对胴体进行快速清洗，可洗掉猪胴体上的污物，提高浸烫、打毛效率，减少对浸烫水的污染，排水经地面排放进下水道中。 技术说明： 三轴式。不锈钢304转轴，转轴上装有特制的转动鞭条。 厚度3mm不锈钢304壳体，内外壁光滑，圆角设计。 不锈钢支架. 不锈钢304喷淋管 各轴均采用独立的直联式动力装置 并且轴下端轴承采用由下往上的安装方式,确保轴承有较高的防水性能. 减速器采用国内知名品牌产品,电机功率1.5kwX3。 外型尺寸:2300*2195*3245(不含减速机及减速机安装座高度) 电机减速机采用“斜齿轮减速机或摆线减速机” |  |  |
| 14 | 气动卸猪器 | 2 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 将毛猪从输送机上自动卸下来。 包括： 配有一个气缸，气缸、电磁阀及空气过滤组合（二联件）。 配接猪装置 热镀锌结构 光电感应自动控制系统。 不含压缩气泵。 |  |  |
| 15 | 普通烫池（L=8米） | 1 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 外形尺寸: 8000*2000*700mm 双层不锈钢304制作，内置槽钢龙骨架 池底带导水槽，池面带污水溢流口 蝶型自锁式排水阀，接猪口内撑防冲击钢板 双层不锈钢制作，中间为聚氨脂保温层。 内胆采用2mm厚不锈钢板 外层采用1.2mm厚不锈钢板 |  |  |
| 16 | 500型液压软刨刨毛机 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用途：对经浸烫后的猪屠体进行刨毛。 主要性能：进猪和出猪采用液压系统控制，猪屠体在刨毛机腔室内翻滚，猪屠体在刨毛机Ｓ型腔室内翻滚，在自身重量压力下，皮刀与猪屠体、猪屠体与猪屠体之间相互磨擦，从而达到脱毛目的。因采用托架式，辊筒在工作时不再承受猪的重量，减小了辊筒的磨损，延长了辊筒的使用寿命。 单机功率：22.5 kW 三套软刨滚筒、柔性刨毛 液压式控制系统，液压站带水循环油温冷确系统 刨毛机所用齿轮带用高碳钢数控加工成型，齿轮齿圈采用高频淬火工艺，齿轮采用整体发黑工艺，接触到水的轴承采用油封防水处理。 机架采用国标钢材制作，机架镀锌，外壳不锈钢304 |  |  |
| 17 | 清水池（L=6米） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 外形尺寸: 6000*2000*700mm 双层不锈钢304制作 池底带导水槽，池面带污水溢流口 蝶型自锁式排水阀，接猪口内撑防冲击钢板 内置槽钢龙骨架 内胆采用2mm厚不锈钢板 外层采用1.2mm厚不锈钢板 |  |  |
| 18 | 修整输送机（L=10米、立式） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于普通烫脱毛后的胴体修整。 技术说明： 动力装置一套，减速机采用国内知名品牌产品。电机功率2.2kw。 气动涨紧装置一套 输送轨道采用40x50x4热镀锌或热渗锌方管，链条轨道采用热镀锌8#双槽钢制作，吊架间距600mm。 输送链采用单铰接镀锌链条。 镀锌链条上安装有推进装置。 轨道轮采用超高分子量聚乙烯材料。 间距1000mm 减速机采用“斜齿轮减速机或摆线减速机” |  |  |
| 19 | 运河烫毛自动线（L=52米、挂钩） | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 主要用于将放血后的毛猪沿运河式烫毛隧道完成自动烫毛。 技术说明： 动力装置一套，减速机采用国内知名品牌产品。电机功率3kw。 气动涨紧装置一套，电磁阀及空气过滤组合（二联件），气囊。 4套回转装置 链条轨道采用热镀锌8#双槽钢制作。 输送链采用万向式镀锌链条. 挂载间距900mm，根据工艺定 尼龙行走轮、配有挂钩 电机减速机采用“摆线减速机” |  |  |
| 20 | 运河式烫毛隧道（L=23米） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 该设备用于生猪的卧式悬挂烫毛。生猪在随烫毛输送机输送链进入烫毛隧道后，猪体完全浸没在隧道内的热水中，从而达到烫毛的效果。 技术说明： 采用自动运行卧式烫毛方式。 隧道长度：约23m，隧道宽度:约1.5m。 烫毛时间：3～5min。 整体隧道采用双层不锈钢制作，中间为聚氨脂保温层。 内胆采用2mm厚不锈钢板 外层采用1.2mm厚不锈钢板 聚氨脂保温整体发泡工艺。 隧道上方采用可开式顶门，材质不锈钢。 隧道内设有运行轨道、轨道支架、猪体定位装置等 配有自动温控系统，可实现温度自动调节，显示池内实时温度。 分段式均匀加热装置、自带水循环装置。 |  |  |
| 21 | 保温缓冲隧道（L=3.2米、含打毛机入猪滑槽） | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 用于烫毛隧道出口和刨毛机进猪滑槽之间的连接，起着温度缓冲和保温作用。 烫毛隧道的出口和刨毛机进猪滑槽连接的部分，隧道由双面不锈钢、聚胺脂保温板组合而成。不锈钢板外板板厚1毫米, 内板板厚0.8毫米, 聚氨酯保温层厚50毫米。 其中入猪滑槽用于将猪胴体从烫毛经脱钩装置脱钩后，使猪的后腿先进入打毛机。 槽体采用材质304，板厚3毫米不锈钢板制作。 滑槽采用吊装形式。 |  |  |
| 22 | 猪毛风送系统（配约55米DN160不锈钢管） | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 利用压缩空气系统输送猪毛。 不锈钢304收集罐上装有不锈钢料斗，配有气动阀门和电器开关箱。收集罐安装在地坑内。 技术数据： 收集罐上装有料斗，弯头及连接法兰。 阀门：带有气缸 阀门直径：300 mm 电控柜：通过可调定时器进行手动和自动操作 气动连接：控制用气1/4英寸； 输送用气1英寸。气压：6-8巴 耗气量：根据产品和生产能力确定 电动和气动元件为标准件。 注：配约55米DN160不锈钢管 |  |  |
| 23 | ◆ 双级螺旋式刨毛机（配猪毛输送机、循环水池、喷淋水循环装置、喷淋水温度控制系统及连接滑槽） | 2 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 当胴体从运河式烫毛隧道出来后，通过脱钩装置自动脱钩后进入打毛机的输入滑槽，然后进入打毛机。打毛机内装有两个打毛轴，轴上安装有刮毛片，对胴体进行全方位的打毛。打毛轴的旋转运动和螺旋U型棒结构确保胴体顺利通过打毛机。打毛机里设有喷水头，以提高打毛效果和冲洗已经脱落的残毛。喷淋水流入打毛机下部的储水罐（或池），在储水罐（或池）中经再加热后泵回打毛机循环使用。脱落的猪毛落入机器下部的筛槽，通过一台刮板输送机将其送出。每台刨毛机胴体出口处装有气动控制阀门，根据需要调整开启时间，以调整打毛的时间。 框架： 采用钢质螺栓连接结构，以吸收由于机器运转所产生的振动，方便日后拆卸维修。所有机架部件在装配前经三层涂层处理。端板内壁为不锈钢材质。 U型棒： 安装在星形轮之间的U型棒悬挂在主机架的上部，这样脱落的猪毛可以方便的落入下方的猪毛输送机，不会造成猪毛的堆积。U型棒经喷涂处理。 打毛鼓： 打毛鼓是打毛机的心脏。两个打毛鼓上下设置，鼓上装有可拆卸式星形轮，星形轮上装有钢制刮毛板。下部打毛轴上布满星型轮，上部打毛轴的一半区域装有星型轮。上下两轴均装有密封的辊柱轴承。 两鼓由全封闭的滚柱轴承在框架外侧支撑。 驱动 ： 每台打毛鼓由一台安装在机器外部的齿轮电机直接驱动。 门： 门上做有绝缘，全部由不锈钢304制造，具有隔热和防噪声的效果。打开门，可以很容易的对机器内部进行方便，快速的清洗。 卫生： 由于顶部和四壁采用了平滑的表面设计，附以机器内部沿顶部和四壁设有喷淋系统，使机器内部在运行时始终保持清洁状态，避免了胴体间的交叉感染。 技术数据 主驱动电机功率：11+3kW 压缩空气连接：G ¼ 英寸 压缩空气消耗：约16升/每头 供水： ø1英寸 耗水：约2.2立方米/小时 机器重量：约8000 kg 最大胴体重量：150-200 kg U型架：20MM 刮毛板：特制铸浇橡胶皮,刨毛刮板采用柳接工艺. 打毛率：约95% 外型尺寸：3500 x 1940 x 2200 电机减速机采用“斜齿轮减速机” 注：配套螺旋式猪毛输送机、两台串联使用时包含中间3mm厚不锈钢连接滑槽、3mm厚不锈钢循环水池、喷淋水循环装置、喷淋水温度控制系统 ※全拆装式框架 ※端板内壁为不锈钢材质、确保肉食品卫生要求 ※出猪气动延时装置、可根据需要延长脱毛机时间，提升脱 毛率（如遇黑毛、黄毛猪脱毛时） ※不锈钢聚氨酯保温门，保温、节能、有效降低设备运行时的噪音 ※两脱毛滚筒轴承处加有密封装置，防止水和猪毛的进入 ※20MM斜形U型架、便于猪在刨毛机内旋转、有利于脱毛 ※内含温水喷淋式装置，有效避免毛猪胴体在刨毛机猪体的 温度下降而导致毛孔收缩致使脱毛率下 ※两侧常温水喷淋装置给刨毛块降温，减少因常时间温度过 高而导致刨毛块发软、降低脱毛率和影响刨毛块使用寿命 全拆装式框架（出猪气动延时装置） 20MM斜形U型架 端板内壁为不锈钢衬板 ※全拆装式刨毛滚筒、滚筒上的夹箍采用拆卸式、避免了因焊接而导致的滚筒变形 ※仿进口特别订制的脱毛块，刮片采用全铆接工艺，避免了老式螺丝在刨毛时松动脱毛 ※脱毛滚筒采用拆装式、整体加工 ※由于采用整体加工、滚筒的同心度高，保证使用寿命 ※ 中标方须在中标后一周内提供设备到达指定地点供招标方专家验视。若中标方未在规定间内提供样品，将视为其放弃中标资格。 |  |  |
| 24 | 刨毛机出猪滑槽（L=7米） | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 用于将脱毛后的猪胴体从打毛机滑入平板输送机。 槽体采用厚3毫米不锈钢304板制作。 |  |  |
| 25 | 胴体平板输送机 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 打毛后的胴体通过滑槽进入挂钩工作台，此时在猪的后腿处插入扁担钩。在挂钩台的末端，胴体经提升机提起。 技术要求 挂钩台架体由不锈钢304制造 铰接式输送板和两条连接链条也采用不锈钢材质。 挂钩台采用斜齿轮减速机驱动，电机配有不锈钢保护罩。 技术数据 中心距离：5000mm 宽度：1560 mm 高度：###(((((((((((((((((((((((((((((( 830mm 齿轮减速机采用“斜齿轮减速机” |  |  |
| 26 | 白条提升机(双轨) | 2 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 说明： 1套 驱动装置 1套 张紧装置 机架材料采用6.3#、14#槽钢制作，整体热镀锌。 输送轨道采用40x40x4热镀锌或热渗锌方管，链条轨道采用热镀锌6.3#双槽钢制作，镀锌输送链条，配有拨板。 齿轮减速机采用国内知名品牌产品，电机功率2.2KW。 提升高度 ：根据工艺确定提升高度 齿轮减速机采用““斜齿轮减速机” |  |  |
| 27 | 气动喂入装置（双轨） | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 用于将双轨滑轮喂入至胴体加工输送机上,胴体按顺序行走。 包括： 自动控制 压缩空气控制装置 钢件热镀锌结构 |  |  |
| 28 | 胴体加工输送机（L=16.5米、立式） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于输送脱毛后的胴体经过干燥机、燎毛机、刷白机。 技术说明： 动力装置一套，减速机采用国内知名品牌。电机功率2.2kw。 气动涨紧装置一套 输送轨道采用40x50x4热镀锌或热渗锌方管，链条轨道采用热镀锌8#双槽钢制作，镀锌输送链条，配有拨板。 轨道轮采用超高分子量聚乙烯材料。 间距1000mm 减速机采用““斜齿轮减速机或摆线减速机” |  |  |
| 29 | 胴体加工输送机（L=101米、配三个气动道岔） | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 主要用于脱毛与剥皮后的胴体加工输送。 技术说明： 动力装置一套，减速机采用国内知名品牌产品。电机功率3kw,主框架热镀锌。 气动涨紧装置一套，电磁阀及空气过滤组合（二联件），气囊。 7套回转装置 输送轨道采用40x50x4热镀锌或热渗锌方管，链条轨道采用热镀锌8#双槽钢制作。 输送链采用欧式模锻链条 热镀锌拨指，挂载间距1000 mm，根据工艺定 轨道轮采用超高分子量聚乙烯材料。 转向链轮采用高强度工程塑料,转向装置具有噪音小和减少链条磨损、提高食品卫生等级等特点。 电机减速机采用“摆线减速机” |  |  |
| 30 | 液压猪颈切割器（进口、配消毒装置） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 配平衡器、消毒装置 |  |  |
| 31 | ◆全自动劈半机器人 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 全自动机器手臂劈半斧,用于对猪胴体的劈半，使猪胴体成为两分体， 说明：对猪胴体进行劈半时，劈刀往复运动，垂直劈切，无骨肉损耗，劈半过程中切割边缘无肉质熟化。 技术要求： 每完成一次自动劈半循环程序对劈刀自动冲洗清洗消毒。 劈半机头主要零部件采用铝合金、不锈钢及尼龙材料制作，符合食品卫生要求。 机器本体采用进口六轴机器人,配有升降系统、平移系统、劈切系统、冲洗系统和自动控制系统。 工作范围: 轴一: ±180°,轴二: -55°～ +80°, 轴三: -195°～ +80°, 轴四: ±360°, 轴五: ±125°, 轴六: ±360°. 最大速度: 轴一: 85°/s ,轴二: 80°/s, 轴三: 89°/s, 轴四: 114°/s, 轴五: 110°/s , 轴六: 153°/s. 带液晶屏幕显示的的示教器,示教器配备USB接口,支持示教程序的导入导出。 配有控制柜,以及带液晶屏幕显示的示教器,示教器配备USB接口,支持示教程序的导入导出。 使用功率为：9.7kw。 工作半径2500mm 防护等级IP56 最大生产能力：450头/小时，根据生产线速度 机器人最大有效负载：300kg ※重量1450KG ※机头驱动减速机选用欧洲进口品牌减速机 ※机头气动控制原件选用欧洲进口品牌 ※主要电器原件选用进口品牌 ※配有机头控制柜,以及带全中文液晶屏幕显示的的示教器,示教器配备USB接口,支持示教程序的导入导出。 ※机器人重复定位精度±0.3mm ※ 中标方须在中标后一周内提供设备到达指定地点供招标方专家验视。若中标方未在规定时间内提供样品，将视为其放弃中标资格。 |  |  |
| 32 | 手动劈半锯（进口、配消毒装置） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 配平衡器、消毒装置 |  |  |
| 33 | 劈半防浅屏 | 2 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 全不锈钢制作厚3mm |  |  |
| 34 | 落地式白脏同步卫检线（L=38米） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 技术说明： 机架为不锈钢、密封轨道、尼龙滚轮及导向轮、不锈 钢盘，N=2.2KW，上下坡自动调节、自动翻盘装置。 镀锌链条 38盘，盘为全不锈钢，直径550mm 减速机为斜齿轮减速机 张紧方式为气囊式自动张紧装置 机架采用不锈钢方管制作、不锈钢轨道焊接 白内脏托盘采用不锈钢304制作 万向输送链条，配有尼龙导向轮 带自动翻盘装置 取内脏工位段设有白脏盘防倾斜导杆 白脏盘间距：1000mm 齿轮减速机采用“斜齿轮减速机” |  |  |
| 35 | 白脏盘清洗消毒装置 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 用于对白脏盘的清洗消毒，热水冲洗一套自动喷水装置，无加压装置，不锈钢喷嘴，不锈钢板制作。自动翻盘、自动复位 |  |  |
| 36 | 悬挂式红脏同步卫检线（36米） | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 该输送线总长度36m 驱动装置1套，减速机采用国内知名品牌产品,变频调速，电机功率2.2kW；主框架热镀锌处理。 气动张紧装置1套，气囊、电磁阀及气源处理二联件，主框架镀锌处理。 转向链轮采用高强度工程塑料，转向装置具有噪音小和减少链条磨损、提高食品卫生等级等特点。 输送链条上设双悬轮推车，推车由高分子耐磨双行走滚轮、推头及滑架组成；主体镀锌处理。 行走滚轮封闭轨道采用双8#镀锌槽钢制作。 配有不锈钢304红脏挂钩、自动脱钩装置。 挂钩间距：1000mm。 电机减速机采用“摆线减速机” |  |  |
| 37 | 红脏钩清洗消毒装置 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 用于对红脏钩的清洗消毒，热水冲洗一套自动喷水装置，无加压装置，不锈钢喷嘴，不锈钢板制作。 |  |  |
| 38 | 动态轨道电子秤 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 电器控制箱（含变频器） 传动部件及称重部件 顶部安装基座 电机 称重接线盒 调节螺杆 称重控制显示器 技术参数 容量： 300kg 分度值： 0.1kg、0.2kg 称重效率：600 头/小时 准确度：±2d 安全过载：150% F.S. 工作温度：–10℃～＋40℃ 相对湿度：10%～95% 防护等级：IP65 独创的4传感器称重机构，称重部分是该产品的核心部分，它是该设备最基本的需求，也是我们的客户和客户的客户最关心的部分，它的准确是直接体现客户的满意度。目前的4传感器结构可以克服原来2个传感器（包括进口设备上）很难平衡的特点，称重复位快，计量精准。 改进的上下秤过渡机构，最大限度的减少白条的上下秤抖动，给有效的称重提供帮助。 独特的电机双出轴机构，减少中间过渡环节，使左右传送机构完全同步，输送过程平稳可靠。 高速A/D和独创的称重滤波动态算法确保称重数据精准。 改进后的传送机构，可以更大范围的适应多种白条挂钩。 |  |  |
| 39 | 胴体自动感应喷淋装置 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 对称重后的胴体进行喷淋清洗。 不锈钢壳体，内部设有喷淋管，装有喷头。 通过限位开关控制，根据胴体进出情况自动开启喷淋。 3mm不锈钢，有来猪自动喷水功能 节水环保，采用进口品牌光电开关 配电磁阀或气动角座阀 |  |  |
| 40 | 胴体下降机 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 说明： 1套 驱动装置 1套 张紧装置 机架材料采用8#、16#槽钢制作，整体热镀锌。 输送轨道采用40x50x4热镀锌或热渗锌方管，链条轨道采用热镀锌8#双槽钢制作，镀锌输送链条，配有拨板。 齿轮减速机采用国内知名品牌产品，电机功率2.2KW。 下降高度 ：根据工艺确定下降高度 齿轮减速机采用“斜齿轮减速机” |  |  |
| 41 | 放血吊链回空下降机（管轨） | 3 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于将放血吊链从放血线轨道下降至扣脚处。 驱动站1.5KW 带拨指的镀锌输送机链条 轨道为超高分子耐磨材料制作。 所需的限位开关和阀门 所需紧固件 热镀锌悬挂材料 驱动装置喷漆，气动组件标准配置。 下降高度满足设计要求 齿轮减速机采用““斜齿轮减速机或蜗轮蜗杆减速机” |  |  |
| 42 | 缓冲护栏 | 2 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 用途：用于缓冲轨道至自动喂入之间,防止猪体在此处相绞和晃动。 50×50×3不锈钢方管及φ60×4不锈钢管制作。 |  |  |
| 43 | 毛猪放血护栏 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 用于挡着刺血后毛猪，防止毛猪在放血线上晃动。 包括： 血池两侧有高1200mm,厚度3mm不锈钢防溅血挡板。吊挂式安装。 有效安装长度约为:6000mm |  |  |
| 44 | 管轨线（不包括机动线、不锈钢φ60*4） | 24 | 米 |
| 技术参数及详细说明 | 包括： 轨道采用¢60x4不锈钢304管轨道 其余热镀锌结构。 弯轨、道岔、护轨装置、吊架、连接件等热镀锌 |  |  |
| 45 | 双轨线（不包括机动线、40x40x4） | 36 | 米 |
| 技术参数及详细说明 | 包括： 40x40x4双角铁热镀锌轨道 弯轨、道岔、吊架、连接件等热镀锌 |  |  |
| 46 | 轨道钢梁（10#双槽钢） | 120 | 米 |
| 技术参数及详细说明 | 10#双槽钢对扣、尼龙间隔轮、螺栓、热镀锌 |  |  |
| 三、屠宰车间设备部分（大猪线） |  |  |  |
| 1 | 单通道赶猪道 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | L=6米 连接待宰圈和活挂输送机的特殊结构通道，用于引导猪到达击晕系统。 框架采用 60×40×4的镀锌矩形管 门板采用3mm镀锌板制作 上压赶采用∮42mm×3的镀锌管 包括：紧急出口，用于将残猪从通道中拖出。防止猪倒退的特殊设计。每节配有，均可开启式的侧门。热镀锌结构 |  |  |
| 2 | 托胸活挂输送机 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 该机采用托胸式方式输送，依靠管轨提升机实现生猪活挂，亦可用麻电器进行生猪电击晕。 机架采用热镀锌方管制作。 托腹部分采用特殊的橡皮板制作。 两侧的护板采用热镀锌钢板制作。 功率：2.2 kw，动力采用浮动式减速机。 外形尺寸约： 6000X1250X1670mm 电机减速机采用“蜗轮蜗杆减速机” |  |  |
| 3 | 活挂提升机(管轨) | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于将挂在放血吊链上的毛猪从活挂输送机处提升至放血/烫毛输送机的缓冲轨道上。 说明： 1套 驱动装置 1套 张紧装置 机架材料采用8#、16#槽钢制作，整体热镀锌。 其中行走轮轨道为8#槽钢. 轨道采用φ60×4不锈钢304无缝钢管。 镀锌输送链条，配有拨板。 齿轮减速机采用国内知名品牌产品，电机功率2.2KW。 提升高度 ：根据工艺确定提升高度 齿轮减速机采用“斜齿轮减速机” |  |  |
| 4 | 放血输送机（L=55米、配90个放血吊链） | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 主要用于将麻电击晕后的毛猪悬挂放血。 技术说明： 动力装置一套，减速机采用国内知名品牌产品。电机功率3kw。 气动涨紧装置一套，电磁阀及空气过滤组合（二联件），气囊。 7套回转装置 输送轨道采用¢60x4不锈钢管轨道 链条轨道采用热镀锌8#双槽钢制作。 输送链采用欧式模锻链条 挂载间距1200 mm，根据工艺定 尼龙行走轮 转向链轮采用高强度工程塑料，转向装置具有噪音小和减少链条磨损、提高食品卫生等级等特点。 电机减速机采用：“摆线减速机” 70根放血吊链：不锈钢304套筒，架体上安装有耐磨工程塑料月牙弯,配有不锈钢304链条。 |  |  |
| 5 | 气动喂入装置（管轨） | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 用于将放血吊链喂入至控血输送机上, 毛猪按顺序行走。 包括： 自动控制 压缩空气控制装置 钢件热镀锌结构 |  |  |
| 6 | 放血槽（L=10.6米、配不锈钢气动隔膜泵） | 1 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 用于毛猪吊挂区间沥尽余血，生产时封闭泄水口，清洗时封闭排血口。 包括： 槽长约10600mm，槽宽：1200mm，槽深：250/500mm，有效集血长度10m 完全不锈钢304制作，板厚2mm； |  |  |
| 7 | 血水排放器 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 放血槽配套 |  |  |
| 8 | 欧式洗猪机 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于挂在放血吊链上的毛猪胴体清洗。用于浸烫或剥皮前对胴体进行快速清洗，可洗掉猪胴体上的污物，提高浸烫、打毛效率，减少对浸烫水的污染，排水经地面排放进下水道中。 技术说明： 三轴式。不锈钢304转轴，转轴上装有特制的转动鞭条。 厚度3mm不锈钢304壳体，内外壁光滑，圆角设计。 不锈钢支架. 不锈钢304喷淋管 各轴均采用独立的直联式动力装置 并且轴下端轴承采用由下往上的安装方式,确保轴承有较高的防水性能. 减速器采用国内知名品牌产品,电机功率1.5kwX3。 外型尺寸:2300*2195*3245(不含减速机及减速机安装座高度) 电机减速机采用：“斜齿轮减速机或摆线减速机” |  |  |
| 9 | 气动卸猪器 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 将毛猪从输送机上自动卸下来。 包括： 配有一个气缸，气缸、电磁阀及空气过滤组合（二联件）。 热镀锌结构 光电感应自动控制系统。 不含压缩气泵。 |  |  |
| 10 | 剥皮猪接收台 | 1 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 接收卸下来的毛猪 包括：机架采用热镀锌方管制作 台面采用不锈钢304板制作 |  |  |
| 11 | 预剥皮输送机（L=23m） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于沥血后毛猪屠体的前、后腿和胸部的预剥皮，实现机械剥皮的前提工作。包括： 长度22米 装机功率：3kw V型托板为符合食品卫生标准的塑料板； 固定式托板； 热镀锌机架； 不锈钢电机外罩； 电机喷漆处理； 减速机采用“蜗轮蜗杆减速机” |  |  |
| 12 | 卧式剥皮机 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于毛猪的机械剥皮。 包括： 装机功率：5.5kw； 剥皮滚筒直径：650mm； 滚筒转速：8.47r/min； |  |  |
| 13 | 胴体接收台 | 1 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 接收剥皮后的猪胴体。 包括： 机架采用不锈钢304方管制作 台面采用 不锈钢304板制作 按工艺设计要求制作 |  |  |
| 14 | 白条提升机(双轨) | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 说明： 1套 驱动装置 1套 张紧装置 机架材料采用6.3#、14#槽钢制作，整体热镀锌。 输送轨道采用40x40x4热镀锌或热渗锌方管，链条轨道采用热镀锌6.3#双槽钢制作，镀锌输送链条，配有拨板。 齿轮减速机采用国内知名品牌产品，电机功率2.2KW。 提升高度 ：根据工艺确定提升高度 齿轮减速机采用：“斜齿轮减速机” |  |  |
| 15 | 手持开胸锯（进口、配消毒装置） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 配平衡器、消毒装置 |  |  |
| 16 | 白脏输送机（L=7米） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于大猪线白内脏的输送 包括： 功率N=2.2KW， 尼龙滚轮及导向轮 不锈钢盘白脏托盘，托盘带清洗装置。 镀锌链条 机架采用不锈钢方管制作、不锈钢轨道焊接 白内脏托盘采用不锈钢304制作 镀锌输送链条，配有尼龙导向轮 减速机采用：“斜齿轮减速机或摆线减速机” |  |  |
| 17 | 手持劈半锯（进口、配消毒装置） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 配平衡器、消毒装置 |  |  |
| 18 | 四分体站（四分体提升机） | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 说明： 1套 驱动装置 1套 张紧装置 机架材料采用6.3#、14#槽钢制作，整体热镀锌。 输送轨道采用40x40x4热镀锌或热渗锌方管，链条轨道采用热镀锌6.3#双槽钢制作，镀锌输送链条，配有拨板。 齿轮减速机采用国内知名品牌产品，电机功率2.2KW。 提升高度 ：根据工艺确定提升高度 齿轮减速机采用：“斜齿轮减速机或摆线减速机” |  |  |
| 19 | 手持四分体锯（进口、配消毒装置） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 配平衡器、消毒装置 |  |  |
| 20 | 静态轨道秤 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 一种特殊的轨道悬挂式称重计量设备，专门用于物品在悬挂轨道上传送过程中的称重。采用先进称重技术进行设计与制造，适用于多种悬挂型式的传送线上的物品称量。 系统通常由高精度传感器、仪表以及秤体结构件等组成。通常，由于用户所使用的轨道各不相同，并且轨道和其支撑或悬挂的结构也有所不同，所以单轨电子吊秤的机械结构也都略有不同。 整秤的设计独特、性能可靠，适合于屠宰肉联和食品加工各种轨型。 最大单次称重：250kg |  |  |
| 21 | 管轨线（不包括机动线、不锈钢φ60*4） | 8 | 米 |
| 技术参数及详细说明 | 包括： 轨道采用¢60x4不锈钢304管轨道 其余热镀锌结构。 弯轨、道岔、护轨装置、吊架、连接件等热镀锌 |  |  |
| 22 | 双轨线（不包括机动线、40x40x4） | 45 | 米 |
| 技术参数及详细说明 | 包括： 40x40x4双角铁热镀锌轨道 弯轨、道岔、吊架、连接件等热镀锌 |  |  |
| 23 | 轨道钢梁（10#双槽钢） | 96 | 米 |
| 技术参数及详细说明 | 10#双槽钢对扣、尼龙间隔轮、螺栓、热镀锌 |  |  |
| 四、屠宰车间设备部分（副产品） |  |  |  |
| 1 | 白脏接收滑槽 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 槽体采用厚2毫米不锈钢板制作。 |  |  |
| 2 | 白脏接收工作台 | 1 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 12300*900*850mm 支架采用不锈钢方管制作 台面采用不锈钢板折弯 含50高翻边 |  |  |
| 3 | 猪肚翻洗工作台 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 操作池：3600*1000*800mm 支架采用不锈钢方管制作 台面采用不锈钢板折弯 含50高翻边 |  |  |
| 4 | 胃容物吹送装置（配95米DN160不锈钢管） |  |  |
| 技术参数及详细说明 | 胃容物吹送装置：利用压缩空气系统输送胃容物。 不锈钢收集罐上装有不锈钢料斗，配有气动阀门和电器开关箱。收集罐安装在地坑内。 技术数据： 收集罐上装有料斗，弯头及连接法兰。 阀门：带有气缸 阀门直径：200 mm 电控柜：通过可调定时器进行手动和自动操作 气动连接：控制用气1/4英寸； 输送用气1英寸。气压：6-8巴 耗气量：根据产品和生产能力确定 电动和气动元件为标准件。 注：95米DN160不锈钢管 |  |  |
| 5 | 内脏翻洗工作台 | 5 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 2400*800*800mm， 支架采用不锈钢方管制作 台面采用不锈钢板折弯 含50高翻边 |  |  |
| 6 | 漂洗池 | 10 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 1200*800*800mm 支架采用不锈钢方管制作 台面采用不锈钢板折弯 深350 |  |  |
| 五、冷却车间设备部分 |  |  |  |
| 1 | 手推轨道（40*40） | 525 | 米 |
| 技术参数及详细说明 | 包括： 轨道采用40x40x4热镀锌轨道 弯轨、道岔、吊架、连接件等热镀锌 |  |  |
| 2 | 轨道钢梁（10#双槽钢） | 1086 | 米 |
| 技术参数及详细说明 | 10#双槽钢对扣、尼龙间隔轮、螺栓、热镀锌 |  |  |
| 六、分割车间设备部分 |  |  |  |
| 1 | 静态轨道秤 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 一种特殊的轨道悬挂式称重计量设备，专门用于物品在悬挂轨道上传送过程中的称重。采用先进称重技术进行设计与制造，适用于多种悬挂型式的传送线上的物品称量。 系统通常由高精度传感器、仪表以及秤体结构件等组成。通常，由于用户所使用的轨道各不相同，并且轨道和其支撑或悬挂的结构也有所不同，所以单轨电子吊秤的机械结构也都略有不同。 整秤的设计独特、性能可靠，适合于屠宰肉联和食品加工各种轨型。 最大单次称重：250kg |  |  |
| 2 | 下降机 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于排酸后猪的二分体从轨道线上卸下。 包括： 1套驱动装置； 1套张紧装置； 装机功率：2.2kw； 机架材料采用6.3#、14#槽钢制作，整体热镀锌。 输送轨道采用40x40x4热镀锌或热渗锌方管，链条轨道采用热镀锌8#双槽钢制作，镀锌输送链条，配有拨板。 钢件全部热镀锌结构 电机喷漆处理 1套不锈钢自动卸肉装置 齿轮减速机采用 |  |  |
| 3 | 气动限位器 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 气动式、镀锌结构 |  |  |
| 4 | 单层分段输送机（L=7米、宽型组合式） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于排酸后猪的二分体从轨道线上卸下后的接收和自动输送。 包括： 1套驱动装置；装机功率：1.5kw，变频调速； 1套张紧装置； 外型尺寸：L7000mm×W1400mm； 机架采用不锈钢304方管制作； 框架采用不锈钢304矩形管制作； 不锈钢关节调整脚； 传送带采用白色模块网； 电机减速机采用：“蜗轮蜗杆减速机” |  |  |
| 5 | 单层分段输送机（L=6米、宽型组合式） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 包括： 1套驱动装置；装机功率：1.5kw，变频调速； 1套张紧装置； 外型尺寸：L6000mm×W1000mm； 机架采用不锈钢304方管制作； 框架采用不锈钢304矩形管制作； 不锈钢关节调整脚； 传送带采用白色模块网 电机减速机采用：“蜗轮蜗杆减速机” |  |  |
| 6 | 单层分段输送机（L=5.5米） | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 包括： 1套驱动装置；装机功率：1.5kw，变频调速； 1套张紧装置； 外型尺寸：L5500mm×W550mm； 机架采用不锈钢304方管制作； 框架采用不锈钢304矩形管制作； 不锈钢关节调整脚； 传送带采用白色模块网 电机减速机采用：“蜗轮蜗杆减速机” |  |  |
| 7 | 悬臂式圆盘低速锯 | 2 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于二分体的分段，以便之后的分割。 技术说明： 低速，电机功率2.2kW。 支撑柱采用热镀锌Φ235×5mm圆管制作 底板采用厚14mm热镀锌板制作 支撑臂采用304不锈钢Φ114×10mm圆管制作 圆盘锯直径：Φ750mm（单边斜齿型锯片） 激光定位装置1套 齿轮减速机采用“斜齿轮减速机” |  |  |
| 8 | 单层分割输送机（15.5米、16米、16.5米） | 3 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 包括： 1套驱动装置；装机功率：1.5kw，变频调速； 1套张紧装置； 外型尺寸：L15500mm/16000mm/16500mm×W550mm 机架采用不锈钢304方管制作； 框架采用不锈钢304矩形管制作； 机身采用不锈钢304折板； 不锈钢关节调整脚； 传送采用白色模块网输送机，配手动停止开关； 16个操作工位，输送机两边排列，每边8个工位； 操作台和输送机相连接，每个操作台的两边设有两个不锈钢放箱架； 电机减速机采用：“蜗轮蜗杆减速机” |  |  |
| 9 | 分割工作台（配96个箱架） | 48 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 分割工作台：和操作台相配套，放在每个操作台上； 台架不锈钢304制作；长900mm，宽400mm，厚20mm； 防滑无毒；白色；材质：PE 箱架：每个操作台的两边设有两个不锈钢304放箱架； 放箱架尺寸：L620mm×W420mm×H350mm |  |  |
| 10 | 圆盘分捡机 | 3 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 功率：1.5KW 旋捡盘直径1500mm、不锈钢 机架镀锌 减速机采用：“蜗轮蜗杆减速机” |  |  |
| 11 | 包装工作台 | 6 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 长1900mm，宽900mm，高800mm； 不锈钢304制作 |  |  |
| 12 | 打包机 | 2 | 台 |
| 七、空滑轮钩返回系统 |  |  |  |
| 1 | 空钩提升机 | 3 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于将空滑轮钩提升进入空钩回空输送机。 驱动站1.5KW 输送轨道采用40x40x4热镀锌或热渗锌角铁轨道 带拨指的热镀锌输送机链条 轨道为超高分子耐磨材料制作。 所需的限位开关和阀门 所需紧固件 热镀锌悬挂材料 驱动装置喷漆，气动组件标准配置。 提升高度满足设计要求 减速机采用“蜗轮蜗杆减速机或斜齿轮减速机” |  |  |
| 2 | 空钩回空输送机（L=16米） | 1 | 套 |
| 3 | 空钩回空输送机（L=36米） | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 用于将空扁担钩分别从分割间和胴体发货间输送至剥皮猪和打毛猪挂钩工作台处。 立式结构，2台输送机总长52米 每台输送机包括 - 驱动站 输送轨道采用40x40x4热镀锌或热渗锌角铁轨道 - 带拨指的镀锌输送机链条 轨道为超高分子耐磨材料制作。 - 所需的限位开关和阀门 - 所需紧固件 驱动装置喷漆，气动组件标准配置。 空钩返回系统 - 至运河烫毛打毛猪挂扁担钩台轨道， - 至剥皮猪挂扁担钩台轨道， - 至普通打毛猪挂扁担钩台轨道 减速机采用“蜗轮蜗杆减速机或斜齿轮减速机” |  |  |
| 4 | 空钩清洗消毒装置 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 不锈钢结构，用以清洗扁担钩。清洗装置包括三段清洗，即冷水冲洗 - 热水冲洗 – 冷水冲洗。 使用82度的热水消毒，与主热水管相连。 所有溢水收集在一个水罐中，通过一台循环水泵，用于第一步的喷淋清洗。供货包括一台过滤器。 扁担钩高压清洗泵站： 不锈钢结构，用以提供扁担钩清洗水源。 - 不锈钢离心泵 - 装机容量2.2KW |  |  |
| 5 | 空钩下降机 | 1 | 台 |
| 技术参数及详细说明 | 用于将空滑轮钩提升进入空钩回空输送机。 驱动站1.5KW 输送轨道采用40x40x4热镀锌或热渗锌角铁轨道 带拨指的热镀锌输送机链条 轨道为超高分子耐磨材料制作。 所需的限位开关和阀门 所需紧固件 热镀锌悬挂材料 驱动装置喷漆，气动组件标准配置。 下降高度满足设计要求 减速机采用“蜗轮蜗杆减速机或斜齿轮减速机” |  |  |
| 6 | 手推轨道（40*40） | 90 | 米 |
| 技术参数及详细说明 | 包括： 40x40x4双角铁热镀锌轨道 弯轨、道岔、吊架、连接件等热镀锌 |  |  |
| 7 | 轨道钢梁（10#双槽钢） | 192 | 米 |
| 技术参数及详细说明 | 10#双槽钢对扣、尼龙间隔轮、螺栓、热镀锌 |  |  |
| 八、操作台 |  |  |  |
| 1 | 修整操作台（4500*1200mm） | 1 | 个 |
| 2 | 人工燎毛操作台（3000*1200mm） | 1 | 个 |
| 3 | 人工刮毛操作台（3000*1200mm） | 1 | 个 |
| 4 | 去尾封肛操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |
| 5 | 剖腹开胸骨操作台（2000*1200mm） | 1 | 个 |
| 6 | 去白脏操作台（3000*1200mm） | 1 | 个 |
| 7 | 旋检取样操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |
| 8 | 去红脏操作台（2000*1200mm） | 1 | 个 |
| 9 | 预切头操作台（1500*900mm） | 1 | 个 |
| 10 | 人工劈半操作台（2000*1200mm） | 1 | 个 |
| 11 | 胴体同步检验操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |
| 12 | 内脏同步检验操作台（2000*900mm） | 1 | 个 |
| 13 | 复检操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |
| 14 | 摘猪腰操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |
| 15 | 撕板油操作台（3000*1200mm） | 1 | 个 |
| 16 | 胴体修整操作台（3600*1200*600mm） | 1 | 个 |
| 17 | 去头、前蹄操作台（3000*1200mm） | 1 | 个 |
| 18 | 去后蹄操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |
| 19 | 分级盖章操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |
| 20 | 未脱钩紧急处理工作站台（1700×800mm） | 1 | 个 |
| 21 | 一级刨毛机维护站台（3000×500mm） | 2 | 个 |
| 22 | 大猪线去头操作台（1500*1200mm） | 1 | 个 |
| 23 | 大猪线预剥操作台（土建） | 1 | 个 |
| 24 | 大猪线加工操作台（4500*1200mm） | 2 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 外形尺寸：按照图纸尺寸，高度符合使用要求。 台腿采用不锈钢圆管制作。 台面采用25mm厚的玻璃钢网格防滑板制作。 台框采用不锈钢80×40×2mm和50×50×2mm的方管制作。 护栏高度0.5～1m，采用Φ32×2mm的不锈钢制作。 高度大于500mm，设计不锈钢防滑台阶，台阶台面采用不锈钢防滑板。 高度大于800mm，台阶须设护栏 横担间距：300～500mm。 |  |  |
| 九、工器具 |  |  |  |
| 1 | 胴体挂钩 | 2400 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 滑轮： Dg65型，热镀锌，金属导向轮 挂钩： 材质、通过不锈钢螺母与滚轮挂钩相连、扁担钩为特 制型直径20mm,材质304，适用于自动劈半机和带式劈半锯。 滑轮预留可追溯芯片安装位置。 |  |  |
| 2 | 组合式洗手盆 | 25 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 技术要求： 地面安装式不锈钢洗手盆，包括洗手盆、防浅板、喷头、支架 脚踏式控制阀 带刀具消毒装置 不锈钢板厚1.2mm 消毒器直供热水。 |  |  |
| 3 | 围裙清洗装置 | 8 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 用于屠宰工位的洗手/刀具消毒 技术要求： 地面安装式不锈钢洗手盆，包括洗手盆、防浅板、喷头、支架 脚踏式控制阀 带刀具消毒装置 不锈钢板厚1.2mm 消毒器直供热水。 |  |  |
| 4 | 桶车 | 20 | 辆 |
| 技术参数及详细说明 | 不锈钢车体、不锈钢把手、尼龙滚轮、容量200L |  |  |
| 5 | 磨刀机 | 2 | 台 |
| 6 | 血暂存罐 | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 5T、带制冷设施 |  |  |
| 7 | 刀具消毒柜 | 2 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 不锈钢制作 |  |  |
| 8 | 清洗池 | 6 | 个 |
| 技术参数及详细说明 | 1200*800*800mm 支架采用不锈钢方管制作 台面采用不锈钢板折弯 深350 |  |  |
| 十一、其他配套 |  |  |  |
| 1 | 中央控制系统（配电缆及桥架） | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 包括: - 主开关及主控制柜 - 现场按钮盒 - PLC 采用进口品牌 - 控制按钮 - 中文显示器 - 同步控制系统 - 传感器 - 中继接线盒 电气设备标准：提供的控制柜符合国家安全标准。设备接线符合国家标准和当地标准（电缆和桥架不包括在供货范围内）。 配置: - 电压3 x 380伏，交流，50赫兹，中点接地（TN－S系统）；± 5％ - 提供的电压需符合此技术要求，可保证无故障运行。 - 主开关4极 - 控制电压220伏，50赫兹， ###(((((((((((((((((((((((((((((((5％。或24伏直流 - 材料：标准 - 线路从控制柜底端进入 - 相关区域最大空气湿度90％（温度20℃） - 电线颜色符合标准 - 控制轨应安置于200毫米高的基础上。 - 控制柜周围不能安装高压设施或高挥发物质（如氨，弗里昂）。 控制柜：控制柜为喷涂的钢材制造。控制柜应安装在温度介于10℃－25℃之间的干燥房间内。保护等级为IP55或更高。 中央控制柜装有高度为100毫米的镀锌踢脚板。控制柜全部组装完毕，包括内部接线、端子板和组件编码。电线应从开关柜底端进入。 包括： - 地线. - 各种孔的盖板. - 电源和气源. - 电缆及桥架 |  |  |
| 2 | 空压机（配储气罐、干燥机） | 1 | 套 |
| 技术参数及详细说明 | 为用气设备提供气源 包含： 螺杆空压机（排气量4.2m³/min，排气压力1.0MPa） 1m³储气罐（2只） 油水分离及干燥装置 |  |  |

注：1、上述设备至正式配电室的连接（电缆、电线的预埋敷设或桥架等工作应由中标人完成）

2、以上设备图片仅供参考，请以实物为准。

3、投标时投标人必须根据自有的供货能力，做出每个批次的供货清单，作为中标后每个批次拨款的依据。

4、中标人供货时不限于清单中的技术参数及详细说明要求，招标人有权要求提供优于招标文件要求的货物。

3、设备选用主要材料与配件品牌表

| 品名 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速机 （蜗轮蜗杆减速机） | 誉球 | 嘉和 | 双联 |  |  |
| 减速机 （斜齿轮减速机、 摆线减速机） | 泰隆 | 国茂 | 双联 | SEW （进口品牌） |  |
| 电机 | 环球 | WNM | 控特 |  |  |
| 轴承 | HRB | ZWZ | ZYS |  |  |
| 轴承座 | 吕兴 | SKF | FRKY |  |  |
| 电器原件（进口） | omron | Mitsubishi | Moeller | Autonics | BANNER |
| 电器原件（国产） | CHNT | DELIXI | TENGEN |  |  |
| PLC | omron | Mitsubishi | siemens |  |  |
| 气控源件 | festo | NORGREN | SMC | Airtac |  |
| 气动源件 | Airtac | jelpc | festo |  |  |
| 机器人 | kawasaki | KUKA | ABB |  |  |
| 不锈钢 | 宝钢 | 张浦 | 联众 | 双兴 |  |
| 电线电缆 | 远东 | 江南 | 上上 |  |  |
| 进口工器具 | JARVIS | FREUND | Mettler Toledo |  |  |

4、相关基本要求

（1）屠宰生产线设备技术参数及详细说明的相关要求。

（2）工程所需的主辅钢梁为国标产品，并提供相关厂家的相关检测报告或质保书。（如招标人有要求抽检并由具有资质的第三方检测是否满足标准，中标人须满足）。

（3）工程所需的主辅钢梁表面处理应为热镀锌。（如招标人有要求抽检并由具有资质的第三方检测是否满足标准，中标人须满足）。

（4）工程所需的电线电缆为国标产品，并提供相关厂家的相关检测报告或质保书。（如招标人有要求抽检并由具有资质的第三方检测是否满足标准，中标人须满足）

（5）工程所需的相关材料与配件不低于设备选用主要材料与配件品牌的要求。

（6）电源：动力电源—AC三相380V、50HZ,照明电源- AC单相220V、50HZ，电压允许波动范围±10%。

（7）气源：排气压力不低于0.8 MPa，排气量4.2m³/min，配储气罐不低于2m³.气源需经油水分离及干燥处理。

（8）设备的质保期兹验收后质保壹年。

（9）投标人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证招标方在使用投标方所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，投标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿甲方由此而造成的全部损失。

（注：投标人所提供的产品除上述要求外，如涉及标准规范的材料应提供国标产品证明文件）

5、设备运输、验收

（1）乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

（2）乙方所供货物应符合国家质量标准并在包装上注明货物品种及数量，使用说明书、质量检验证明书、技术说明、随配附件和工具及清单与设备一起发运。

（3）设备到达甲方约定地点后，由甲方确认设备和材料规格型号、技术参数、技术资料等。验收合格后，由甲方提供仓库存放，安装期间设备的保管由乙方负责，若出现物资设备的毁损、丢失，由乙方自行承担相应责任。

（4）由使用单位对本项目进行验收，并出具检验、验收报告等。验收内容包括设备和材料的数量、质量、型号、技术要求、实际运行情况等，验收依据为本项目的招标文件、中标人的投标文件及双方签订的合同，同时乙方应向甲方交付产品合格证书相关证明文件

6、售后服务要求

（1）中标方为招标人提供良好的操作以及维修技能的咨询；

（2）在保质期限内如货物出现问题，中标方将在招标人提出请求后及时响应，如问题未能解决，中标方应在24小时内赶到现场进行维修更换和相关的技术服务；

（3）如在保质期限内中标人单位所供的货物及附件配件出现问题，中标方在接到招标人的通知后应及时响应，在2个小时内做出相应的措施，如问题不能解决，中标方应安排项目技术人员备好工具和配件在24小时内赶到货物现场进行维修，保证在达到现场维修后6小时内完成维修，并达到正常使用条件。若因中标方的过失而延误了维修时间，招标人有权追究中标方因其过失而产生的一切损失。

（4）在保质期限内中标人单位对所供货物及相关的附件配件应提供免费维修、定期的维护、技术服务；由此所发生的一切费用，包括受损的配件的更换等所需的工时和材料以及运输交通等费用（易损件除外）由中标方负责；

第三卷

- 投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的供应商盖章系指独立供应商或联合体牵头人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及供应商和法定代表人盖章的，均可加盖相应的电子印章。

3.供应商按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖供应商单位公章，如从诚信库中链接上传获取的资料则无需盖章。

#### （项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

投标人：	（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（盖章）

年	月	日

### 目录

- 投标函

- 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

### 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部 内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价（其中，增

值税税率为	）提供	（设备名称及技术服务和质保期服务），并

按合同约定履行义务。

2.  我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．	（其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

### 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

### 二、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律 后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签 字。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

廉洁协议书

甲方：漳州市龙瑞贸易有限公司 （以下简称甲方）            合同编号：

乙方：                       （以下简称乙方）            签订地点：

签订日期：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在合同（编号XXX，下同）履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉洁协议书。

第一条 甲乙双方的共同责任

（一）严格遵守合同对应的经济业务活动的法律法规及廉政建设的规定。

（二）严格履行合同约定，杜绝违约行为的发生。

（三）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的违法违纪、行贿受贿行为的，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，有权向有关监察部门检举、揭发。

第二条 甲方的责任

（一）甲方工作人员个人应保持与乙方正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

（二）甲方工作人员个人私下不得参加有可能影响公正从业的乙方宴请和娱乐、健身等消费活动。

（三）甲方工作人员个人不得要求、暗示或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排以及出国等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

（五）甲方在双方项目合作期间发现甲方工作人员个人有任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止。

（六）甲方工作人员个人如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予其相应的经济处罚。

（七）对于乙方举报甲方工作人员个人违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

（八）甲方监察部门负责廉政监督及投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

举报电话：           举报邮箱：

信函举报或来访联系地址：                     邮政编码：

第三条 乙方的责任

（一）保证乙方及乙方工作人员（包括乙方自身、乙方的董事、管理人员、职员、雇员、代理或其他代表，以及乙方的关联公司自身或乙方的关联公司的董事、管理人员、职员、雇员、代理或其他代表等，下统称乙方）了解甲方单位有关廉洁合作管理的原则及本协议的规定，并遵照执行。

（二）乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得私下向甲方工作人员个人及其关联亲属赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（三）乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员个人及第三方单位就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

（四）乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员个人私下外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

（五）乙方不得为甲方工作人员个人私下购置或者提供通信、交通工具、家电、高档办公用品等。

（六）乙方不得在本合同签约洽谈过程、履行过程、结算过程中，向甲方工作人员个人私下进行商业贿赂，以抬高或降低合同价格，以次充好，降低服务质量，或追求其他不当利益。

（七）无论贿赂发生在本合同签订或履行之前或之后；无论发生贿赂或承诺贿赂；无论该贿赂是否影响了合同价款或所供产品、服务质量，均属本合同所称商业贿赂行为，乙方贿赂或承诺贿赂的，应向甲方承担商业贿赂违约责任。乙方通过口头、电话、短信、邮件、书信等任何方式向甲方工作人员个人私下许诺好处的，视为乙方承诺贿赂，一经发现将按乙方有商业贿赂行为处理。

（八）乙方在业务合作期间发现任何乙方工作人员向甲方人员个人私下有行贿的行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方；乙方有义务就甲方工作人员个人有任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方举报。

（九）乙方有责任接受甲方对乙方在业务合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。

第四条 违约责任

（一）乙方违反本廉洁协议第三条规定的，一经甲方查实，甲方将取消与乙方合作，一切责任由乙方承担；若给甲方造成的经济损失，乙方应依法予以赔偿。

（二）乙方任何人员向甲方人员个人行贿，无论是甲方人员个人索贿，还是乙方主动行贿，一经查实，属于违反党风廉洁自律的，按照党内处罚条例执行；如涉嫌犯罪的，应移送司法机关依法追究相关刑事责任；

第五条 本协议不影响乙方按合同其它条款承担相关责任。

第六条 本协议一式两份，双方各执一份，自双方签署之日起生效，有效期与合同一致。本协议作为双方签订的合同的附件，与合同具有同等法律效力，在合同有效期内不可撤销。

甲      方：漳州市龙瑞贸易有限公司      乙      方：

法定代表人：                            法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

### 四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。 如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于	（投标人名称）（以下称“投标人”）于	年	月	日 参加	（项目名称）设备采购招标的投标，		（担保人名称，以下简 称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正 当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交 履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证 责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）		。 本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我

方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（盖章）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

### 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

### 六、分项报价表

1.  分项报价表说明

2.  分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计报价 |  |  |  |  |

### 七、资格审查资料

#### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |
| 注册地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |
|  | 网址 |  | 传真 |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现 金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2.  如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人

须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

#### （二）近年财务状况表

1.  投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.  对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投 标人履约能力的因素。

#### （三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.  投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投

标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后 附相关证明材料。

#### （四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

#### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

#### （六）制造商授权书

制造商授权书

致：	（招标人）

我单位	（制造商名称）是按	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在	（制造商地址）。兹授权按	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在	（投标人的单位地址）的	（投

标人名称）以我单位制造的	（设备名称）进行	（项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。 授权期限：	。

投标人名称：	（盖单位章）	制造商名称：	（盖单位章）

签字人职务：	签字人职务：

签字人姓名：	签字人姓名：

签字人签名：	签字人签名：

### 八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

### 十一、其他资料