福建省漳州市医院高新区院区PPP项目电梯采购及安装项目（三标段）

（招标编号：E3506010601100075004）

招标文件

招标人：福建筑康建设发展有限责任公司（盖单位章）

招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司（盖单位章）

2021年5月21日

目录

第一卷	1

第一章招标公告（适用于公开招标）	2

第二章投标人须知	7

1. 总则	21

第三章评标办法（综合评估法）	41

第四章合同条款及格式	52

第二卷	78

第五章供货要求	79

第三卷	105

第六章投标文件格式	106

# 第一卷

# 第一章招标公告（适用于公开招标）

福建省漳州市医院高新区院区PPP项目电梯采购及安装项目（三标段）（项目名称）设备采购招标公告

- 招标条件

本招标项目福建省漳州市医院高新区院区PPP项目电梯采购及安装项目（三标段）（项目名称）招标人为福建筑康建设发展有限责任公司，招标项目资金来自业主多渠道筹集（资金来源），出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对电梯采购及安装（设备名称）采购进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：位于漳州市高新区，琥珀路以南，龙江路以西，规划纵十五路以东，规划漳码路以北；

2.2工程建设规模：福建省漳州市医院高新区院区PPP项目电梯采购及安装项目（三标段）包含52部电梯，其中门诊医技楼38部，急诊急救楼3部，体检中心楼2部，行政科研楼4部，后勤宿舍楼5部。

2.3 招标内容及范围：福建省漳州市医院高新区院区PPP项目电梯采购及安装项目（三标段）包含共计52部电梯，主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求。

2.4 交货期：业主方确认完排产图纸后30日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在30日历天内），进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内取得质量技术监督部门核发的使用许可证并交付使用。

2.5 质量要求：

(1)电梯货物质量标准：达到国家现行技术标准。

(2)电梯安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

2.6 招标最高限价为人民币1550万元，投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。

- 投标人资格要求

3.1.投标人基本资格要求：

（1）独立法人资格、有能力提供招标货物及相应服务的制造商（包括在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，下同）或其为本项目唯一授权代理商。其中：

投标人所投电梯的制造商应具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》。根据《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的实施意见》（市监特设【2019】32号）规定，若投标人以尚在有效期内的旧制造许可证投标的许可证载明的品种至少应包括：①乘客电梯，级别为 B 级或以上；②载货电梯，C级或以上；品种对应的备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求；若投标人以 2019 年 6 月 1 日（含）后颁发的新制造许可证投标的，则许可要求为：制造单位许可。①项目：电梯制造（含安装、修理、改造）。子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B 级及以上；②项目：电梯制造（含安装、修理、改造）。子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）。许可参数级别：不分级。

（2）投标人（或联合体中承担安装维保的一方）应具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》。根据《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的实施意见》（市监特设【2019】32号）规定，若投标人以尚在有效期内的旧 安装改造维修许可证投标的，许可证载明的品种至少包括：①乘客电梯、载货电梯，级别为 B 级或以上；品种对应的施工类别均至少包括安装和修理，品种对应的参数范围均须满足招标货物相应技术要求；若投标人以 2019 年 6 月 1 日（含）后颁发的新许可证投标的，则许可要求为：安装改造修理单位许可。①项目：电梯安装（含修理）。子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B 级及以上；②项目：电梯安装（含修理）。子项目：曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）。许可参数级别：不分级。

（3）本次招标接受联合体投标（联合体成员不超过两个）。联合体投标的，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的供货方和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由供货方为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股子公司等互为投资和被投资的关联公司，都不得在同一招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（5）投标人是经销商或代理商的，投标时必须提供电梯整机制造商关于本项目投标的唯一授权书（授权书内容应明确本招标项目，并包含销售及安装维保授权等内容，否则授权书无效），若同一品牌的电梯整机制造商授权两个及以上的投标人，均作无效标处理。

（6）投标人投标时应提供电梯制造许可证、安装改造维修许可证、工商营业执照副本原件扫描件并加盖公章。

（7）一个代理商只能参与一个品牌的投标，且一个品牌只能参与本标段投标报名一次，若出现两家或两家以上投标申请人以同一品牌参加本标段投标的，则以制造商出具的授权委托书先后为准，若授权委托书出现时间重复的，招标人有权拒绝该品牌的投标。

（8）本项目本标段所有电梯均为同一制造商生产的同一品牌电梯。

（9）投标人应符合以上条件且没有因违法违规被限制参加投标。

（10）本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人应当在电子平台提示解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件。

3.2.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：采用资格后审方式。

3.3.其它要求和标准详见招标文件的规定。

- 招标文件的获取

4.1.凡有意参加投标者，请于2021年5月22日至2021年6月15日登陆到漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com）进行招标文件的下载。

4.2.招标人不提供书面招标材料（含招标文件等相关材料），只提供电子招标材料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。投标人若需施工图纸，则请自行与招标代理机构联系获取。

- 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2021年6月15日08时30分。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。

5.2投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标文件未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标文件解密失败或无法导入的。

（3）电子投标文件未按招标文件规定进行电子签章。

5.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。

5.4投标文件逾期送达的或未送达指定地点的或递交不符合招标文件规定要求的投标文件等资料，招标人将不予受理。

5.5开标地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在“福建省公共资 源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）”等媒介上发布。

- 联系方式

招标人：福建筑康建设发展有限责任公司

地址：福建省漳州市龙海市龙江南路与南江滨二路交叉口西南侧，邮编：363000

电话：0596-6600052，传真：/

联系人：杨先生

招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室，邮编：350002

电话：0591-28059629，传真：0591-28059659

联系人：郑工

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台

网址：HTTP：//www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局、漳州高新技术产业开发区建设局

地址：漳州高新区九湖镇324国道漳州国家高新区众创园政府办事大厅

联系电话：0596-6620580、0596-6628937

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心七楼

联系电话：0596-2871120

2021年 5月 21日

# 第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：福建筑康建设发展有限责任公司 地 址：福建省漳州市龙海市龙江南路与南江滨二路交叉口西南侧 联系人：杨先生 电话：0596-6600052 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：福建省闽招咨询管理有限公司 地 址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室 联系人：郑工 电话：0591-28059629 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 福建省漳州市医院高新区院区PPP项目电梯采购及安装项目（三标段） |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 福建省漳州市医院高新区院区PPP项目电梯采购及安装项目（三标段） |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主多渠道筹集 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 福建省漳州市医院高新区院区PPP项目电梯采购及安装项目（三标段）包含共计52部电梯，主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 业主方确认完排产图纸后30日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在30日历天内），进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内取得质量技术监督部门核发的使用许可证并交付使用。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：凡有能力提供本招标文件所述货物，并具备以下条件的境内制造商（或授权代理商）均可成为合格的投标人：具体见招标公告。 （2）财务要求：/ （3）投标人业绩：/ 投标设备业绩：/ （4）信誉要求：具体见招标公告。 - （5）其他要求：具体见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 R接受，应满足下列要求：具体见招标公告及总则第1.4.2规定。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 具体见招标公告及总则第1.4.3规定。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | R不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： |
|  |  | 形式： |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过该项目发布招标公告的媒介发布答疑、澄清文件。 |
| 1.10.1 | 分包 | R不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见第五章供货要求 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | R不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2021年5月26日17时30分前提交 |
|  |  | 形式：无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）进行提交。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过该项目发布招标公告的媒介福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）发布答疑、澄清文件。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：/ |
|  |  | 形式：投标人在投标截止时间前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过该项目发布招标公告的媒介福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：/ |
|  |  | 形式：投标人应在投标截止时间前随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按现行计税方法计算 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 R有，最高投标限价：为人民币大写壹仟伍佰伍拾万元整（小写：¥15500000元）。 投标人的投标报价不得高于最高限价，否则视为无效报价。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | （1）投标人应根据本招标文件第二卷第五章“供货要求”在招标文件所附的分项报价表（见投标文件格式）上写明投标货物的分项价格和投标总价。格式中如果单价与总价有出入，以单价为准修正总价；如果出现漏报、缺报部分，视为已含在总价中，中标后不予调整；如果投标函中的投标报价与分项报价表上的投标价格有出入的，以投标函为准。投标人对招标货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。 （2）投标价格表填写时应注意下列要求： ①本项目的最高投标限价为: 人民币大写壹仟伍佰伍拾万元整（小写：¥15500000元）。 ②技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。 ③技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。 ④投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。 （3）投标人按上述（2）款要求填写报价供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。 - （4）本工程投标文件的投标报价全部采用人民币表示，合同实施时亦以人民币支付。 （5）本电梯采购项目为交钥匙工程。固定总价合同加风险包干，合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响。本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用和安装前后及在交付业主使用前门套及门框的保护费用（须用9MM以上的多合板对轿厢进行保护，具体样式由采购人确定）、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、土建改造费（含机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）、五方通话（含消控室到电梯机房控制柜的线路）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费及监检费【土建配合费为投标安装总价的百分之一点五，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定】。投标人提供的电梯货物必须满足现有井道要求，如有差错应承担全部责任及费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：30万元； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①、②、③、⑤种的形式提交； ①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“ E3506010601100075004（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名：福建筑康建设发展有限责任公司 帐 号：8111301013100524001 开户银行：中信银行股份有限公司漳州分行 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票。 ②银行保函形式：投标人须在投标截止时间前自行办妥银行保函手续（格式见投标须知附件2-1），银行保函应注明招标人名称、投标人名称、项目名称，保函额度等信息，保函额度不得少于招标文件规定的投标保证金金额。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）： 由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函（格式见投标须知附件2-2）。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理 。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案（格式见投标须知附件2-3）。办理投标保证保险所需的一切费用由投标人自理。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易〔2012〕12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。年度保证金金额少于本项目要求的，须按方式①补足后参与本项目投标，否则资格审查不合格。根据福建省住房和城乡建设厅“闽建筑函〔2019〕93号”文《关于商请退还建筑业龙头企业年度投标保证金的函》和“闽建办筑函〔2019〕44号”文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金的形式不适用于本项目的投标。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。 ②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函或保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，由投标人在制作电子投标文件时将纸质投标保函原件加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。 ③投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的：投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的：本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标时请将扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分上传到交易系统，否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。中标候选人应在中标公示前将纸质保函原件提交给招标代理机构，由招标代理机构在网上公示。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 其他可以不予退还投标保证金的情形： （1）投标人不接受评标委员会根据招标文件规定对投标文件中的算术错误进行更正的； （2）投标人有任何试图影响评标委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为的； （3）中标人未能按招标文件规定及时签订合同； （4）中标人未按规定提交履约保证金的； （5）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的； （6）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （7）违反规定被取消投标资格的； （8）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的； （9）中标人非不可抗力原因而放弃中标的。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | R无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 本项目采用电子招标。招标人不接受书面投标文件。 中标人须在开标后再提供伍套正本的复印件（加盖单位公章）及投标文件电子光盘1个。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | R不需要 □需要，分册装订要求： |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传； |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后的扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 不适用。 本项目采用电子招标。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件（光盘用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2021年6月15日8时30分前 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | R否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心七楼。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 开标顺序：主持人按下列程序进行开标： 1、根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》（闽发改法规〔2020〕61号）精神及《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》，为防止人员聚集，防控期间，本工程开标方式为：“采用现场不见面开标，投标人不能到现场，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动”。 2、招标代理按下列程序进行开标： （1）投标文件递交截止时间后，招标代理将在系统内公布投标人名单； （2）招标代理介绍参加开标会等有关单位及人员； （3）招标代理宣布投标文件解密-远程解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位登录漳州市工程项目交易中心网站“新点电子招投标交易平台”【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。② 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密；③进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、交货期、质量、修改或撤回通知、发包价以及其他内容。 （4）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。 （5）主持人宣布开标会议结束。 （6）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人 其中招标人代表 1人，专家 4人； 评标专家确定方式： |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：福建省公共资 源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/） 公示期限：10日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 R否，推荐的中标候选人数：1名 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约保证金的形式：投标人可以选择现金、银行保函等形式之一。 履约保证金的金额：为签约合同价的 10％； 履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后7天内且在合同协议书签订前向招标人缴交履约保证金。以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交的以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准，未在规定时间内缴交的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。 ①履约保证金的退还：电梯取得有关主管部门《特种设备使用登记》（电梯），卖方办理完相关手续28日内无息退还履约保证金。 ②履约保函的退还：电梯取得有关主管部门《特种设备使用登记》（电梯），卖方办理完相关手续28日内无息退还履约保函。 履约保证金有效期：至电梯取得有关主管部门《特种设备使用登记》（电梯）之日止。 注：采用银行保函形式的，该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 þ是，具体要求：本项目采用电子招标。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。 注：中标后中标人须再提供伍份正本投标资料，并加盖投标单位公章及投标文件电子光盘1个。纸质版与电子交易平台上的电子投标文件应一致。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 详见10.4 |
| 10.1 | 投标费用 | 1、投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2、招标代理费服务费由招标人支付。 |
| 10.2 | 合同形式 | 采用固定总价加风险包干合同。 1、采用固定总价合同形式。 2、风险范围：（1）在合同履行过程中，因国家政策、市场价格变化、原材料供求关系、技术问题等造成的设备、材料、人工、运输、保险、检测、验收价格变化； （2）投标时报价的错项、漏项、计量不准确、价格与市场实际偏差； （3）中标人须对招标人提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料进行认真审查和实地勘验，由于招标人提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料与现场实际情况存在偏差导致电梯安装条件的变化，由此产生的一切费用由中标人自行承担，招标人不再支付任何费用。 （4）合同履行过程中，除本合同约定可调整内容外的一切可预见或不可预见的风险。 |
| 10.4 | 新增条款 | 1、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。 2、中标人应在中标候选人公示期满后3日内到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书发出之日起3日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。否则招标人有权取消中标人资格，其投标保证金不予退还，并支付由此产生的一切损失。 3、中标人在设备安装过程中，若与其他施工单位出现施工或技术交叉时，在确保施工质量的前提下，必须服从招标人的组织安排； 4、本项目不允许转包及违法分包，卖方因转包、违法分包，招标人有权撤销合同并拒付货款；卖方因转包、违法分包而致使施工人以买方为被告主张权利的，卖方应承担由此引起的任何责任和义务，包括买方为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等； 5、若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： （1）中标候选人公示过程中，如查出投标人（包括中标候选人和中标人）在投标文件中有提供虚假材料的。 （2）中标候选人公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知后3天内无故不领取中标通知书或中标人无正当理由拒签合同协议书等情况的）。 （3）在签订合同时向招标人提出附加文件或者更改合同实质性内容的。 6、中标人应向漳州市工程交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽价通告〔2018〕9号）。 7、中标人应向招标人开具增值税发票。 8、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。 9、若投标人在完成报名后需要变更企业名称，需在递交投标文件前携带经办人身份证复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章及法人私章）、企业代码证和工商营业执照的复印件（加盖公章）、工商行政管理部门出具的公司变更通知书复印件（加盖公章），前往漳州市行政服务中心七楼漳州市工程项目交易中心信息科办理公司变更手续，否则由此产生的影响由企业自行承担。 10、招标文件第二章 投标人须知“1.总则”中第“3.5.2，3.5.3 、 3.5.4、 3.5.5 、 3.7.3 、 4.1.1 （A） 、 4.2.4 （A）”条款不适用于本项目。 11、因本工程采用在线开标方式（即不见面开标），招标文件第三章第3.1.1条款，除特殊情况外，无需现场提交原件。13.本工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，纸质保函（或保险）原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。 12、根据闽市监办[2020]62号《福建省市场监督管理局办公室关于实施《福建省电梯安全管理条例》相关问题的意见》要求，该项目电梯应配备视频监控设施和远程监测装置等（应当配备能够实现远程监测功能的装置，并提供标准数据接口），并通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收，否则招标人有权不予退还履约保证金并解除合同。由此所需的费用可参照货物安装时漳州市造价站公布的指导价，若无，可参考货物安装时漳州市场行情价或厦门市场行情价，由招标人和中标人双方协商确定，再行签订补充协议,最终以财审结算审核为准，待结算完成后一次性支付。 13、质量保证期：质量保证期为三年，中标人全部设备经漳州市特种设备检验检测 院验收合格并出具电梯监督检验报告、特种设备准用证和特种设备使用登记证，且中标人向招标人正式移交电梯，且福建省漳州市医院高新区院区PPP项目全部竣工验收，双方签订“电梯移交使用书”之日起计算。 14、福建省漳州市医院高新区院区PPP项目电梯采购及安装项目包含电梯112部，其中一标段共计38部电梯，第一住院楼11部，第二住院楼13部，第三住院楼14部；二标段共计22部自动扶梯，均为门诊医技楼配备；三标段共计52部电梯，其中门诊医技楼38部，急诊急救楼3部，体检中心楼2部，行政科研楼4部，后勤宿舍楼5部。福建省漳州市医院高新区院区PPP项目电梯采购及安装项目一标段（招标编号：E3506010601100075003）的中标人（含联合体成员、授权电梯制造商，即包含中标人或中标代理商或中标电梯品牌）参与二标段或三标段投标的，无论综合评分排名情况如何均不能被推荐为二标段或三标段的中标候选人。 |
| 10.5 | 电子招标投标其他要求 | 投标人须确保其电子标书能够打开并运行，若因投标人自身原因造成电子标书无法打开并运行的，视为自动弃权，放弃参加投标。 |

## 总则

### 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其 他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享 平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，

否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

    - 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，

并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

  - 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

  - 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投

标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

- 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“ 五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

- 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证 的复印件。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证

书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

- 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应 清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副

本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

- 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分 册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 投标

### 投标文件的密封和标记

    - （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

    - （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

    - （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

    - （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

    - （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

    - （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

### 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

    - 宣布开标纪律；

    - 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

    - 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

  - 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

### 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

      - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

      - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

      - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

      - 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 合同授予

  - 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3 天。

  - 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

  - 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合

同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第

三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

- 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间： 	年 	月 	日 	时 	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年 	月 	日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于 	年 	月 	日 	时前递交至

（详细地址）或传真至 	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在 	年 	月

日 	时前将原件递交至 	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设备采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：	元。

请你方在接到本通知书后的	日内到 	（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人：） 	（签字）

年 	月 	日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受 	（中标人名称）于 	（投标日期）所递交的 	（项

目名称）设备采购招标的投标文件，确定 	（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于 	年 	月 	日发出的 		（项目名称）设备采购招标关于招 标文件的澄清/修改的通知，我方已于 		年 	月 		日收到。

特此确认。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

# 第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的 规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |

|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如 有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
|  |  | …… | …… |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：18分 技术部分：42分 投标报价：40分 其他评分因素：/分（如有） |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | ①投标报价低于招标控制价85%的投标报价不参与评标基准价计算。 ②评标基准价=【所有有效投标报价 （不含低于招标控制价85%的报价）去掉最高和最低各N家后的算术平均值】，其中N=1，当有效投标人数量（不含报价低于招标控制价85%的投标人）等于或少于5家时,N=0。有效投标报价是指有效投标人的投标报价，有效投标人是指投标文件未被否决的投标人。（下同） ③评标基准价计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 有效投标投标报价的偏差率={（有效投标报价-评标基准价）/评标基准价}×100%，偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入 |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准 | 制造商体系认证情况 （满分3分） | 制造商获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001（或ISO45001）职业健康与安全管理体系认证得3分，缺其中任何一项不得分。 注：须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 投标人 的综合实力 （满分6分） | 1、投标人具有在中国大陆境内的金融机构或信用评级机构对投标人资信等级评价达到AAA级的得3分，达到AA得2.5分，达到A得2分，其他不得分。 注：须提供投标截止时间前近两年内金融机构或信用评级机构出具的资信等级评价证明进行评审，资信等级评价证明的复印件应加盖投标人公章，否则不得分。投标人为联合体投标的，以联合体牵头方的资信作为评分依据。 2、根据投标人前五年（2016-2020年度）国家税务总局的企业纳税信用等级评定查询结果评分：每一年均获得A级信用的得3分，少获1年度A级信用的扣0.5分，少获2年度A级信用的扣1分，少获得3年度及以上A级信用的不得分。 注：需提供国家税务局官网的网站地址链接和显示纳税等级的截图加盖投标人公章，否则不得分。投标人为联合体投标的，以联合体牵头方的企业纳税信用等级作为评分依据。 |
|  |  | 制造商安全信用等级说明（满分3分） | 投标电梯品牌制造商及分公司（不具有独立法人资格的分支机构）近5年内（开标当日前五年）未出现过因发生安全事故（指出现人员重伤或死亡）受到行政机关处罚，得3分，否则不得分。 投标人须提供“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）电梯品牌制造商及所有分公司查询结果原始页面的完整截图及电梯品牌制造商及所有分公司所有行政处罚的查询结果原始页面的完整截图，并加盖投标人和投标电梯制造商公章，未完整提供的不得分。 |
|  |  | 投标人销售业绩（满分3分） | 投标电梯品牌制造商自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有的一般公共建筑工程项目业绩情况进行评分： 具备1项单个项目金额≥1100万元且电梯数量≥38台的一般公共建筑工程项目的得1分，每增加1项上述业绩加1分，满分3分； 需提供：①中标（成交）通知书复印件②国家法定招投标公告媒介网站的中标公告截图，项目金额以中标公告截图中标价为准。投标人为联合体投标的，以联合体成员中具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》一方的业绩情况作为评分依据。 |
|  |  | 投标人安装业绩（满分3分） | 投标人中承担安装的联合体成员自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有一般公共建筑工程项目业绩情况进行评分： 具备1项单个项目金额≥1100万元且电梯数量≥38台的般公共建筑工程项目的得1分，每增加1项上述业绩加1分，满分3分； 需提供：①中标（成交）通知书复印件②国家法定招投标公告媒介网站的中标公告截图，项目金额以中标公告截图中标价为准。投标人为联合体投标的，以联合体成员中负责安装一方的业绩情况作为评分依据。 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准 | 曳引系统 （满分6分） | 曳引机为欧美日品牌且为电梯整机原品牌原厂（含原品牌在中华人民共和国境内设立的制造厂）制造的得4分。 投标人需提供投标电梯的整机型式试验报告，根据其中内容作为评分依据。欧美日，是指《商标注册证》载明的商标申请人及申请人地址均属于欧盟（含英国）或美国或日本，余同。 |
|  |  |  | 满足上述要求的基础上，曳引机采用永磁同步电动机，并且其能效等级为1级的得2分。 投标人需提供由国家级检验中心出具的曳引机的能源效率检测报告，根据其中内容作为评分依据。 |
|  |  | 门机系统 （满分5分） | 门机整机为欧美日品牌且为电梯整机原品牌原厂（含原品牌在中华人民共和国境内设立的制造厂）制造的得3分。 投标人需提供投标电梯的整机制造商出具的电梯配置说明。 |
|  |  |  | 满足上述要求的基础上，门机整机采用原品牌原产国原装进口的得2分，其他情况不得分。 投标人需提供投标门机整机型式试验报告，根据其中内容作为评分依据。同时提供投标人及制造商出具的承诺书。 |
|  |  | 控制系统 （满分9分） | 控制柜为欧美日品牌且为电梯整机原品牌原厂（含原品牌在中华人民共和国境内设立的制造厂）制造的得4分。投标人需提供投标电梯的整机型式试验报告，根据其中内容作为评分依据。 |
|  |  |  | 控制柜主控制电脑板采用原品牌原产国原装进口的得2分。 投标人需提供投标电梯的整机型式试验报告、进口报关单，根据其中内容作为评分依据。同时提供投标人及制造商出具的承诺书。 |
|  |  |  | 控制柜变频调速装置采用原品牌原产国原装进口的得3分。 投标人需提供投标电梯的整机型式试验报告、进口报关单，根据其中内容作为评分依据。同时提供投标人及制造商出具的承诺书。 |
|  |  | 安全部件 （满分10分） | 安全装置（安全钳、限速器、缓冲器、轿厢意外移动保护装置、上行超速保护装置）为欧美日品牌且为电梯整机原品牌原厂（含原品牌在中华人民共和国境内设立的制造厂）制造的每项得2分。 投标人需提供投标电梯的整机型式试验报告，根据其中内容作为评分依据。 |
|  |  | 门保护装置 （满分3分） | 电梯门保护装置（电梯轿厢闭锁装置、电梯层门闭锁装置）为欧美日品牌且为电梯整机原品牌原厂（含原品牌在中华人民共和国境内设立的制造厂）制造的得3分。 投标人需提供投标电梯的电梯轿厢闭锁装置、电梯层门闭锁装置的型式试验报告，根据其中内容作为评分依据。 |
|  |  | 节能 （满分3分） | 投标直梯的VDI4707能效等级达到A级的得1分，在上述能效等级认证得分基础上，投标品牌直梯获得ISO25745能效认证的另得2分。 投标人需提供能效证书复印件，并加盖投标人和投标电梯制造商公章，否则不得分。 |
|  |  | 本项目安装单位的安装、售后服务能力（满分6分） | 独立投标人或联合体成员中承担安装的单位安装资质为A1级得3分，A2级的得2分,B级的得1分。（获得原《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》A级的，按照A1级别得分）。 注：投标人须提供承担安装的单位的营业执照扫描件及有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《特种设备生产许可证》扫描件。安装资质是指①尚在有效期内的2019年6月1日前颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，许可证载明的类别至少包括：乘客电梯、载货电梯；品种对应的施工类别至少包括安装或②2019年6月1日（含）后颁发的《特种设备生产许可证》，许可内容含电梯安装，子项目至少应包含：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（载明额定速度＞6.0m/s为A1级，载明2.5m/s＜额定速度≤6.0m/s为A2级，载明额定速度≤2.5m/s为B级）。 |
|  |  |  | 独立投标人或联合体成员中承担售后服务的单位为所投电梯品牌制造商或制造商直属分公司或代理商且在本项目所在地市场监督局组织的电梯施工单位维保质量信用等级为A级的得3分；投标人中承担售后服务的单位为所投电梯品牌制造商或制造商直属分公司或代理商且在本项目所在地市场监督局组织的电梯施工单位维保质量信用等级为B级的得2分，否则不得分。 注：投标人需提供电梯品牌制造商或制造商所属分公司的营业执照、国家企业信息信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询截图以及2019年度电梯品牌制造商或制造商直属分公司或代理商在本项目所在地市场监督局组织的电梯施工单位维保质量信用等级B级及以上证明，否则不得分。投标人须提供项目所在地市场监督管理局出具的相关证明材料或网上公告截图，并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准 | 评标价评审 | - 如果投标人的投标报价（如有修正，应为修正后的投标报价）>评标基准价，则投标报价得分=40×（1-投标报价的偏差率×E1）； - 如果投标人的投标报价（如有修正，应为修正后的投标报价）≦评标基准价，则投标报价得分=40×（1+投标报价的偏差率×E2） 其中：E1=2，E2=1 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素 评分标准 | / | / |

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

### 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超 出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的 除外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分 项合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C+D。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

### 第二节专用合同条款

1. 一般约定

通用合同条款第1.1.5条款增加：

技术资料要求：

卖方应向买方提供不少于以下列明的中文（或英文）技术资料，在货物交货时随机提供；并提供货物所用各种材质及配件原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

卖方应向买方提供以下中文技术资料叁套，其费用包括在投标价格中：

A.产品验收标准

B.技术说明书（含电气原理图及其符号说明）

C.使用说明书

D.设备安装、调试、维修线路原理图

E.零部件目录

F.备品备件、易损件清单

G.安装、维修及操作手册

H.安全部件（门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验报告副本，其中限速器和安全钳还须有调试证书副本）

I.出厂明细表（装箱单）

J.合同中要求的其他文件资料

K.特种设备使用登记证和电梯验收报告

L.钢丝绳、链条、设施、器材证书

### 2. 合同范围

通用合同条款第 2 条款修改为：

福建省漳州市医院高新区院区PPP项目电梯采购及安装项目（三标段）电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容；本项目为交钥匙工程。具体以买方提供的供货要求、答疑纪要及在投标文件提交截止时间5日前发出的澄清、修改或补充通知为准。

2.1 合同设备：具体范围详见招标文件第五章供货要求。

2.2 交货期

2.2.1计划交货期

2.2.1.1 业主方确认完排产图纸后30日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在30日历天内），进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内取得质量技术监督部门核发的使用许可证并交付使用。

2.2.1.2 卖方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装、调试、考核和验收的进度计划表和施工作业措施计划。

2.2.2 供货周期

合同签订后，买方发出书面安装通知之日起  日历天内所有的电梯部件全部到货，所有的电梯部件全部到货之日起  日历天内安装调试验收合格，取得《特种设备使用登记》（电梯）并交付使用。具体供货期、调试进度需配合施工进度执行。

### 3 合同价格与支付

通用合同条款第 3 条款修改为：

3.1 合同价格

3.1.1 计价和支付货币

本合同采用的合同价款约定方式为：固定价格。除非合同文件另有约定，本合同项下均以人民币为计价、支付和结算货币。

3.1.2合同标的和合同价格

| 设备名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 产地 | 提升速度 | 额定载重 | 层/站/门 | 数量 | 设备费 | 安装费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见招标 文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备部分： | - （1）含税价款： 人民币 元整（￥ 元）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装部分： | - （1）含税价款：人民币 元整（￥ 元）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - （1）合同含税总价：人民币 元整（￥ 元）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注：1、本项目合同总价包括：设备的制造和供应（包括进口件）、技术资料费、包装、到买方指定目的地的运输、装车、保险、卸货、安装前准备工作、安装、预埋、调试、最终验收前的保管、检验、技术服务费用、税金（含关税）、电梯监检费、土建修改费、土建总包配合费【土建配合费为投标安装总价的百分之一点五，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定】、水电费、专业工具费、特殊工具费、脚手架费、安装措施与文明施工费、其他措施费、五方通话、井道永久照明设施、下底坑的爬梯、电梯护栏、爬梯、人员培训费、备品备件费用、质保期内服务费等风险范围内的一切费用。 - 2、本次招标采用按中标价格一次性包干的方式。投标人所报的价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。投标人在投标时应考虑主体施工进度因素对电梯生产及安装时间的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2.1前述合同价格系卖方为完全履行本合同项下全部义务所需的一切费用和利润，除另有约定外，卖方无权额外向买方要求其他任何费用。

3.1.2.2 本项目主体建筑的结构、建筑、二次装修和机电专业等已开始施工或者施工完成，卖方的电梯设备进场运输、安装、验收直至交付买方使用的过程中不得对上述已施工安装完成的各专业造成移动、损坏或者破坏，如果卖方必须移动、损坏或者破坏的，由此产生的一切费用由卖方自行承担并包含在投标报价中，卖方对此已充分了解。

3.1.2.3上述合同已包括但不限于下列风险：

（1）在合同履行过程中，因国家政策、市场价格变化、原材料供求关系、技术问题等造成的设备、材料、人工、运输、保险、检测、验收价格变化；

#### （2）投标时报价的错项、漏项、计量不准确、价格与市场实际偏差；

#### （3）卖方须对买方提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料进行认真审查和实地勘验，由于买方提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料与现场实际情况存在偏差导致电梯安装条件的变化，由此产生的一切费用由卖方自行承担，买方不再支付任何费用。

#### （4）合同履行过程中，除本合同约定可调整内容外的一切可预见或不可预见的风险。

#### 3.2 合同价款的支付

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

（1）本合同签订后，卖方在施工现场与主体总包单位进行技术交底后30天内，甲方支付至合同总价的5%。

（2）根据买方的工程计划进度，卖方提供设备进场报验清单，在电梯交货前15日历天支付至合同总价的30%。

（3）电梯设备进场开箱检查合格、报验完整且全部安装完成后，买方在15日历天内支付至合同总价的50%。

（4）取得有关主管部门《特种设备使用登记》（电梯）及向买方移交工程并将电梯等所有设备及竣工资料全部移交之日起算，卖方提出申请，7日内支付至合同款的85%；

（5）安装调试完毕并经验收合格并取得有关主管部门《特种设备使用登记》（电梯）及向买方移交工程并将电梯等所有设备及竣工资料，福建省漳州市医院高新区院区PPP项目全部竣工验收之日起，卖方提出申请，7日内支付至合同款的95%；

（6）预留合同总金额的5%作为质量保修金，保修期满后无息支付。

注：①上述支付合同价款均采用转账方式。卖方申请付款时提供相应的增值税专用发票，否则买方有权拒绝支付合同价款。

②若卖方为联合体，买方将本项目合同价款支付于联合体牵头人账户，联合体各方应根据各方工作内容协商合同款的分配比例，买方概不负责。

### 4.监造及交货前检验

4.2交货前检验增加条款

（1）卖方交货期及交货顺序应满足本工程建设设备安装进度和顺序的要求并保证及时安装和部件的完整性。交货时间以买方书面通知要求的交货进场时间、数量为准。如买方要求的供货期有变动，以其书面通知的时间为准，如卖方影响买方工程周期，卖方应负责一切责任，由此产生的费用由卖方承担。

（2）交货地点为买方指定地点，运输途中由于包装原因，造成货物损坏、损失，均由卖方承担。

（3）由卖方供应的所有设备/部件，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前进行配套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件，此外，卖方在交货时还应提供合法有效的合格证和质量证明文件。

（4）货物运到交货地点后，买方在接到卖方通知后应及时到场，与监理及买方委托的第三方（如有）一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观、及件数品牌、规格型号进行清点检验，检验货物的数量、规格和质量。买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方，卖方应派遣检验人员参与现场检验工作，检验工作和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。但买方对货物检验确认并不免除卖方对货物的质量保证责任。

（5）卖方应负责设备到货的保管，对货物丢失或损失承担责任。该保管责任直至取得《特种设备使用登记》（电梯）并移交给买方为止，所产生的费用均由卖方承担。

（6）到货时随机资料应齐全，随机资料应包括发票、包装单、厂商质检证书、产地证明、出厂检验报告、特种设备产品合格证、使用说明书、产品说明书、电气原理图、中文安装说明、维护保养手册、产品出厂检验合格证、进口货物报关单（如有）、商检证明、原产地品牌证书、品质保证书及本合同约定的其他资料及文件。交货不全或随机资料不全的视为逾期交货或交货不合格。对有疑义的，买方有权到厂家核定。

（7）检验时，如发现货物由于卖方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同规定的质量标准和规范时，应做好记录并有双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出索赔的有效证据；卖方应及时提供或替换相应的部件，费用由卖方承担。

（8）如双方代表在货物检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由特种设备检验检测机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方承担。由于卖方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响项目建设进度为原则，但最迟不晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后15日且不超过交货日期，逾期将承担违约责任，若因卖方原因致买方整体工程进度造成严重影响和损失的，卖方应承担本合同约定的一切相关责任。

（9）本条所述的各项检验仅是现场的到货检验，仅是对货物的初步检验，尽管没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为卖方按本合同的规定应承担的质量保证责任的免除，卖方交付的货物是否符合约定，应以电梯安装完毕试运行后经安全管理部门或分支机构验收并颁发《特种设备使用登记》（电梯）为准。

### 5.包装、标记、运输和交付

#### 包装

- 通用合同条款第5.1条款增加：

- 5.1.4卖方应确保合同设备完好运抵买方指定的供货地点，合同设备包装完好无损。卖方自行承担由于合同设备包装或防护措施不妥而引起合同设备锈蚀、损坏和丢失造成的责任和损失。

#### 5.4交付

5.4.1卖方在货物抵达一周前，向买方提供安装调试及试运行的进度计划和施工作业措施计划。货到现场的交付以及交付过程存在的风险和费用由卖方承担。

5.4.2合同设备的所有权和风险自卖方向买方正式移交电梯，双方签订“电梯移交使用书”后由卖方转移至买方。

### 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

#### 6.1开箱检验

- 6.1.1开箱检验时间：买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

- 6.1.6卖方应确保到货时，完整无损的合同设备包装箱体在开箱前保持原样；如在设备到货以后开箱前发现到货时完整无损的箱体有损坏，卖方负责由此产生的一切责任。

- 通用条款6.1条增加：

- 6.1.9买方在合同设备到达指定地点后，应当对货物进行检验，并且有书面记录和项目负责人签字确认，经检验合格后卖方可进行下一步工作。

- 6.1.10合同设备到达安装现场，卖方应当向买方提供生产厂家出具的产品合格证等随机资料一式五份，并经买方和监理工程师开箱验收并书面确认，由卖方向漳州市质量监督局报备，相关费用已包含在合同价款中。若买方提供的是原装进口部件，须提供制造商出具的进口件证明（包括原产地证明、提单、装箱单、出口地及进口地海关报关单证）。若未按前述要求提供，则视为检验不合格。

- 6.1.11买方有权检验本合同采购范围内的设备，以确认卖方提供的设备符合合同文件要求，除非合同文件另有规定，此费用已包含在合同价款中。

6.1.12开箱后，如果任何被检验和测试的合同设备不能满足技术要求，即视为检验不合格，买方有权拒绝接受该合同设备，卖方在3个工作日内无条件更换合同设备，或者及时免费进行必要的修改以满足买方的要求。

#### 6.2安装、调试

- 通用条款6.2.1条款修改为：

- 6.2.1开箱检验完成后，卖方应当按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作，以使合同设备具备考核的状态。

- 通用条款6.2.条款增加：

- 6.2.4买方根据工程进展的需要确定安装日期并书面通知卖方后，卖方应及时派技术人员进场安装以保证工期，在此期间，发生的运输、搬运定位及安装调试费等相关费用均由卖方承担。卖方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装、调试及运行的进度计划表。

- 6.2.5电梯安装施工期间，卖方须服从买方的管理，以保证项目总体工程的有序开展。卖方负责保管设备及部件，注意成品、半成品及防盗，直至验收合格移交买方，否则，所引起损失由卖方负责。

- 6.2.6安装班组应根据施工工艺进行施工并自检，并应由生产厂家质检人员按工程进度进行抽检。

- 6.2.7由于买方的原因而导致卖方无法按照合同履约，则最终验收期限相应顺延。

#### 6.4 验收

- 通用合同条款第 6.4.条款增加：

- 6.4.1验收标准：

- 除本文件条款另有规定的技术要求外，本次招标消防电梯的设计、制造、测试、安装、验收必须符合下列标准规范，同时还应符合国家和省市、行业相关的标准及有关规定。如上述标准及规定有矛盾的，则以较严格的现行标准、规定为准。

- 货物验收按照生产厂家的产品标准；

- 中华人民共和国国家标准GB/T 10058-2009《电梯技术条件》；

- GB/T  10059-2009《电梯试验方法》

- GB  10060-2011《电梯安装验收规范》

- GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

- GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

- 7）闽特监站[2001]14号文及电梯使用当地技术监督部门的电梯验收规范及招标文件的规定进行。招标文件规定的技术要求与其他验收依据规定的技术条件不符时，以其中最高的技术要求或技术条件为准。

- 6.4.2验收步骤：

- 第一步：出厂检验。卖方需提供设备、安装材料、工具、和文件的发货清单和计划，发货计划应经买方认可后实施。卖方负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向买方提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、装箱单、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函。卖方在设备到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检。

- 第二步：初验收。货物送至买方安装现场后，在三方(包括买方、卖方及制造商，制造商代表由卖方负责邀请)均到场的情况下，开箱验货，对货物的数量、基本质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验（有特殊规定的除外）。

- 第三步：试运行。电梯安装调试（包括整机性能试验）过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合“制造厂产品标准和招标文件招标货物一览表及技术规格”规定。检验记录应提供给买方。安装调试须符合我国有关技术规范和技术标准。

- 第四步：最终验收。电梯安装调试和试运行结束后，由卖方负责联系政府有关职能部门对电梯进行验收，并会同买方按5.1条规定的标准要求进行联合验收合格并办理使用许可证，按交钥匙工程的方式移交给买方使用。 最终验收所发生的一切费用由卖方承担。

- 6.4.3在买方安装现场进行最终检验所发生的一切费用由卖方承担。

- 6.4.4若验收不能符合要求，买方将按合同商务条款的有关规定执行。

- 6.4.5若此验收标准和验收程序与双方签订的采购合同有出入的，以采购合同为准。

### 7. 技术服务

- 通用合同条款第 7 条款增加：

- 7.5 买方责任、义务、代表：

- （1）提供货物临时存放保管地点

- （2）提供电梯施工期间的水、电接口。

- （3）在收到卖方书面通知后按时向卖方提供该工程的相关图纸；

- （4）协调电梯安装单位与其他施工单位之间的交叉作业。

- （5）协助卖方向当地有关部门提出开工申报等手续。

- （6）买方项目负责人：【  】，项目负责人有权代表买方在本合同相关文件上签字，负责办理和审核合同变更、费用变更、费用索赔、支付款项等事项，与之相关的所有文件必须同时具有项目经理的签字和买方公章始生效；负责合同履行中重大问题的处理和确定；负责管理监督。

- 7.6 卖方责任、义务、代表：

- （1）合同设备安装质量必须符合国标 GB-10060-2011 电梯安装验收规范标准。

- （2）合同设备到货后，在预计安装时间前卖方应负责派员前往工地查验土建安装条件，并依据合同规定提供咨询服务。合同签订后卖方需派员参加监理例会,做好面洽工作。

- （3）合同设备的拆箱清点。（需买方在场）

- （4）负责合同设备的现场卸货及吊装工作。

- （5）按照合同设备安装规范和标准完成安装工作。

- （6）按照合同设备安装规范和标准完成调试工作。

- （7）卖方施工人员的食、宿费用以及施工用水、用电费用由卖方承担。

- （8）卖方负责井道低压照明，重块租运，电梯安装脚手架搭拆。

- （9）遵守施工现场有关规章制定，服从买方工程协调，妥善处理与其他施工单位的关系。

- （10）办理卖方施工人员的劳动保险和人身保险。在本合同履行过程中，全权负责施工安全，做好安全防护工作，消除安全隐患，如因卖方原因造成安全责任事故，由卖方承担全部法律责任。

- （11）本合同履行过程中，因卖方原因造成甲乙双方或任何第三方人身损害或财产损失的，由卖方承担全部赔偿责任。

- （12）对于合同设备的开工、报备及验收手续，除漳州市建设局要求必须由买方或土建监理单位汇集办理外，卖方同意代买方向建设局相关部门办理开工、报备及验收手续，费用按合同约定执行。

- （13）负责合同设备的验收工作。

- （14）负责办理电梯监检手续。

- （15）卖方项目负责人：【  】，项目负责人有权代表卖方履行本合同约定的权利和义务，有权代表卖方在本合同相关的文件上的签字，卖方予以认可，承认其签字的最终有效性。

- （16）卖方项目负责人按买方批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、签证、要求组织施工。在情况紧急且无法与买方项目经理联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向买方项目负责人送交报告。

- （17）卖方如需更换项目经理负责人应提前 5 个工作日书面通知买方项目负责人，经买方书面同意后方可更换。买方有权要求撤换不称职的卖方项目负责人，卖方应当在接到撤换通知后的 5 个工作日内完成撤换。

- （18）水电费由卖方承担。

- 8.质量保证期

- 通用合同条款第 8.1 条款修改为：

- 8.1 （1）质量保证期为 36 个月

（2）质量保证期自如下规定日期起计算：质量保证期为三年，中标人全部设备经漳州市特种设备检验检测 院验收合格并出具电梯监督检验报告、特种设备准用证和特种设备使用登记证，且中标人向招标人正式移交电梯，且福建省漳州市医院高新区院区PPP项目全部竣工验收，双方签订“电梯移交使用书”之日起计算。

- （3）如合同设备在质量保证期内发现属卖方责任的缺陷，则质量保证期将自该缺陷修正后开始重新计算。

### 9.质保期服务

- （1）通用合同条款第 9.1 条款修改为：

- 9.1 卖方收到买方通知后进行免费维修或更换有缺陷的货物的时间：按卖方投标文件承诺的时间。

- （2）通用合同条款第 9 条款增加：

- 9.5 工程竣工前，卖方应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知买方。如买方在工程竣工时仍未收到卖方的通知，则卖方同意指定该工程项目负责人       （联系电话：           ）为该工程保修负责人。卖方指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，卖方应及时以书面形式通知买方，有关变更在买方收到卖方的通知之日正式生效。

- 9.6 如果买方在质量保证期内发现设备的任何缺陷且被证实为制造或安装原因引起的，卖方应负责调换缺陷部分。被调换部份的所有权归买方。因卖方的原因所发生的任何维修费用均由卖方负责。

9.7 质量保修期内货物在运作中发生问题，中标供应商应提供及时、迅速的服务，检修人员响应时间为24小时制，接到通知后到达现场时间为30分钟内（因乙方延时到达甲方另行委托其他电梯维修单位或个人代替乙方处理故障所产生的所有费用，乙方应无条件接受并支付）。一般故障应在到达现场后2个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，供应商应负责由电梯生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由供应商负责。投标人视自身实际情况在投标文件中提供更优更合理的质保期和售后服务承诺。特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡逻检修。（其他约定根据在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺列入。）

发生故障，检修人员在接到通知后30分钟内未到达现场的，每次处罚2万元人民币，从投标人递交的履约担保中扣除，维保合同期间累计超过3次的，扣除所有履约保证金。

- 投标人售后服务机构有责任在设备的使用地对设备进行必要的维护或修理。卖方应响应本次招标的售后服务要求及合同条款中规定的并在投标文件中提供详细具体的售后服务条款及保证。

- 9.8 在质量保证期内和在质量保证期满后至第一次大修时止，由于卖方的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过3日运到买方指定地点并提前通知买方。

- 9.9 所有故障的维修处理均应有书面记录（包括但不限于注明接到故障通知的时间、到达现场的时间、报修人、维修人、报修地址、故障部位、故障分析、故障处理方案、更换的零配件、故障处理完成时间、服务态度、买方确认签名栏等），并在买方认可签名后的24小时内，将此书面记录送一份到买方相关管理部门备案，作为今后退还质量保证金的依据之一；

- 9.10 在质量保证期内，卖方应按照招标文件和维护承诺的要求进行维护保养。维护保养应有书面记录，包括但不限于注明维保工作内容、时间及买方确认签名等，作为今后退还质量保证金的依据之一。若卖方未尽到维保义务，则买方有权酌情扣除或拒付余款（质量保证期内每月至少两次定期上门维保）；

- 9.11卖方维保人员应遵守买方的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清；

- 9.12卖方应结合电梯的安装、调试及试运行过程,有计划无偿地对买方派出的管理、维保人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术等内容的培训（包括卖方定期举办的培训班），以保证售后电梯的良好运行状态。所有培训均应有书面记录及被培训人的签名盖章，培训最迟应在工程移交后的一个月内完成，培训完的所有材料应送一份到买方相关管理部门存档，作为今后退还质量保证金的依据之一。

- 9.13 在质量保证期内，因卖方原因导致的工程质量缺陷造成使用人或第三方人身、财产损害的，卖方应承担相应的经济与法律责任。如因使用人或第三人向买方索赔而使买方遭受损失，卖方应赔偿买方的全部损失。

- 9.14因卖方未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，卖方应承担相应的赔偿责任。

- 9.15若因卖方原因造成使用人或第三人索赔的，卖方同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到买方电话通知后配合买方与使用人或第三人协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对卖方具有法律效力，卖方同意承担相应的法律后果。买方、卖方同意并确认：若卖方委托的工程保修负责人未按买方的要求配合买方进行协商处理的，则卖方同意委托买方全权处理补偿事宜，买方与使用人或第三人签订的补偿协议书对卖方具有法律效力，其项下约定的补偿金由卖方承担，并授权买方直接从卖方预留的质量保修金中扣付。不足以扣除的，卖方还应支付赔偿。

- 9.16买方、卖方同意并确认：卖方不在约定时限内派人保修的，买方可以委托他人修理，修理费用以买方与修理单位协商的金额为准并由卖方承担，且买方可按所发生费用总额的5%向卖方收取代办费，卖方对此没有异议。如卖方拒不承担上述费用，买方有权从预留的保修金中直接抵扣。因卖方不按时保修给买方造成的损失由卖方承担，并从预留的保修金中扣除。

### 10. 履约保证金

10.1履约保证金的形式：卖方可以选择现金、银行保函等形式之一。

履约保证金的金额：为签约合同价的 10％；

履约保证金的提交时间：卖方应在收到中标通知书后7天内且在合同协议书签订前向买方缴交履约保证金。以电汇或银行转账方式提交的以到达买方指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交的以保函到达买方财务部门并签收的时间为准，未在规定时间内缴交的，买方有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

履约保证金的退还：

①履约保证金的退还：电梯取得有关主管部门《特种设备使用登记》（电梯），卖方办理完相关手续28日内无息退还履约保证金。

②履约保函的退还：电梯取得有关主管部门《特种设备使用登记》（电梯），卖方办理完相关手续28日内无息退还履约保函。

注：采用银行保函形式的，该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。

10.2 若卖方未按合同约定履行义务，则买方有权选择从履约保证金中扣除应当由卖方承担的违约金、损害赔偿金及其他费用，卖方对此没有异议。

10.3 若履约保函有效期满时，本合同项下全部合同设备尚未安装完毕并经验收合格，或者买方未获得有关部门出具的电梯监督检验报告和《特种设备使用登记》（电梯），或者卖方未向买方正式移交电梯，未签订“电梯移交使用书”的，则卖方应当在保函有效期届满前三十日内自行延长履约保函的有效期，并保持保函的有效性及连续性，并自行承担延长保函有效期的相关费用。若卖方未及时办理履约保函有效期的延长手续，则买方有权要求卖方支付签约合同价的 10%作为违约金。

### 11.保证

（1）通用合同条款第 11.2、11.4 条款修改为：

11.2 卖方保证在履行合同过程中应当遵守任何适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证买方免于承担因卖方违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标，以及国家相关产品质量要求和技术标准等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过。

（2）通用合同条款第 11 条款增加：

11.9 卖方保证，严格按照本合同文件约定供货及提供相关服务。

11.10 卖方保证，对本合同设备的质量负全面责任，但属于非卖方原因造成的本合同设备的缺陷和质量事故的责任除外。因卖方产品设备和安装质量问题或提供假冒伪劣设备所造成人身及财产损害的由卖方负全部责任。

11.11 卖方保证，按照合同文件约定的工作内容和供货周期要求，编制采购项目供货计划。

11.12 买方按照合同文件约定所发出的所有指令，卖方保证予以执行。

11.13 卖方负责本采购项目相关的技术支持、试验测试、设计联络、协调管理、调试、图纸资料、技术文件管理方面的工作。

11.14 合同文件约定需买方审批、认可的货物（包括样本、文件或工作），卖方应当按照合同文件约定提交买方审批、认可，并在取得买方审批、认可后方可进行下一步工作。

11.15 卖方应当审阅所有合同文件。发现合同文件有歧义或需要补充完善的，应当及时告知买方。

11.16 在本合同履行过程中，卖方全权负责合同履行安全工作，做好安全防护工作，消除安全隐患，如因卖方原因造成安全责任事故，由卖方承担全部法律责任。

11.17 在本合同履行过程中，因卖方原因造成买方、卖方或任何第三方人身损害或财产损失的，由卖方承担全部赔偿责任。

11.18卖方委托代理人【      】，委托代理人有权代表卖方履行本合同约定的权利和义务，有权代表卖方在本合同相关的文件上签字， 卖方对委托代理人的前述行为均予以认可并受其约束。

11.19 卖方如需更换项目经理负责人应提前 5 个工作日书面通知买方项目负责人，经买方书面同意后方可更换。买方有权要求撤换不称职的卖方项目负责人，卖方应当在接到撤换通知后的 5 个工作日内完成撤换。

11.20 卖方应根据买方提供的电梯安装土建条件与现场实际情况进行核对，包括电梯井道、电梯底坑等，由于买方提供的电梯安装土建条件与现场实际情况之间的误差导致电梯采购安装条件变化，由此产生的一切费用由卖方自行承担，买方不再另行支付费用。

11.21卖方应全面负责到货设备的保管工作（从电梯进场安装、调试直至验收合格并移交买方指定的物业管理单位之日止），并对设备丢失或损失承担责任。如买方发现设备有缺、错、坏、表面瑕疵等情况，卖方应立即弥补、更换且供货期限不顺延，在经买方认可卖方的供货符合本合同约定的要求前，视为卖方未完成供货。

11.22 卖方应当负责货物在最终验收合格并移交买方使用前的全部保管工作。卖方在签署本合同前已对供货地点处的货物临时存放保管地点进行查验，对适用性表示满意。如因卖方保管不善，导致货物灭失或价值贬损，由卖方承担全部责任，并应立即弥补、更换，且最终验收期限不顺延。

11.23 卖方确认在货物验收合格并移交买方使用前，不以合同履行、买方违约等原因中止或终止自身的保管责任。

11.24 如果卖方供货至供货地点并检验合格后，因买方原因导致卖方在检验合格后不能进场安装的，卖方仍然需要承担本合同约定的保管责任，同时卖方最终验收期限相应顺延。

### 12. 知识产权

通用合同条款第 12 条款增加：

12.5为执行工料规格规定的工程以及合同项下的电梯的整体及任何部件而供应和使用的任何知识产权，其费用视为包在合同总价内，卖方提供的电梯或其任何部件若触犯或涉嫌触犯第三方的任何知识产权，由卖方承担法律责任，因此使买方蒙受的所有损失，卖方须予以全额赔偿。

12.6为安装工程使用的任何专有技术、专利物品、程序或发明和其他知识产权，其费用视为已包含在合同总价内，卖方触犯或涉嫌触犯第三方的任何专有技术或物品、程序或发明的专利权或其他知识产权，而使买方蒙受的所有索赔、诉讼、赔偿、费用和支出等，卖方须予以解决和赔偿并承担法律责任。

### 13.保密

通用合同条款第 13 条款增加：

买方对图纸保密要求：卖方对买方提供的图纸等文件有保密义务，未经买方同意不得提供给与本工程无关的第三方或用于本合同外的项目，否则买方有权向卖方索赔；买方不承担有关的保密措施费用。

### 14.违约责任

（1）通用合同条款第 14.2、14.3 条款修改为：

1、卖方未严格按招标文件和投标文件中的技术规格要求制造，买方有权拒收并有权解除合同，由此造成的损失全部由卖方承担。在质保期内发生问题，卖方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备，并从发生问题之日起至更换完成投入正常使用日止，每日按合同总金额的万分之二支付违约金。

2、卖方须保障买方在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、卖方延期交货时间，除不可抗力因素所致之外应向买方偿付延期违约金，如果卖方延期交货1天违约金按2000元/天计取，违约金的最高限额为迟交货物价款的50%。如果达到最高限额,买方可考虑终止合同并不予以退还履约保证金（作为赔偿买方损失费）。

4、卖方延迟竣工验收交付使用时间，除不可抗力因素所致之外应向买方偿付延期违约金，工期延误1天违约金按2000元/天计取，违约金的最高限额为迟交货物价款的30%，违约金按银行同期贷款利率支付。

5、因卖方违约行为（包括但不限于延期交货、验收不合格等）造成买方交货延误而使买方遭受索赔而产生的经济损失由卖方承担赔偿责任。

6、因电梯在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的电梯安全事故而使买方可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，卖方应予以承担。

7、卖方在安装电梯过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装电梯过程发生的事故由卖方负责妥善处理并承担相应的赔偿责任，与买方无关。

8、在质保期（或维保期）内，当电梯出现故障或损坏时，供货方（或安装方）若未能按照招标文件或合同约定中的售后维修条款执行，买方有权另行委托其他单位对电梯进行维修，维修费用由供货方（或安装方）承担，并且当违约行为发生时买方有权每次扣除供货方（或安装方）的质保金（维保金）的十分之一作为违约金。

### 15.合同的解除

通用合同条款第 15 条款的约定不适用。

### 16.不可抗力

通用合同条款第 16 条款修改为：

16.1 不可抗力事件系指工程所在地或卖方设备生产组装所在地【卖方确认为：	】发生的以下任一情形：

16.1.1 战争、动乱、恐怖活动；

16.1.2 非买卖双方责任造成的爆炸、火灾；

16.1.3 七级（含七级）以上地震；

16.1.4 洪水、十级以上大风（以气象台的资料为准）；

16.1.5 合同双方均认可的其他原因。

16.2 如果在合同生效后发生不可抗力事件，从而阻止合同义务的履行，在该不可抗力影响的范围内，买方和卖方均不应当被认为违约或毁约。但如果买方或卖方延迟履行其合同义务以后发生不可抗力事件，则不能免除其相应的责任。

16.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的时间由双方按以下方法分别承担：

16.3.1 买方土建工程本身的损害、因土建工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，由买方承担；

16.3.2 因卖方原因导致第三人人员伤亡和财产损失，以及卖方自身的损失，由卖方承担；

16.3.3 除本合同另有约定外，双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

16.3.4 延误的时间相应顺延，但如果上述不可抗力事件发生在任何一方逾期阶段，则延误的时间不顺延。

16.3.5 不可抗力事件的影响持续 30 个日历天及以上，任何一方均有权以书面形式通知对方后终止本合同，且互不承担法律责任。

16.4 本合同履行过程中，卖方不得以国家政策、税收调整、原材料供求关系、原材料价格、技术问题等作为不可抗力事件和自身免责的理由。

### 17．争议的解决

双方之间由本合同产生的或与本合同有关（包括但不限于有关本合同的生效、解释、履行、修改和终止）的一切争议、纠纷或索赔均应友好协商解决；协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院起诉。

### 18. 变更

18.1.1 变更：如果买方认为有必要对本项目采购的合同设备做出变更，则买方有权发出指令要求卖方进行下述工作，卖方应当遵照执行：

①增加或者减少本合同项下任何合同设备的数量；

②改变本合同项下任何合同设备的性质、规格和类型；

③改变本合同项下任何合同设备的供货地点；

④改变本合同项下任何合同设备的供货周期及供货计划；

⑤改变本合同项下任何合同设备的服务。

18.1.2 变更的指令

18.1.2.1 无买方发出的书面指令，卖方不得作出任何供货变更。因卖方未按照本合同以及本项目招投标文件要求，擅自变更本合同项下任何合同设备或者未按相关要求履约的，由此产生的一切损失由卖方负责，买方保留继续追索的权利。

18.1.2.2 如果工作内容的增加或者减少不是由于变更造成，而是由于工作内容与招标时存在差异，该情况不属于本条款所指。

18.1.3 变更的计价

18.1.3.1 变更的计价

本合同项下所有变更按照本条款要求对价格进行核增或者核减：

①对合同中已有适用项目的，按合同已列明的单价计算调整合同价格；

②对与合同中已有类似项目的，参照已有项目在合同中列明的单价确定单价；

③合同中没有相同或者类似项目的，合同双方另行协商。

上述变更导致合同价格的核增或者核减的价款最终以买方委托的第三方审核单位审核为准。

18.1.3.2 变更计价的程序

变更计价的程序应按照政府相关法律法规执行， 并且满足买方合同变更的相关规定。变更价款最终以买方委托的第三方审核单位审定金额为准。

### 19. 其他

19.1.卖方未在规定的时间内签订合同及进场施工的，买方将取消其中标资格。

19.2出入现场要求

(1)卖方应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给买方，由其统一制作入场证。

(2)作业人员及管理人员进入现场或任何部位要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场。

(3)在任何时候，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被迫停止使用。

19.3 施工过程管理

19.3.1买方已按合同约定完成了买方应承担的工作后，卖方无正当理由不开工或监理工程师因卖方原因导致不予签发开工令，视为卖方违约，工期不予顺延。由于卖方的原因造成工期延误，除应承担其违约责任外，还应承担后续工程卖方的因工期延误造成的经济损失。

19.4卖方未经买方的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，卖方需将分包人的资质、分包内容和分包合同报监理工程师和买方核准后方可分包。否则，买方除了有权解除分包合同外，还有权要求卖方支付未经买方同意分包工程款的10%的违约金。

19.5卖方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，买方除了有权解除合同外，还有权要求卖方支付其违法转包部分的工程款的10%的违约金。

19.6卖方所交付的货物必须是原厂包装，通过合法渠道获得。本次招标的货物主要部件须提供相关的货物证明材料。

19.7卖方应根据招标文件的技术要求条款,在投标文件中详细说明所提供的电梯的技术规格、型号、参数、部件配置和功能说明、关键部件产地清单。

19.8合同签订时，楼层标识应报买方确认。

19.9合同变更和解除

19.9.1如有以下情况之一发生，买方有权书面通知解除合同，通知至送达卖方或现场项目管理部后生效：

(1)卖方在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因卖方其他原因致使合同约定的工期延误 10 %及以上或根本无法达到的。

(2)卖方在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。

(3)卖方因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求买方停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

(4)卖方因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。

(5) 卖方破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。

19.9.2合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算，卖方不配合结算的，买方有权自行审核或提交给造价咨询部门审核，审核结论对双方均具有约束力。

19.9.3合同解除后，卖方应于接到买方通知后15日内无条件退出工程现场。

19.9.4合同解除并不解除卖方对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

19.10买方所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，卖方必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师。买方在任何时候均有权对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，卖方必须给予配合不得拒绝。

19.11施工现场必须符合国家住建部、省住建厅、市建设行政主管部门有关建筑施工安全文明标准化规定，按规定施工现场设置围挡并保证安全文明施工。本合同总价中已包括施工现场围挡设置费用。

19.12（1）合同中涉及的需由买方审核、批准批复、同意、认可、确认或指令等，均应由买方以书面形式作出，且该书面文件应由买方的有权签字人签字并加盖单位公章或项目章后才生效。

（2）合同中涉及的需由监理人审核、确认或指令等，均应由监理人以书面形式作出，且该书面文件应由监理人的有权签字人签字并加盖单位公章或项目章后才生效。

（3）合同中涉及的由卖方发送的通知、报告、建议或提起的各种申请等，卖方均应以书面形式发送或提起，该书面文件应由卖方的有权签字人签字并加盖单位公章或项目章后才生效。

19.13 双方确认，前述的工程师专指买方派驻的建设单位的工程师。

19.14 双方确认，前述的工程师或买方不在约定时间内确认、答复、组织或提出修改意见等，即视为买方承认、同意或认可等的“视为条款”对买方均不具有约束力。上述条款约定事项的确认均应得到买方的书面确认，方对买方具有约束力，否则买方不需对此承担责任。

19.15送达条款

卖方确认本合同《协议书》尾部的地址、联系电话为有效的送达地址、联系电话，买方或公证处、法院、仲裁机构等向该地址送达即视为有效送达（即使退件也不例外）。若卖方送达地址发生变化，应立即书面通知买方，否则买方或公证处、法院、仲裁机构等向原地址送达即视为有效送达（即使退件也不例外）。

19.16卖方应对施工现场所有人员的人身安全和财产安全承担安全责任，若施工现场发生非因买方原因产生的人员人身伤害和/或财产损失的，卖方应负责处理并承担全部责任，若因此给买方造成损失的，卖方应赔偿买方的损失。

### 第三节合同附件格式

附件包括：

附件一：合同协议书

附件二：履约保证金

附件三：电梯设备产品的规格

附件四：产品数量及技术参数

附件五：关键部件使用寿命时间表

附件六：电梯主要配置清单

附件七：售后服务承诺书

附件八：电梯备品备件、专用工具明细表

附件九：维保服务承诺

附件十：电梯定期保养主要项目表

附件十一 ：电梯分项报价表

补充说明、澄清函等

#### 附件一：合同协议书

合同协议书

买方(全称)：

- 卖方(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同电梯采购及安装事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.项目内容：

4.工程立项批准文号：

5.资金来源：

- 二、合同范围

合同范围：主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容；本项目为交钥匙工程。具体范围详见招标文件第五章供货要求。

三、交货和安装期限

日历天（合同签订并收到书面通知后  个日历天供货至指定地点，货到现场后 个日历天内安装并调试完毕，安装调试完毕后  个日历天内通过相关部门检测与验收，取得《特种设备使用登记》（电梯）证并交付使用）。具体供货期、调试进度需配合施工进度执行。

四、合同价款

1、合同含税总价：人民币             元（￥        元）。

2、具体价款如下：

设备部分：（1）含税价款：人民币           元 （￥        元）。

安装部分：（1）含税价款：人民币      元（￥      元）。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（3）合同通用条款；

（4）中标通知书；

（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、投标文件及其附件（含卖方在评标期间递交和确认并经买方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（6）工程量清单；

（7）工程报价书或预算书；

（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、卖方向买方承诺按照合同约定进行交货、施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。

八、买方向卖方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同签订时间：        年    月     日

合同签订地点：

本合同双方约定双方签字盖章 后生效。

十、合同争议解决方式：向项目所在地人民法院提起诉讼。

买      方：(公章)                         卖      方：(公章)

住      所：                               住      所：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代表人：                               委托代表人：

电      话：                               电      话：

传      真：                               传      真：

开户银行：                                 开户银行：

账   号：                                  账      号：

邮政编码：                                 邮政编码：

纳税人识别号：                             纳税人识别号：

#### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于   年   月   日参加          （项目名称）招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）	（¥）	。

2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

3.在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                          （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年	月	日

# 第二卷

# 第五章供货要求

供货要求

电梯技术规格及要求

一、项目基本情况

本次项目招标内容和项目承包范围：主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求。

- 交货地点：福建省漳州市医院高新区院区PPP项目施工现场；

三、进场时间及工期要求：业主方确认完排产图纸后30日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在30日历天内），进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内取得质量技术监督部门核发的使用许可证并交付使用。

四、电梯设计相关参数：

二、设备需求一览表

| 单向工程 | 编号 |  |  | 功能 | 井道尺寸 |  | 速度 | 载荷 | 地坑深度 | 顶层高度 | 提升高度 | 站/停 | 土建门洞 |  |  |  | 装饰后净门洞 |  | 开门方式 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无障碍 | 消防 |  | 宽 | 深 |  |  |  |  |  |  | 左门垛 | 门洞宽 | 右门垛 | 高 | 宽 | 高 |  |  |
| 门诊医技楼 | E4-1 | □ | □ | 客梯 | 2200 | 2200 | 1 | 1000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 550 | 1100 | 550 | 2200 | 900 | 2100 | 中分 | 并联 |
|  | E4-2 | □ | □ | 客梯 | 2200 | 2200 | 1 | 1000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 550 | 1100 | 550 | 2200 | 900 | 2100 | 中分 |  |
|  | E4-3 | □ | □ | 客梯 | 2200 | 2200 | 1 | 1000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 550 | 1100 | 550 | 2200 | 900 | 2100 | 中分 | 并联 |
|  | E4-4 | □ | □ | 客梯 | 2200 | 2200 | 1 | 1000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 550 | 1100 | 550 | 2200 | 900 | 2100 | 中分 |  |
|  | E4-5 | □ | □ | 客梯 | 2200 | 2200 | 1 | 1000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 550 | 1100 | 550 | 2200 | 900 | 2100 | 中分 | 并联 |
|  | E4-6 | □ | □ | 客梯 | 2200 | 2200 | 1 | 1000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 550 | 1100 | 550 | 2200 | 900 | 2100 | 中分 |  |
|  | E4-7 | □ | □ | 客梯 | 2200 | 2200 | 1 | 1000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 550 | 1100 | 550 | 2200 | 900 | 2100 | 中分 | 并联 |
|  | E4-8 | □ | □ | 客梯 | 2200 | 2200 | 1 | 1000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 550 | 1100 | 550 | 2200 | 900 | 2100 | 中分 |  |
|  | E4-9 | □ | □ | 客梯 | 2200 | 2200 | 1 | 1000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 550 | 1100 | 550 | 2200 | 900 | 2100 | 中分 | 并联 |
|  | E4-10 | □ | □ | 客梯 | 2200 | 2200 | 1 | 1000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 550 | 1100 | 550 | 2200 | 900 | 2100 | 中分 |  |
|  | E4-11 | □ | ■ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2650 | 2900 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 4层/4站 | 650 | 1300 | 700 | 2200 | 1100 | 2100 | 偏开右前角有柱子 | 群控 |
|  | E4-12 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2600 | 2900 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 4层/4站 | 600 | 1300 | 700 | 2200 | 1100 | 2100 | 中分 |  |
|  | E4-13 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2650 | 2900 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 4层/4站 | 700 | 1300 | 650 | 2200 | 1100 | 2100 | 偏开左前角有柱子 |  |
|  | E4-14 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2700 | 2900 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 4层/4站 | 750 | 1300 | 650 | 2200 | 1100 | 2100 | 偏开左前角有柱子 | 群控 |
|  | E4-15 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2500 | 2900 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 4层/4站 | 650 | 1300 | 750 | 2200 | 1100 | 2100 | 中分 |  |
|  | E4-16 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2700 | 2900 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 4层/4站 | 700 | 1300 | 700 | 2200 | 1100 | 2100 | 偏开右前角有柱子 |  |
|  | E4-17 | □ | ■ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2700 | 2900 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 4层/4站 | 650 | 1300 | 750 | 2200 | 1100 | 2100 | 偏开右前角有柱子 | 群控 |
|  | E4-18 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2500 | 2900 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 4层/4站 | 650 | 1300 | 750 | 2200 | 1100 | 2100 | 中分 |  |
|  | E4-19 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2900 | 2900 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 4层/4站 | 950 | 1300 | 950 | 2200 | 1100 | 2100 | 偏开左前角有柱子 |  |
|  | E4-20 | □ | ■ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2650 | 2900 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 4层/4站 | 700 | 1300 | 650 | 2200 | 1100 | 2100 | 偏开左前角有柱子 | 群控 |
|  | E4-21 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2600 | 2900 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 4层/4站 | 600 | 1300 | 700 | 2200 | 1100 | 2100 | 中分 |  |
|  | E4-22 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2650 | 2900 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 4层/4站 | 650 | 1300 | 700 | 2200 | 1100 | 2100 | 偏开右前角有柱子 |  |
|  | E4-23 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2400 | 3300 | 1 | 2000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 160 | 1500 | 740 | 2200 | 1300 | 2100 | 偏开 | 并联 |
|  | E4-24 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2400 | 3300 | 1 | 2000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 160 | 1500 | 740 | 2200 | 1300 | 2100 | 偏开 |  |
|  | E4-25 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2400 | 3300 | 1 | 2000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 160 | 1500 | 740 | 2200 | 1300 | 2100 | 偏开 | 并联 |
|  | E4-26 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2400 | 3300 | 1 | 2000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 160 | 1500 | 740 | 2200 | 1300 | 2100 | 偏开 |  |
|  | E4-27 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2400 | 3300 | 1 | 2000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 160 | 1500 | 740 | 2200 | 1300 | 2100 | 偏开 | 并联 |
|  | E4-28 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2400 | 3300 | 1 | 2000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 160 | 1500 | 740 | 2200 | 1300 | 2100 | 偏开 |  |
|  | E4-29 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2400 | 3300 | 1 | 2000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 160 | 1500 | 740 | 2200 | 1300 | 2100 | 偏开 | 并联 |
|  | E4-30 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2400 | 3300 | 1 | 2000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 160 | 1500 | 740 | 2200 | 1300 | 2100 | 偏开 |  |
|  | E4-31 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2400 | 3300 | 1 | 2000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 160 | 1500 | 740 | 2200 | 1300 | 2100 | 偏开 | 并联 |
|  | E4-32 | □ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2400 | 3300 | 1 | 2000 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 160 | 1500 | 740 | 2200 | 1300 | 2100 | 偏开 |  |
|  | E4-33 | □ | □ | 污物 | 2200 | 3100 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 200 | 1300 | 700 | 2200 | 1100 | 2100 | 偏开 | 单控 |
|  | E4-34 | □ | □ | 无机房洁梯 | 2400 | 3100 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 4层/4站 | 600 | 1200 | 600 | 2200 | 1000 | 2100 | 偏开 | 单控 |
|  | E4-35 | □ | □ | 无机房药梯 | 3050 | 2800 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 12.7 | 2层/2站 | 1150 | 1300 | 600 | 2200 | 1100 | 2100 | 中分 | 单控 |
|  | E4-36 | □ | □ | 污物 | 2400 | 2900 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 4层/4站 | 300 | 1300 | 800 | 2200 | 1100 | 2100 | 偏开 | 单控 |
|  | E4-37 | □ | □ | 污物 | 2300 | 2900 | 1 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 27.1 | 5层/5站 | 180 | 1300 | 820 | 2200 | 1100 | 2100 | 偏开 | 单控 |
|  | E4-38 | □ | □ | 污物 | 2200 | 3100 | 1 | 1275 | 1.6 | 5.4 | 14.4 | 4层/4站 |  | 1300 |  | 2200 | 1100 | 2100 | 偏开 | 单控 |
| 单向工程 | 编号 | 无障碍 | 消防 | 功能 | 井道尺寸 |  | 速度 | 载荷 | 地坑深度 | 顶层高度 | 提升高度 | 站/停 | 土建门洞 |  |  |  | 装饰后净门洞 |  | 开门方式 | 控制方式 |
|  |  |  |  |  | 宽 | 深 |  |  |  |  |  |  | 左门垛 | 门洞宽 | 右门垛 | 高 | 宽 | 高 |  |  |
| 急诊急救楼 | E5-1 | ■ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2500 | 3000 | 1.6 | 1600 | 1.9 | 4.5 | 18.6 | 6层/6站 | 600 | 1300 | 600 | 2200 | 1100 | 2100 | 中分 | 并联 |
|  | E5-2 | ■ | □ | 病床，手术梯，医护梯，客梯 | 2500 | 3000 | 1.6 | 1600 | 1.9 | 5.4 | 18.6 | 6层/6站 | 600 | 1300 | 600 | 2200 | 1100 | 2100 | 中分 |  |
|  | E5-3 | □ | □ | 病梯，污物 | 2100 | 2900 | 1.6 | 1600 (1350) | 1.9 | 5.4 | 18.6 | 6层/6站 | 200 | 1300 | 600 | 2200 | 1100 | 2100 | 偏开 | 单控 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应该25.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单向工程 | 编号 |  |  | 功能 | 井道尺寸 |  | 速度 | 载荷 | 地坑深度 | 顶层高度 | 提升高度 | 站/停 | 土建门洞 |  |  |  | 装饰后净门洞 |  |  | 控制方式 |
|  |  | 无障碍 | 消防 |  | 宽 | 深 |  |  |  |  |  |  | 左门垛 | 门洞宽 | 右门垛 | 高 | 宽 | 高 |  |  |
| 体检中心楼 | E6-1 | ■ | □ | 客梯 | 2400 | 2400 | 1.6 | 1050 | 1.9 | 4.5 | 18.6 | 5层/5站 | 550 | 1300 | 550 | 2200 | 1100 | 2100 | 中分 | 并联 |
|  | E6-2 | □ | □ | 客梯 | 2400 | 2400 | 1.6 | 1050 | 1.9 | 4.5 | 18.6 | 5层/5站 | 550 | 1300 | 550 | 2200 | 1100 | 2100 | 中分 |  |
| 单向工程 | 编号 | 无障碍 | 消防 | 功能 | 井道尺寸 |  | 速度 | 载荷 | 地坑深度 | 顶层高度 | 提升高度 | 站/停 | 土建门洞 |  |  |  | 装饰后净门洞 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽 | 深 |  |  |  |  |  |  | 左门垛 | 门洞宽 | 右门垛 | 高 | 宽 | 高 |  |  |
| 行政科研楼 | E7-1 | □ | □ | 客梯 | 2400（2450） | 2200（2550） | 1.5 | 1000 | 1.6 | 4.2 | 22.5 | 5层/5站 | 650 | 1100 | 650 | 2200 | 900 | 2100 | 中分左前角有柱子 | 并联 |
|  | E7-2 | ■ | □ | 客梯 | 2400（2450） | 2200（2550） | 1.5 | 1050 | 1.6 | 4.2 | 22.5 | 5层/5站 | 550 | 1300 | 550 | 2200 | 1100 | 2100 | 中分 |  |
|  | E7-3 | ■ | □ | 客梯 | 2400（2450） | 2200（2350） | 1.5 | 1050 | 1.6 | 4.2 | 22.5 | 5层/5站 | 550 | 1300 | 550 | 2200 | 1100 | 2100 | 中分 | 并联 |
|  | E7-4 | □ | □ | 客梯 | 2200（2350） | 2200 | 1.5 | 1000 | 1.6 | 4.2 | 22.5 | 5层/5站 | 450 | 1100 | 450 | 2200 | 900 | 2100 | 中分左前角有柱子 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应该18.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单向工程 | 编号 | 无障碍 | 消防 | 功能 | 井道尺寸 |  | 速度 | 载荷 | 地坑深度 | 顶层高度 | 提升高度 | 站/停 | 土建门洞 |  |  |  | 装饰后净门洞 |  | 开门方式 | 控制方式 |
|  |  |  |  |  | 宽 | 深 |  |  |  |  |  |  | 左门垛 | 门洞宽 | 右门垛 | 高 | 宽 | 高 |  |  |
| 后勤宿舍楼 | E8-1 | ■ | □ | 客梯 | 2500（3000） | 2200 | 1.75 | 1275（1600） | 1.6 | 4.2 | 45 | 12层/12站 | 1000 | 1200 | 800 | 2200 | 1000 | 2100 | 中分 | 并联 |
|  | E8-2 | □ | □ | 客梯 | 2200 | 2200 | 1.75 | 1000 | 1.6 | 4.2 | 45 | 12层/12站 | 500 | 1200 | 500 | 2200 | 1000 | 2100 | 中分 |  |
|  | E8-3 | □ | ■ | 客梯 | 2200（2700） | 2200 | 1.75 | 1000 | 1.6 | 4.2 | 45 | 12层/12站 | 500+250 | 1200 | 500+250 | 2200 | 1000 | 2100 | 中分 | 单控 |
|  | E8-4 | □ | □ | 客梯 | 2500（2800） | 2200（2400） | 1.6 | 1275（1600） | 1.6 | 4.2 | 9.9 | 3层/3站 | 900 | 1300 | 600 | 2200 | 1100 | 2100 | 中分 | 单控 |
|  | E8-5 | □ | □ | 食梯 | 2200 | 2200 | 1.6 | 1000 | 1.6 | 4.2 | 9.9 | 3层/3站 | 500 | 1200 | 500 | 2200 | 1000 | 2100 | 中分 | 单控 |

备注：上述电梯参数及施工图中的电梯参数仅作参考，最终以发包人确认的实际参数为准。

五、电梯技术规格与功能要求

1  适用标准与要求

除本章节另有规定的技术要求外，本次招标的电梯及其部件的设计、安全设施、制造、 测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10059-2009《电梯实验方法》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182-1993《电气装置安装施工工程电梯电气装置施工及验收规范》

GB50763-2012《无障碍设计规范》

GB7025-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》

GB24478-2009《电梯曳引机》

GB/T  30560-2014《电梯操作装置、信号及附件》

GB/T  22562-2008《电梯 T 型导轨》 JG/T5072.2-1996《电梯 T 型导轨检验规则》 JG/T5072.3-1996《电梯对重用空心导轨》

GB  8903-2005《电梯用钢丝绳》 GB26465-2011《消防电梯安全规范》

漳州市建设与管理局和漳州市质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件要求。

2  电梯的技术要求

2.1   电梯工作条件

2.1.1 	自然环境

2.1.1.1	气候特点：湿热环境；

2.1.1.2	海拔高度：≤1000m；

2.1.1.3	环境温度： 0℃～+45℃；

2.1.1.4	相对湿度：日平均值不大于 95%；月平均值不大于 90%；时有凝露的 情况发生；

2.1.1.5	地震强度：7 度；

2.1.1.6	雷暴日：90 日/年；

2.1.1.7	台风等级：12 级；

2.1.1.8	电梯周围无爆炸物存在。

2.1.2 	电源条件

2.1.2.1	动力电源：AC 三相 380V±7％V、频率 50HZ	（1±2％）HZ；

2.1.2.2	照明电源：照明电源-AC 单相 220V	（1±10％）V、频率 50HZ	（1±2％）HZ；

2.1.2.3	电压：允许波动范围±7％。

2.2   基本要求

2.2.1 	全面符合以下要求：

2.2.1.1	本章节电梯技术要求。

2.2.1.2	对于本章“技术服务和质保期服务要求”--“1  适用标准与要求” 的标准中未做明确规定的，可按相应标准或工厂标准执行，但不能影响设备的性能及安全保护要求。

2.2.1.3	对电梯大修周期：电梯大修周期不小于 10 年（质保期满后）。电梯能长期安全工作，并能长期保持良好的工作性能。在大修周期乃至整个寿命期内，主要部件能正常工作，在大修周期内，轿厢的振动与噪声没 有大的变化，且乘坐舒适感好。同时电梯经大修后能基本恢复原有的性 能。其各子系统之间能够长期持久的保持良好的匹配性。

2.2.1.4	整机使用寿命要求：整机使用寿命不小于 20 年。

2.2.1.5	主要部件寿命要求

2.2.1.5.1	曳引装置：使用寿命 20 年；

2.2.1.5.2	控制柜及门机主板：8 年；

2.2.1.5.3	钢丝绳（带）：5 年。

2.2.2 	电梯设备型号

2.2.2.1	投标人提供的电梯设备应是经批量生产考验、有类似本项目场合使 用经验的电梯。

2.2.2.2	请说明设备型号每个字母和数字的含义，并填写下表。 电梯型号

| 电梯型号 |  |
| --- | --- |
| 符号含义 |  |
| 适用场合 |  |
| 产品最初原产地 |  |
| 最初投产日期、已生产台数 |  |
| 使用本产品的场所名称 |  |
| 是否已有技术转让协议 |  |
| 产品的生产方式 |  |

2.3   乘客电梯主要技术要求

2.3.1 	整机性能要求

2.3.1.1	电气控制类型：微机控制。

2.3.1.2	速度调控方式：主机及门机均采用变频调速控制。

2.3.1.3	平层准确度：-3mm～+3mm 范围内。

2.3.1.4	速度偏差：-3～+3％。

2.3.1.5	噪声要求：

2.3.1.5.1	运行中轿厢内噪声≤50dB（A）（最大允许值为 55dB（A）， 测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面 1.0m 处）。

2.3.1.5.2	开、关门过程噪声≤55dB（A） （最大允许值为 60dB（A）， 测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面 1.0m 处）

2.3.1.6	电梯运行性能指标：要求运行平稳，起动、制动及加、减速度变化 顺畅，舒适感好。

2.3.1.6.1	最大垂直振动加速度＜15cm/s2；

2.3.1.6.2	最大水平（前/后）振动加速度＜10cm/s2。

2.3.1.7	电梯的平衡系数：40％～50％。

2.3.2 	外观质量要求

2.3.2.1	外观质量要求应符合 GB/T10058-2009《电梯技术条件》的有关要求。

2.3.2.2	层门及门套：为标准中分门，层门、门套全部采用304发纹不锈钢，钢板厚度不小于 1.5mm。门套全部为小门套，由轿门拖动，门机应采用 VVVF变频控制。

2.3.2.3	层门及轿厢门：中分两扇密封自动门，轿厢门采用304发纹不锈钢。钢板厚度不小于 1.5mm。

2.3.2.4	轿厢形式与装饰（投标人应在投标文件中提供至少2套详细的轿厢装潢方案。招标人可任意从中选择，所需费用均视为含在投标总价中。）

2.3.2.4.1	轿厢内净尺寸：应根据载重量和井道尺寸提供最佳轿厢平面尺寸，在符合相关标准规范，保证通过特检所的验收的前提下， 尽可能加大轿厢内净高度、轿厢面积、开门尺寸。

2.3.2.4.2	开门尺寸详见设备需求一览表。

2.3.2.4.3	轿厢顶：采用标准吊顶（由投标人提供3种以上不同装修方案供招标人选择）。

2.3.2.4.4	地板：采用塑胶地板，由投标人提供 3 种以上供招标人选择。

2.3.2.4.5	轿厢内墙壁：采用304发纹不锈钢面板。钢板厚度不小于 1.5mm。

2.3.2.4.6	轿厢通风：通风扇

2.3.2.4.7	轿厢门：均采用304发纹不锈钢装修，发纹不锈钢钢板厚度不小于 1.5mm。

2.3.2.5	信号指示装置要求

2.3.2.5.1	轿厢信号装置：

操纵盘的控制及信号指示装置要求：轿厢内设操纵面板，面板采用不锈钢。控制按钮为不锈钢按钮。 轿厢设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。 预留安装五方通话系统接口。

2.3.2.5.2	层门信号装置：

层门呼梯盒的控制及信号指示装置要求：面板采用不锈钢。控制按钮为不锈钢按钮。配置点阵显示，带运行方向、层站显示和维修状态提 示和呼梯按钮。由招标人在投标人提供的样本中任选一款（至少提供三款）。

2.3.2.5.3	信号指示装置的布置方式及装饰要求美观、新颖，具体的式 样由投标人在投标文件中具体说明。

2.3.2.5.4	电梯的厅门呼梯盒及信号指示装置采用无底盒外呼面板。

2.3.2.5.5	投标文件中，轿厢内操纵盘、层门呼梯盒、到站钟、门框、 轿厢天花、轿厢地板等乘梯人可见部件必须附有相应的型号（或 编号）、图片及采用的材料等资料。

2.3.3 	控制系统要求

2.3.3.1	控制柜

2.3.3.1.1	控制柜应是电梯厂商原品牌，具有丰富的配置和功能，控制柜主电脑板应采用 32 位（或更高）智能化电脑控制系统，32 位（或更高）主微处理器。

2.3.3.1.2	应是多微机控制。

2.3.3.1.3	应有远程监控接口，与电梯监控中心相联。

2.3.3.2	控制系统应具有故障自诊断程序，可以明确指示故障部位，包括安 全回路、门回路及层站信号等。当故障排除后，电梯回复正常。

2.3.3.3	控制系统应具有故障自动存储、待机定期自检、运行次数显示功能。

2.3.3.4	投标人应在投标文件中提供主控微机的型号及主要技术参数。

2.3.3.5	轿顶检修装置轿顶上应设有的安全护栏，并设检修箱，供电梯检修使用，检修运行应符

合国家标准《电梯制造与安装安全规范》中的相关规定。检修箱应包括以下装置：

2.3.3.5.1	拉拔式复位的红色停止按钮；

2.3.3.5.2	检修开关；

2.3.3.5.3	带 36v 检修照明灯；

2.3.3.5.4维修用插座（AC220v，单相，三极）；

2.3.3.5.5检修运行按钮；

2.3.3.5.6停止按钮与检修开关的误动作防护。

2.3.4   拖动系统要求

2.3.4.1	无齿轮曳引机应是密封免保养式的。 电梯均应采用矢量型变频变压调速（VVVF）拖动系统；变频器为国际品牌电梯专用变频器。

2.3.4.2	曳引机为无齿轮曳引机，曳引机应满足《电梯技术条件》中的相关 要求。

2.3.4.3	功率配置应按照国家标准《电梯安装验收规范》中的相关规定进行 试验和超载试验，曳引机应能正常工作。投标人应在投标文件中说明投 标产品的电机功率、传动机构的原理。

2.3.4.4	曳引机应配有以下保护功能：

2.3.4.4.1	电动机空转保护功能；

2.3.4.4.2	电动机过热保护功能。

2.3.5 	自动门机

2.3.5.1	开门机应是 32 位（或更高）CPU 控制、VVVF 智能门机系统。

2.3.5.2	具有开门力矩自调整等智能化功能，能使各层站的开关门速度保持 一致。

2.3.6 	无障碍电梯的特殊要求

2.3.6.1	电梯轿厢内除设普通操纵箱外，还应在左侧壁（面向门内）设一符合残疾人使用的副操纵箱，操纵箱上设有警铃按钮和对讲机以及其他各种按钮，均应满足残疾人（包括轮椅乘坐者和盲人）使用要求。

2.3.6.2	电梯轿厢内应设置中文语音报站装置。

2.3.7 	功能要求

2.3.7.1	称重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平 稳。

2.3.7.2	安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查后，将电梯驶往最近的楼层停靠开门，让乘客安全离开轿厢。

2.3.7.3	最近楼层服务运转：由于某种原因，电梯在到达目的楼层后，门不 能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层。

2.3.7.4	超载报警：轿厢超载时鸣响蜂鸣器并停止于该层站，满载直驶。

2.3.7.5	开门时间自动调整：按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动 调整保持开门的时间；根据开门后状况的变化（开门按钮之动作）自动 设定为最适当的开门时间。

2.3.7.6	强制关门：如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强 制功能自动工作，从而把门关闭。

2.3.7.7	重复关门：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门就会重复 打开或关闭，直到杂物被清除。

2.3.7.8	对讲装置：通过对讲电话，可使轿内乘客与机房及大楼值班人员通 话，提供轿厢闭路监视的视频线(必须满足数字监控系统要求)，提供能 与大楼智能系统中设备自动化、消防自动化、保安系统管理自动化相关 的兼容接口。

2.3.7.9	警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的警铃 会鸣响。

2.3.7.10 轿厢应急照明：停电时，轿内应急照明点亮。

2.3.7.11 轿内风扇及照明自动关闭：在规定时间内，没有召唤信号登记，轿 厢的风扇及照明会自动关闭，以节约能源。

2.3.7.12 消防服务：消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返 回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。

2.3.7.13 光幕保护：门开启与关闭期间，红外线光束探测到乘客和物件，门 将自动停止关闭动作，以保证乘客安全红外线安全光幕的安全保护装 置，具防夹伤功能。

2.3.7.14 自动再平层：当电梯运行到目的层站后，由于乘客进出电梯，可能 会使钢丝绳产生伸缩，导致电梯超出平层范围，此时电梯将以蠕动的速度在开门状态下运行，使电梯重新平层，补偿因钢丝绳伸长而引起的平层误差。

2.3.7.15 故障电梯自动分离：当并联或者群控中的一台电梯发生故障时，会 自动脱离系统以保证其他电梯的正常运行。

2.3.7.16 防捣乱功能：如果同时按下多个按钮或在短时间内按下多个按钮， 则会取消所有轿厢呼叫。

2.3.7.17 禁止反向运行登录：轿厢呼叫与轿厢实际运行方向相反时，反向轿 厢呼叫无法登录。

2.3.7.18 门的异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而不开或不完全 开启时，轿厢门会自动关闭，再应答其他呼叫。如轿厢门在预定时间内 应关而未能关闭时，将会重复关闭动作以清除地坎上的障碍物。

2.3.7.19 基准层返回：当下列条件满足时，轿厢自动返回基准层，开门待机：

2.3.7.19.1应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫；

2.3.7.19.2在其他轿厢正在返回基准层途中；

2.3.7.19.3在基准层上没有其他轿厢停靠。

2.3.7.20 开门警报：电梯运行中或停止在平层区以外时，如果有人在轿厢里 强行扒门，则轿顶蜂鸣器会发出连续的报警声以示警告，如果电梯运行 中报警声已经响起，乘客却继续扒门，导致门被打开，则电梯将保护性 停车，直到确认门关上后启动。

2.3.7.21 电梯受阻失速保护：当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止 运行。

2.3.7.22 消防功能：消防电梯必须具备专业的消防功能。

2.3.7.23 基站锁梯：当轿厢转换为停用运转状态时，轿厢会到预设的停梯楼 层停靠，途中可应答同方向的候梯厅及轿厢呼叫，抵达后即取消所有轿厢与候梯厅登录。（如果是并联状况时，另一轿厢即会应答其他呼叫。）

在一定时间后电梯门即自动关闭。停用运转只有在该电梯是全自动操作 状态下才生效。该功能通过设在特定层的钥匙开关来实现。

2.3.7.24 电梯供货方提供五方通话系统。

2.3.8 	其他部件要求

2.3.8.1	导轨

2.3.8.1.1	轿厢导轨、对重导轨按国标配置。导轨及 其附件和接头应有足够的强度，应能承受安全钳装置（或夹紧装置）等装置动作时产生的力和由于轿厢不均匀载荷引起的变形， 此变形应予以限制，不得影响电梯的正常工作。其要求应符合国 家标准《电梯制造与安装安全规范》中的相关规定。对导轨的更 换应依据年度检查报告。在电梯的随机文件中应提供导轨的检验 报告、质量报告、安装及使用说明等。导轨支架的距离不应大于2.5m。

2.3.8.1.2	悬挂装置：用于悬挂的钢丝绳的抗拉强度、安全系数应符合 国家标准《电梯制造与安装安全规范》的相关规定。

2.3.8.2每台电梯应单设一个切断 该电梯的主电源开关，但该开关不应切断下列供电电路：

2.3.8.2.1	轿厢内的照明和通风电路；

2.3.8.2.2	轿顶的电源插座电路；

2.3.8.2.3	电梯井道内的照明电路；

2.3.8.2.4	电梯的报警装置电路。

2.3.8.3	电缆电线：

2.3.8.3.1	电梯的随行电缆应为阻燃型，且低烟低毒，阻燃特性试验应 符合 IEC 332-2 标准的要求；低烟试验应符合 IEC 1034-2（1991） 标准的要求，低毒特性试验应符合 IEC754-2 标准的要求。

2.3.8.3.2	除满足上述要求外，所有电缆电线还应满足《电梯制造与安 装安全规范》中的相关规定。

2.3.8.3.3	电磁兼容性要求符合下列标准：

2.3.8.3.3.1 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论》；

2.3.8.3.3.2 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要 求》；

2.3.8.3.3.3 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要 求》；

2.3.8.3.3.4 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉 冲要求》。

2.3.8.4	结构件防腐蚀处理要求：除不锈钢装饰外，轿厢的全部钢制件均作 可靠的防腐处理。零部件都必须经过严格的除锈、去油等工艺，以确保 良好的防腐蚀效果。防腐蚀能力应不低于 20 年。

2.3.9 	重要部件铭牌、标记要求：

2.3.9.1	应在门锁装置、安全钳装置、缓冲器上标明：

2.3.9.1.1	制造厂名称；

2.3.9.1.2	型式试验标志及其试验单位名称。

2.3.9.2	应在限速器上标明：制造厂名称。

2.3.9.3	应在底坑内的停止设备上标出“停止”字样。

2.3.9.4	应在轿厢顶上给出下列标记：

2.3.9.4.1	停止开关上或近旁标出“停止”字样。

2.3.9.4.2	检修开关上或近旁标出“正常”、“检修”字样。

2.3.9.4.3	在检修按钮上或近旁标出运行方向。

2.3.9.5	应在轿顶上、井道内、底坑内按照国家标准《电梯制造与安装安全 规范》中的相关要求标明各种提示性字符和使用须知。

2.3.10 对上述涉及装饰装潢的方案、颜色、材质等，在中标人提供方案的基础上，招 标人有权结合电梯前室装修风格进行调整，中标人不得提出调价要求，应在投标总价中综 合考虑。

2.3.11电梯群控装置要求

（1）门诊医技楼共38部电梯（扶梯另计），其中E4-1和E4-2设置群控装置，E4-3和E4-4设置群控装置，E4-5和E4-6设置群控装置，E4-7和E4-7设置群控装置，E4-9和E4-10设置群控装置，E4-11、E4-12及E4-13设置群控装置，E4-14、E4-15及E4-16设置群控装置，E4-17、E4-18及E4-19设置群控装置，E4-20、E4-21及E4-22设置群控装置，E4-23和E4-24设置群控装置，E4-25和E4-26设置群控装置，E4-27和E4-28设置群控装置，E4-29和E4-30设置群控装置，E4-31和E4-32设置群控装置。

（2）急诊急救楼共3部电梯，其中E5-1和E5-2设置群控装置。

（3）体检中心楼共2部电梯，E6-1和E6-2设置群控装置。

（4）行政科研楼共4部电梯，其中E7-1和E7-2设置群控装置，E7-3和E7-4设置群控装置。

（5）后勤宿舍楼共5部电梯，其中E8-1和E8-2设置群控装置。

（6）上述多部电梯群控的具体实施中可能设置分组组合群控方式，群控装置设置应充分考虑分组组合群控的实现方式，并考虑在投标报价中，不再调整增加费用。

2.3.12电梯层门、物流井道层门的耐火极限不应低于1.00h，并符合现行国家标准《电梯层门耐火实验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。

2.3.13电梯门、门框、指示盘等所有配件采用不锈钢材料。

- 2.3.14项目电梯采用小机房无齿轮变频节能电梯，多台电梯触控方式采用群控。在电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有交轿内指令预置时，自动切断照明、风扇电源。

2.3.15乘客电梯配备能够实现远程监测功能的装置，并提供标准数据接口；保证机房内温度不超过40℃，否则安装空调等通风降温措施费用由投标人承担。

2.3.16客梯均配备三面不锈钢扶手。

- 3   技术响应要求

3.1 ★投标的全部电梯须为同一品牌。

3.2 ★投标人投标时须提供投标客梯的配置表，并加盖投标客梯制造商公章。配置表 应明确电梯主要部件的品牌、型号（至少到系列号）、制造单位、产地，其中“产地”一 列须明确且仅能填写国家名称，采用其他描述方式将被视为有所保留或未实质性响应，其 投标将视为无效投标。

3.3 ★本项目所有垂直电梯维保只能由一家单位负责，且必须为投标人（联合体承担维保一方）或其非独立法人的分公司，不得委托、分包给投标人之外的公司承担，提供投标人维保单位的营业执照和和特种设备安装改造维修许可证（或特种设备生产许可证）复印件。

3.4 投标人应对其投标设备的制造标准、安装标准、技术规范和设备的可维护性、适 用性、安全、环保、可靠性等方面进行综合描述。

3.5 投标人应在投标文件中附上投标主要设备制造商印制的产品彩页或技术说明书（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责），且投标人 所投的设备的技术参数应在其制造厂商的官方网站上公布。若投标人不能提供技术说明书， 或者所提供的技术规格与技术说明书或制造厂商网站上所载技术规格不符的，评标委员会 将可能作出对该投标人不利的评审。

3.6 投标人必须提供详细的设备配置清单，详细说明投标产品性能、型号、规格、技术参数等。

3.7 投标人应在投标文件中列出本次招标电梯所需附件及零配件，并列出备品、备件 及附件的详细清单及价格。

3.8 投标人应在递交投标文件的同时，向招标人提供电梯安装工程的施工组织设计文 件。

3.9为确保电梯安装工程质量，投标人必须承诺：一旦中标，中标人保证至少有 1 名 电梯专业工程师派驻现场。

3.10 招标文件所述电梯功能为基本功能要求，投标人应充分响应。投标人可以提供更 优的功能配置。投标电梯除具备招标文件要求的功能外，还应满足相关电梯国家标准对功 能的要求，投标电梯如有其他特殊功能、附加功能及优惠条件可在投标文件中单独列出。

★3.11、投标人所投电梯品牌应为电梯企业在中国设立的独资、合资企业（需外商控股，以外商投资企业批准证书的股份说明为评判依据）生产的产品且使用原属国原品牌商标的电梯品牌，投标人应在投标文件中提供由电梯制造商出具的关于本次投标电梯采用原属国原品牌商标的下列书面证明文件并加盖制造厂商公章：（1）提供制造厂商外商投资企业批准证书；（2）电梯制造厂商在中国注册的《商标注册证》的复印件；（3）电梯品牌采用原属国原品牌商标，指的是《商标注册证》载明的商标注册人及地址均属于外国的且地址与品牌原产地一致的注册商标。（4）电梯制造厂商需要出具承诺函，承诺项目所提供产品为电梯制造商原注册商标，原品牌电梯产品。

4   制造、安装、调试和验收标准与要求

4.1   安装调试要求

4.1.1 在安装过程中，中标人如需第三方配合的工作，发生的费用由中标人支付。投 标人应列明费用并计入投标总价，同时说明安装调试的工作和责任范围。

4.1.2 设备到货后，由招标人、特种设备监检机构会同中标人在招标人建设工地现场 验收到货设备，进行电梯的整机安装、调试及试运行。

4.1.3 中标人应在货物运抵现场壹周前，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计 划表和施工作业措施计划。

4.1.4 电梯安装调试（包括整机性能试验）过程，中标人应作详细检验记录。安装调 试检验结果应符合制造厂产品标准相关的国家标准规定和招标文件的要求，检验记录应提 供给招标人。

4.2   招标人按照政府有关规范标准和合同约定内容验收电梯。

4.3 货物到达后，由招标人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终 合格的保证），该验收应达到国家相关规定以及合同中约定的要求。

4.4 交货验收时，必须提供设备出厂检验报告、有效的可靠性试验报告、品牌证书、 中文安装、品质保证书、使用及维护说明书。属于进口部件的货物（以下称进口部件）， 交货时必须提供运输证明（自启运港至中国口岸的全程海运提单副本、陆运单证）、货物 进口清单、海关进口手续（报关单、完税证明）、原产地证明等证明所供货物为依其投标 文件中承诺的产地进口的原装产品的证明文件。

4.5   若中标人实际提供的设备（包括其部件）的品牌、商标、产地等，与其投标时承 诺的不符，视为严重的违约行为，招标人将没收其履约保证金（包括销售合同与安装合同）。 中标人须在招标人规定的时间内整改到位，否则招标人将拒绝支付剩余的设备价款。若因 此给招标人造成损失的，招标人还将追究其相应的赔偿和法律责任。

4.6 中标人应确保设备的安装调试，验收合格后，招标人及中标人、特种设备监检机 构共同签署设备检验合格证书。安装调试和试运行结束后，由中标人负责联系电梯使用地 特种设备监检机构会同招标人按本招标文件验收标准规定的标准要求进行联合验收并办理 电梯使用许可证，按交钥匙工程的方式移交给招标人使用。所发生的一切费用均已包含在投标总价中。

4.7 中标人提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收 验评标准。

4.8   验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

4.9   验收时中标人须派代表在现场。

5  商务响应要求

5.1   投标人应提供其企业的市场信誉、资信状况、获奖情况等的有效证明文件。

5.2 投标人应具有较强的企业实力和健全的财务制度，并在投标文件中提供其近期的 财务状况（财务审计报表、银行资信等）的有效证明文件。

5.3 投标文件至少应包含投标书、开标一览表、售后服务承诺、货物简要说明一览表、 规格技术参数响应表、投标设备的唯一投标授权书原件（投标人不是投标设备制造商的）、 电梯土建安装图效果图及装潢效果图等本招标文件要求的其他资格证明文件等。

以上证明文件均应加盖投标人公章。

6交付期要求

电梯安装前后交付使用之前，乙方应将层门、门框再粘贴一层保护纸，须用9MM及以上的多合板对轿厢进行保护。

7售后服务及质量保证要求

7.1 本项目的客梯售后维保允许由投标客梯制造商或制造商的驻漳州机构直接进行，但不因此免除或减轻中标人就本项目电梯维保的一切合同及法律责任。投标人投标时须明确 本项目质保期内的客梯维保单位。

7.2 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详 细具体的售后服务承诺条款及保证。质保所需费用应包含在投标总价中。

7.3 技术培训：中标人应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对招标 人派出的管理、维护保养人员进行电梯基本知识、使用、维护保养技术等内容的现场培训（包括中标人举办的培训班）。

7.4 质量保证期：质量保证期为三年，中标人全部设备经漳州市特种设备检验检测 院验收合格并出具电梯监督检验报告、特种设备准用证和特种设备使用登记证，且中标人向招标人正式移交电梯，且福建省漳州市医院高新区院区PPP项目全部竣工验收，双方签订“电梯移交使用书”之日起计算。

7.4.1 质量保证期内须每月对招标人电梯进行质量回访，质量保证期内电梯运行的正 损耗由中标人负责免费更换。

7.4.2 在质量保证期内，维护保养人员不能排除故障时，中标人应负责派技术人员到 现场解决故障问题，相关费用已包含在安装费签约合同价款中。

7.4.3 在质量保证期内，若中标人未尽到维保义务，则招标人有权拒付余款（质量保 证期内每月至少两次定期上门免费维保）。

7.4.4  中标人的常驻保修机构实行 24 小时全天候在线服务，出现设备运行故障，中 标人应在接到报修后 2 小时内到达现场维修并于 2 小时内修复。若在规定时间内未修复， 招标人有权委托有资质维修单位维修，所需费用直接从质量保证金中扣除。

7.4.5  质量保证期满，经招标人确认无电梯安装缺陷后的 10 个工作日内，扣除应由 中标人承担的保修费用，招标人将质量保证金余额无息返还中标人。

7.4.6  质量保证期满后，中标人应承诺为招标人或用户提供长期优惠维护、保养及售后服务。

7.4.7  投标人在投标文件中须响应上述要求或根据自己的实际情况对质量保证及售后 服务方案作出更优的详细承诺。

注：投标人应在投标文件中结合以上要求说明设备保障措施、质量保证期内的维保范 围和内容，承诺文件均需加盖投标人公章。

8  投标报价

9付款条件和支付方式

9.1   详见电梯销售合同及电梯安装合同条款的相关规定。

10 其他说明

10.1 本章中带★号条款为强制性条款，不满足将被视为未实质性响应招标文件要求， 其投标无效。投标人可自拟带★号条款响应表便于评审。

10.2投标供应商应根据本招标文件规定的需求，详细提供拟供设备的型号、规格、构成设备主要部分各技术参数、性能指标说明。

10.3招标文件未明确规定或要求投标供应商提供的设计方案和说明。

10.4投标人必须承诺其投标产品应满足土建施工图的井道尺寸要求且完全了解现场实际情况（详见图纸），并承担由此发生的一切费用。

10.5设备安装过程由中标供应商派技术人员到现场安装（投标时需要提供安装人员名单），决不允许随意将安装工程转包或分包。

10.6投标人投标时须提供满足要求的相关电梯安装、土建布置、预埋件详图等经制造商盖章确认的图纸。

10.7中标人在电梯安装的施工过程中，应做好充分的安全防护措施，包括施工防护措施及电梯洞口的警示标志、防护设施。以防止在施工过程中，出现安全事故。如在电梯安装过程中出现任何安全事故，均由中标人负完全责任，采购人不承担任何责任。

10.8现场需派1名项目负责人进行安排协调现场安装工作，安装人员必须严格按照投标时提供的名单每天现场签到。

六、服务

1、维保合同期间，中标人派出维保人员每月应至少两次定期对甲方上述电梯进行维保，作好逐台电梯维保记录、建档备查。保养的范围、内容包括但不限于：

（1）曳引系统维修保养；

（2）电力拖动系统维修保养；

（3）各控制系统维修保养；

（4）轿厢及轿门系统维修保养；

（5）厅门及开关门系统维修保养；

（6）各安全系统维修保养；

（7）各润滑系统维修保养；

（8）提供 24 小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务（中标人提供的24小时紧急故障维修电话是：             ）。

2、电梯在正常使用中发生故障时，中标人在接到通知后 30 分钟内派员到达现场进行处理。

3、有关维修保养过程中特别约定：

中标人应派有专人负责本项目的检修工作，检修人员响应时间为24小时制，接到通知后到达现场时间为30分钟内（因乙方延时到达甲方另行委托其他电梯维修单位或个人代替乙方处理故障所产生的所有费用，乙方应无条件接受并支付）。一般故障应在到达现场后2个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，供应商应负责由电梯生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由供应商负责。投标人视自身实际情况在投标文件中提供更优更合理的质保期和售后服务承诺。特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡逻检修。（其他约定根据在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺列入。）

发生故障，检修人员在接到通知后30分钟内未到达现场的，每次处罚2万元人民币，从投标人递交的履约担保中扣除，维保合同期间累计超过3次的，扣除所有履约保证金。

4、服务承诺：

（1）根据合同的规定对电梯及其安全设施进行预防性维修保养，保证其维修保养的电梯安全技术性能符合国家规定的标准，维持电梯日常使用的正常进行。

（2）应按招标文件的要求和投标书中的承诺，进行其他售后服务工作及备品备件的供应。中标人负责免费为用户培训操作及维修人员，并给予招标人必要的保养技术指导。中标人负责承担维保合同期间保养所需要的各种油类及耗材等，费用在投标报价中考虑，不再另行计取。

（3）协助使用单位按照《特种设备安全监察条例》一梯一档的要求建立维护保养档案，配备与维护保养业务相适应的作业人员，定期对作业人员进行安全技术培训，并履行下列义务：

①签订电梯维护保养合同后，应当在十五日内向负责使用登记的特种设备安全监督管理部门进行维保单位信息登记；

②在电梯显著位置公示电梯维护保养信息，信息至少应当包括维护保养人员、维护保养时间和维保后电梯的安全状况等；

③对电梯的维保质量进行不定期检查，对电梯维护保养等作业人员的职责履行情况进行监督，并作出记录；

④与电梯使用管理单位签订规范化维护保养合同，不得将电梯维护保养业务转包、分包给其他维护保养单位或者个人；

⑤不得采用更改软件程序、变动硬件设施等技术手段设置技术障碍，影响电梯正常运行；

⑥不得短接安全回路和安全保护装置，影响电梯安全运行；

⑦无法有效消除电梯故障、事故隐患的，应当书面通知电梯使用管理单位暂停使用电梯，并及时联系制造单位进行技术指导，消除故障或者隐患；

⑧对新承担维护保养的电梯进行全面检查，做好记录，及时将发现的不符合安全技术规范和标准要求的情况，以及可能存在的安全隐患告知电梯使用管理单位，并落实整改；

⑨电梯维护保养的频次、项目和质量应当符合国家和本省的有关规定；

⑩制定应急救援预案，公布应急救援电话，实行二十四小时值班制度，接到电梯困人故障通知后，三十分钟内赶到现场，并迅速采取应急救援措施；

按照法律法规、安全技术规范以及相关标准应当履行的其他义务。

（4）维修和电梯日常维护保养施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于1人。

（5）负责落实维修保养过程中的现场安全防护措施，保证施工安全，投标人派驻的检修人员在履行合同中发生任何人身事故完全由投标人承担，招标人及使用单位不负任何责任。

（6）由于维修保养造成的启动和控制部分损坏，由中标人负责维修赔偿。

（7）乙方应当做好下列维修保养记录，并归入电梯维修保养档案，甲方有权随时检查：

①保养记录包括电梯编号、保养日期、保养内容、作业人员和招标人对保养工作的确认等内容。

②应急维修记录包括电梯编号、维修日期、故障原因、处理结果、维修人员到达维修现场时间和维修结束的时间、维修人员和找保镖人对维修工作的确认等内容。

③报修记录包括报修时间、报修单位名称、故障内容、派出维修人员的姓名及维修人员到达维修现场时间等内容。

（8）每半年以书面形式分析所有电梯的运行和安全情况，并上报招标人，在年度维修保养期限届满前10天应出具年度年检分析报告一份，提出所有电梯的技术数据和可行性建议。

（9）负责年度的电梯年检全过程，并负责领取安全运行使用证。

（10）质保期满后，仍应保证提供及时的维修服务，并以投标时承诺的价格提供终身所需配件。

七、技术资料要求

中标人应向招标人提供以下中文技术资料叁套，其费用包括在投标价格中：

A.产品验收标准

B.技术说明书（含电气原理图及其符号说明）

C.使用说明书

D.设备安装、调试、维修线路原理图

E.零部件目录

F.备品备件、易损件清单

G.安装、维修及操作手册

H.安全部件（门锁、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验报告副本，其中限速器和安全钳还须有调试证书副本）

I.出厂明细表（装箱单）

J.合同中要求的其他文件资料

K电梯使用证和电梯验收报告

七、知识产权要求

投标人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购单位在使用投标方所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，投标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿甲方由此而造成的全部损失。

# 第三卷

# 第六章投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖章系指独立投标人或联合体牵头人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及投标人和法定代表人盖章的，均可加盖相应的电子印章。

3.投标人按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖投标人位公章，如从诚信库中链接上传获取的资料则无需盖章。

投  标  文  件

招标编号：

资格审查文件

项 目 名 称：

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人：                  （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

目录

- 资格审查申请书函

- 投标人法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

- 电梯制造商委托销售授权书（如有）

- 设备制造商委托安装授权书（如有）

- 联合体协议（如有）

- 电梯的技术规格与功能配置承诺书

- 中标后土建配合承诺函

- 其他资料（如有）

- 资格审查资料、项目管理机构配备情况、企业业绩

1、资格审查申请函

致：                      （招标人）

1. 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及 要求后，我方        （投标人名称）         愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对招标编号为                    的    （填入招标项目名称）       招标项目的投标提出申请，并接受采购人对我方进行的资格审查。

2. 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金 来源、经验和能力有关的声明和资料。

3. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

4. 我方未被限制（或暂停）投标或承接业务，保证不存在1.4.3 投标人不得存在下列情形之一的。

5．我方保证投标文件中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。若存在虚假或不真实，愿意接受采购人或主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人：                                （盖章）

地址：

电话：

传真：

年     月     日

注：1. 投标人须附上招标文件要求的企业营业执照（含联合体）、电梯制造、安装改造维修许可、基本账户开户许可证等相关证明资料扫描件。

2. 以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应在本表中盖章。

2、投标人法定代表人授权委托书

招标人：

（投标人全称）法定代表人         授权  （被授权人姓名）为委托代理人（投标人代表），代表本公司参加贵司组织的               项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人及被授权人身份证扫描件

授权方

投标人（盖单位公章）：

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

委托代理人签字：

日     期：

注：本表可扫描上传。

3、电梯制造商委托销售授权书

致：              （招标人）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (销售代理商全称)为我方授权电梯销售代理单位，以我方的名义在 福建省漳州市医院高新区院区PPP项目电梯采购及安装项目（三标段） 中从事的电梯的设备销售代理工作，我方将承担电梯质量和对电梯设备售后保修、服务等负责。

设备制造商全称（加盖公章）：

年   月   日

注：1.由所投电梯制造商负责电梯销售的无需提供此表。

2.本表可扫描上传

4、电梯制造商委托安装授权书

致：                （招标人）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (安装方全称)为我方授权电梯安装施工单位，以我方的名义在 福建省漳州市医院高新区院区PPP项目电梯采购及安装项目（三标段） 中从事的电梯的设备施工安装、维修工作，我方将承担电梯质量的保证并对售后保修、服务等负责。

设备制造商全称（加盖公章）：

年   月   日

注：1.由所投电梯制造商负责电梯安装施工的无需提供此表。

2.本表可扫描上传

5、联合体协议书（如有）

5-1  联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称）的招标。现就联合体参选事宜订立如下协议。

1.                          （牵头人单位名称）为                    （联合体名称）牵头人，为本招标项目的                     （制造商或经销商）。联合体成员方                                  （成员方单位名称）为本采购项目的安装施工单位，施工资格等级为                                      。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称：                               （盖单位公章）

联合体牵头人法定代表人：                      （盖章）

联合体成员一名称：                               （盖单位公章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

……

年    月    日

注：以联合体形式参加投标的，才须提交此表。

5-2  联合体牵头人授权书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        （联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                         （盖单位公章）

联合体牵头人法定代表人：                      （盖章）

联合体各成员名称：                          （盖单位公章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

注：以联合体形式参加投标的，才须提交此表。

6、电梯的技术规格与功能配置承诺书

致：              （招标人）

根据贵方为                         招标项目的投标邀请，我司对该项目电梯采购的技术规格与功能要求配置做出如下承诺：

我司所提供的电梯的规格与功能配置全部满足本项目招标文件第二卷第五章“供货要求”规定的技术规格与功能要求，并进行逐项承诺或提供相关证明（详见我方提交的技术文件），如任何一项不能满足或没有承诺或提供相关证明的，可作为资格审查不合格，按废标处理。

特此承诺！

投标人：               （盖单位公章）

年   月   日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

- 中标后土建配合承诺函

致：             （招标人）

根据贵方为                         招标项目的投标邀请，我司对该项目中标后做出如下承诺：

我司中标后，会及时安排技术人员提供相应的土建配合工作，全程跟踪服务，土建配合费由我司与土建单位自行商定。

特此承诺！

投标人：               （盖单位公章）

年   月   日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

- 8、其他资料

投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

9、资格审查资料、项目管理机构配备情况、企业业绩

“资格审查资料、项目管理机构配备情况、企业业绩”是网上投标系统平台提供的模块，供投标人上传企业相关信息资料使用。

投  标  文  件

招标编号：

商务文件

项 目 名 称：

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                  （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

目      录

- 投标函

- 投标报价一览表

- 投标货物分项价格表

- 售后服务承诺书

- 投标保证金

- 其他资料

1、  投标函

招标人：

1、根据你方的招标文件及踏勘项目现场，经详细研究，我方决定以总价为人民币（大写）：                                 （￥          元），其中安装费为人民币（大写）：                                 （￥          元）承担招标标的电梯的制造、供货、安装调试、售后服务等全部任务，并响应招标文件的一切要求。本项目由                （安装单位名称）负责电梯设备的安装及售后维修服务等工作。

2、我方保证在接到招标人通知进场后    日历天内货物运抵施工现场，进场后   日历天内安装调试完毕，安装调试后     日历天内验收合格并交付使用。

3、我方已准确领会了招标文件的所有内容，包括修改文件及有关附件。

4、如果我方中标，将按照招标文件的规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，我方保证按合同协议书中规定的工期完成服务内容。在执行合同中，如因我方原因给贵方造成经济损失，我方承担相应的经济责任。

5、我们同意按招标文件的规定，提供采购人要求的所有资料。

6、我们完全理解你们不一定要接受最低价的投标。

7、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定提交专家评审费及交易服务费。

8、我方愿按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定履行自己的义务并承担的全部责任。

所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地    址：             邮政编码：

电    话：             传    真：

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                   （盖章）

年     月    日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

2、投标报价一览表

- 投标人名称：

- 项目名称：

| - 货物名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计 |  |  |  |  |
| - 投标总价（大写）： - 含税 |  |  |  |  |
| - 说明： |  |  |  |  |

- 投标人：                         （盖单位公章）

- 年   月   日

- 注：（1） 投标报价表要求严格按本格式填写。

（2） 本表“投标总价”含义同本文件本文件《投标函》“总价”一致。

3、投标货物分项价格表

| 电梯名称 | 电梯编号 | 数量 | 型号规格 | 电梯价格（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电梯总价 | 采购费 | 安装费 |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 说明：项四＝项五＋项六 |  |  |  |  |  |  |

- 投标人：                 （盖单位公章）

- 年  月  日

4、售后服务承诺书

致：      （采购人名称）

根据贵方为                        招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

年   月   日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

- 5、投标保证金

- 投标人须附上投标保证金汇款单据扫描件

- 6、其他资料

- 投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

投  标  文  件

招标编号：

技术文件

项 目 名 称：

投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                 （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式中投标的，联合体各成员方均应盖章。

目    录

- 技术规格和功能要求响应表

- 投标人提交的证明资料

1、技术规格和功能要求响应表

| 序号 | 条款号 | 招标文件条款 | 投 标 条 款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 |  |  |  |
|  | 5.2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人：                               （盖单位公章）

年  月  日

2、投标人提交的证明资料

1. 投标人应按顺序附上技术规格与功能响应证明资料及技术评审得分所需的所有证明资料。

- 2．投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料,可在此提交。