福建省工业项目设备采购招标示范文本

福建省工业项目设备

采购招标文件（试行）

- 使用说明

一、《福建省工业项目设备采购招标文件（试行）》（以下简称《招标文件》）适用于本省行政区域内国有、国有控股及国有占主导地位的企业依法必须招标的工业项目设备（含材料，下同）采购招标。

二、《招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《招标文件》第一章的格式在公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）发布招标公告并同步推送至省公共服务平台，同时将招标文件等相关材料上传至电子交易平台供潜在投标人免费下载。

四、《招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。其他招标投标相关法律、法规、政策对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”相衔接。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司智能化仓储系统采购与安装项目设备采购招标文件

（招标编号：E3506010601800505007）

招  标  人：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

2022年10月27日

目     录

使用说明	2

第一章  招标公告（适用于公开招标）	7

1.招标条件	7

2.项目概况与招标范围	7

3.投标人资格要求	7

4.招标文件的获取	8

5.投标文件的递交	8

6.投标保证金的提交	8

7.发布公告的媒介	8

8.评标办法	8

9.开标时间、地点	8

10.联系方式	8

第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）	10

1.招标条件	10

2.项目概况与招标范围	10

3.投标人资格要求	10

4.招标文件的获取	11

5.投标文件的递交	11

6.确认	11

7.投标保证金的提交	11

8.评标办法	12

9.开标时间、地点	12

10.联系方式	12

第二章  投标人须知	14

投标人须知前附表	14

1.总则	26

2.招标文件	30

3.投标文件	32

4.投标	36

5.开标	36

6.评标	37

7.合同授予	38

8.纪律和监督	40

9.需要补充的其他内容	41

附件一：开标记录表	41

附件二：问题澄清通知	43

附件三：问题的澄清	44

附件四：中标通知书	45

第三章  评标办法（综合评估法）	46

评标办法前附表	46

1.评标办法	52

2.评审标准	52

3.评标程序	53

1.评标办法	55

2.评审标准	55

3.评标程序	55

第四章  合同条款及格式	57

第一节 通用合同条款	57

1.	一般约定	57

2.	合同范围	60

3.	合同价格与支付	60

4.	监造及交货前检验	61

5.	包装、标记、运输和交付	63

6.	开箱检验、安装、调试、考核、验收	64

7.	技术服务	67

8.	质量保证期	67

9.	质保期服务	68

10.	履约保证金	69

11.	保证	69

12.	知识产权	70

13.	保密	70

14.	违约责任	71

15.	合同的解除	71

16.	不可抗力	72

17.	争议的解决	72

第二节 专用合同条款	73

第三节 合同附件格式	75

第五章  供货要求	77

二、项目概况与设计原则	77

三、立体库功能需求	80

四、建筑布局（详见附件《CAD建筑图》）	82

五、立体库作业流程	83

六、立体库基本数据	83

6.2流量：不低于160托盘/小时(含系统出库、入库、空托进出、拣选等)：	85

二楼：0.5T一进一出，1T一进一出；	85

一楼：0.5T一进两出、1个拣选台，1T一进一出。	85

6.4货位数量：0.5吨立体库不少于12000个，1吨立体库货位不少于2400个。	85

七、立库关键设备	85

7.1单工位堆垛机	85

规格：双立柱直轨堆垛机，单伸位，单工位	85

数量：8台（6台额定载荷0.5吨，2台额定载荷1吨）	85

7.2堆垛机要求	85

7.2.1设计、制造、安装与验收标准	86

7.2.2堆垛机设计原则	86

	堆垛机设计时考虑货物尺寸、货物与货架之间的安全距离。	86

	堆垛机上应有可靠的保护及安全措施，包括（但不限于）断绳保护/超速保护/松绳保护/超载保护/升降上下限自动减速/升降上下限自动停止/行走终点自动停止/货物超尺寸检测/货位探测器/水平和垂直行程机械限位保护缓冲器/清轨器等。	86

	运动部件的材质、热处理、加工精度和装配精度可满足堆垛机在寿命周期内的连续运转要求。	86

	重要传感器要有保护支架，防止坍塌的货物对传感器造成损坏。	86

	立柱具有便于人工高处检修的安全梯。	86

7.2.3其他要求	86

7.4输送机	91

7.5货架	92

7.6 AGV	95

八、电控系统要求	98

8.1设计原则	98

8.3图纸和技术资料要求	102

8.4电控系统选型推荐	103

九、计算机系统技术要求	104

9.1总体要求	104

9.2系统硬件配置及运行环境要求	104

9.3软件要求	106

9.4 外部接口要求：	106

9.5 业务流程及功能要求(WMS及WCS)	107

十、验收要求	113

10.1验收标准说明	113

10.2制造过程验收	113

10.8系统主要设备检测技术指标值	114

10.8.1货架系统静态安装检测	114

10.8.2堆垛机系统静态检测、验收指标	114

十三、设备运输、安装调试、培训、售后服务和技术资料等	117

第六章  投标文件格式	119

一、投标函	122

二、开标一览表	124

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）	125

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）	126

五、投标保证金	127

六、商务和技术偏差表	128

七、分项报价表	129

八、资格审查资料	130

注：投标人须提供自2019年1月1日起至本项目截标时间止（以合同签订时间为准）业绩合同证明材料，业绩合同须能体现合同甲方名称、合同甲方的联系方式、合同金额，如合同无法体现上述信息的，还需另行补充提供合同甲方出具的证明材料，否则不予认定，如“第二章 投标人须知”要求与本处要求不一致的，以本处要求为准。	132

九、投标设备技术性能、指标的详细描述	134

十、技术支持资料（若有）	135

十一、技术服务和质保期服务计划	136

十二、其他资料	140

- 第一章  招标公告（适用于公开招标）

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司智能化仓储系统采购与安装项目（项目名称）设备采购招标公告

- 招标条件

本招标项目福建龙溪轴承(集团)股份有限公司智能化仓储系统采购与安装项目（项目名称）已由漳州蓝田经济开发区管委会以闽工信备〔2020〕E020012号同意建设，项目业主为福建龙溪轴承(集团)股份有限公司，招标项目资金来自企业自筹，招标人为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司，委托的代理机构为福建省机电设备招标有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1建设地点：福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区。

2.2建设规模：智能化仓储系统采购与安装，本项目最高控制价（含税）为人民币2000万元。

2.3本次招标采购设备的名称、数量、技术规格、交货期：详见招标文件“第五章供货要求”。。

- 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格（投标人须提供有效的营业执照或事业单位法人证书扫描件）且其注册资本金不低于人民币2000万元资质，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。

3.2本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

/。

3.3 类似项目业绩要求：投标人自2019年1月1日起至本项目截标时间止（以合同签订时间为准）至少具有（以合同签订为准）3个智能化仓储系统销售业绩（单个业绩合同金额须不低于2000万元，否则不予认定）。

3.4 本次招标不接受代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。

3.5 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

3.6 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

3.7 其他资格要求：其余详见招标文件。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年11月22日 09:30前，登录漳州市工程项目交易中心网（电子招标投标交易平台名，网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。

- 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2022年11月22日 09:30，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

5.2 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

- 投标保证金的提交

- 投标保证金提交截止时间：同投标文件递交截止时间（同招标文件截止时间）。

- 投标保证金提交的金额：人民币40万元整。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）

- 投标保证金提交的方式：采用电子保函形式，详见投标须知前附表“3.4.1 投标保证金”要求。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）以及

漳州市工程项目交易中心网（发布公告的媒介名称，网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

- 评标办法

本项目采用的评标办法：综合评估法。

- 开标时间、地点

9.1 开标时间：2022年11月22日 09:30:00。

9.2 开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市龙文区水仙大街100号，漳州市行政服务中心四层南侧）。

- 联系方式

招 标 人：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地    址：福建省漳州市芗城区腾飞路382号地    址：福建省福州市鼓楼区招标大厦

邮    编：363000邮    编：350001

联 系 人：张先生联 系 人：黄先生、魏先生、陈先生

电    话：0596-2072080电    话：0591-87525265

电子邮件：zhangwb@ls.com.cn电子邮件：382145406@qq.com

开户银行：/开户银行：兴业银行福州西门支行

账    号：/账   号 ：118080100100102651

行政监督部门：漳州市龙文区工业和信息化局

联系电话：0596-2108737

- 第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司智能化仓储系统采购与安装项目（项目名称）设备采购投标邀请书

（被邀请单位名称）：

- 招标条件

本招标项目福建龙溪轴承(集团)股份有限公司智能化仓储系统采购与安装项目（项目名称）已由（项目审批、核准或备案机关）以（批文名称及编号）同意建设，项目业主为  ，招标项目资金来自（资金来源），招标人为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司，委托的代理机构为福建省机电设备招标有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行邀请招标。

- 项目概况与招标范围

（说明项目的建设地点、规模、建设工期和本次招标采购设备的名称、数量、技术规格、交货地点、交货期等）。

- 投标人资格要求

- 本次招标要求投标人须具备  资质，  业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。

- 本次招标（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

。

- 类似项目业绩要求：  。

- 本次招标（接受或不接受）代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。

- 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

- 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

- 其他资格要求：  。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于  前，登录  （电子招标投标交易平台名，网址：  ，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。

- 投标文件的递交

- 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为  ，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

- 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

- 确认

你单位收到本邀请书后，请于  年  月  日  时前确认是否参加投标。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。

- 投标保证金的提交

- 投标保证金提交截止时间：  （同招标文件截止时间） 。

- 投标保证金提交的金额：  。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）

- 投标保证金提交的方式：  。

- 评标办法

本项目采用的评标办法：综合评估法/经评审的最低投标价法。

- 开标时间、地点

- 开标时间：  。

- 开标地点：  。

- 联系方式

招 标 人：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地    址：  地    址：

邮    编：  邮    编：

联 系 人：  联 系 人：

电    话：  电    话：

电子邮件：  电子邮件：

开户银行：  开户银行：

账    号：  账   号 ：

行政监督部门：

联系电话：

附件：确认通知（适用于邀请招标）

确认通知

（招标人名称）：

我方已于    年  月  日收到你方    年  月  日发出的        （项目名称）设备采购招标的投标邀请书，并确认        （参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称：    	      （盖单位电子章）

法定代表人： 	  （盖电子签名章）

年      月      日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  | 名 称 ：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 地 址 ：福建省漳州市芗城区腾飞路382号 联系人：张先生 电话：0596-2072080 电子邮箱：zhangwb@ls.com.cn |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  | 名 称 ：福建省机电设备招标有限公司 地 址 ：福建省福州市鼓楼区招标大厦 联系人：黄先生、魏先生、陈先生 电话： 0591-87525265 电子邮箱：382145406@qq.com |
| 1.1.4 |  | 招标项目名称 |  | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司智能化仓储系统采购与安装项目 |
| 1.2.1 |  | 资金来源及比例 |  | 企业自筹，100% |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 |  | 已落实。 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 |  | 详见招标文件“第一章 招标公告”。 |
| 1.3.2 |  | 交货期 |  | 交货期：合同生效后8个月内完成安装调试月 计划开始交货日期：2022年12月15日 |
| 1.3.3 |  | 交货地点 |  | 招标人指定地点 |
| 1.3.4 |  | 主要技术性能指标 |  | 详见招标文件“第五章 供货要求”。 |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力、信誉 |  | - 资质要求（对制造商/供应商资质有要求的， 应分别列出并注明） ： 本次招标要求投标人须具备独立法人资质且其注册资本金不低于人民币2000万元，注：投标人应在投标文件中提供有效的投标人法人营业执照（或事业单位法人证书）扫描件；若营业执照复印件或事业单位法人证书未体现注册资金的，须在投标文件中补充提供其在政府部门商事主体信息公示网站公示的主要信息（须提供公示的下载网页），公示信息须能体现认缴注册资本金的数额。 （2）财务要求： / （3）投标人业绩要求： 投标人自2019年1月1日起至本项目截标时间止（以合同签订时间为准）至少具有（以合同签订为准）3个智能化仓储系统销售的业绩（单个业绩合同金额须不低于2000万元，否则不予认定）。注：投标人须在投标文件中提供业绩合同复印件，如合同无法体现项目特征的（如合同金额），还须补充提供业绩甲方出具的业绩证明。 （4）投标设备业绩要求： / （5）信誉要求： / （6）其他要求： 招标文件“第五章供货要求”中所有标注“★”号的技术要求和参数均为重要的技术要求和参数，对这些技术要求和参数的任何偏离其投标将被拒绝。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： / |  |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他情形 |  | 详见投标须知。 |  |
| 1.10.1 | 分包 |  | ☑不允许 □允许， 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |  |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 |  | 详见招标文件“第一章 招标公告”及“第五章 供货要求” |  |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的 技术支持资料 |  | / |  |
| 1.11.4 | 偏差 |  | □不允许 ☑允许， 偏差范围：招标文件“第五章供货要求”中所有标注“★”号的技术要求和参数均为重要的技术要求和参数，对这些技术要求和参数的任何偏离其投标将被拒绝 最高项数：/ |  |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 |  | 补充、澄清、答疑 |  |
| 2.2.1 | 投标人提出问题 截止时间和方式 |  | 2022年11月2日17:30时前通过电子交易平台提出。 |  |
| 2.2.2 | 招标人澄清 发出的形式 |  | 2022年11月2日17:30时前通过电子交易平台答复。 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 |  | 直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。 |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 |  | 直接通过电子交易平台发布。 |  |

| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 | 投标人对评标委员会要求澄清内容的回复 |
| 3.2.1 | 增值税税金的 计算方法 | 投标人需说明投标价格是包含有多少税率的增值税税金。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有， 最高投标限价：本项目最高投标限价（含税）为人民币2000万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人需对每一个品目号进行详细的分项报价与说明，中标后招标人若对其各项报价有异议，请中标人做进一步说明，若发现价格差异较大，双方需进行进一步议价 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起 90 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | （1）投标保证金金额：400000元人民币； （2）投标保证金形式：投标人可以使用下列第投标人可以使用下列第②或③或④种形式提交种形式提交： ① 银行转账形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明本项目不适用（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业开户许可证或基本存款账户信息上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：本项目不适用 账户名称：本项目不适用 账 号：本项目不适用 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ② 银行保函形式：投标人以银行保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具银行保函的费用由投标人自理。。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③ 工程担保公司出具担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人以担保保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具担保保函的费用由投标人自理。。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④ 保险公司出具投标保证保险形式： 投标人以投标保证保险形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具投标保证保险的费用由投标人自理（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （3）投标保证金证明材料提交形式： ① 将电汇或银行转账单（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ② 投标人以保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中一并提交给招标人，否则视为未交投标保证金。 （4）投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还 投标保证金的情形 | （1）投标人在投标文件中提供虚假的企业资质、业绩、财务状况或其他证明文件，或者以其他方式弄虚作假的。(2)法律法规规定的其他情况。 |
| 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | □无 ☑有， 具体要求：投标人在投标书中所做的承诺，在实际合同签订、执行或验收时因投标人的原因导致无法实现，按恶意投标处理，除按解除其中标资格处理外，还应赔偿招标人重新招标所造成的各类的损失（包括重新招标费用、工期影响等直接和间接损失），并向招标监管部门投诉该公司虚假投标的情况，请求招标监管部门根据实际调查情况做出处罚决定。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | /年度至/年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2019年1月1日至投标截止日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3（A） | 投标文件签字 或盖章要求 | 投标文件格式中要求盖单位公章处是指加盖投标人的单位电子公章，投标文件格式中要求法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章）的，投标人投标时可直接输入相应人员姓名的印刷体或加盖电子签章或线下签字（或盖章）后扫描上传，评标委员会评标时应予以认可。或投标文件格式中要求法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章）的，投标人如有在对应投标页面处加盖投标人公章的，即视同对应签字处（或盖法定代表人章）已完成签字（或盖法定代表人章）。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附 证书证件要求 | 要求投标人对其所附证书证件的真实性和有效性的负责。 |
| 4.1 | 电子招投标其他规定 | （1）投标文件编制和加密要求：①投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）最新版本。②投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司。③投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。④投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件,递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。（2）投标文件解密方式：①本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后60分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后60分钟内进行解密。②网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后60分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外）视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。（3）投标文件解密失败的补救方案：①在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过1小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过1小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。（4）投标人回复澄清、说明、补正的时限要求：①各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
| 4.2 | 投标截止时间 | 2022年11月22日09时30分前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详见本招标文件“第一章 招标公告”（法定代表人或单位负责人或其委托代理人无须到现场参加） |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：开标顺序：开标会议由招标人或招标代理机构主持并按下列程序进行：（l）主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；（2）主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；（3）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、质量、交货期、投标报价、投标文件解密情况等。（4）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（5）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人； 其中招标人代表2人，专家5人； 评标专家确定方式： 按规定从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人及中标人 公示媒介及期限 | 公示方式：网上公示 公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台以及其它招标文件规定的公示网站。 公示内容及时间： - 招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期为3日； - 公示中标人，公示期为10日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求， 履约保证金的形式：现金或银行保函 履约保证金的金额：为合同价的10％ □不要求 |
| 8.5 | 行政监督部门 | 单位名称 ：漳州市龙文区工业和信息化局 地 址 ：漳州市龙文区蓝田开发区管委会5楼510室 邮编：363000 电话：0596-2108737 传真：/ |
| 9 | 要补充的其他内容 | （1）投标人应详细阅读合同专用条款，中标后本项目相关管理规定及付款方式将按本招标文件中专用条款的相关约定执行。 （2）（1）投标人应详细阅读合同专用条款，中标后本项目相关管理规定及付款方式将按本招标文件中专用条款的相关约定执行。 （2）投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求：不要求开标现场提交。由投标人将材料与投标文件一起上传，中标候选人投标保证金采用投标保函方式提交的，在中标候选人公示期前将投标保函原件提交给招标代理单位。 （3）投标人必须对智能化仓储的各组成部份进行详细的分项报价与说明（包括主要构成部份单元价格、运输保险费用、安装调试及培训费用、利润、税费等），中标后招标人若对其各项报价有异议，请中标方做进一步说明，若发现价格差异较大，双方需进行进一步议价。 （4）投标文件格式中要求投标人提供企业基本开户许可证的，投标人投标时可采用企业基本开户许可证（或基本存款账户开户银行出具的基本存款账户信息证明材料），评标委员会评标时应予以认可。 （5）本项目投标保证金缴交形式须采用电子保函形式（银行电汇或转账形式不适用本项目）。投标人提交的电子保函须由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。办理电子保函的一切费用由投标人自理。 （6）本须知表“3.4.1 投标保证金”条款中“（3）投标保证金证明材料提交形式：①将电汇或银行转账单（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分”描述（该描述由于招标文件范本格式固化原因无法删除）不适用本项目。 （7）第六章投标文件格式中的“五、投标保证金”中的“若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件”描述（该描述由于招标文件范本格式固化原因无法删除）不适用本项目。 （8）鉴于招标文件范本格式固化原因，招标文件第三章评分办法/评标办法前附表：2.2.4（3）列出了三种报价评分标准。经招标人选择并明确：本项目的投标报价评分标准为第3类，即如下：根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。报价评分按以下公式计算（取小数点后的2位数）： P＝M－│An－0.97×B│/（0.97×B）×100×Q 其中：An为符合性审查通过的各投标人的报价，B为符合性审查通过的各投标人的报价的平均值。Q为折扣分（即投标报价每偏差评标基准价1％所扣的分数），M为报价得分满分值（自定）。 采用不对称扣分：An≤0.97×B 时，Q=0.5；An＞0.97×B 时，Q=1.5。当报价得分低于30分时给30分。 其中报价评分需按以下办法，调整各投标人的供货范围（包括配套设备、备品备件）等条件至招标文件要求的同一基准后进行评价：①减少的供货范围的设备价格按进入商务评分的其它投标人相应项目的最高报价进行调整；②按招标文件规定，计算并调整其它需评价的商务费用。以上价格调整应计入投标价格中得到评标价格，评标价格仅作为评标之用。 （9）投标人提供证明材料时，可提供彩色证明文件或黑白证明文件。如投标人在投标文件附原件彩色扫描件均视为已按招标文件要求加盖公章，投标人应确保在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 （10）招标代理服务费按照《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价［2002］服610号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定按下表货物类标准计取，以差额定率累进法计算并按中国境内现行税法计取相应税金后确定招标代理服务费数额，由招标代理机构向本项目的中标人收取。 中标金额（万元） 货物招标 收费比例 100以下 1.5% 100% 100-500 1.1% 80% 500-1000 0.8% 70% 1000-5000 0.5% 60% 5000-10000 0.25% 50% 10000-100000 0.05% 40% 1000000以上 0.01% 30% （11）中标人应在中标结果公示前，按福建省发展和改革委员会通告闽发改服价〔2021〕250号规定的收费标准向漳州市工程项目交易中心交纳“工程交易服务费”。 （12）投标人在领取中标通知书前应提供书面投标文件（盖章签字完整）壹式伍份（含投标文件盖章版，扫描PDF并刻录光盘）给招标代理机构进行备案。 （13）投标人须知前附表的内容与招标文件其余处要求不一致时，均以本“投标人须知前附表”为准。 |

- 总则

- 招标项目情况

- 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目所需的设备以及配套的技术、软件和服务采购进行招标。

- 招标人：见投标人须知前附表。

- 招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 招标项目名称：见投标人须知前附表。

- “设备以及配套的技术、软件”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料、软件支持。

- “服务”系指招标文件规定投标人为完成全部合同义务须承担的、有形货物除外的所有工作，包括：安装、调试、试运行、验收、技术协助、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。

- 招标项目的资金来源和落实情况

- 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

- 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

- 招标范围：见投标人须知前附表。

- 交货期：见投标人须知前附表。

- 交货地点：见投标人须知前附表。

- 主要技术性能指标：见投标人须知前附表及供货需求。

- 投标人资格要求

- 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

- 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体且协议约定共同承担相同专业工作的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

- 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标预备会

招标人不组织召开投标预备会。

- 分包

- 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

- 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 响应和偏差

- 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

- 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

- 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

- 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

- 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

- 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清

- 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间通过电子交易平台提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。

- 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

- 投标人应经常关注福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台所公布的有关澄清资料，否则因投标人未及时关注导致的后果由投标人自行负责。

- 招标文件的修改

- 在投标截止时间15日前，招标人在发布本项目招标公告的福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

- 投标人应经常关注福建省公共资源电子公共服务平台 、电子交易平台所公布的有关修改、补充资料，否则因投标人未及时关注导致的后果由投标人自行负责。

- 招标文件的异议

- 投标人及其他利害关系人对招标文件有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- 异议人的名称、地址及有效联系方式；

- 异议事项的基本事实；

- 相关请求及主张；

- 有效线索和相关证明材料。

- 招标人收到对招标文件异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

- 异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

- 异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章且未提供有效的联系方式；

- 超过异议时效的。

招标人对招标文件异议的处理在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

- 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称“省行政监督平台”）向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

- 投标文件

- 投标文件的组成

- 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 开标一览表及分项报价表；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书（若有授权）；

- 联合体协议书（若有）；

- 拟分包或外购企业情况（若有）；

- 投标保证金；

- 资格及响应性审查资料；

- 商务和技术偏差表；

- 投标设备技术性能、指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务方案；

- 技术支持资料（若有）；

- 其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

- 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（6）目所指的投标保证金。

- 投标报价

- 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

- 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.2 款的有关要求。

- 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

- 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 开标一览表填写时应注意下列要求：

- 技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

- 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

- 投标人提供的货物必须以现场交货价及出厂价填报货物价格。

- 投标人应注明供货范围及主要外购件价格清单（注明生产厂家）、易损件清单和价格。成套设备按供货范围分项明细报价，并说明交货状态。

投标人按上述要求填写报价，是为了方便评标，但不限制招标人以其它方式签订合同的权利。

- 若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，作否决投标处理。

- 投标有效期

- 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

- 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

- 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 投标保证金

- 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

- 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

- 招标人最迟在与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

- 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

- “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书扫描件和投标材料检验或认证等材料以及营业执照扫描件。

- “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

- “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 备选投标方案

- 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

- 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 允许投标人递交备选投标方案的，投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案，但投标人应当注明其中的主选方案，否则该投标将被否决。

- 招标文件不允许投标人递交备选投标方案的，投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，其投标将被否决。

- 投标文件的编制

- 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 投标

- 投标文件的加密与递交

- 投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

- 投标人应在投标截止时间前通过电子交易平台在线递交投标文件。电子交易平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：  ）。

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以使用本单位CA数字证书修改或撤回已递交的投标文件，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

- 开标

- 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子招标文件加密状态；

- 投标人应在规定时间内通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

- 开标结束。电子交易平台自动生成开标记录并向社会公布。但依法应当保密的除外。

- 开标异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，开标环节程序结束后，不再受理开标异议；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

- 评标

- 评标委员会

- 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

- 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到限制参与评标且尚未解除行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

- 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 合同授予

- 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

- 评标结果异议

7.2.1投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

7.2.2招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章且未提供有效的联系方式；

（四）超过异议时效的。

招标人对评标结果异议的处理在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

- 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 中标通知

公示结束后无发生应当暂停的情形，招标人应当在收到评标报告后15日内向中标人发出中标通知书，同时通过电子交易平台将中标结果通知未中标的投标人。

- 履约保证金

- 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及式”规定的履约保证金及格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

- 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 签订合同

- 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利。为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有接受或拒绝任何或全部投标的权利，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任。

- 纪律和监督

- 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 投诉

- 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

- 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附件一：开标记录表

开标记录表

招标编号：                                                                         货币单位：  元

| 序号 | 招标人 | 货物名称 | 数量 (单位) | 投标报价 （元/台） | 投标总价： 含增值税和包装运杂保险费（现场交货价） | 质量保证期 | 交货期 （现场交货） | 厂家或品牌 | 投标保证金 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年    	月   	日

- 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于    年    月    日    时    分前在线回复。

评标工作组负责人：                   （签字或盖章）

年 	月 	日

- 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：           	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

- 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设备采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：	    元。

请你方在接到本通知书后的        日内到 	（指定地点）与招标人签订

设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

招标代理：	（盖单位章）

年   月    日

- 第三章  评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等证明材料一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位电子章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：20分 技术部分：35分 投标报价：45分 其他评分因素：0分（如有） |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 详见2.2.4（3） |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 详见2.2.4（3） |

| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4(1) | 商务评分标准 | 销售业绩（6分） | 1.根据各投标人提供的从2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至本项目截标时间止在国内承接的智能化仓储系统销售业绩（单项合同中属于智能化仓储系统的金额须不低于3000万元；合同中能体现该信息，若合同未能体现的，应另行补充提供业绩业主提供的相应证明，否则该业绩不予认定）合同数量（N）进行评审： 1份≤N＜3份的，得1分； 3份≤N＜5份的，得2分； 5份≤N＜8份的，得3分； 8份≤N＜10份的，得4分； N≥10份的，得5分。 注：投标人须提供业绩合同证明材料，业绩合同须能体现合同甲方名称、合同甲方的联系方式、合同金额，如合同无法体现上述信息的，还需另行补充提供合同甲方出具的证明材料，否则不予认定。 2、根据投标人提供的本评分项评审点1的有效业绩（此处“有效业绩”是指已在评审点1中被加分的业绩）的验收证明材料（须经业主确认）数量（M）进行评审（本评分点满分1分）：1份≤M＜3份的，得0.5分；M≥3份的，得1分；未提供验收证明材料的，不得分。 |
|  |  | 售后服务-1（3分） | 1、根据各投标人所报的技术培训及售后服务承诺情况，从以下六个方面：①培训计划(包括培训资料)、②维修响应时间（含维保队伍建设及离招标人最近的售后服务点分布情况）、③保修期及保修计划、④定期回访服务、⑤备品备件（包括所能提供的年限、价格、以及更新换代承诺等）、以及⑥提出本台设备的日常运行及维护管理方面的建议方案进行综合评价，每个方面各占0.5分，按0~0.5分综合对比后评分，本评分项满分3分。 |
|  |  | 售后服务-2（2分） | 2、投标人具有有效的售后服务认证证书 (五星认证，认证范围至少涵盖仓储自动化（或仓储智能化），按GB/T27922-2011标准规定)的，得2分；未提供不得分。 注：投标人须在投标文件中提供证书证明文件。 |
|  |  | 投标人实力-1（1分） | 1、根据投标人注册资本金金额在0-1分之间评分； |
|  |  | 投标人实力-2（1分） | 2、银行资信等级为AAA的得1分、AA的得0.5分，其他的不得分（须提供对应资信等级证明材料，否则不得分），本评分点满分1分； |
|  |  | 投标人实力-3（1分） | 3、根据投标人2019-2021年度财务状况【提供连续三年（2019年度、2020年度、2021年度审计报告，且每年利润总额>0（取自利润表），否则财务状况不得分】在0-1分之间评分。 |
|  |  | 付款条件及交货进度-1（1分） | 1、根据投标人所报付款条件与方式进行评审： 未报或不满足的不得分，满足招标文件要求得0.5分，明显优于招标文件要求在0.5-1分之间评分。注：投标人对招标文件付款条件有负偏离或不满足的，应在投标文件“商务和技术偏差表”中列明，否则视为完全响应招标文件的全部要求。 |
|  |  | 付款条件及交货进度-2（1分） | 2、根据投标人所报交货进度进行评审：未报或不满足的不得分，满足招标文件要求得0.5分，明显优于招标文件要求在0.5-1分之间评分。注：投标人对交货进度条款有负偏离或不满足的，应在投标文件“商务和技术偏差表”中列明，否则视为完全响应招标文件的全部要求。 |
|  |  | 体系认证（1分） | 投标人同时具备有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001（或ISO45001或GB/T28001）职业健康安全管理体系认证的且前述证书认证范围均涵盖自动化立体仓库（或智能化立体仓库）的，得1分。 注：投标人须提供有效的认证证书，否则不得分。 |
|  |  | 增值服务（3分） | 根据各投标人所报的质保期满后服务承诺情况进行评审，包括不限以下内容：1、延长质保期年限；2、质保期后免费进行软件功能的优化和调整的年限；3、提供整套设备的定期维保计划，包括定期维保项目、周期、费用优惠情况等，提供一份以后定期维保的服务合同供参考。 在0-3分之间评分，未提供的本项目不得分。 |
| 2.2.4(2) | 技术评分标准 | 软件项目设计方案-1、软件系统架构（4分） | 1、软件系统架构：软件系统结构清晰、功能模块划分合理，保证数据传输的实时性和安全性；系统总体设计的可控性、可维护性(包括日常维护、功能拓展维护两部分，具体表现为策略是否可动态调整、业务流程是否可动态调整、用户界面是否可动态调整、标准的系统安装程序、前后台开发语言是否一致等)，以及可扩展性的综合评价；提供合理的接口和前置子系统与各单位内部系统连接方案。由评委在0-4分之间评分。 |
|  |  | 软件项目设计方案--2、业务流程图、设计方案、测试方案、系统安全性（3分） | 2、业务流程图、设计方案、测试方案、系统安全性：提供清晰、明确的业务流程图和数据流程图，提供详细的设计方案、测试方案，以及系统安全性情况（包括完善、合理、可操作性强的系统安全解决方案，系统运行监控相关方案等），由评委在0-3分之间评分。 |
|  |  | 项目管理和实施-1、项目实施周期及项目风险（2分） | 1、项目实施周期及项目风险：根据投标人提供的实施计划及方案细致完善情况、项目进度计划情况，以及整个项目的风险评估及控制方案，由评委在0-2分之间评分。 |
|  |  | 项目管理和实施-2、人员组织、证书、经验保证(1分) | 2、人员组织、证书、经验保证：根据投标人拟派项目现场软件开发及服务工程师（至少3人）实力进行评审，由评委在0-1分之间评分。注：投标人应提供拟派现场人员证书、经验证明及6个月（2022年4月1日至2022年9月30日）的社保证明。 |
|  |  | 软件能力成熟度模型集成认证（2分） | 投标人自身具有软件能力成熟度模型集成CMMI5级认证得2分；自身具有软件能力成熟度模型集成CMMI4级认证得1分；自身具有软件能力成熟度模型集成CMMI3级认证得0.5分；低于3级不得分。 注：投标人须提供有效的认证证书（评审时以等级高的证书为准，不重复加分），否则不得分。 |
|  |  | 软件信息证书（2分） | 根据投标人获得的以下软件信息证书进行评审，每提供任意一类以下证书，得0.5分，满分2分。 （1）仓储管理软件（WMS）系统著作权； （2）仓储控制软件（WCS）系统著作权； （3）信息安全管理体系认证证书； （4）信息技术服务管理体系认证证书。 注：投标人须提供有效的证书，否则不得分。 |
|  |  | 同类项目获得奖项（2分） | 根据同类项目获奖情况进行打分，获得国家级自动化仓储物流相关项目奖项得2分，省部级奖励每项得1分，没有不得分。 注：投标人须提供有效获奖证书，否则不得分。 |
|  |  | 货物技术性能规格-1、根据投标人所投货物的技术性能规格情况，按对招标文件技术要求的响应情况开展评分（10分） | 1、根据投标人所投货物的技术性能规格情况，按对招标文件技术要求的响应情况开展评分:完全满足招标文件技术要求的得基本分5分；在此基础上，技术性能指标出现负偏离则视此偏离对技术性能的影响程度每项扣基本分0.5-1分。在满足招标文件技术要求的基础上，针对整体性能（如方案的合理性、先进可靠性、集成性、智能化水平、安全环保措施）展开评审。则由评委在0～5分之间酌情加分；若技术性能出现负偏离则此评分项得0分（如有负偏离的，应在技术偏离表中列出，否则视同完全满足招标文件技术要求）。 |
|  |  | 货物技术性能规格-2、品牌档次（2分） | 2、品牌档次：根据投标人所投产品在仓储行业中的品牌档次情况在0-2分之间评分。 注：投标人应提供证明其上述各项能力的相关材料。 |
|  |  | 货物配置情况（2分） | 对投标人所投货物的货物配置情况及部件的品牌档次（包含但不限于货架、堆垛机、库前端输送、AGV小车、垂直提升机。）进行横向比较，得0-2分；若货物配置出现负偏离的则此评分项得0分。 |
|  |  | 研发实力（3分） | 1、投标人具有国家级企业技术中心或国家级实验室，得2分；具有省部级企业技术中心或省部级实验室，得1分；其余不得分。 2、投标人具有国家级高新技术企业，得1分；省部级高新技术企业，得0.5分；其余不得分。 注：投标人须提供有效证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 智能化仓储系统相关制造装备及加工能力-1 | 1、制造装备配置齐全完善，完全满足生产需求，横向比较（提供主要设备清单），得0-1分 |
|  |  | 智能化仓储系统相关制造装备及加工能力-2 | 2、提供制造装备的加工场地证明材料，横向比较，得0-1分。 |

| 2.2.4 （3） | 投标报价 评分标准 | 偏差率 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注： 下列三种报价评分标准由招标人根据项目实际需求进行选择，具体系数及分值可以根据需求而定。 （供参考使用） | 1.根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 当AG＞1.1AD时，P=M-（An- AD ）÷（AG- AD ）×4 （*4及40分值视情况而定） 当AG≤1.1AD 时，P=M-（An- AD ）÷AD×M 其中：P为投标评审价得分； M为报价得分满分值（自定） An为进入第二阶段评议的投标评审价； AG为进入第二阶段评议的最高投标评审价； AD为进入第二阶段评议的最低投标评审价。 |
|  |  |  | 2. 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分得分计算公式（取小数点后的2位数） An－AD P＝（1－ ——————×Q）×M AD （0.6及60分值视情况而定） 式中：P——投标评审价得分 An——各合格投标人的评标价格 AD——各合格投标报价中最低的评标价价格 Q为调整系数（自定0.6或其他） M为报价得分满分值（自定） |
|  |  |  | 3. 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分按以下公式计算（取小数点后的2位数） │ An－0.97×B │ P＝M－ ×100×Q 0.97×B 其中： An为符合性审查通过的各投标人的报价，B为符合性审查通过的各投标人的报价的平均值。Q为折扣分（即投标报价每偏差评标基准价1％所扣的分数），M为报价得 分满分值（自定） 采用不对称扣分：An≤0.97×B 时，Q=0.5； An＞0.97×B 时，Q=1.5。 当报价得分低于30分时给30分。 其中报价评分需按以下办法，调整各投标人的供货范围（包括配套设备、备品备件）等条件至招标文件要求的同一基准后进行评价： ①减少的供货范围的设备价格按进入商务评分的其它投标人相应项目的最高报价进行调整； ②按招标文件规定，计算并调整其它需评价的商务费用。 以上价格调整应计入投标价格中得到评标价格，评标价格仅作为评标之用。 |
|  |  | 投标报价评分标准 | 本项目投标报价评分标准为本须知表中2.2.4（3）中的第3种，即报价评分得分计算公式（取小数点后的2位数）为：P＝M－│An－0.97×B│/（0.97×B）×100×Q，公式相关定义及说明详见2.2.4（3）中的第3种投标报价评分标准说明。 |

- 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

- 初步评审标准。

- 形式评审标准：见评标办法前附表。

- 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 分值构成与评分标准

- 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

- 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

- 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 初步评审

- 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出

招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。

- 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进

行修正，并通过电子交易平台要求投标人澄清确认。投标人在规定时间内拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除

外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项

合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

- 详细评审

- 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

- 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 投标人得分=A+B+C+D。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会通过电子交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

- 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 评标结果

- 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 若综合评分相等，且投标报价、技术得分均相等的情况，由评委随机抽签方式确定中标候选人。

- 评标办法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 根据本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

- 初步评审标准

- 形式评审标准：见评标办法前附表。

- 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 初步评审

- 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应.或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并通过电子交易平台要求投标人澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 如果投标文件的开标一览表和投标价格表的表格中出现单价与总价有出入的，则以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 如果开标一览表中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以开标一览表中的投标价格为准；

- 如果投标函中的投标总价与开标一览表中的投标总价有出入，以投标函中的投标总价为准；

- 对漏（缺）报项、多报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时按其自己的投标报价予以核减后形成评标价进行评标；

- 按上述算术性错误修正的原则及方法调整投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将不予退还，并不影响评标工作。

- 详细评审

- 评标委员会按本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以通过电子交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

- 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人通过电子交易平台作出澄清。投标人未能按上述规定作出澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

- 评标结果

- 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章  合同条款及格式

第一节 通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

    - 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.1 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

    - 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

    - 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

    - 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

    - 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

    - 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

    - 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

    - 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

    - 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

    - 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

    - 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

    - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同协议书；

（二）中标通知书；

（三）投标函；

（四）商务和技术偏差表；

（五）专用合同条款；

（六）通用合同条款；

（七）供货要求；

（八）分项报价表；

（九）中标设备技术性能指标的详细描述；

（十）技术服务和质保期服务计划；

（十一）其他合同文件。

  - 合同的生效及变更

    - 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

    - 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

  - 联络

    - 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

    - 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

    - 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

  - 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

  - 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 合同价格与支付

  - 合同价格

    - 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

    - 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

  - 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

    - 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

    - 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（一）卖方出具的交货清单正本一份；

（二）买方签署的收货清单正本一份；

（三）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（四）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

    - 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。

    - 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

  - 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 监造及交货前检验

  - 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

    - 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

    - 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

  - 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 包装、标记、运输和交付

  - 包装

    - 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

    - 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

  - 标记

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

    - 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

  - 运输

    - 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m³表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

  - 交付

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

- 开箱检验、安装、调试、考核、验收

  - 开箱检验

    - 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一时间进行：

（一）合同设备交付时；

（二）合同设备交付后的一定期限内。

    - 如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

    - 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

    - 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

    - 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

    - 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

    - 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

    - 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

  - 安装、调试

    - 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（一）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（二）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

    - 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

  - 考核

    - 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

    - 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

    - 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

    - 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

  - 验收

    - 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

    - 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

    - 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

    - 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

    - 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

- 技术服务

  - 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

  - 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

  - 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 质量保证期

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12 个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

  - 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

  - 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

  - 在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

- 质保期服务

  - 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

  - 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

  - 决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

- 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 保证

  - 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

  - 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

  - 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（一）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（二）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 知识产权

  - 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

  - 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

  - 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

  - 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（一）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（二）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（三）法律或法律的执行要求披露的信息。

- 违约责任

  - 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（一）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

（二）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

（三）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

  - 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（一）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（二）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（三）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

- 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（一）卖方迟延交付合同设备超过3个月；

（二）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（三）买方迟延付款超过3个月；

（四）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（五）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 不可抗力

  - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

  - 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

  - 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（一）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（二）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节	专用合同条款

专用合同条款是对合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。以下为对应合同条款相应条目号的补充和修改。

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：福建龙溪轴承(集团)股份有限公司、福建省漳州市芗城区腾飞路382号 卖方名称、地址： 项目现场地址：福建省漳州市龙文区小港北路32号，福建龙溪轴承(集团)股份有限公司蓝田三厂区 |
| 2 | 技术规格和标准：详见招标文件“第五章供货要求”。 |
| 3 | 运输标记：详见招标文件“第五章 供货要求”。 |
| 4 | 交货方式：详见招标文件“第五章 供货要求”。 |
| 5 | 保险：卖方必须购买运输过程一切险。 |
| 6 | 付款方式与条件（合同一般条款第10条）付款方式： 付款方式与条件：合同经双方签订，卖方收到买方预付款凭证后生效。合同签订后15个工作日内买方预付合同价30%的货款，提货时付30%货款，并随货提供全额13%的专用增值税发票；安装、调试和工艺验证，工艺验证稳定后进行2个月的正常批量试生产，试生产稳定后组织终验收，终验收合格后15个工作日内买方再付30%货款，质保金留10%，分二期付清（无息支付），满一年后付5%货款，满二年后再付5%货款。（全部采用银行电子承兑汇票付款）。 |
| 7 | 技术资料：详见招标文件“第五章 供货要求”；卖方应保证在本项目中所实施的技术、使用的设备和材料不侵犯他人的专利权、商业秘密，否则，由卖方自行承担相应责任，并赔偿因此给买方所造成的经济损失。 |
| 8 | 质量保证：详见招标文件“第五章 供货要求”。 |
| 9 | 检验：详见招标文件“第五章 供货要求”。 |
| 10 | 索赔：在货到目的或货物最终验收合格前，如发现货物品质，规格或数量与合同规定不符或最终验收不合格，买方有权向卖方索赔换货或赔偿相关费用（包括检验费、退货及补货运费、保险费、仓储费及装卸费等）均由卖方负担。在品质方面，卖方应保证在本合同所规定的质保期内，如在使用过程中由于品质低劣，制造技术不良及原料低劣致发生残损者，买方可向卖方提出索赔，卖方应按照买方的索赔要求负责立即消除货物的缺陷，全部或部分换货或按缺陷情况将货物贬值，如卖方未能在买方发出索赔通知一个月内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方银行开具的履约保函、质保函中扣回索赔金额。 |
| 11 | 延期交货或核定损失额：卖方逾期交货，每超过一天将按合同金额的3‰累计承担违约金，但总额不超过合同金额的10%。 |
| 12 | 履约保证金：卖方在签订正式合同前，须交纳合同总金额10%的履约保证金。履约保证金无息返还时间为设备终验收合格之日。 |
| 13 | 仲裁：本合同所有争议应通过友好协商解决．如果一方书面通知另一方就争议协商15天后未达成解决方案，双方同意由签约地法院管辖，但在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续全面履行本合同。 |
| 14 | 违约终止合同： 1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即买方发出的违约通知后3日历天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出终止合同通知书： （1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。 （2）卖方未能履行合同项下的任何其它义务。 2、一旦买方根据上述第１款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。 3、对终止合同有异议的，应在收到通知书十日内向法院起诉。 |
| 15 | 合同文件及资料的使用： - 买方方招标文件、卖方投标文件（商务和资格文件、以及技术文件共二册）、中标通知书、技术协议书、以及经双方确认构成合同文件的其他文件等均是本合同的重要组成部分，与本合同有同等的法律效力； 2、卖方应随机提供的技术资料，详见“第五章供货部分的技术资料”的要求。 |

所有在合同一般条款中指明应在合同专用条款中作出规定，而在此合同专用条款中尚未规定的条款，均在合同（技术协议）签订时具体商定。

第三节	合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得	（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式	份，合同双方各执	份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年	月	日

卖方：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年	月	日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于	年	月	日参加（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）（¥）。

2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

3.在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

- 第五章  供货要求

- 货物需求一览表

| 合同包 | 品目号 | 招标内容 | 主要技术规格 | 数量 | 项目用途 | 招标控制价 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 智能化仓储系统采购与安装 | 详见本章 | 1套 | 满足招标人仓储管理需求 | 人民币2000万元 | 合同生效后8个月内完成安装调试 | 招标人指定地点 |

注：

1.本项目按合同包进行评标与授标。投标人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行投标，否则其投标文件将被拒绝。

2.本项目有要求的品牌(生产厂家)仅作为投标人投标参考，如投标文件未注明品牌，既视为默认招标人提供的参考品牌；投标人可以直接选用参考品牌，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）不应影响招标人生产技术、功能的要求。

3.允许不同生产厂商可能存在的局部参数的不一致，以符合加工需方产品工艺流程和保证加工产品质量为准。

4.上述投标价需含运保费、税费、运费、现场卸车与吊装费、第三方检测费用、现场安装与调试、培训及保修费用等，招标人不再支付其他任何费用。投标人的投标报价不得超过本项目最高控制价，否则其投标将被否决。

5.主要技术参数中带“★”号的技术要求和参数均为重要的技术要求和参数，对这些技术要求和参数的任何偏离其投标将被拒绝。

# 二、项目概况与设计原则

2.1项目概况

根据我司总部搬迁规划要求，原旧立体高架仓库已拆除，当前蓝田三厂区关节轴承成品暂无专门成品仓库存储，所有成品临时暂存于生产厂房内，不能满足关节轴承成品存储需求。故有必要重新引进一套智能化仓储系统满足我司仓储管理需求。本项目通过采用先进的物流信息管理系统和智能化作业系统，实现仓储管理的全面数字化，智能化。通过集成计算机控制、网络、数据通信、红外传输、现场总线等先进技术，实现收发作业机械化、库房物流自动化、仓储管理数字化、存储单元立体化和信息传输网络化。

2.2设计原则

- 最大限度地利用现有空间；

- 尽可能提高材料利用率，降低建设成本；  

- 在满足使用要求的前提下，采用最佳方案；

- 货架严格按照有关标准及规范设计，保证足够的强度、刚度和稳定性；

- 高层货架设计按要求进行抗震设计；

2.3抗震烈度

货架、堆垛机等主要仓储设备，均需满足抗震设防烈度7度的要求。

★2.4供货范围(本范围清单仅列出主要模块机构清单，并未列出所有部件，投标方应配备保证仓储系统正常运行所需的所有相应部件)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5T承载立体货架 | 1 | 套 | 不少于货位12000个 |
| 2 | 1T承载立体货架 | 1 | 套 | 不少于货位2400个 |
| 3 | 0.5T堆垛机 | 6 | 台 | 双立柱单深位 |
| 4 | 1T巷道堆垛机 | 2 | 台 | 双立柱单深位 |
| 5 | 输送机系统 | 1 | 套 | 满足1楼、2楼等进出库和载荷需求。 |
| 6 | 垂直提升机 | 2 | 台 | 载重1000kg含托盘 |
| 7 | 叉车搬运AGV | 2 | 台 | 载重1000kg，激光导引。 |
| 8 | 钢托盘 | 3600 | 个 | 其中1T托盘数量：600;0.5T托盘数量：3000;技术要求如附件图纸所示 |
| 9 | 钢平台 | 1 | 套 | 2楼入库连接立库用 |
| 10 | 电控元件及控制柜 | 1 | 套 |  |
| 11 | 外型检测门架 | 若干 | 套 | 非接触性光电检测 |
| 12 | WMS仓储管理系统 | 1 | 套 |  |
| 13 | WCS设备控制系统 | 1 | 套 |  |
| 14 | 围栏、安全门 | 若干 | 套 | 堆垛机检修安全门 |
| 15 | 单箱重量检测 | 1 | 套 | 用于1楼出库单箱工件重量检测 |
| 16 | 托盘收集器 | 4 | 套 | 2个1T托盘规格；2个0.5T托盘规格。 |

注：人工库货架，由招标人提供，投标人软件需设计人工库的管理模块。

2.5双方负责范围如下：

| 序号 | 名称或工作内容 | 招标方 | 投标方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统总体设计 |  | √ |
| 2 | 立库区货架 |  | √ |
| 3 | 人工库货架 | √ |  |
| 4 | 钢托盘 |  | √ |
| 5 | 巷道堆垛机 |  | √ |
| 6 | 输送系统设备 |  | √ |
| 7 | 输送电控系统〔包括软硬件系统〕 |  | √ |
| 8 | 计算机信息系统（包括软硬件系统） |  | √ |
| 9 | 现场主控制柜 |  | √ |
| 10 | 堆垛机（供电、配线及桥架） |  | √ |
| 11 | 输送设备（供电、配线及桥架） |  | √ |
| 12 | 计算机系统网络配线及桥架 |  | √ |
| 13 | 中控室配电及桌椅（招标方仅提供唯一电源到中控室(含主配电柜)） |  | √ |
| 14 | 设备供电（招标方仅提供唯一电源到主配电柜） |  | √ |
| 15 | 土建（地面、接地等） | √ | 提供接口图纸及技术要求 |
| 16 | 立体库消防系统 | √ |  |
| 17 | 照明系统 | √ |  |
| 18 | 设备的运输、到货卸车 |  | √ |
| 19 | 设备到达工地后的暂存场地 | √ |  |
| 20 | 设备在工地的保管 | 协助 | √ |
| 21 | 现场安装供电、供水 | √ |  |
| 22 | 现场搬运设备（普通叉车、油板车） | 协助 | √ |
| 23 | 现场特殊起吊、搬运设备 | 协助 | √ |
| 24 | 设备安装调试 |  | √ |
| 25 | 技术培训 |  | √ |
| 26 | 售后服务 |  | √ |

# 三、立体库功能需求

3.1基本功能需求

3.1.1实现单日成品下线的存储

3.1.2实现成品正常发货

3.1.3	实现生产车间成品调入仓库入库

3.1.4	实现发货时拆零需求

3.1.5	实现系统软件无缝对接（详见以下软件要求）

3.1.6立库中出入库看板、提供出库口信息展示

3.1.7	实现盘点功能供货范围

3.2.其它功能要求

3.2.1入库作业

物资人工或叉车被送到一楼提升机，提升机对货物外形尺寸等进行自动检测，如货物尺寸在合理范围内(若外形检测不合格，则发出警报)，提升自动提升至二楼，货物自动出提升机，接着由AGV转运小车自动搬运至指定卸料位置；

收货员核对入库单，根据物资的种类，人工区分物料大小后码垛；

码垛：把物资放入托盘中，利用RF手持终端把入库的配件信息人工录入系统并把该信息与托盘捆绑在一起；

AGV把码垛完成的物资放入到相应的立体库入库输送机上；

系统自动对入库托盘进行外形尺寸检查及条码扫描，检验合格的经输送系统输送至相应巷道的堆垛机取货站台，由堆垛机进行取货送至系统自动分配好的货格进行存储。若外形检测不合格，则自动退出，并提醒作业人员进行重新整理；

入库口上方的电子显示屏显示物资的名称、规格、数量及批次等入库信息；

计算机进行过帐处理；

入库作业完毕。

3.2.2拣选作业

立体库管理系统收到从ERP系统（或招标人要求的其它管理软件）传过来的出库单，或作业人员直接在立体库计算机上或RF上录入拣选出库单；

计算机自动生成拣选任务，并据一定的优先原则排队等候作业；

计算机根据出库指令按一定的原则自动指定需拣选物料的货位(亦可人工指定)；

堆垛机把储存位上的货物按一定的原则叉取到相应出库输送机上，输送机系统自动将托盘物料输送到出库拣选站台进行人工在线拣选；

操作员按对应的LED电子屏上的提示信息（用RF扫托盘的条码，并按RF的提示），依次在此托盘上进行拣选作业。同时，拣选后的物料与存放物料的托盘数据捆绑；

当操作员按提示把托盘上的物料拣选完成后，系统自动将托盘货物返库存储；

计算机进行过帐处理；

拣选出库作业完成。

3.2.3出库作业

立体库管理系统收到从ERP系统（或甲方要求的其它管理软件）传过来的出库单，或作业人员直接在立体库计算机或RF上录入出库单 ；

计算机自动生产出库任务，并据一定的优先原则排队等候作业；

计算机据出库指令按一定的原则自动指定需出库物料的货位(亦可人工指定)；

则堆垛机据WMS的指令进行出库作业，通过巷道堆垛机及输送系统送至相应的出库站台，作业人员按LED的提示或可设置用RF扫描再次确认出库托盘物料是否正确，正确后用叉车把托盘货物取走送到月台；

计算机进行过帐处理；

出库作业完成。

3.2.4空托盘回收

发货产生的空托盘，由人工叉车搬运至相应的托盘对正装置上进行码垛，码垛好的空托盘组由人工叉车将其送至相应的入库站台，经输送系统送至立库进行存储。

3.2.5空托盘出库

当入库需要空托盘时，按出库流程将空托盘组输送至相应的出库站台，由人工叉车叉取，将空托盘组送至人工作业区进行组盘码垛。

# 四、建筑布局（详见附件《CAD建筑图》）

4.1仓库场占地面积及可利用高度（21m）详见附件《CAD建筑图》。

4.2一楼功能为发货区（含分拣整理暂存区）、立体货架存储区

4.3二楼功能为入库整理分拣区

4.4其他层功能为待用区域

4.5网络机房及中控平台放置于1楼中控室区域

4.6楼层布局示意图

4.6.1 一楼布局示意

4.6.2二楼布局示意

# 五、立体库作业流程

5.1成品入库流程：

5.2成品出库、尾料回库、拣选、空托盘组出入库流程：

注：2楼可单独出空托盘

# 六、立体库基本数据

6.1物料单元

6.1.1托盘基础参数

| 托盘基础参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数指标 | 备注 |
|  | 托盘材质 | 铁制（Q235）/木条 | 如图所示 |
|  | 托盘型式 | 川字底 |  |
|  | 托盘颜色 | (蓝色) |  |
|  | 托盘尺寸（单位：mm） | 1吨：950Lp×1200 Wp ×160Hp 0.5吨：800Lp×950 Wp ×160Hp |  |
|  | 托盘叉取方向 | 图示方向 |  |
|  | 货架载荷最大承载重量 | 1000kg/托盘 500kg/托盘 | （含托盘重量） |
|  | 托盘条形码粘贴位置 | 固定位置 |  |
|  | 托盘底部变形量要求 | 货物最重情形最大弯曲变形量不大于5毫米 |  |
|  | 托盘清洗 | 否 |  |

- 托盘尺寸及堆垛机进叉方向如下：

1T托盘        0.5T托盘                 托盘实物

6.1.2基础物尺寸数据

| 基础物尺寸参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 参数指标 | 备注 |
|  | 仓储区使用温度 | 常温 |  |
|  | 其他区使用温度 | 常温 |  |
|  | 货物种类 | 成品、空托盘垛 |  |
|  | 码垛后最大规格尺寸 | 1200L×950W×1100Hmm 950L×800W×750Hmm | 含托盘 |
|  | 码垛后最大重量 | 1000kg/托盘 500kg/托盘 | 含托盘； |
|  | 码垛物长、宽外形允差 | 货物不允许超出托盘 |  |
|  | 托盘货物是/否缠膜 | 否 |  |
|  | 货物是/否超出托盘 | 否 |  |
|  | 码垛后货物稳定性 | 搬运时不能产生货物倒塌 |  |

1T物料   0.5T物料

6.1.3车间至提升机物料单元如5.1.2两种规格设计，需要同时能兼容两种规格。

6.2流量：不低于160托盘/小时(含系统出库、入库、空托进出、拣选等)：

6.3立库进出口设计要求

二楼：0.5T一进一出，1T一进一出；

一楼：0.5T一进两出、1个拣选台，1T一进一出。

6.4货位数量：0.5吨立体库不少于12000个，1吨立体库货位不少于2400个。

# 七、立库关键设备

7.1单工位堆垛机

规格：双立柱直轨堆垛机，单伸位，单工位

数量：8台（6台额定载荷0.5吨，2台额定载荷1吨）

7.2堆垛机要求

7.2.1设计、制造、安装与验收标准

- FEM9.831-1995	有轨巷道堆垛起重机设计规范高架仓库的公差、变形和间隙

- DIN 15350-1992 	有轨巷道堆垛起重机钢结构计算规范

- GB5226.32-2017	机械电气安全机械电气设备第32部分：起重机械技术条件

- GB 6067.1-2010起重机械安全规程(总则)

- GB 3811-2008起重机设计规范

- FEM9.221	有轨巷道堆垛起重机可靠度和可用度

- FEM 9.222	含有巷道堆垛机和其它设备的系统的可靠性及验收规程

- FEM9.851	有轨巷道堆垛起重机性能参数 循环时间

- FEM9.753	有轨巷道堆垛起重机 安全规范

- FEM9.831	有轨巷道堆垛起重机设计规范 高架仓库的公差、变形和间隙

- JB/T5319.1-2008《有轨堆垛起重机 术语》

- JB/T 11269-2011	有轨巷道堆垛起重机安全规

- JB/T 7016-2017	有轨巷道堆垛起重机技术条件

- FEM 9.753 有轨巷道堆垛机的安全规范

- FEM 9.851 巷道堆垛机循环时间的性能数据

7.2.2堆垛机设计原则

- 堆垛机设计时考虑货物尺寸、货物与货架之间的安全距离。

- 堆垛机上应有可靠的保护及安全措施，包括（但不限于）断绳保护/超速保护/松绳保护/超载保护/升降上下限自动减速/升降上下限自动停止/行走终点自动停止/货物超尺寸检测/货位探测器/水平和垂直行程机械限位保护缓冲器/清轨器等。

- 运动部件的材质、热处理、加工精度和装配精度可满足堆垛机在寿命周期内的连续运转要求。

- 重要传感器要有保护支架，防止坍塌的货物对传感器造成损坏。

- 立柱具有便于人工高处检修的安全梯。

7.2.3其他要求

- 堆垛机的水平运行速度、垂直提升速度、货叉运行速度应满足出、入库的需求。

- 投标方在投标文件中提供各方向速度和加速度。

- 堆垛机的控制支持手动、维修手动、单机自动和联机自动四种控制方式。

- 堆垛机具备维保提醒和远程诊断功能。

- 堆垛机的通讯方式安全可靠，采用无线工业以太网通讯，相关无线路由等硬件采用工业产品。

- 堆垛机具备监控系统，对于故障的发生具有良好的记录功能，具有详细故障说明及异常排除查修建议，以满足快速检修的需要。

- 堆操机在X轴（走行）方向定位精度要求±5mm以内，堆操机在Y轴（升 降）方向定位精度要求±5mm以内，堆垛机在Z轴（货叉）方向定位精度要求±3mm以内。各投标方在投标文件中详细描述定位精度。

- 主电流传输方式采用滑触线导电的方式，堆垛机同监控机之间采用无线以太网或光通讯设备进行通信。

- 载货台设有货物托盘超出检测，避免货物超出堆垛机而引起事故。

- 载货台具有货架货位虚实探测器，以避免双重入库，发现货位时立即以有效方式 报警。

- 堆垛机上所有电机具有过载和过热保护，当出现此类情况时，能进行有效报警，并指出报警原因。

- 堆垛机立柱上下两端需配备终端限位开关和缓冲器，确保载货台在紧急情况下的安全。

设有断链/断绳保护装置，当出现链条/钢丝绳断裂或钢丝绳失去张力等特殊情况时，可以立即将载货台钳在立柱导轨上，避免载货台跌落。

7.2.4堆垛机主要参数表

| 序号 | 项目 | 性能指标（最低要求） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特征 | 双立柱、单工位，货叉选用（MIAS、Eurofork），钢丝绳提升。 |  |
| 2 | 数量 | 6台额定载荷0.5吨，2台额定载荷1吨 |  |
| 3 | 额定载荷 | 500kg/1000Kg |  |
| 4 | 载货尺寸 | （根据托盘尺寸自行设计） |  |
| 5 | 行走定位精度 | ±5mm |  |
| 6 | 升降定位精度 | 士 5 mm |  |
| 7 | 伸叉定位精度 | 土 3 mm |  |
| 8 | 通讯方式 | 无线以太网或红外光通讯 |  |
| 9 | 供电方式 | 采用滑触线供电 |  |
| 10 | 认址方式 | 水平和提升运行采用激光测距仪认址。 |  |
| 11 | 各电机驱动方式 | 变频调速、交流同步 |  |
| 12 | 速度 | 水平速度 | 0-160 m/min （变频调速） |
|  |  | 升降速度 | 0-40 m/min （变频调速） |
|  |  | 伸叉速度 | 0-40 m/min （变频调速） |
| 13 | 加速度 | 水平加速度 | 0.3m/s2 |
|  |  | 升降加速度 | 0.3m/s2 |
|  |  | 货叉加速度 | 负载：0.5 m/s2；空载：lm/s2 |
| 14 | 电机 | 水平电机 | 采用德国SEW品牌电机 |
|  |  | 垂直电机 | 采用德国SEW品牌电机 |
|  |  | 货叉电机 | 采用德国SEW品牌电机 |
| 15 | 控制装置 | 自动控制、手动控制、联机全自动 |  |
| 16 | 界面语言 | 支持中文 |  |
| 17 | 货物尺寸检测 | 光电开关检测 |  |
| 18 | 供电电源 | 交流三相五线制380V 50Hz |  |
| 19 | 噪音 | 不大于80分贝/单台 |  |

7.2.5堆垛机要求具备有达到以下安全保护装置

- 运行保护

| 1 | 强迫降速 | 巷道两端设有强迫降速开关，堆垛机在该开关起作用时以低速水平运行；若该开关损坏，堆垛机始终以低速运行，在软件上须设置强迫减速 | 电气保护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 终端限位 | 在轨道终端设有限位开关，该开关动作则水平电机停转，堆垛机紧急停止。 | 电气保护 |
| 3 | 巷道终端车挡 | 在地轨的两端头设有车挡，保证堆 垛机不冲出轨道 | 机械保护 |
| 4 | 聚氨酯缓冲器 | 堆垛机水平撞上车挡时，聚氨酯缓 冲器能够吸收能量，保护设备。 | 机械保护 |
| 5 | 清轨器 | 在堆垛机上设有清轨挡板，能清除 轨道上的异物。 | 机械保护 |
| 6 | 安全机构 | 堆垛机具有防止导轮脱落、机体倾翻的安全设计。 | 机械保护 |

- 起升保护

| 1 | 强迫降速 | 最高及最低层设有强迫降速开关，堆垛机在该开关起作用时以低速垂直运行； 若该开关损坏，堆垛机始终以低速垂直运行，在软件上须设置强迫减速 | 电气保护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 端层识别 | 当载货台处于最低层低位时，控制系统禁止下降操作； 当载货台处于最高层高位时，控制系 统禁止上升操作。 | 电气保护 |
| 3 | 终端限位 | 堆操机立柱导轨的极限位置设有限位开关，载货台到达极限位置则垂直 电机停转，紧急停止。 | 电气保护 |
| 4 | 聚氨酯缓冲器 | 载货台下落撞到下横梁时，聚氨酯缓冲器能够吸收能量，保护设备。 | 机械保护 |
| 5 | 过载保护 | 当载货台承受载荷大于限定值时，系统禁止载货台上升。 | 电气保护 |
| 6 | 松绳保护 | 当钢丝绳失去张紧力时，系统禁止载货台下降。 | 电气保护 |
| 7 | 限速装置 | 当堆垛机的载货台由于起升电机减速机断轴等原因下坠，超过设定的下 降速度时，限速装置能够使垂直电机 停转。到达更高速度后机械装置卡死 钢丝绳，保护设备安全。 | 电气/机械保 护 |
| 8 | 断绳防坠装置 | 当堆垛机的载货台由于钢丝绳或链条断裂而自由下坠，限速装置无法起作用时，夹紧装置能够将载货台抱死在立柱起升导轨上。 | 机械保护 |

- 载货台与货叉机构保护

| 1 | 货位有货检测 | 载货台设有货位有货检测开关，避免双重入库，当发现待入货位有货时， 送入其他空货位并报警。 | 电气保护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 交叉联锁 | 载货台的货叉设有中位及伸叉到位探 测开关，非中位且非伸叉到位状态时， 堆垛机禁止水平或垂直运行； 堆垛机水平或垂直运行时，禁止货叉动作。 | 电气保护 |
| 3 | 货叉伸缩力 矩限制保护 | 当伸叉阻力超过设定值时，能够避免设备损坏。 | 机械保护 |

- 其他安全措施

载货台安装货物外形尺寸检测支架，检测托盘货物尺寸，一旦货物超出尺寸，堆垛机应立即停止工作，并发出尺寸出错信号；

堆垛机载货台安装货物超重检测开关，当货物超过额定承载重量10%，堆垛机应立即停止动作，并发出过载报警；

载货台安装超速检测开关，当下降速度达到最大速度的120%时，堆垛机立即停车，并发出超速报警；

在载货台设置左右探检测开关，用来检测货格虚实功能，当入库作业时，货叉将货物放入货格之前，或出库作业时，货叉将货物放到出库站台上之前，均需探测是否有货，防止由于失误，出现撞货造成事故；

堆垛机按上位机调度，自动接收上位计算机的控制命令，并将执行结果、工作 态、自诊断信息及报警信息回传上位计算机；

每个堆垛机电控柜上都配有一个人机操作触摸屏，以便操作维护人员及时了解堆垛机状态；

控制操作方式包括：应急维修、手动、单机自动和联机自动（计算机联网控制），停电后能自动恢复功能；

堆垛机装有运行终端限位检测开关，当堆垛机碰到两端极限检测开关时，堆垛机自动切断行走或者垂直电机电源，并发出报警；

在每个堆垛机控制柜上都装有急停按钮，在紧急情况下，拍下急停，切断电机电源。

在控制程序做互锁功能，当货叉取、送货完成前，堆垛机水平不能运行和载货台 垂直不能高速升降。

还具备以下常规的连锁和保护：失压保护、超作开关零位保护、电动机正反转连锁、不同速度级的连锁、短路和过载保护。

在堆垛机前后立柱装有声光报警装置，当堆垛机有作业或者运行时，发出音响及闪动信号。

堆垛机载货台装有货物检测开关，能自动检测出货叉上的货物状况。 堆垛机电器设备安全符合JB5319. 2-91标准。

堆垛机下框架两端、载货台与上横梁、下框架之间均装有抗冲击性能良好的缓冲器。

所选用的提升钢丝安全系数为大于8倍以上以保证安全，钢丝绳的检查、报废的原则应遵循国际标准ISO 4309-1981《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》。

7.3垂直提升机

7.3.1功能：

利用升降平台的上下往复运动来实现物料的垂直输送，升降平台上可装上不同种类的输送设备，并与水平出入口输送设备相配合。升降平台的上下行程内均可水平输送物料，在升降平台的一个循环过程中可使物料同时双方向自动流动，是实现物流立体化要求的设备。

货物由叉车送至提升机门口棍棒输送线—棍棒将货物送入提升机—检测外形--提升机升至2楼—货物自动送出提升机外面。

7.3.2参数：

| 提升机（托盘式）技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
|  | 单台额定载荷 | 1吨 |  |
|  | 升降机数量 | 2台 |  |
|  | 尺寸检测 | 有。托盘尺寸如上5.1.3所示 |  |
|  | 最大装载数 | 1托盘/台 |  |
|  | 停靠的层数 | 2层 |  |
|  | 输送方向型式 | （每台）1进1出；1楼进，2楼出。 |  |
|  | 速度规格 | 升降：30-65m/min 移载：12-16m/min |  |
|  | 驱动方式 | 升降：减速电机+变频器 移载：减速电机+变频器 |  |
|  | 检测型式 | 光电检测 |  |
|  | 安装位置 | 2台/一层 |  |
|  | 安全 | 内置机械防撞，轿厢错位报警，托盘输送失控保护等安全措施，以提升机的国际标准为依据。 |  |
|  | 说明 | 相关部件选用优质品牌 |  |

7.4输送机

- 货物定位方式采用光电开关定位，防货物冲出装置采用端部机械死挡。

- 紧停按钮位置需考虑合理性，满足维修人员无论在输送设备的哪个位置，都可以方便操作。

- 每一段输送机要求必须变频调速。

- 输送机框架采用钢质材质，外表喷塑。

- 光电支架形式要求水平位置、角度可调节。

- 输送机运行跟踪方式要求为光电开关。

- 辊筒表面需镀铬处理，辊筒设置密度应保证输送可靠。

- 输送链条采用东华品牌。

- 传送带驱动装置为SEW/N0RD品牌电机减速机，易于维护和更换，减速器润滑油的更换时间大于25000小时；传动件外露时设有防护罩；驱动装置不渗油。

- 设备节能性说明

- 系统细化设计时，在满足功能需求的前提下尽量选用合理的驱动配置，

- 系统中的输送线采用逐级启动、逐级停止的控制模式。在每段输送线的 首尾两端均安装传感器，以货物触发对应的输送线运行。在设定的时间内没有 货物运行时，输送线将停止运行，自动进入待机状态。

- ★不允许托盘在输送过程中出现歪斜现象，必要时需有矫正功能。

- 需考虑方便人员跨过输送机进出堆垛机区域的装置。

主要机械零配件选型：

| 序号 | 设备名称 | 制造商或品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输送机标准轴承 | 国标标准 |
| 2 | 电机减速机及制动器 | SEW/N0RD |
| 3 | 电机能效等级 | IE3及以上 |
| 4 | 输送链条 | 东华/征和/恒久 |

详细设备清单：投标方需提供设备清单并逐项报价。

7.5货架

7.5.1货架设计标准及原则

- 产品设计、制造、安装调试、检验及验收执行标准：

GBJ  9—87		建筑结构荷载规范

	GBJ 17—88		钢结构设计规范

	CECS23-90 钢货架结构设计规范

	JGJ 81—91	建筑钢结构焊接规程

	JB/T 5323-91	立体仓库钢结构货架技术条件

	GB50205—2001	钢结构工程施工及验收规范

	GB50221—95	钢结构工程质量检验评定标准

	ANSI/ MH 10.2-1984工业和商业用钢质仓储货架实用安全规范

	FEM 9.831-1995 有轨巷道堆垛起重机设计规范

	FEM9.831	高架库货架公差、间隙及变形

	ZBJ83015-89	高层货架仓库设计规范

	GBJ 11-89	建筑抗震设计规范

	JB/T 9018-1999		有轨巷道式高层货架仓库设计规范

符合其它己发行的现行有效的其它强制性国家标准或行业标准要求，首选国家标准单位企业货架产品。如：上海精星、上海世仓。

7.5.2货架设计原则

- 最大限度地利用现有空间；

- 尽可能提高材料利用率，降低建设成本；

- 满足使用要求的前提下，采用最佳方案；

- 货架严格按照有关标准及规范设计，保证足够的强度、刚度和稳定性；

- 高层货架设计按要求进行抗震设计。

投标方选用的立体库货架系统整体具有充分的理论分析和实际验证，通过货架有限元分析计算。并符合国家JB/T5323-91《立体仓库焊接式钢结构货架技术条件》。 货架具有良好的刚度和强度，满足抗震设防烈度7度要求。 在自动立体库货架外侧设有加强货架片，背靠背两排货架之间和单排货架背部都设有垂直拉杆装置及水平拉杆装置，使货架系统连成一片网状结构，确保其稳固性和整体性。货架具有承受因货物分布不均而造成偏载的能力。

7.5.3货架的质量保证

- 架采用组合式的结构形式；

- 货架横梁采用抱合式结构；

- 货架立柱、支撑采用冷轧型材；

- 具有良好的刚度和强度，满足抗震设防烈度7度要求；

- ★货架同地面的连接采用土建预埋的形式（预埋件由乙方提供，并由乙方负责安装）；

- 货架接地；

- 货架型材截面结构合理，外形美观；

- 货架的顶横梁（与堆垛机天轨相连接的）在巷道内要贯穿连通；

- 所有货架构件采用薄板冷弯而成，组合结构为拆装式，便于安装、运输和包装。

7.5.4货架工艺要求

- 货架材料采用Q355及以上高品质钢材。

- 货架由冷弯轧机、自动冲床、折弯机等专业设备制造，并经相应检测仪器检验。

- 先进的表面处理工艺和静电粉末喷涂流水线，使产品具有良好的防腐能力；所有零部件在喷涂前都经过除油，酸洗、磷化等程序工艺流程，环氧树脂粉末通过静电吸附到产品上并由高温固化成型；货架及其配套件的表面预处理及喷涂均在先进的自动喷涂流水线上完成，其流程为：除锈-脱脂-磷化-烘干-静电喷涂-烘干-包装检验入库。货架焊接处保证无脱焊、虚焊现象，每个焊接部位均去渣、打磨；货架为组合装配式结构，模具化生产，具有货格层高可调整的可能性； 自动化立体库货架底脚采用预埋件方式安装；货架立柱、支撑采用冷轧型材。

7.5.5货架加工精度要求
立柱全长极限偏差±2mm；

- 立柱首末孔距累计偏差±3mm；

- 立柱宽度极限偏差±1mm；

- 立柱内外弯曲偏差≤L/1000。

7.5.6货架安装精度要求

- 货架片全长L的极限偏差±2mm；

- 货架片宽度D的极限偏差±2mm；

- 货架片两底板高度差的极限偏差为±0.5mm。

- 地轨的水平度允许偏差：全长≤100m，±2mm；全长＞100m，±3mm；

- 地轨直线度允许偏差±3mm；

- 天轨直线度极限偏差：全长≤100m，±3mm；全长＞100m，±4mm；

- 地轨与天轨之间的垂直距离极限偏差±10mm；

- 最低层和最高层横梁间高度H的极限偏差为±0.5‰h;

- 最低层横梁相对于土建水平基准面的标高H2极限偏差±5mm；

- 上、下两相邻货格横梁高度H1极限偏差为±3mm。

7.6 AGV

7.6.1	AGV控制系统技术要求

为保证项目的长期稳定运行，本项目AGV控制系统选用NDC品牌（或同档次一线品牌），需要投标方提供选用品牌系统的授权书。控制系统主要分为两个部分，分别为：AGV地面控制系统、AGV监控系统。总体要求如下：

1）	AGV控制系统功能要求：

功能概述：根据调度计算机下达的命令产生AGV装卸货任务，并通过对整个系统的命令管理、交通管理、小车管理、输入输出管理，实现系统的正常运行。可根据生产实际需要设置多种管理模式。如工作模式、休息模式等。不同的模式具有不同的优先调度功能和AGV待命点。具体功能要求如下：

①任务管理：要求任务管理计算机与上位系统采用有线网进行通信，与AGV小车通过无线网进行通信，对任务管理计算机下达的任务，根据时间先后和任务优先级进行调度。

②车辆管理：根据当时AGV的位置和状态，选择距目标点最近（含各路段加权值计算结果）的空闲AGV执行任务；监视AGV的电量状态，需要时让AGV进行充电。

③交通管理：对管辖内的所有AGV能实时控制和管理。AGV必须严格遵循规划路径行驶，彼此独立行驶和作业，并能相互让车。同时AGV 运行时实施交通管制。在AGV小车的行驶路线中，前方有障碍物时，AGV自动判定并停车等待；

④通信管理：AGV地面控制系统计算机通过以太网络与任务管理计算机保持联系。接受任务调度，报告执行结果；

2）	监控功能要求：

①图形监控：以平面图形的方式显示系统范围内每辆AGV的位置和状态。常用状态有正常状态、充电状态、手动状态、急停状态、路径阻塞、车辆丢失、车辆停止等，不同的状态使用不同的颜色和图形表示，显示AGV载货信息。显示各作业点、充电点的占用信息。提供对主监控视图的放大和缩小功能，方便用户查看监控视图。

②任务管理：可查看系统中正在运行的任务的情况，可查看任务的详细信息，手动下达任务，例如搬运指令，锁定充电站等。

③车辆管理：可查看系统中AGV的列表，并可查看AGV的详细信息，如位置、PLC状态位等。

④权限控制：可建立对图形监控有不同操作权限的用户或用户组，方便用户进行统一管理。

⑤日志：记录AGV系统运行过程中的重要事件。可查看事件日志，方便用户了解、掌握总体AGV运行情况，可追溯AGV系统运行的历史记录。

⑥通信管理：可查看AGV地面控制系统所使用的通信连接，以及各个通信连接的连接情况。

3）导航系统技术要求：

在AGV行走区域安装激光反射板，并创建整个系统的AGV路径图。路径设计以高效率、高安全性为原则，充分发挥激光导引AGV路径规划的灵活性，根据现场情况设计安排AGV路径。合理设置休息点、待命点、充电点。导航精度要求：行走精度、放货精度要求在±10mm以内。导航路径偏移后必须报警，同时车辆停止运行。

7.6.2AGV单机参数要求

| 项 目 |  | 规格、技术参数及品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机型 |  | 叉车式AGV |  |
| 控制系统 |  | NDC品牌（或同档次一线品牌） |  |
| 外形尺寸（L×W×H）(mm） |  | 投标方自定 |  |
| 最大搬运货物质量（Kg） |  | 1000 |  |
| 提升方式 |  | 液压 |  |
| 操作面板 （人机对话界面） | 多功能面板 | 触控屏 |  |
|  | 支持语言 | 英文/全中文 |  |
| 驱动及转向方式 | 主动轮 | 投标方自定 |  |
|  | 转向轮 | 投标方自定 |  |
| 行走速度(m/min) | 直行速度 | ≥42 |  |
|  | 后退速度 | ≥30 |  |
|  | 转弯速度 | ≥30 |  |
|  | 加速度 | ≥0.3 |  |
| 行走功能 | 前进 | 具备 |  |
|  | 后退 | 具备 |  |
|  | 转弯 | 具备 |  |
| 行走电机 | 电机型式 | 投标方自定 |  |
|  | 功率（kw） | 投标方自定 |  |
| 制动方式 | 减速电机 | 投标方自定 |  |
|  | 电磁制动 | 投标方自定 |  |
| 精度 | 导引精度（mm） | ≤±10 |  |
|  | 停止精度（mm） | ≤±10 |  |
| 导引方式 |  | 激光导引 |  |
| 通信方式 |  | 无线网络 |  |
| 安全装置 | 激光障碍物探测 | Sick或同等性能品牌 |  |
|  | 机械式防撞 | 具有 |  |
|  | 急停开关 | 具有 |  |
|  | 货叉防护 | 具有 |  |
|  | 其他装置 | 投标方自定 |  |
| 电池 | 充电方式 | 在线自动充电 |  |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |  |
|  | 电池容量及电压 | 24V/≥200Ah |  |
| 工作噪声dbm |  | ≤75 |  |
| 涂漆及颜色 |  | 甲方指定 |  |

7.7单箱重量检测功能线

出库时，通过扫码立库托盘上的条形码，获得产品信息（型号，重量等），人工通过辅助吊具将单箱货物吊至电子秤上，控制系统对物资重量（数量）进行判断，有误差的则进行声音和警报灯报警。

7.7.1主要技术参数

（1）称重单元主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制方式 | PLC自动控制进行检测并返回信号 甲方可根据不同型号产品设定不同的重量公差。 |  |
| 2 | 物料额定载荷，kg | Max≤50kg |  |
| 3 | 分度值d | 0.01kg | 推荐梅特勒托利多 |

（2）辅助上下料真空吸吊机主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料额定载重，kg | Max≤50kg |
| 2 | 物料尺寸，mm | 270*200*240 |
| 3 | 旋转角度 | 360° |
| 4 | 抓取搬运方式 | 真空吸吊机（单手柄，工件可水平旋转） |
| 5 | 固定方式 | 立柱悬臂式 |
| 6 | 臂展 | 2.5米 |

# 八、电控系统要求

8.1设计原则

- 先进性：采用国际、国内流行的先进技术和产品，适应技术发展需求。

- 兼容性：能支持常用自控设备和通讯接口、通讯协议。

- 标准统一性：采用标准化的设计，优先采用标准化产品和设计方法。为使物流系统选用器件相对统一，选用系统支撑软件一致，以实现标准化，利于集成和维修。

- 易用性、易维护性：充分考虑操作使用、管理、维护的可视化、层次化，操作界面友好，操作步骤简练，系统维护简单。

- 模块化、参数化：控制软件和程序采用模块化、参数化的设计方法。

- 智能化、柔性化：提供系统控制和生产组织的智能化和柔性化控制功能。

- 安全性及可靠性：采用有效的措施，保证系统安全、正常、稳定、可靠运行。

- 经济性：系统方案设计经济合理，具有较好的性价比。

- 开放性、可扩展性：本工程应考虑到未来发展，设计时考虑系统的扩展和升级能力。

- 选用节能环保型产品。

8.2控制系统设计要求

要求采用相当或类似于西门子S7-1500系列（及以上规格）、三菱系列PLC，通过工业以太网跟上位调度计算机、监控计算机通讯，接受上位调度计算机下达的运输任务。输送设备采用变频器控制或者空开接触器控制，现场传感器的信号由I/O模块采集；PLC通过采集各种检测元件的状态，驱动电机设备完成各种物料输送任务。

要求PLC采用具有用独立的网络化设计，利于网络的稳定，使电控系统有较强的扩展性。

本项目时间短任务重，电控系统需在虚拟测试环境下，完成物流电控系统控制程序、人机界面程序的全面测试，测试平台具有三维展示功能，虚拟设备及虚拟物料均采用三维等比例建模。虚拟测试后形成完整的测试记录（视频与文档）、测试报告等相关资料提供交验使用。

8.2.1 控制模式

以下的各项技术要求仅为基本要求，但不仅限于此，投标人可根据各自的方案特点设计更合理的功能。

- 系统设备的控制按功能合理划分为若干不同的控制单元，集中统一管理。各段设备的控制之间既相互联系，又相对独立，在设备需要增减时，各控制段只需对设备执行层作小的修改即可完成，不影响全系统的结构及运行。

- 手动控制功能。在此控制方式下，操作人员可以在现场操作终端上对设备动作进行操作。

- 自动控制功能。控制系统在自动方式下，与上位计算机离线，通过现场操作员终端输入所输送的货物的起始地址和目标地址码实现对各输送设备的自动控制，包括电机启／停、执行机构的动作等，实现对物流和数据流的自动传输，最终满足与上位计算机离线时的输送任务。

- 在线控制功能。由上位调度计算机下达物料输送命令，电控系统接受命令对各输送设备进行自动控制，包括电机启／停、执行机构的动作等。

- 紧急停止功能。关键设备和现场操作员终端上设置紧急停止操作功能。在操作员终端上按下急停按钮后，该段内控制系统所控制的设备必须全部停止运行。解除紧急情况后，系统须确认后方可正常工作。

- 故障报警功能。系统所控制的设备出现故障时，能自动诊断并产生相应的声光报警并在现场终端上定位故障、显示故障信息。故障排除确认后，在线任务可继续自动完成。

- 在特殊设备的周围设有连锁安全门，当安全门被打开时，运行的设备将停止运行，以保护现场设备和人员的安全。解除紧急情况后，经人工确认系统所有在线任务可继续自动完成。

- 网段规划。避免单机设备故障维修时对全网其他设备的影响，保证维修时的生产连续性。

- 信息查询及维护：操作人员可在现场操作员终端上查询每台输送设备当前输送物料的信息（如：物料类型、目标地址等），必要时也可以对这些信息进行人工维护。

8.2.2供配电设计要求

- 动力电源：AC380V±5%；220V±5%；50Hz±1%；三相五线制TN-S系统；所有设备必须做到地线和零线分开。

- 动力电缆和通讯电缆分开敷设，使通讯信号受到的干扰降到最低，最大限度地减少控制单元报警引起的停机。

- 电气设备采用一对一控制方式，每个电机对应于一台控制器进行保护。

- 电缆的敷设应符合国家标准，现场一律采用封闭式的镀锌喷塑桥架方式，各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。桥架表面应光滑均匀、色泽均匀一致。铺设的电缆应有一定的负荷余量，电缆采用多芯铜电缆（部分采用屏蔽电缆），绝缘强度及容量要达到国家标准。电缆的标注要清新，首端与末端应标识一致，并挂牌标注。

- 设备上的动力电缆如不能使用桥架形式，要求使用非金属蛇皮管。

- 招标人负责提供380/220v电源至投标人的现场配电点总空开上端头。投标人负责配电点以后至物流系统内所有设备的电缆、电线、桥架的采购及敷设。

8.2.3控制柜设计要求

根据工艺流程需要划分和配置相应的控制系统，根据需求设计相应的配电柜、电源柜、PLC柜和现场控制箱。

8.2.4电源柜设计要求

电源柜负责电控系统的动力输入，主要为系统提供380 VAC动力电源配电，及220VAC辅助电源。电源柜配电采用三相五线制（TN-S），真正做到地线和零线分开。各分路电缆标注清新，首端与末端标识一致，并挂牌标注

- 电源柜的主电源开关采用电操作机构实现通/断电操作，并具有欠压、过流等保护功能。

- 电源柜门板上设置急停按钮，确保异常状况发生时停止设备动作，能及时切断动力回路电源。

- 电源柜内每路电源都设有相应的保护开关，具有过流断路、接地保护功能，门板上需具备各回路的电源指示灯。

- 电源柜采用线缆槽方式布线，接线方便。

- 电源柜采用专业母线配电，下进下出线方式。

- 电源布局预留余量,设计合理。

- 电源柜颜色、高度等规格统一，静电喷塑，结构稳固，线缆配机打标记管，字体清楚、易辨识。

- 电源柜配置风扇及过滤网，保证通风、散热。

- 柜体采用橘纹喷塑,颜色满足招标方统一规划范围，制作前与招标方确认，安装冷却风扇及维修使用的220VAC电源插座。

8.2.5PLC控制柜设计要求

PLC控制柜主要安装PLC主控制器，是整个系统的控制中心。

- PLC柜的电源取自电源柜主空开上端，PLC柜配置钥匙开关及功能性操作按钮和指示灯。

- PLC控制柜内元器件布局合理，利于散热，避免电场干扰，并考虑扩展余量，需要配置电控柜专用空调。

- 根据设备片区PLC柜。柜内安装PLC与输入输出模块。其中PLC输入、输出预留各10％以上点位，配置上位的以太网通信功能。

- 在PLC控制柜门上（内侧）贴上塑封I/O接口对应的功能名称。

8.2.6现场控制箱设计要求

根据现场设备的位置分布和功能划分设计，现场控制箱安装在设备周围适当位置，箱内配置I/O模块、空气开关、接触器及变频器等。

- 现场控制箱内模块地址的编号标识清晰，完整，与设备相连的电缆标号清晰唯一。

- 现场IO模块安装于现场控制箱内，易于散热，避免铁屑等物体掉落，易于维修维护及更换。

- 现场控制箱预留空间，配置单独控制电源（24VDC）。

- 每台电机均设计独立的控制器件进行保护，具有短路、过载保护功能。

- 现场控制箱柜体采用橘纹喷塑,颜色满足招标方统一规划范围，制作前与招标方确认，安装冷却风扇及维修使用的220VAC电源插座。

- 现场控制箱内模块地址的编号标识清晰，完整，与设备相连的电缆标号清晰唯一。端子排、线号、线色、线径与PLC控制柜规范一致，所有电线端子使用冷压接头，接头连接牢固可靠。

- 现场控制箱采用下进线方式，柜内采用线缆槽方式布线，线束顺畅、布局合理美观，接线方便。

8.2.7现场电控操作员终端技术要求

现场触摸屏终端通过以太网与主控制器通信，是提供给现场操作人员的人机界面，用于查询所管辖的工艺流程段中设备的状况、物流信息等，并可对控制设备进行故障诊断、故障报警、信息参数维护。提供控制模式选择，便于系统的调试和维护。

8.2.8变频器安装及使用要求

- 实托盘输送等需要调速控制的电机采用变频控制或伺服控制，电机功率≤7.5kW无特殊要求可直接起动。

- 变频器柜内安装的防护等级不低于IP20，现场安装的防护等级不低于IP54（推荐变频器柜内安装）。变频器与电机之间线缆长度严格按照变频器指标执行，变频器的印刷电路板带有涂层，变频器带有滤波器。变频器的动力输出线缆采用屏蔽电缆，屏蔽层要可靠接地。

- 变频器的动力输出线采用屏蔽电缆，屏蔽层可靠接地。

- 变频器具有唯一编号，与设备平面号对应，安装布局符合标准。

- 变频器的输入、输出端接地良好、可靠。

- 变频器与电机之间线缆长度严格按照变频器指标执行。

8.2.9控制网络设计要求

- 人机界面采用工业以太网网络通讯方式进行数据传输。

- 设计时交换机端口数量留有一定的余量。

- 当网络距离超过100米时，需要配置光纤交换机+光纤网络。

- 网络设计、器件的选择须充分考虑电磁兼容性，避免出现干扰。充分考虑工厂的使用环境，如有特殊的需求，须提前提出并协商解决。

- 对于不能直接接入工业以太网进行数据通讯的节点，应提供可靠、实适性高的解决方案，并进行描述。

8.3图纸和技术资料要求

- 提供设计思路及系统功能的介绍。

- 应有图纸使用到的所有图例及符号的名称介绍。电路图册中线号标注规范准确、索引方便。

- 模块输入/输出点应有与图纸、程序符号一致的标识，以便于维护。

- 提供实际网络配置图、控制柜及控制箱内元器件底板安装布局图、设备电气元件接线表、控制柜至现场设备的电缆表。

- 提供电气元件清单，包括控制柜及现场控制箱内所有器件的名称、型号、品牌、数量。

- 提供系统相应的参数设置。智能元器件（如变频器、条码识别器等）应提供相应的详细参数设置清单。

- 提供相应器件的产品合格证明、说明书或指南。提供相应电气设备的组态文件（电子文档）。

- 输送设备控制系统需稳定可靠，并要取得相关的著作权等证书。

- 输送控制程序出厂前需在有认证的仿真测试平台上测试通过方可到现场实施。

- 提供的相关资料应该在现场的计算机中能查阅到，以方便维护使用。

- 提供PLC、触摸屏等程序编辑软件；提供整套PLC（带注释）、触摸屏等程序。

8.4电控系统选型推荐

投标人需参照或不低于此推荐品牌。

- 可编程控制器：选用相当或类似于SIEMENS公司PLC S7-1500、三菱产品。

- 现场分布式I/O站：选用工业级主流产品，选用相当或类似于SIEMENS公司ET200SP、三菱、零点产品。

- 控制层网络交换机：选用相当或类似于SIEMENS、HATING、PHOENIX 品牌产品的工业以太网交换机。

- 主开关：选用相当或类似于EATON、施耐德、SIEMENS、ABB 品牌产品，具有电启动分合闸功能。

- 空气开关、接触器、线路保护断路器：选用相当或类似于SIEMENS的3RV、3RT系列产品、EATON、施耐德、正泰品牌产品。

- 中间继电器： 选用相当或类似于PHOENIX 、OMRON、施耐德、正泰品牌产品。

- 按钮、选择开关、指示灯（LED）：选用相当或类似于EATON、施耐德、AB 品牌产品。

- 信号指示灯柱（红、黄、绿、蜂鸣器各1，LED）：选用相当或类似于EATON、WERMA、施耐德、长江电器品牌产品。

- 接线端子：选用相当或类似于PHOENIX、魏德米勒 品牌产品。

- 变频器：需变频调速设备选用丹佛斯、SIEMENS、三菱、汇川、安川产品。

- 稳压电源：选用相当或类似于明纬、PHOENIX、SIEMENS品牌产品。

- 控制柜（箱）体：选用国产仿威图优质品牌。

- 现场操作员终端：选用相当或类似于SIEMENS公司精智10寸以上系列、三菱、PHOENIX 品牌产品。

- 固定式条码识别器：选用相当或类似于SICK、基恩士 、康耐视、海康威视品牌产品。

- 隔离开关: 选用相当或类似于EATON、施耐德、ABB 品牌产品。

- 光电开关、接近开关、行程开关等检测开关：选用相当或类似于P+F公司、OMRON公司、BANNER公司 品牌产品。

- 电缆桥架：选用国产优质产品。

# 九、计算机系统技术要求

9.1总体要求

- 稳定性、实时性，系统整体集成性能良好，各模块间实现无缝连接，系统间实现数据实时交换，运行稳定可靠。

- 并发性，系统支持的并发访问数量能够满足实际业务运转的需要。

- 数据完整性、一致性。对于并发操作功能，系统能够保证数据的完整性和一致性。

- 手持终端软件应能显示完整的相关信息并提供稳定可靠的通讯连接。

- 易用性。系统操作简单，用户界面友好，符合Windows使用习惯。

- 系统安全性: 设计计算机系统安全防护方案，就系统和数据安全防护做出详细考虑和技术保证说明。

- 数据安全性:系统的数据安全性应提供数据库安全机制，含帐号安全性、对象安全性、系统级权限、备份和恢复、审计等功能。

- 系统操作的安全性：操作人员操作包括各种信息输入、指令的下发、相关参数的设定，要保证安全可靠，界面友好。

- 口令管理:要对口令制定安全措施；

- 用户身份验证技术：根据每个用户的工作范围、功能需求，建立相应的账号，设定相应的权限，做好记录并进行定期的巡查；利用操作系统对用户的登录需求进行辨别，合法用户则对其登录信息和退出信息进行记录，对非法用户则予以拒绝；

- 在各种软件使用最新的补丁；

9.2系统硬件配置及运行环境要求

9.2.1硬件范围覆盖整个立体库管理与控制系统运行的环境需求。对硬件的要求包括：

- 完全满足软件系统的运行要求，具有良好的适用性与可扩展性，能够支持后续建设的持续升级要求。

- 具有高可用性与高可靠性、易于进行管理。

- 所有硬件设备均需符合电磁学规范、安全规范和质量标准。

9.2.2整个系统托盘信息运营初期采用条码，并能兼容RFID功能，支持未来RFID应用扩展。

9.2.3 显示屏

- 配置电视显示屏，为叉车工提示显示出入库信息、和装车信息，可显示各类语言、数字，不小于50寸电视。

9.2.4	RF手持终端及条码打印机

- 品牌：斑马/霍尼韦尔（或同等质量品牌）满足项目使用环境；

- 手持终端支持安卓系统。在工作温度范围内,可承受多次从 6 英尺/1.8 m 高处跌至混凝土地面的冲击力；

- 考虑实际使用中操作人员简便性及便捷性，手持终端及条码设计能满足使用要求，能够远距离扫描条码。

- 条码打印机需为工业级打印机，高稳定性及速度满足实际使用需要。

9.2.5	无线网络

- 采用国产工业级知名成熟网络设备，AP采用POE供电，即插即用。

- 充分覆盖车间及智能化仓储系统区域，形成一个连续覆盖的无线网络，用户在AP之间无缝漫游，能支持不少于30个并发无线连接和7*24*365运行。

- 无线网络系统提供多种有效的安全控制机制，以防止机密泄露和影响正常工作。

- 无线网络系统具有较高的可靠性和可用性，具有强大的容错功能，以保证各种应用的正常运行。系统具备在线故障恢复能力，关键设备、模块、线路能做到实时备份、均衡负载和自动故障切换。

- 在建设高性能和高可靠的网络基础上拥有较低的总体拥有成本。

9.2.6服务器及操作计算机

- 主服务器选用双机热备份，品牌参考华为、联想、戴尔专业服务器。配置不低于Intel  Xeon 4210 2.2GHz 10C两颗，64GB DDR4内存，2*600GB 2.5" SAS 10K硬盘，7*PCI-E插槽，4*1000M网卡 ，支持Microsoft,VMware ，550W冗余热插拔电源 ，3年有限保修。磁盘阵列与服务器同品牌，采用双控制器，每控制器配置不少于2个1G ISCSI端口和2个FC端口，每控制器8G缓存，支持硬盘混插，配置1.2TB 2.5”SAS硬盘6块，支持RAID 0, 1,  5, 6, 10，热插拔冗余电源及风扇，三年原厂保修服务。服务器操作系统要求为正版Windows Server，数据库软件采用正版SQL Server。

- 现场作业计算机操作系统要求为正版Windows 10或Windows 11专业版，保证系统的安全性。现场作业计算机需能通过有线网络链接访问仓库作业系统。

- 计算机系统所使用的开发工具均应为正版软件、无任何版权纠纷等问题。

9.3软件要求

- 系统总体架构：物流系统采用三层或多层架构设计。投标人的方案中应对软件体系结构、终端操作系统的选择、开发工具的选择进行描述。

- 投标人应描述软件系统的技术架构、技术路线、开发平台和开发语言。

- 运行维护手册等技术文档均应为简体中文版本。

- 提供管理层的安装程序。

- 系统需要完全自主开发设计，拥有软件著作权及相关知识产权，避免知识产权纠纷。

- WCS系统应采用分布式部署，确保控制子系统的负载均衡、故障隔离、独立运行。

- 整个系统不同模块应支持跨平台的部署和应用，可支持在Windows操作系统中安装部署。

- ★所有外购软件均为正版软件，最终用户授权为甲方。WMS、WCS系统必须为供应商自主研发产品，具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。

- 应用软件的设计应符合软件工程化的设计原则及有关国家标准（GB／T11457－1995）或等效国际标准。

- 软件系统操作界面、在线帮助全为简体中文界面，且界面友好、易于操作。

9.4	外部接口要求：

★本项目的物流计算机信息系统应当与业主方系统{（包括但不限于ERP、MES、自研软件、现有仓储系统(已开放，有接口）}之间能够系统集成、接口兼容、互联互通、资源共享。招标人可根据未来发展需要，更改接口内容，如：车间名称、组织架构等。

- 技术标书中对物流计算机信息系统与上述各子系统接口相匹配。

- 及时派遣熟悉信息技术的人员参加甲方主持的技术协调会，能善意与其他承包供应商沟通，尊重甲方的协调意见。

- 投标人应提供确保接口畅通必要的源程序、数据格式、中间件或接口软件，以及技术文档，但物流系统不需要单独采购中间件。

- 在本项目实施及维护期间，应免费与甲方完成其它连接信息系统接口，甲方对物流软件可以提出局部修改的要求，投标人应予以满足。

9.5	业务流程及功能要求(WMS及WCS)

系统功能要求包括但不仅限于以下列举：

1)	WMS软件功能要求：

- WMS应能实现以下功能（不仅限制于此，最终WMS功能以双方软件需求分析后确定为准。）

- WMS系统业务流程需满足甲方要求工作流程需要。

- WMS具备与我方系统兼容对接能力，但在我方系统中断时，可以独立运行。同时应与其它各种系统具有兼容对接能力，支持多种接口方式和技术，且具有丰富的实践案例和经验。

- WMS必须实现与计算机监控系统WCS无缝衔接，可以实现智能化仓储系统和普通货架库的综合管理，在对智能化仓储系统管理中，必须实现WMS可以直接将出入库的信息下发到WCS，由WCS完成出入库指令，并将出入库状态返回到WMS。

2)	WCS软件功能要求：

WCS是设备的控制软件，其具备设备调度、任务管理、设备监控、物流监控以及运行记录功能。WCS系统功能须满足标书要求，系统部分功能介绍如下：

- 设备调度：WCS协调对输送机、堆垛机等设备之间的运行，完成WMS下达的入库、出库、盘点等任务。

- 任务优化：通过算法对WMS下达的多个任务进行优化，该算法实现了均衡任务、最短路径、等原则。

- 设备监控：提供三维实时监控画面，提供对整个物流系统设备的监控，可以任意视角观察系统运行。用户通过监控画面，可以看到各个设备的运行状态，可以在设备上查看相应的记录。

- 物流监控：物品状态的在线查询。系统会根据用户输入的设备编号，显示相应的物品信息和设备信息。

- 运行记录：详细记录设备运行情况。包括对设备通讯的记录、设备故障记录以及操作记录等。

- 操作权限：可以分为两种权限的用户，包括一般用户和系统维护员。

3)	WMS/WCS功能需求概述，需要具备但不限于以下功能

| 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 安全管理 | 由用户管理和角色管理组成，进行操作员基本信息管理、操作员权限分配等。可为所有使用系统的操作人员建立登录帐号，设置登录密码（密码必须加密存储），可以为不同角色、人员分配不同权限，以确保系统的信息安全，可为不同操作人员划定管理区域或物料，不能越权管理。 |
| 基础信息管理 | 基础信息主要指在系统运行时会频繁使用，但在一定时间内又不会经常变更的数据，如物料编码的定义（可根据甲方要求定义）、存储区域逻辑定义、物料存储安全（包括储量上、下限和存储期限）定义、物料配盘规则定义、客户编码定义等。基础信息管理由物料基础信息管理、存储区域逻辑划分定义、物料存储安全管理、客户信息管理等组成。基础信息要能够与上位ERP管理系统及现有仓储系统(已开放，有接口）基础数据进行对接和同步，避免重复录入和维护。 |
| 系统配置 | 系统管理：不同操作权限的操作人员，登录进入系统后所看到的系统功能也不相同。 货位/巷道状态管理：用来锁定、冻结、解冻某个货位或巷道。 物资指定存放管理：设置某种物资存放在某个或者某些货位上，用于上架策略中的指定入库。 |
| 策略管理 | 人工增加、删除、修改策略，维护策略对应属性； 巷道均分、任务均分、整托优先、人工指定入库、物料均分 |
| 货位分配管理 | 根据高架库巷道故障情况以及货位使用情况实时智能地对货位分配原则进行修改。其分配原则如下： 1、分巷道存放原则2、就近原则3、货架受力均匀原则4、先入先出原则 5、货位分区原则。 |
| 组盘操作 | 在入库码盘后，通过RF操作终端录入码盘信息（品种、批号、数量、物料状态等）。 |
| 入库管理 | 实现对入库信息的管理、并根据作业完成的状态进行入库数据的自动台帐功能，对货位状态进行更改，并增加库存记录。包括入库单据的记录，入库流水查询，模拟入库等。 |
| 出库单管理 | 根据ERP下发的出库单，进行单据录入（或从ERP系统导入，或甲方现有自研系统导入）出库单信息，包括（不限于）任务号、出库单号、物料名称、物料代码、数量等。 |
| 出库 | 系统根据甲方现有自研系统导入单据，自动生成出库作业；出库完成自动生成出库流水，更新产品库存；产品信息自动记录到暂存区，通过RF手持终端进行发货确定，录入出库信息，包括（不限于）任务号、单据号、出库类型、产品代码、批号、数量、出库去向等。最终产生出库清单，批次追踪单等。 |
| 盘点管理 | 根据盘点单生成的盘点作业进行库存盘点，并根据盘点结果，记录盘点改帐流水。 |
| 防锈翻仓管理 | 进出库可以与我司现有自研软件数据交互，并形成闭环。留有ERP接口。 |
| 按物料信息查询库存 | 按不同的物料信息（如品名、大小规格、方向、供货单位及特殊条件等）分别或组合查询库存。提供相关物料的库存总量以及明细情况（物料信息、物料数量、存放位置、存放时间等） |
| 按货位信息查询库存 | 按货位信息分别或组合查询库存。提供相关区域的库存总量以及明细情况（物料信息、物料数量、存放位置、存放时间等） |
| 报表统计 | 查询统计模块对库存、货位、作业及各种报表数据进行查询统计，所有查询结果均可以打印。包括：入库统计表、出库统计表、库存明细表、货架明细表、收发存日报表、收发存阶段统计报表等。 |
| 入出库流水查询 | 按时间段、批次以及其它物料属性分别或组合查询入/出库流水记录数据。提供相关物料在指定时间段内的入/出库总量以及明细情况。 |
| 库存安全查询 | 以对超过安全库存阈值的库存信息（库存量超过上、下限和库存超时）分别进行报警提示。 |
| 空托盘查询 | 按货位信息分别或组合查询仓库空托盘。提供相关区域的空托盘总量以及明细情况（存放位置、存放时间等）。 |
| 空货位查询 | 按货位信息分别或组合查询仓库空货位。提供相关区域的空货位总量以及明细位置。 |
| 货位状态统计 | 提供仓库各种货位（物料、空托盘、空货位、冻结货位等）的总数量以及比例情况。 |
| 货位状态查询 | 提供仓库各种货位（托盘、空托盘、空货位、冻结货位等）的分布示意。 |
| 货架明细表 | 提供仓库所有货位的状态及相关数据。 |
| 系统作业流水查询 | 按时间段查询系统所有作业流水的相关信息（作业完成记录流水、下发作业记录流水等）。 |
| 作业数据查询 | 查询当前系统作业的相关信息（作业数据、作业执行状态等）。 |
| 库存统计 | 按信息分别或组合进行库存统计。提供相关产品的库存总量以及分类统计的库存量，实时库存变化分析图表等。 |
| 库存维护 | 在库存数据与实际库存有差异时，由人工按实际库存对库存数据进行修正，以保证库存数据准确和后续作业正常运行 |
| 历史数据维护 | 在系统长期运行后，对历史记录数据进行备份和清理，使数据库高效稳定运行。 |
| 系统运行状态静态监控 | 以图形示意方式显示堆垛机的水平位置和负载状态以及系统的通讯状态、故障信息等。可以很直观的各排货架的状态，通过不同的颜色进行区分无货、待验品、不合格品、合格品等；用鼠标点击某货格时，可以在屏幕的适当位置显示货格内货物的详细信息，使系统运行总体状态一目了然。 |
| 自动作业调度 | 根据系统作业任务和设备运行状态，自动对作业任务进行智能化调度，实现先出库后入库、按作业优先级执行等调度原则，使系统高效率运行。 |
| 自动台帐管理 | 根据入出库数据按入出库原则自动生成系统的入出库作业，并在作业执行完成时自动实时进行台帐维护，保证台帐数据准确性 |
| 与MES系统接口 | 从生产管理系统取得入库物料数据和出库任务数据。为生产管理系统提供物料入库/出库、库存、货位和盘库等各类数据。 |
| 液晶显示屏提示信息 | 在出库向叉车操作工提示当前出库托盘的去向信息及托盘作业信息 |
| 盘库 | 分为平库盘库和立体库下线盘库，通过RF手持终端扫描产品托盘根据RF显示的产品信息与实际情况进行比较盘点。 |
| 出库发货确认 | 在装车区域，用无线手持终端扫描托盘条形码，提示此托盘的出库单号、车牌号、产品品种、批号和数量等信息，使操作员可以进行核对；对拣选拼盘，拆盘托盘进行特别提示。 |
| 设备运行故障提示 | 实时对堆垛机运行报警信息进行提示 |
| 设备管理 | 包括设备基本档案管理、设备检修保养计划及计划执行情况管理、设备运行故障统计、故障处理查询（设备运行频率统计、设备运行状态管理等功能列在设备运行状态显示功能模块中）等。 |
| 设备运行记录查询 | 对堆垛机运行记录（包括故障、报警信息、发生及恢复时间、人工操作发生及恢复时间等）信息进行查询 |
| 堆垛机运行状态显示 | 以表格方式显示堆垛机作业数据、作业状态和故障状态等信息。并带有堆垛机监控手动控制面板 |
| 堆垛机检测点状态显示 | 以示意图方式从不同方向分别显示堆垛机上所有检测点的状态 |
| 堆垛机运行参数显示 | 以表格方式显示堆垛机运行参数 （有授权的操作员在必要时可以根据设备运行状态进行调整） |
| 单台堆垛机远程手动控制 | 可通过鼠标点击在单台堆垛机运行状态显示界面中的堆垛机手动操作面板，可直接对堆垛机进行操作，这样便于直接观察到堆垛机的相应运行状态。 |
| 三维实时监控 | 采用3D技术实现了监控场景的缩放、旋转、平移，用户可以根据需要调整监控视角，使得监控不留死角，同时场景中的设备可以根据位置数据模拟移动反映设备当前位置，可以通过颜色直观反映设备的状态，还可以通过点击设备了解设备的详细状态和任务信息，有效提升用户体验。 供应商需现场提供其三维监控系统案例展示，以供招标方评估。 通过对设备分区、分类型控制降低控制系统的通讯负荷和计算压力，提高整个系统的性能和可靠性。 |

4)	其他功能要求

（1）现有系统概述

1、	太原刚玉WMS（服务器1，sqlserver 2000）

2、	昆明船舶WMS（服务器2，sqlserver 2008）

3、	销售系统（服务器3，sqlserver 2016）

4、	各车间统计软件（服务器4，sqlserver 2008）

（成品车间统计软件独立运行）

所有系统均采用SQLSERVER数据库。

（2）业务逻辑描述

1、	太原刚玉WMS和昆明船舶WMS，为两套独立运行的仓储系统；物料编码、客户信息等基础资料在太原刚玉产生，自动同步到昆明船舶。

2、	仓储系统从各车间统计软件，获取已审核的车间出库单做仓库进库单，并返回做单数量和实入数量。

3、	目前，所有成品车间的出库信息，有统一的接口（存储过程）；根据车间名称在不同的数据库获取不同车间的出库信息；

车间名称存在变更的可能性，各车间统计软件也会慢慢合并成一套系统，所以车间出库接口会根据需要由甲方技术人员修改，新仓储系统，只能调用车间出库单接口。

4、	仓储系统引用车间出库单做仓库进库单，统一调用接口（存储过程，由甲方技术人员维护），将仓库做单数量和实入数量，返回各车间统计软件的出库记录。

5、	仓储系统引用销售系统发货通知单做出库单，并将做单数量和实出数量返回对应的发货通知单明细。

6、	太原刚玉WMS和昆明船舶WMS均有实时库存接口（10分钟刷新一次）。

（3）新仓储系统要求

1、	新仓储系统需能独立运行。

2、	新仓储系统需替换太原刚玉WMS（目前只使用平面仓储功能，设备已拆除），将其作为新仓库的一个人工库；太原刚玉WMS的库存一次性转移到新仓储系统，并保留储位信息。

3、新仓储系统人工库可由招标人自主添加定义，库数量不限。

4、	新仓储系统需管理物料编码等基础信息（包括产生新编码），并将新基础信息同步到我司已有的仓储系统；同时为未来的ERP或者其它信息系统保留接口。

5、	新仓储系统需能提供实时库存接口（存储过程或视图）。

6、	新仓储系统需开放所有接口。

7、	新仓储系统需满足所有现有业务逻辑。

# 十、验收要求

- 10.1验收标准说明

- 按照有关国家标准、行业标准等执行，分制造过程验收与安装调试验收两部分。

- 设备安装调试后经试运行（在规定试运行时间内）各项技术指标和性能测试均达到约定的和符合国家相关标准的要求。

- 货架系统验收标准参见货架系统章节。

- 堆垛机系统验收标准参见堆垛机系统章节。

- 输送设备系统验收标准参见输送系统章节。

- 10.2制造过程验收

制造过程验收在乙方进行，采取工序检验、过程控制等手段。部件装配合格后发运安装现场。

10.3安装、调试验收

项目设备的安装、调试在甲方项目现场进行，由乙方负责安装和调试，测试项目按技术协议约定执行。测试数据由乙方提供。

- 10.4货架安装验收

- 由乙方提供测量数据，检测时依据国家标准，货架安装与检测同时进行。

- 用水平仪、经纬仪、吊锤和直尺验证。

- 10.5堆垛机安装验收

- 由乙方提供测量数据，检测时依国家标准，堆垛机安装与检测同时进行。

- 用水平仪、经纬仪、吊锤和直尺验证。

- 堆垛机性能参数验收时，采用秒表计数检测各项运行参数。

- 10.6输送设备安装验收

- 输送机进行运行试验时，用水平仪、经纬仪及目测、耳闻进行检测。

- 输送机性能参数验收时，用水平仪、秒表计数检测运行参数。

- 10.7管理系统、调度监控系统及控制程序安装、调试验收

- 该过程在货架安装调试完毕、堆垛机/输送机单机运行正常后，采用现场实际操作运行与检验同步进行的方式。

- 注：在以上验收过程中，由乙方提供测试计划方案，甲方代表参加乙方演示系统的性能测试，演示过程尽量与实际运行情况一致。

- 10.8系统主要设备检测技术指标值

- 10.8.1货架系统静态安装检测

| 货架系统静态安装主要检测、验收指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目名称 | 指标值mm | 测试结果 | 备注 |
| 1 | 货架片在Z向垂直度公差 | ≤15 |  |  |
| 2 | 最低层横梁相对土建水平基准面的标高的极限偏差为 | ±5 |  |  |
| 3 | 运行轨与导向轨的水平错位（沿Z向) | ≤5 |  |  |
| 4 | 运行轨与导向轨之间的垂直距离离的极限偏差 | ±10 |  |  |
| 5 | 同一巷道两侧同列货架片X向上的位置极限偏差不得超过 | ±15 |  |  |
| 6 | 同一巷道同列货架片错位不应大于 | 5 |  |  |
| 7 | 货架横梁在设计载荷下的最大挠度不应超过横梁长度的 | 1/250且≤10 |  |  |

- 10.8.2堆垛机系统静态检测、验收指标

| 堆垛机系统静态主要检测、验收指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目名称 | 指标值mm | 测试结果 | 备注 |
| 1 | 立柱起升导轨对水平轨道上表面的垂直度公差 | X向≤6 Z向≤4 |  |  |
| 2 | 两立柱起升导轨的平行度公差 | ≤6 |  |  |
| 3 | 载货台货叉组装后，货叉在水平面内的中心线运行轨道的垂直度公差 | ≤1 |  |  |
| 4 | 两单货叉上表面的高低差 | ≤2 |  |  |
| 5 | 升降导轮与起升导轨对应侧间隙之和 | ≤2 |  |  |
| 6 | 导轮与运行轨、导向轨对应侧间隙之和 | ≤2-3 |  |  |

- 10.9堆垛机动态性能测试、验收指标

堆垛机噪声验收按照标准JB/T7016-2017中的7.10条。

堆垛机作业性能验收按照标准JB/T7016-2017中的7.11条。

- 10.10堆垛机作业能力测试

堆垛机作业能力按照标准JB/T9018-2011中的第十章入出库能力 测量平均单一作业循环时间和平均复合作业循环时间。

- 10.11输送机性能测试

人工模式下的存取；半自动模式下的存取；自动模式下的存取；安全装置功能检测；及是否符合流程规划及联合调试要求。

- 10.12AGV及提升机性能测试

（1）上述规定性能指标要求验收。

（2）人工模式下的存取；半自动模式下的存取；自动模式下的存取；安全装置功能检测；及是否符合流程规划及联合调试要求。

- 10.13计算机管理、监控系统性能测试

由中标人按照会签完成的WMS、WCS开发报告内容提供测试计划方案，招标人代表参加中标人演示系统的性能测试，演示过程与实际运行情况一致。

10.14整体功能验证

（1）货位数量满足上述要求。

（2）系统进出库流量满足上述要求。

（3）智能化仓储系统系统正常稳定使用，系统单机设备连续运行16小时无故障，整体仓库系统整体运行30天无故障。

十一、土建、公用工程和其他要求

中标方应在中标后一个月内提供本项目对土建及公用工程要求的技术文件。

投标人提供各系统方案设计对土建的要求，包括但不限于以下内容：

11.1总体尺寸

11.2货架区地面载荷

| 系统 名称 | 柱脚压力及货架区基础载荷 |  | 单位 | A 点 | B 点 | C 点 | D 点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅材 物流 系统 货架 | ① | 长期荷重（静态状态） | KN |  |  |  |  |
|  | ② | 地震荷重 | KN |  |  |  |  |
|  | ③ | 短期荷重（①+②） | KN |  |  |  |  |
|  | ④ | 货架区基础承受平均静态载荷 | T/m2 |  |  |  |  |
|  | ⑤ | 在静态状态下的柱脚压力 | T/柱 |  |  |  |  |
|  | ⑥ | 在地震状态下的短期柱脚压力 | T/柱 |  |  |  |  |
|  | ⑦ | 短期荷重 (1.2DL+PL+1.3EL) | KN |  |  |  |  |

11.3巷道堆垛机地面载荷要求

| 项目 | 状态 | 从动轮，F1 | 主动轮，F2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车轮静态负载 | 停止 |  |  |
| 车轮动态负载 | 向前 |  |  |
|  | 向后 |  |  |
| 紧急刹车轮压 | 向前 |  |  |
|  | 向后 |  |  |

11.4出、入库区地面载荷及要求；

提供设备安装对土建的要求。

11.5AGV作业区地面载荷及要求

十二、设备技术要求总则：

12.1本招标文件提供的技术要求为最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，中标人应保证提供符合或优于本技术规格书和有关工业标准的优质产品。

12.2设备应具有技术先进、操作简便、人机交互性优良，具有节能环保、安全，设备、电气操作维修方便、造型美观，能适应长期、稳定、可靠使用的要求。

12.3设备及其配套件须保证是全新的，零部件、电气元器件需选用国际品牌、国内驰名品牌。

12.4设备服务要求：中标人在按上述供货范围提供设备的同时，须提供与之相应的、在招标文件中规定的伴随服务。包括：技术资料、安装调试、现场试运行、技术支持、技术服务、技术培训等，以及在文中未提及的、隐含的其它必须由供方提供的相关服务。

- 十三、设备运输、安装调试、培训、售后服务和技术资料等

13.1全套设备运输、现场卸货、安装调试均由投标人负责，由投标人提供安装调试所需配件，并提供专用工具1套，用户配合并实行交钥匙工程（招标人提供必要配合，如生产线总动力进线、总动力管道（水源、气源）等资源引至指定唯一单点位置等，不负责设备本身及设备之间的进出管道及附件）。设备到达用户所在地后，双方共同验货，确认设备外部无明显因碰撞等造成的缺陷及各部件齐全、符合招标要求等，在接到用户安装通知后7个工作日内开始实施安装、调试和培训。

13.2保修：项目质保期为自最终验收报告签署之日起至少2年。投标人须具备可靠的维修服务实力，在国内设有固定可靠的维修站，拥有专业资深维修工程师。在设备保修期内定期检查设备的运行情况，并对设备进行维护和保养，不收取零部件及其它费用（人为损坏因素除外），实行保修服务，并提供设备终身售后服务。

13.3 备品备件：投标人应向招标人提供设备运行所需的备品备件清单表（易损件、电气易损件清单表）及价格清单。

13.4设备保修期满之后，应提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。售后服务人员每年至少上门走访客户两次，100%的无忧电话回访，主动跟踪动态服务。提供整套设备的定期维保计划，包括定期维保项目、周期、费用等，提供一份以后定期维保的服务合同供参考。

13.5维修响应：接到用户通知后，2小时内做出响应，24小时内给出明确解决方案，遵循尽量在最短时间内为用户解决问题的原则，如需要，在48小时内赶到现场，一般类故障3个工作日内修复，特殊类故障7个工作日内修复。

13.6提供设备操作、使用、维护保养说明书及相关主要零部件图纸（方便维修使用）。设备电气控制（含强电、PLC梯形图）原理图、接线图。说明书满足使用、维护、保养、操作、安全、安装、调整的需要、装订整齐规范。

13.7提供出厂合格证明、出厂精度检验合格报告、装箱清单。

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目

招标编号：

投 标 文 件

投标人：                （盖单位电子章）

联系人：           联系方式：

日期：     年 	月 	日

目    录

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

五、投标保证金

六、商务和技术偏差表

七、分项报价表

八、资格审查资料

九、投标设备技术性能、指标的详细描述

十、技术支持资料（若有）

十一、技术服务和质保期服务计划

十二、其他资料

- 一、投标函

(招标人名称):

- 我方已仔细研究了              	（项目名称）设备采购招标招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	              （¥ 		           ）的投标总报价（其中，增值税税率为           	）提供                   		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（如有）；

- 投标保证金（如有）；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

- 二、开标一览表

招标编号：                                                                         货币单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 数量 (单位) | 投标报价 （元/台） | 投标总价： 含增值税和包装运杂保险费（现场交货价） | 质量保证期 | 交货期 （现场交货） | 厂家或品牌 | 投标保证金 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               	    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                    （签字）

年    月   日

- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	系               	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正面或正反面扫描件。

投标人： 	（单位公章）

年 	月 	日

- 四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人           	（姓名）系                 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 	            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正面或正反面扫描件

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

- 五、投标保证金

投标人在此页提供投标保证金证明文件（电子保函文件：电子银行保函或电子担保保函或电子保证保险）。

投标保证金证明材料提交形式：投标人应当使用：由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具的符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中一并提交给招标人，否则视为未交投标保证金。

注：（1）银行电汇或转账形式不适用本项目；（2）投标人未在投标文件中提交电子投标保函扫描件，但可在漳州市工程项目电子平台查询到对应投标人已开具电子投标保函的，则该投标人视为已按要求在投标文件中提交了电子投标保函扫描件，评标委员会应予以认可。如投标须知或投标须知前附表与本处不一致的，以本处要求为准。

- 六、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

- 七、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

货币单位： 元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

- 八、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： | 等级： | 证书号： |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料（至少包含营业执照或事业单位法人证书扫描件；若营业执照或事业单位法人证书复印件未体现注册资金的，须在投标文件中补充提供其在政府部门商事主体信息公示网站公示的主要信息（须提供公示的下载网页），公示信息须能体现认缴注册资本金的数额。）。

2.境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证扫描件（本项目不允许现金或者支票形式提交投标保证金）。

3.如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书扫描件（本条不适用本项目）。

（二）近年财务状况表

1.资格评审部分：不要求。

2.评分项（投标人实力）：

注：投标人须提供其2019-2021年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告【至少包含资产负债表、现金流量表及利润表及会计师事务所（或审计机构）盖章页】。如此处要求与投标须知要求不一致的，以本处要求为准。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 是否为智能化仓储系统 | （证明材料何处可体现“智能化仓储系统”业绩特征，请在证明文件用醒目标识标出） |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

一、资格业绩证明材料：投标人须在投标文件中提供自2019年1月1日起至本项目截标时间止（以合同签订时间为准）业绩合同复印件，如合同无法体现项目特征的（如合同金额），还须补充提供业绩甲方出具的业绩证明。如“第二章 投标人须知”要求与本处要求不一致的，以本处要求为准。

二、评分项（销售业绩）业绩证明材料：评分点第1点须提供证明材料：投标人须提供自2019年1月1日起至本项目截标时间止（以合同签订时间为准）业绩合同证明材料，业绩合同须能体现合同甲方名称、合同甲方的联系方式、合同金额，如合同无法体现上述信息的，还需另行补充提供合同甲方出具的证明材料，否则不予认定，如“第二章 投标人须知”要求与本处要求不一致的，以本处要求为准。评分点第2点须提供证明材料：验收证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 是否为智能化仓储系统 | （证明材料何处可体现“智能化仓储系统”业绩特征，请在证明文件用醒目标识标出） |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人须提供自2019年1月1日起至本项目截标时间止（以合同签订时间为准）业绩合同证明材料，业绩合同须能体现合同甲方名称、合同甲方的联系方式、合同金额，如合同无法体现上述信息的，还需另行补充提供合同甲方出具的证明材料，否则不予认定，如“第二章 投标人须知”要求与本处要求不一致的，以本处要求为准。

- 九、投标设备技术性能、指标的详细描述

- 十、技术支持资料（若有）

- 十一、技术服务和质保期服务计划

技术服务和设计联络要求见招标文件供货要求。

- 卖方现场技术服务

- 卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表(格式)。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表(格式)

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

- 卖方现场服务人员应具有下列素质：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 身体健康，适应现场工作的条件。

卖方要向买方提供服务人员情况表(格式)。卖方须更换不合格的卖方现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校和专业 |  |  |  | 职务/职称 |  |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | 年 月 日 单位（盖章） |  |  |  |  |  |

(注：每人一表)

- 卖方现场服务人员的职责

- 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 卖方现场服务人员的正常来去和更换事先与买方协商。

- 买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

- 培训

- 为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

- 培训计划和内容由卖方在投标文件中列出(格式)。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

- 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

- 卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

- 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大(部)件情况

大(部)件情况要求见招标文件供货要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未包装 | 包装 | 未包装 | 包装 |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致；

出质保后专用工具分项表

货币单位： 元

| 序号 | 名称 | 用途 | 型号和规格 | 制造商家/国别 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：出质保后专用工具配备种类出数量必须满足现场维护要求。

投标人名称（公章）：                            投标人代表签字：

日     期：________________

- 十二、其他资料