福建省工业项目设备采购招标示范文本

福建省工业项目设备

采购招标文件（试行）

- 使用说明

一、《福建省工业项目设备采购招标文件（试行）》（以下简称《招标文件》）适用于本省行政区域内国有、国有控股及国有占主导地位的企业依法必须招标的工业项目设备（含材料，下同）采购招标。

二、《招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《招标文件》第一章的格式在公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）发布招标公告并同步推送至省公共服务平台，同时将招标文件等相关材料上传至电子交易平台供潜在投标人免费下载。

四、《招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。其他招标投标相关法律、法规、政策对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”相衔接。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司双室真空炉水淬和油淬热处理生产线采购与安装项目设备采购招标文件

（招标编号：E3506010601800913002）

招  标  人：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

2023年6月21日

目     录

使用说明	2

第一章  招标公告（适用于公开招标）	6

1.招标条件	6

2.项目概况与招标范围	6

3.投标人资格要求	6

4.招标文件的获取	7

5.投标文件的递交	7

6.投标保证金的提交	7

7.发布公告的媒介	7

8.评标办法	7

9.开标时间、地点	7

10.联系方式	7

第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）	9

1.招标条件	9

2.项目概况与招标范围	9

3.投标人资格要求	9

4.招标文件的获取	10

5.投标文件的递交	10

6.确认	10

7.投标保证金的提交	10

8.评标办法	11

9.开标时间、地点	11

10.联系方式	11

第二章  投标人须知	13

投标人须知前附表	13

1.总则	24

2.招标文件	28

3.投标文件	30

4.投标	34

5.开标	35

6.评标	36

7.合同授予	37

8.纪律和监督	39

9.需要补充的其他内容	40

附件一：开标记录表	40

附件二：问题澄清通知	42

附件三：问题的澄清	43

附件四：中标通知书	44

第三章  评标办法（综合评估法）	45

评标办法前附表	45

1.评标办法	49

2.评审标准	49

3.评标程序	50

1.评标办法	52

2.评审标准	52

3.评标程序	52

第四章  合同条款及格式	54

第一节  通用合同条款	54

第二节 专用合同条款	71

第三节  合同附件格式	73

第五章  供货要求	76

供货要求	76

三、设备主要技术指标	79

3.1 双室充气加热油淬真空炉	79

3.2 双室充气加热水淬真空炉	80

3.3 真空加压回火炉	81

为满足真空炉气体淬火和冷却的需要，在炉子旁边配置生产所需氮气、氩气等储气罐，储气罐的容量和压力能够保证其它介质可以在最短的时间内充入到炉内达到要求压力。气体介质由买户提供。储气罐的配置按照国家压力容器的要求进行设计和生产，包括安全阀、人孔、压力表等必要的组成部分。炉体进气和储气罐之间的管道连接以及截至阀，也作为此项供货范围的组成部分。	84

3.9 冷却水系统	84

3.10废气处理	84

4.1以乙方为主、甲方为辅（甲方提供必要的协助与支持），双方应共同进行的工作	88

4.2双方应各自承担的工作	89

7.1.预验收（在制造方工厂进行）	90

7.2.终验收（在甲方现场进行）	91

8.1乙方提供给甲方的技术文件	95

8.2甲方提供给乙方的技术文件	96

第六章  投标文件格式	97

一、投标函	100

二、开标一览表	102

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）	103

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）	104

五、投标保证金	105

六、商务和技术偏差表	106

七、分项报价表	107

八、资格审查资料	108

九、投标设备技术性能、指标的详细描述	111

十、技术支持资料（若有）	112

十一、技术服务和质保期服务计划	113

十二、其他资料	117

- 第一章  招标公告（适用于公开招标）

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司双室真空炉水淬和油淬热处理生产线采购与安装项目（项目名称）设备采购招标公告

- 招标条件

本招标项目福建龙溪轴承(集团)股份有限公司双室真空炉水淬和油淬热处理生产线采购与安装项目（项目名称）已由漳州蓝田经济开发区管委会以闽发改备〔2021〕E020153号同意建设，项目业主为福建龙溪轴承(集团)股份有限公司，招标项目资金来自企业自筹，招标人为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司，委托的代理机构为福建省机电设备招标有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1建设地点：福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区。

2.2建设规模：双室真空炉水淬和油淬热处理生产线采购与安装，本项目最高投标限价（含税及运费）为人民币800万元。

2.3本次招标采购设备的名称、数量、技术规格、交货期：详见招标文件“第五章供货要求”。。

- 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人（投标人须提供有效的营业执照或事业单位法人证书扫描件）资质，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。

3.2本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

/。

3.3 类似项目业绩要求：投标人自2020年1月1日起至本项目截标时间止（以合同签订时间为准）至少具有（以合同签订为准）1个双室真空油淬热处理生产线同类型的销售业绩。

3.4 本次招标不接受代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。

3.5 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

3.6 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

3.7 其他资格要求：其余详见招标文件。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年7月18日 09:30前，登录漳州市工程项目交易中心网（电子招标投标交易平台名，网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。

- 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2023年7月18日09:30，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

5.2 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

- 投标保证金的提交

- 投标保证金提交截止时间：同投标文件递交截止时间（同招标文件截止时间）。

- 投标保证金提交的金额：人民币壹拾陆万元（¥160,000.00）。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）

- 投标保证金提交的方式：采用电子保函形式，详见投标须知前附表“3.4.1 投标保证金”要求。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）以及

漳州市工程项目交易中心网（发布公告的媒介名称，网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

- 评标办法

本项目采用的评标办法：综合评估法。

- 开标时间、地点

9.1 开标时间：2023年7月18日09:30:00。

9.2 开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市龙文区水仙大街100号，漳州市行政服务中心四层南侧）。

- 联系方式

招 标 人：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地    址：福建省漳州市芗城区腾飞路382号地    址：福建省福州市鼓楼区招标大厦

邮    编：363000邮    编：350001

联 系 人：黄先生联 系 人：陈先生、黄先生

电    话：0596-2072080电    话：0591-87525261、0591-87525265

电子邮件：huangwx@ls.com.cn电子邮件：435359992@qq.com

开户银行：/开户银行：/

账    号：/账   号 ：/

行政监督部门：漳州市龙文区工业和信息化局

联系电话：0596-2108737

- 第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司双室真空炉水淬和油淬热处理生产线采购与安装项目（项目名称）设备采购投标邀请书

（被邀请单位名称）：

- 招标条件

本招标项目福建龙溪轴承(集团)股份有限公司双室真空炉水淬和油淬热处理生产线采购与安装项目（项目名称）已由（项目审批、核准或备案机关）以（批文名称及编号）同意建设，项目业主为  ，招标项目资金来自（资金来源），招标人为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司，委托的代理机构为福建省机电设备招标有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行邀请招标。

- 项目概况与招标范围

（说明项目的建设地点、规模、建设工期和本次招标采购设备的名称、数量、技术规格、交货地点、交货期等）。

- 投标人资格要求

- 本次招标要求投标人须具备  资质，  业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。

- 本次招标（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

。

- 类似项目业绩要求：  。

- 本次招标（接受或不接受）代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。

- 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

- 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

- 其他资格要求：  。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于  前，登录  （电子招标投标交易平台名，网址：  ，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。

- 投标文件的递交

- 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为  ，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

- 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

- 确认

你单位收到本邀请书后，请于  年  月  日  时前确认是否参加投标。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。

- 投标保证金的提交

- 投标保证金提交截止时间：  （同招标文件截止时间） 。

- 投标保证金提交的金额：  。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）

- 投标保证金提交的方式：  。

- 评标办法

本项目采用的评标办法：综合评估法/经评审的最低投标价法。

- 开标时间、地点

- 开标时间：  。

- 开标地点：  。

- 联系方式

招 标 人：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地    址：  地    址：

邮    编：  邮    编：

联 系 人：  联 系 人：

电    话：  电    话：

电子邮件：  电子邮件：

开户银行：  开户银行：

账    号：  账   号 ：

行政监督部门：

联系电话：

附件：确认通知（适用于邀请招标）

确认通知

（招标人名称）：

我方已于    年  月  日收到你方    年  月  日发出的        （项目名称）设备采购招标的投标邀请书，并确认        （参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称：    	      （盖单位电子章）

法定代表人： 	  （盖电子签名章）

年      月      日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  | 名 称 ：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 地 址 ：福建省漳州市芗城区腾飞路382号 联系人：黄先生 电话：0596-2072080 电子邮箱：huangwx@ls.com.cn |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  | 名 称 ：福建省机电设备招标有限公司 地 址 ：福州市鼓楼区洪山园68号招标大厦 联系人：陈先生、黄先生 电话： 0591-87525261、0591-87525265 电子邮箱：435359992@qq.com |
| 1.1.4 |  | 招标项目名称 |  | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司双室真空炉水淬和油淬热处理生产线采购与安装项目 |
| 1.2.1 |  | 资金来源及比例 |  | 企业自筹，100% |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 |  | 已落实。 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 |  | 详见招标文件“第一章 招标公告”。（投标人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行投标，否则其投标文件将被拒绝。） |
| 1.3.2 |  | 交货期 |  | 交货期：收到预付款后10个月内月 计划开始交货日期：/ |
| 1.3.3 |  | 交货地点 |  | 招标人指定地点。 |
| 1.3.4 |  | 主要技术性能指标 |  | 详见招标文件“第五章 供货要求”中标注“★”号的技术性能指标。 |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力、信誉 |  | - 资质要求（对制造商/供应商资质有要求的， 应分别列出并注明） ： 本次招标要求投标人须具备独立法人资质，投标人应在投标文件中提供有效的投标人法人营业执照（或事业单位法人证书）扫描件。 （2）财务要求： /。 （3）投标人业绩要求： 投标人自2020年1月1日起至本项目截标时间止（以合同签订时间为准）至少具有（以合同签订为准）1个双室真空油淬热处理生产线的同类型销售业绩（投标人须在投标文件中提供业绩合同复印件）。 （4）投标设备业绩要求： /。 （5）信誉要求： /。 （6）其他要求： 招标文件“第五章供货要求”中所有标注“★”号的技术要求和参数均为重要的技术要求和参数，对这些技术要求和参数的任何负偏离其投标将被拒绝。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： / |  |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他情形 |  | / |  |
| 1.10.1 | 分包 |  | ☑不允许 □允许， 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |  |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 |  | 招标文件“第五章供货要求”中所有标注“★”号条款。 |  |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的 技术支持资料 |  | 投标人在投标文件中提供的技术描述或技术资料，均视为“其他可以被接受的技术支持资料”。 |  |
| 1.11.4 | 偏差 |  | □不允许 ☑允许， 偏差范围：招标文件“第五章供货要求”中所有标注“★”号的技术要求和参数均为重要的技术要求和参数，不允许偏差，对这些技术要求和参数的任何偏离其投标将被拒绝。 最高项数：/ |  |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 |  | 项目相关文件及相关技术规格材料，招标人在投标截止时间之前发出的所有的澄清、修改、补遗书和其他有关通知等。 |  |
| 2.2.1 | 投标人提出问题 截止时间和方式 |  | 2023年6月27日17:30时前通过电子交易平台提出。 |  |
| 2.2.2 | 招标人澄清 发出的形式 |  | 2023年6月30日17:30时前通过电子交易平台答复。 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 |  | 直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。 |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 |  | 直接通过电子交易平台发布。 |  |

| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 | 投标人对评标委员会要求澄清内容的回复 |
| 3.2.1 | 增值税税金的 计算方法 | 投标人需说明投标价格是包含有多少税率的增值税税金。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有， 最高投标限价：人民币800万元（含税及运费）。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | （1）本项目采用固定总价合同。在招标文件规定的招标范围、内容和要求不变的情况下，由中标人采用包工包料的形式按中标价进行总承包。投标人漏（缺）报的视同已包含在本项目投标总价中，中标后，其投标总价不予调整。（2）投标人需对每一个品目号进行详细的分项报价与说明，中标后招标人若对其各项报价有异议，请中标方做进一步说明，若发现价格差异较大，双方需进行进一步议价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起 90 日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | （1）投标保证金金额：160000元人民币； （2）投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④种形式提交： ① 银行转账形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明本项目不适用（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业开户许可证或基本存款账户信息上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：本项目不适用 账户名称：本项目不适用 账 号：本项目不适用 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ② 银行保函形式：须为电子银行保函，不接受纸质保函。由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具银行保函的费用由投标人自理。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③ 工程担保公司出具担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：须为电子担保保函，不接受纸质保函。由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具担保保函的费用由投标人自理。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④ 保险公司出具投标保证保险形式： 须为电子保证保险，不接受纸质保函。由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具投标保证保险的费用由投标人自理（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （3）投标保证金证明材料提交形式： ① 将电汇或银行转账单（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ② 投标人以保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中一并提交给招标人，否则视为未交投标保证金。 （4）投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还 投标保证金的情形 | （1）投标人在投标文件中提供虚假的企业资质、业绩、财务状况或其他证明文件，或者以其他方式弄虚作假的。（2）法律法规规定的其他情况。 |
| 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | □无 ☑有， 具体要求：具体要求：投标人在投标书中所做的承诺，在实际合同签订、执行或验收时因投标人的原因导致无法实现，按恶意投标处理，除按解除其中标资格处理外，还应赔偿招标人重新招标所造成的各类的损失（包括重新招标费用、工期影响等直接和间接损失），并向招标监管部门投诉该公司虚假投标的情况，请求招标监管部门根据实际调查情况做出处罚决定。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | /年度至/年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2020年1月1日至投标截止日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3（A） | 投标文件签字 或盖章要求 | 投标文件格式中要求盖单位公章处是指加盖投标人的单位电子公章，投标文件格式中要求法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章）的，投标人投标时可直接输入相应人员姓名的印刷体或加盖电子签章或线下签字（或盖章）后扫描上传，评标委员会评标时应予以认可。或投标文件格式中要求法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章）的，投标人如有在对应投标页面处加盖投标人公章的，即视同对应签字处（或盖法定代表人章）已完成签字（或盖法定代表人章）。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附 证书证件要求 | 要求投标人对其所附证书证件的真实性和有效性的负责。 |
| 4.1 | 电子招投标其他规定 | （1）投标文件编制和加密要求：①投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）最新版本。②投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司。③投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。④投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件,递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。（2）投标文件解密方式：①本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后60分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后60分钟内进行解密。②网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后60分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外）视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。（3）投标文件解密失败的补救方案：①在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过1小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过1小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。（4）投标人回复澄清、说明、补正的时限要求：①各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
| 4.2 | 投标截止时间 | 2023年7月18日09:30（北京时间）前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详见本招标文件“第一章 招标公告”（法定代表人或单位负责人或其委托代理人无须到现场参加） |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：开标会议由招标人或招标代理机构主持并按下列程序进行：（l）主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；（2）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、交货期、投标报价及其他内容。（3）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（4）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式： 按规定从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人及中标人 公示媒介及期限 | 公示方式：网上公示 公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台以及其它招标文件规定的公示网站。 公示内容及时间： - 招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期为3日； - 公示中标人，公示期为10日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求， 履约保证金的形式：现金或银行保函 履约保证金的金额：为合同价的10％ □不要求 |
| 8.5 | 行政监督部门 | 单位名称 ：漳州市龙文区工业和信息化局 地 址 ：漳州市龙文区蓝田开发区管委会5楼510室 邮编：363000 电话：0596-2108737 传真：/ |
| 9 | 要补充的其他内容 | （1）投标人应详细阅读合同专用条款，中标后本项目相关管理规定及付款方式将按本招标文件中专用条款的相关约定执行。 （2）投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求：不要求开标现场提交，由投标人将材料与投标文件一起上传。 （3）投标人必须对所投货物的各组成部份进行详细的分项报价与说明（包括主要构成部份单元价格、运输保险费用、安装调试及培训费用、利润、税费等），中标后招标人若对其各项报价有异议，请中标方做进一步说明，若发现价格差异较大，双方需进行进一步议价。 （4）投标文件格式中要求投标人提供企业基本开户许可证的，投标人投标时可采用企业基本开户许可证（或基本存款账户开户银行出具的基本存款账户信息证明材料），评标委员会评标时应予以认可。 （5）本项目投标保证金缴交形式须采用电子保函形式（银行电汇或转账形式不适用本项目）。投标人提交的电子保函须由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。办理电子保函的一切费用由投标人自理。 （6）本须知表“3.4.1 投标保证金”条款中“（3）投标保证金证明材料提交形式：①将电汇或银行转账单（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分”描述（该描述由于招标文件范本格式固化原因无法删除）不适用本项目。 （7）鉴于招标文件范本格式固化原因，招标文件第三章评分办法/评标办法前附表：2.2.4（3）列出了三种报价评分标准。经招标人选择并明确：本项目的投标报价评分标准为第3类，即如下：根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。报价评分按以下公式计算（取小数点后的2位数）： P＝M－│An－0.97×B│/（0.97×B）×100×Q 其中：An为符合性审查通过的各投标人的报价，B为符合性审查通过的各投标人的报价的平均值。Q为折扣分（即投标报价每偏差评标基准价1％所扣的分数），M为报价得分满分值（自定）。 采用不对称扣分：An≤0.97×B 时，Q=0.5；An＞0.97×B 时，Q=1.5。当报价得分低于30分时给30分。 其中报价评分需按以下办法，调整各投标人的供货范围（包括配套设备、备品备件）等条件至招标文件要求的同一基准后进行评价：①减少的供货范围的设备价格按进入商务评分的其它投标人相应项目的最高报价进行调整；②按招标文件规定，计算并调整其它需评价的商务费用。以上价格调整应计入投标价格中得到评标价格，评标价格仅作为评标之用。 （8）投标人提供证明材料时，可提供彩色证明文件或黑白证明文件。如投标人在投标文件附原件彩色扫描件均视为已按招标文件要求加盖公章，投标人应确保在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。如招标文件其余处要求与本处要求不一致的，以本处要求为准。 （9）招标代理服务费按照《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价［2002］服610号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定按下表货物类标准计取，由招标代理机构向本项目的中标人收取。 中标金额（万元） 货物招标 收费比例 100以下 1.5% 100% 100-500 1.1% 80% 500-1000 0.8% 70% 1000-5000 0.5% 60% 5000-10000 0.25% 50% 10000-100000 0.05% 40% 1000000以上 0.01% 30% （10）中标人应在中标结果公示前，按福建省发展和改革委员会通告闽发改服价〔2021〕250号规定的收费标准向漳州市工程项目交易中心交纳“工程交易服务费”。 （11）投标人在领取中标通知书前应提供书面投标文件（盖章签字完整）壹式伍份（含投标文件盖章版，扫描PDF并刻录光盘）给招标代理机构进行备案。 （12）投标人须知前附表的内容与招标文件其余处要求不一致时，均以本“投标人须知前附表”为准。 |

- 总则

- 招标项目情况

- 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目所需的设备以及配套的技术、软件和服务采购进行招标。

- 招标人：见投标人须知前附表。

- 招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 招标项目名称：见投标人须知前附表。

- “设备以及配套的技术、软件”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料、软件支持。

- “服务”系指招标文件规定投标人为完成全部合同义务须承担的、有形货物除外的所有工作，包括：安装、调试、试运行、验收、技术协助、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。

- 招标项目的资金来源和落实情况

- 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

- 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

- 招标范围：见投标人须知前附表。

- 交货期：见投标人须知前附表。

- 交货地点：见投标人须知前附表。

- 主要技术性能指标：见投标人须知前附表及供货需求。

- 投标人资格要求

- 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

- 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体且协议约定共同承担相同专业工作的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

- 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标预备会

招标人不组织召开投标预备会。

- 分包

- 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

- 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 响应和偏差

- 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

- 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

- 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

- 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

- 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

- 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清

- 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间通过电子交易平台提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。

- 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

- 投标人应经常关注福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台所公布的有关澄清资料，否则因投标人未及时关注导致的后果由投标人自行负责。

- 招标文件的修改

- 在投标截止时间15日前，招标人在发布本项目招标公告的福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

- 投标人应经常关注福建省公共资源电子公共服务平台 、电子交易平台所公布的有关修改、补充资料，否则因投标人未及时关注导致的后果由投标人自行负责。

- 招标文件的异议

- 投标人及其他利害关系人对招标文件有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- 异议人的名称、地址及有效联系方式；

- 异议事项的基本事实；

- 相关请求及主张；

- 有效线索和相关证明材料。

- 招标人收到对招标文件异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

- 异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

- 异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章且未提供有效的联系方式；

- 超过异议时效的。

招标人对招标文件异议的处理在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

- 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称“省行政监督平台”）向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

- 投标文件

- 投标文件的组成

- 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 开标一览表及分项报价表；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书（若有授权）；

- 联合体协议书（若有）；

- 拟分包或外购企业情况（若有）；

- 投标保证金；

- 资格及响应性审查资料；

- 商务和技术偏差表；

- 投标设备技术性能、指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务方案；

- 技术支持资料（若有）；

- 其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

- 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（6）目所指的投标保证金。

- 投标报价

- 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

- 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.2 款的有关要求。

- 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

- 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 开标一览表填写时应注意下列要求：

- 技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

- 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

- 投标人提供的货物必须以现场交货价及出厂价填报货物价格。

- 投标人应注明供货范围及主要外购件价格清单（注明生产厂家）、易损件清单和价格。成套设备按供货范围分项明细报价，并说明交货状态。

投标人按上述要求填写报价，是为了方便评标，但不限制招标人以其它方式签订合同的权利。

- 若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，作否决投标处理。

- 投标有效期

- 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

- 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

- 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 投标保证金

- 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

- 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

- 招标人最迟在与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

- 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

- “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书扫描件和投标材料检验或认证等材料以及营业执照扫描件。

- “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

- “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 备选投标方案

- 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

- 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 允许投标人递交备选投标方案的，投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案，但投标人应当注明其中的主选方案，否则该投标将被否决。

- 招标文件不允许投标人递交备选投标方案的，投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，其投标将被否决。

- 投标文件的编制

- 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 投标

- 投标文件的加密与递交

- 投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

- 投标人应在投标截止时间前通过电子交易平台在线递交投标文件。电子交易平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：  ）。

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以使用本单位CA数字证书修改或撤回已递交的投标文件，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

- 开标

- 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子招标文件加密状态；

- 投标人应在规定时间内通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

- 开标结束。电子交易平台自动生成开标记录并向社会公布。但依法应当保密的除外。

- 开标异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，开标环节程序结束后，不再受理开标异议；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

- 评标

- 评标委员会

- 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

- 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到限制参与评标且尚未解除行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

- 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 合同授予

- 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

- 评标结果异议

7.2.1投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

7.2.2招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章且未提供有效的联系方式；

（四）超过异议时效的。

招标人对评标结果异议的处理在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

- 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 中标通知

公示结束后无发生应当暂停的情形，招标人应当在收到评标报告后15日内向中标人发出中标通知书，同时通过电子交易平台将中标结果通知未中标的投标人。

- 履约保证金

- 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及式”规定的履约保证金及格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

- 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 签订合同

- 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利。为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有接受或拒绝任何或全部投标的权利，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任。

- 纪律和监督

- 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 投诉

- 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

- 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附件一：开标记录表

开标记录表

招标编号：                                                                         货币单位：  元

| 序号 | 招标人 | 货物名称 | 数量 (单位) | 投标报价 （元/台） | 投标总价： 含增值税和包装运杂保险费（现场交货价） | 质量保证期 | 交货期 （现场交货） | 厂家或品牌 | 投标保证金 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年    	月   	日

- 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于    年    月    日    时    分前在线回复。

评标工作组负责人：                   （签字或盖章）

年 	月 	日

- 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：           	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

- 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设备采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：	    元。

请你方在接到本通知书后的        日内到 	（指定地点）与招标人签订

设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

招标代理：	（盖单位章）

年   月    日

- 第三章  评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等证明材料一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位电子章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人（若有） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：13分 技术部分：32分 投标报价：55分 其他评分因素：0分（如有） |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 详见2.2.4（3） |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 详见2.2.4（3） |

| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4(1) | 商务评分标准 | 销售业绩（5分） | （1）根据各投标人提供的其从2020年1月1日起（以合同签订时间为准）至本项目截标时间止真空油淬热处理生产线同类型的销售业绩（以销售数量评定），由评委在0～2分之间评分，未提供不得分。 （2）根据各投标人提供真空水淬热处理生产线同类型的销售业绩（以销售数量评定），由评委在0～3分之间评分，未提供不得分。 注：投标人须提供业绩合同复印件，否则对应业绩不计。 |
|  |  | 技术服务（1.5分） | 根据各投标人所报的技术培训及售后服务承诺情况，从以下六个方面：①培训计划(包括培训资料)、②维修响应时间（含维保队伍建设及离招标人最近的售后服务点分布情况）、③保修期及保修计划、④定期回访服务、⑤备品备件（包括所能提供的年限、价格、以及更新换代承诺等）、以及⑥提出本台设备的日常运行及维护管理方面的建议方案进行综合评价，每个方面各占0.25分，在0-0.25分之间评分，本评分项满分1.5分。 |
|  |  | 投标人实力（3分） | 对各投标人的综合实力（如注册资本等）、企业信誉（银行资信等）、财务状况（2019-2021年度审计报告）等三个方面情况进行综合评价，每个方面各占1分，在0-1分之间评分，本评分项满分3分。 注：投标人可提供资信证明、经审计的财务报表等材料进行证明。 |
|  |  | 其他荣誉（1.5分） | 根据投标人所投品牌设备在其设计、技术、质量等方面所获得荣誉证书，由评委会在0～1.5分进行评分：有获得国家级荣誉证书（或发明专利）的得1-1.5分；获得省部级荣誉证书（或发明专利）的得0.5-1分，否则不得分。本评分项满分1.5分。 注：投标人须提供相应的证书（或专利）复印件，否则不得分。 |
|  |  | 付款条件及交货进度（2分） | 根据投标人对招标文件付款条件及交货进度的响应情况按以下评分标准进行评审： ①投标人所报付款条件与方式完全满足招标文件要求的得0.5分，有负偏离或不满足的不得分；另经评议明显优于招标文件要求，可酌情加0-0.5分； ②投标人所报交付进度完全满足招标文件要求的得0.5分；有负偏离或不满足的不得分；另经评议明显优于招标文件要求的，可酌情加0-0.5分。 注：投标人对招标文件付款条件及交货进度条款有负偏离或不满足的，应在投标文件“商务和技术偏差表”中列明，否则视为完全响应招标文件的全部要求。 |
| 2.2.4(2) | 技术评分标准 | 货物技术性能规格（20分） | 根据投标人提供货物的技术性能规格从以下三个方面进行综合评审： ①根据投标人所投货物的技术性能规格情况，按对招标文件技术要求的响应情况开展评分:满足招标文件技术要求的得基本分4分，若技术性能、指标出现负偏离则视此偏离对技术性能的影响程度每项扣基本分0.5-1分；在此基础上，对投标人所投货物的技术方案、性能、指标展开评审，则由评委在0～7分之间酌情加分； ②对投标人所投货物的品牌档次进行横向比较并在0～3分之间打分； ③对投标人所投货物的质量及可靠性进行横向比较并在0～3分之间打分。 ④提供投标人所供货物通过NADCAP认证证明, 得3分，未提供不得分。 注：投标人应提供证明其上述各项能力的相关材料。 |
|  |  | 货物配置情况（10分） | 满足招标文件技术要求的得基本分3分，在此基础上，若投标人所投所有货物的货物配置情况优于招标文件要求，则由评委在0～7分之间酌情加分。若货物配置出现负偏离，则视此偏离对设备性能的影响程度每项扣基本分0.5-1分。 |
|  |  | 技术支持材料（2分） | 根据投标人提供的印刷资料（如质量、环保、职业健康安全等体系认证证书）或检测机构出具的检测报告等技术支持材料情况，在1～2分之间进行评分。未提供者不得分。 |

| 2.2.4 （3） | 投标报价 评分标准 | 偏差率 | 详见2.2.4（3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注： 下列三种报价评分标准由招标人根据项目实际需求进行选择，具体系数及分值可以根据需求而定。 （供参考使用） | 1.根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 当AG＞1.1AD时，P=M-（An- AD ）÷（AG- AD ）×4 （*4及40分值视情况而定） 当AG≤1.1AD 时，P=M-（An- AD ）÷AD×M 其中：P为投标评审价得分； M为报价得分满分值（自定） An为进入第二阶段评议的投标评审价； AG为进入第二阶段评议的最高投标评审价； AD为进入第二阶段评议的最低投标评审价。 |
|  |  |  | 2. 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分得分计算公式（取小数点后的2位数） An－AD P＝（1－ ——————×Q）×M AD （0.6及60分值视情况而定） 式中：P——投标评审价得分 An——各合格投标人的评标价格 AD——各合格投标报价中最低的评标价价格 Q为调整系数（自定0.6或其他） M为报价得分满分值（自定） |
|  |  |  | 3. 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分按以下公式计算（取小数点后的2位数） │ An－0.97×B │ P＝M－ ×100×Q 0.97×B 其中： An为符合性审查通过的各投标人的报价，B为符合性审查通过的各投标人的报价的平均值。Q为折扣分（即投标报价每偏差评标基准价1％所扣的分数），M为报价得 分满分值（自定） 采用不对称扣分：An≤0.97×B 时，Q=0.5； An＞0.97×B 时，Q=1.5。 当报价得分低于30分时给30分。 其中报价评分需按以下办法，调整各投标人的供货范围（包括配套设备、备品备件）等条件至招标文件要求的同一基准后进行评价： ①减少的供货范围的设备价格按进入商务评分的其它投标人相应项目的最高报价进行调整； ②按招标文件规定，计算并调整其它需评价的商务费用。 以上价格调整应计入投标价格中得到评标价格，评标价格仅作为评标之用。 |
|  |  | 投标报价评分标准 | 本项目投标报价评分标准为本须知表中2.2.4（3）中的第3种，即报价评分得分计算公式（取小数点后的2位数）为：P＝M－│An－0.97×B│/（0.97×B）×100×Q，公式相关定义及说明详见2.2.4（3）中的第3种投标报价评分标准说明。 |

- 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

- 初步评审标准。

- 形式评审标准：见评标办法前附表。

- 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 分值构成与评分标准

- 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

- 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

- 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 初步评审

- 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出

招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。

- 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进

行修正，并通过电子交易平台要求投标人澄清确认。投标人在规定时间内拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除

外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项

合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

- 详细评审

- 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

- 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 投标人得分=A+B+C+D。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会通过电子交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

- 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 评标结果

- 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 若综合评分相等，且投标报价、技术得分均相等的情况，由评委随机抽签方式确定中标候选人。

- 评标办法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 根据本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

- 初步评审标准

- 形式评审标准：见评标办法前附表。

- 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 初步评审

- 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应.或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并通过电子交易平台要求投标人澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 如果投标文件的开标一览表和投标价格表的表格中出现单价与总价有出入的，则以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 如果开标一览表中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以开标一览表中的投标价格为准；

- 如果投标函中的投标总价与开标一览表中的投标总价有出入，以投标函中的投标总价为准；

- 对漏（缺）报项、多报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时按其自己的投标报价予以核减后形成评标价进行评标；

- 按上述算术性错误修正的原则及方法调整投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将不予退还，并不影响评标工作。

- 详细评审

- 评标委员会按本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以通过电子交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

- 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人通过电子交易平台作出澄清。投标人未能按上述规定作出澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

- 评标结果

- 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章  合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

- 1.一般约定

- 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

- 合同

- 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

- 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

- 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

- 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

- 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

- 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

- 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

- 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

- 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

- 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

- 合同当事人

- 合同当事人：指买方和（或）卖方。

- 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

- 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

- 合同价格

- 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

- 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

- 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

- 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

- 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

- 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

- 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

- 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

- 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

- 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

- 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

- 工程

- 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

- 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

- 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

- 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

- 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 合同的生效及变更

- 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

- 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

- 联络

- 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

- 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

- 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

- 联合体

- 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

- 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

- 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

- 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 2.合同价格与支付

- 合同价格

- 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

- 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

- 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

- 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

- 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

- 卖方出具的交货清单正本一份；

- 买方签署的收货清单正本一份；

- 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

- 合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

- 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。

- 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

- 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 4.监造及交货前检验

- 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

- 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

- 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

- 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

- 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

- 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

- 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 5.包装、标记、运输和交付

- 包装

- 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

- 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

- 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

- 标记

- 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

- 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

- 运输

- 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

- 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

- 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m³表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

- 卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

- 交付

- 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

- 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

- 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

- 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

- 开箱检验

- 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一时间进行：

- 合同设备交付时；

- 合同设备交付后的一定期限内。

- 如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

- 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

- 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

- 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

- 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

- 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

- 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

- 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

- 安装、调试

- 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

- 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

- 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

- 考核

- 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

- 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

- 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

- 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

- 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

- 验收

- 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

- 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

- 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

- 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

- 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

- 7.技术服务

- 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

- 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

- 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

- 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 8.质量保证期

- 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

- 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

- 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

- 在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

- 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

- 在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

- 9.质保期服务

- 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

- 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

- 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

- 10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 11.保证

- 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

- 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

- 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

- 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

- 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

- 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

- 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

- 以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

- 免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

- 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 12.知识产权

- 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

- 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

- 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

- 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- 法律或法律的执行要求披露的信息。

- 14.违约责任

- 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

- 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

- 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

- 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

- 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

- 15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- 卖方迟延交付合同设备超过3个月；

- 合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- 买方迟延付款超过3个月；

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能 力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 16.不可抗力

- 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

- 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

- 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节	专用合同条款

专用合同条款是对合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。以下为对应合同条款相应条目号的补充和修改。

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 1 | 甲方名称、地址：福建龙溪轴承(集团)股份有限公司、福建省漳州市芗城区腾飞路382号 乙方名称、地址： 项目现场地址：福建省漳州市龙文区福岐北路9号，福建龙溪轴承(集团)股份有限公司蓝田二厂区 |
| 2 | 技术规格和标准：详见招标文件“第五章供货要求”。 |
| 3 | 运输标记：详见招标文件“第五章供货要求”。 |
| 4 | 交货方式：详见招标文件“第五章供货要求”。 |
| 5 | 保险：乙方必须购买运输过程一切险。 |
| 6 | 付款方式与条件（合同一般条款第10条）付款方式： 付款方式与条件：中标人在签订正式合同前，须交纳合同总金额10%的履约保证金；合同经双方签订，中标人收到招标人预付款凭证后生效。合同签订后15个工作日内招标人预付30%货款，提货时付30%货款，中标人随货提供全额13%的专用增值税发票；安装、调试及工艺验证稳定后进行2个月的正常批量试生产，试生产稳定后组织终验收，终验收合格后15个工作日内招标人再付30%货款，质保金留10%，质保期一年，质保期满后无息支付。（全部采用电汇付款） |
| 7 | 技术资料：详见招标文件“第五章供货要求”；乙方应保证在本项目中所实施的技术、使用的设备和材料不侵犯他人的专利权、商业秘密，否则，由乙方自行承担相应责任，并赔偿因此给甲方所造成的经济损失。 |
| 8 | 质量保证：详见招标文件“第五章供货要求”。 |
| 9 | 检验：详见招标文件“第五章供货要求”。 |
| 10 | 索赔：在货到目的或货物最终验收合格前，如发现货物品质，规格或数量与合同规定不符或最终验收不合格，甲方有权向乙方索赔换货或赔偿相关费用（包括检验费、退货及补货运费、保险费、仓储费及装卸费等）均由乙方负担。在品质方面，乙方应保证在本合同所规定的质保期内，如在使用过程中由于品质低劣，制造技术不良及原料低劣致发生残损者，甲方可向乙方提出索赔，乙方应按照甲方的索赔要求负责立即消除货物的缺陷，全部或部分换货或按缺陷情况将货物贬值，如乙方未能在甲方发出索赔通知一个月内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从议付货款或从乙方银行开具的履约保函、质保函中扣回索赔金额。 |
| 11 | 延期交货或核定损失额：乙方逾期交货，每超过一天将按合同金额的3‰累计承担违约金，但总额不超过合同金额的10%。 |
| 12 | 履约保证金：乙方在签订正式合同前，须交纳合同总金额10%的履约保证金。履约保证金无息返还时间为设备终验收合格之日。 |
| 13 | 仲裁：本合同所有争议应通过友好协商解决．如果一方书面通知另一方就争议协商15天后未达成解决方案，双方同意由签约地法院管辖，但在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续全面履行本合同。 |
| 14 | 违约终止合同： 1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即甲方发出的违约通知后3日历天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出终止合同通知书： （1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。 （2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。 2、一旦甲方根据上述第１款终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。乙方应承担甲方购买类似货物的额外费用。但是，乙方应继续履行合同中未终止的部分。 3、对终止合同有异议的，应在收到通知书十日内向法院起诉。 |
| 15 | 合同文件及资料的使用： 甲方方招标文件、乙方投标文件（商务和资格文件、以及技术文件共二册）、中标通知书、技术协议书、以及经双方确认构成合同文件的其他文件等均是本合同的重要组成部分，与本合同有同等的法律效力； 2、乙方应随机提供的技术资料，详见“第五章供货部分的技术资料”的要求。 |

- 所有在合同一般条款中指明应在合同专用条款中作出规定，而在此合同专用条款中尚未规定的条款，均在合同（技术协议）签订时具体商定。

- 第三节  合同附件格式

- 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得                		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 	                 （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写）              （¥                 ）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式 	        份，合同双方各执 	         份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： 	                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                      	（签字）

年     	月     	日

卖方： 	                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	                     （签字）

年     	月     	日

- 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于 	年    	月

日参加 	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写）             	（¥ 	             ）。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

- 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）

地   址：

邮政编码：

电   话：

年 	月 	日

- 第五章  供货要求

- 供货要求

注：本章带“★”号的技术要求及商务要求为本项目的实质性要求及条件，对带“★”号条款的负偏离即视为未实质性响应招标文件，其投标将被否决。

货物需求一览表

| 合同包 | 品目号 | 招标内容 | 主要技术规格 | 数量 | 项目用途 | 招标控制价 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 双室真空炉水淬和油淬热处理生产线采购与安装项目 | 详见本章 | 1套 | 用于不锈钢、轴承钢、高温合金等特种产品的热处理。 | 人民币800万元 | 收到预付后10个月内完成生产制造、安装调试 | 招标人指定地点：福建省漳州市龙文区福岐北路9号，福建龙溪轴承(集团)股份有限公司蓝田二厂区 |

注：

1.本项目按合同包进行评标与授标。投标人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行投标，否则其投标文件将被拒绝。

2.本项目有要求的品牌(生产厂家)仅作为投标人投标参考，如投标文件未注明品牌，既视为默认招标人提供的参考品牌；投标人可以直接选用参考品牌，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）不应影响招标人生产技术、功能的要求。

3.允许不同生产厂商可能存在的局部参数的不一致，以符合加工甲方产品工艺流程和保证加工产品质量为准。

4.投标人的投标报价需含运保费、税费、运费、现场安装与调试、第三方检测费、培训及保修费用等，招标人不再支付其他任何费用。投标人的投标报价不得超过本项目最高控制价，否则其投标将被否决。

5.主要技术参数中带“★”号的技术要求和参数均为重要的技术要求和参数，对这些技术要求和参数的任何负偏离其投标将被拒绝。

二、总体要求

2.1 项目标的:一条双室真空水淬/油淬（含清洗、深冷、回火）热处理生产线。

2.2 项目目的和功能:用于不锈钢、轴承钢、高温合金等特种产品的热处理。该真空热处理生产线需要实现真空条件下可回充气体加热和油淬、水淬，真空充气回火加热和冷却，适用于不锈钢、轴承钢、高温合金钢等零件的油冷、水冷、气冷淬火或固溶处理和真空、无氧化条件下的回火或时效等热处理工艺。

工艺流程：排料→自动取料→热处理前清洗→真空淬火→后清洗→冷处理→真空回火→自动出炉→卸料。

2.3  设备技术指标须达到下列国标、航标、AMS标准及Nadcap认证审核要求。

（1）设备符合中华人民共和国JB/T5073-1991《热处理车间空气中有害物质的限值》、GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》、GBT15318-1994工业热处理电炉节能监测方法等相关环保要求；设备制造符合AQ/T 7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》要求；

（2）真空炉的温度仪表系统配置应符合AMS2750G标准C类仪表要求。所有设备的仪器、仪表及热电偶均通过具有CNAS计量资质单位的校验并附有报告和校验标识。测量和控制系统应满足全数字化设定、监控、显示温度、时间、真空度、露点等热处理过程的全部数据信息，并可同时进行数据存储、曲线记录等的要求；

（3）设备的设计制造应符合ISO国际标准，各种零部件、仪器、仪表、数据的计量单位全部使用国际标准单位（SI），真空压强单位全部用Pa；

（4）检测执行标准：

GB5959.1-4 电热设备的安全 对电阻炉的通用要求

GB/T 10066.1-2019电热和电磁处理装置的试验方法 第1部分：通用部分

JB/T 8195.4-1999间接电阻炉 ZC系列真空淬火炉

GJB 509B-2008 热处理工艺质量控制

HB/Z 191-91  航空结构钢不锈钢航空热处理说明书

HB 5425-2012 航空制件热处理炉有效加热区测定方法

AMS2750 G  高温测量

AMS2769D  零件在真空内的热处理

其中：

◇ 真空炉安全性要求：符合GB5959.4的有关章节规定

◇ 真空炉试验：按JB/T8195.4-1999中有关章节规定

◇ 最高加热温度：按JB/T8195.4-1999中6.4规定方法监测

◇ 温度均匀性测量和仪表系统精度校验：按AMS2750 G规定的初始温度测量方法检测

◇ 加热室极限真空度：按GB/T10066.1-2019中有关章节规定方法检测

◇ 压升率：按AMS 2769和GB/T 10066.1-2019中有关章节规定方法检测。

检测方法：先空载将真空炉抽到≤6.6Pa的真空压强，然后关掉真空机组和真空阀。在关阀15分钟后开始记录真空度，之后每15min记录一次。记录总时长≥1h。泄漏速率计算：将每时间段的压力升高（最终读数和初始读数之间的差值）除以测试时间（小时）。其结果应符合下述技术要求。

◇ 真空炉检测规则按JB/T8195.4-1999中有关章节规定执行

◇ 真空炉标志、包装、运输、贮存按JB/T8195.4-1999中有关章节规定执行

★2.4 生产线主要组成如下：

| 真空热处理生产线主要组成 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 双室充气加热油淬真空炉 | 套 | 1 | 满足自动连线 |
| 2 | 双室充气加热水淬真空炉 | 套 | 1 | 满足自动连线 |
| 3 | 真空加压回火炉 | 套 | 2 | 满足自动连线 |
| 4 | 深冷机 | 套 | 1 | 满足自动连线 |
| 5 | 清洗、烘干机 | 套 | 1 | 满足自动连线 |
| 6 | 物料自动传送系统 | 套 | 1 | 满足自动连线 |
| 7 | 上、下料台 | 套 | 2 | 满足自动连线 |
| 8 | 备品备件 | 套 | 1 | 如下述3.7备件清单 |
| 9 | 工装、料架 | 套 | 8 | 满足使用寿命≥1.5年要求 （油淬：4套/水淬：4套） |
| 10 | 储气罐（氮气、氩气）及管路系统 | 套 | 不限 | 满足配套设备要求 |
| 11 | 冷却水箱、泵及系统 | 套 | 不限 | 满足配套设备要求 |
| 注：生产线中非自制属整体外包制造的单元需注明品牌和制造厂家。 |  |  |  |  |

# 三、设备主要技术指标

# 3.1 双室充气加热油淬真空炉

（1）设备主要功能

具有真空充气加热和油淬两种功能，型式为卧式、双室、冷壁内热式。由主机（含油槽）、真空系统、回充气体系统、电控系统、温度检测/控制系统、气动系统、冷却水系统、送料装置等组成。

主要用于马氏体不锈钢、轴承钢等零部件的油冷淬火或退火等的真空热处理。

★（2） 设备主要技术指标

| 有效工作区尺寸（mm） | 900（L）×600（W）×600（H） |
| --- | --- |
| 最大装载量（kg） | 800（包括工装、夹具） |
| 最高加热温度（℃） | 1300℃ |
| 常用工作温度（℃） | 800～1150℃ |
| 炉温均匀性TUS（℃） | ≤±8℃，测温点：800℃，1000℃，1150℃ |
| 仪表系统精度测试（SAT） | ±2.2℃或读数的±0.4%（以最大者为准） |
| 工作热电偶类型 | S型 |
| 升温速率（℃/min） | 1～20（从室温升至1200℃，升温速度可调、可控） |
| 加热元件 | 石墨 |
| 炉胆材质 | 石墨结构 |
| 炉壁表面温度（℃） | <室温+25℃ |
| 极限真空压强（Pa） | 1.0×10-2（冷态、洁净、干燥、空载） |
| 工作真空压强（Pa） | 0.1～133 |
| 压升率（Pa/h） | ≤0.5 |
| 热室充气压强（Pa） | 加热时充气压强≥133 ;气冷时充气压强≥7.5X104，带有手动或自动分压系统。 |
| 冷室充气压强（Pa） | ≥7.5X104，带有手动或自动分压系统 |
| 充气介质 | 氩气 |
| 淬火油槽及温度 | 温度范围：室温～90℃。具有加热和机械搅拌功能，槽内壁及所配机构应防锈，至少保证连续生产3炉后，其工作温度仍符合工艺要求。 |
| 液位控制 | 带上、下液位报警装置 |
| 淬火转移时间（s） | ≤30（自中间门开始打开计时，至料筐转移直至完全浸入真空淬火油中，具有时间显示、记录、超过30秒自动报警、记录功能，速度可调且转移过程中工件平稳） |
| 油槽仪表系统精度测试（SAT） | ±2.8℃ |

# 3.2 双室充气加热水淬真空炉

（1）设备主要功能

具有真空充气加热和水淬两种功能，型式为卧式、双室、冷壁内热式。由主机（含水槽）、真空系统、回充气体系统、电控系统、温度检测/控制系统、气动系统、冷却水系统、送料装置等组成。

主要用于沉淀硬化不锈钢、高温合金等零部件的水冷淬火、固溶处理或时效等的真空热处理。

★（2） 设备主要技术指标

| 有效工作区尺寸（mm） | 900（L）×600（W）×600（H） |
| --- | --- |
| 最大装载量（kg） | 800（包括工装、夹具） |
| 最高加热温度（℃） | 1300℃ |
| 常用工作温度（℃） | 600℃~1150℃ |
| 炉温均匀性（℃） | ≤±8℃，测温点：600℃，900℃，1150℃ |
| 系统精度测试（SAT） | ±2.2℃或读数的±0.4%（以最大者为准） |
| 工作热电偶类型 | S型 |
| 升温速率（℃/min） | 1～20（从室温升至1200℃，升温速度可调、可控） |
| 炉冷降温速率（℃/h） | 55±5 |
| 加热元件 | 高温钼镧合金 |
| 炉胆材质 | 高温钼镧合金+304不锈钢 |
| 炉壁表面温度（℃） | <室温+25℃ |
| 极限真空压强（Pa） | 1.0×10-2（冷态、洁净、干燥、空载） |
| 工作真空压强（Pa） | 0.1～133 |
| 压升率（Pa/h） | ≤0.50 |
| 热室充气压强（Pa） | 加热时充气压强≥133 ;气冷时充气压强≥7.5X104，带有手动或自动分压系统。 |
| 冷室充气压强（Pa） | ≥7.5X104，带有手动或自动分压系统 |
| 充气介质 | 氩气 |
| 淬火水槽材质 | 304不锈钢 |
| 液位控制 | 带上、下液位报警装置 |
| 淬火水槽及温度 | 工作温度范围：≤16℃。具有冷却和机械搅拌功能，槽内壁及所配机构应防锈，至少保证连续生产3炉后，其工作温度仍符合工艺要求。 |
| 淬火转移时间（s） | ≤30（自中间门开始打开计时，至料筐转移直至完全浸入真空淬火油中，具有时间显示、记录、超过30秒自动报警、记录功能，速度可调且转移过程中工件平稳） |
| 水槽仪表系统精度测试（SAT） | ±2.8℃ |

# 3.3 真空加压回火炉

（1）设备主要功能

具有真空充气加热和气冷两种功能，型式为卧式、单室、冷壁内热式。由主机、真空系统、回充气体系统、电控系统、温度检测/控制系统、气动系统、冷却水系统、送料装置等组成。

主要用于不锈钢、轴承钢等零部件的回火加热和冷却的真空热处理。

★（2） 设备主要技术指标

| 有效工作区尺寸（mm） | 900（L）×600（W）×600（H） |
| --- | --- |
| 最大装载量（kg） | 800（包括工装、夹具） |
| 最高加热温度（℃） | 750℃ |
| 常用工作温度（℃） | 低温回火炉一台：150℃～350℃， 高温回火炉一台：350℃～650℃ |
| 炉温均匀性（℃） | ≤±5℃，测温点：150℃、350℃ ≤±5℃，测温点： 350℃、650℃ |
| 系统精度测试（SAT） | ±1.7℃或读数的±0.3%（以最大者为准） |
| 工作热电偶类型 | N型 |
| 升温速率（℃/min） | 1～20（从室温升至600℃，升温速度可调、可控） |
| 加热元件 | Cr20Ni80镍铬合金带 |
| 炉壁表面温度（℃） | <室温+25℃ |
| 极限真空度（Pa） | 1.0×10-2（冷态、洁净、干燥、空载） |
| 工作真空度（Pa） | 0.1～133 |
| 压升率（Pa/h） | ≤0.50 |
| 冷却充气压强（Pa） | ≥7.5X104，带有手动或自动分压系统 |
| 充气介质 | 氮气 |

3.4 深冷机

（1）设备主要功能

主要用于不锈钢、轴承钢等零部件淬火后的深冷处理。由主机、制冷系统、电控系统、温度检测/控制系统、空气循环系统、送料装置等组成。

★（2） 设备主要技术指标

| 有效工作区尺寸（mm） | 900（L）×600（W）×600（H） |
| --- | --- |
| 最大装载量（kg） | 800（包括工装、夹具） |
| 工作温度（℃） | 常温～-100℃可任意设定 |
| 最大降温速度 | 0～30℃/min可任意设定 |
| 炉温均匀性（℃） | ≤±10℃，测温点：-80℃ |
| 仪表系统精度测试（SAT） | ±2.8℃ |
| 工作传感器 | Pt100，精度A级 |
| 制冷介质 | 液氮 |

3.5 清洗吹干机

（1）设备主要功能

主要用于不锈钢、轴承钢、高温合金等零部件热处理前、后的清洗。使用超声波清洗。

清洗后零件的干净程度应满足进入真空炉的要求，目视检查零件表面应无油脂、污物和腐蚀。

★（2） 设备主要技术指标

| 清洗零件的最大重量（kg） | 800（含工装） |
| --- | --- |
| 清洗工作温度 | 室温~80℃，温度可调、可控 |
| 烘干工作温度 | 室温~120℃，温度可调、可控 |
| 有效工作区尺寸(mm) | ≥900×600×600 |
| 清洗机带烘干功能， | 在清洗过程结束后对工件进行干燥。 |
| 清洗槽内壁材质 | 304不锈钢 |
| 完成一次清洗时间 | ≤60min |
| 液位控制 | 带上、下液位报警装置 |

3.6 电动料车、上/下料台及工装、料架

生产线控制方式：具备自动模式和手动模式。

自动生产线配置1台电动料车，可以将上料台的料盘自动运送到清洗机对准，清洗机自动开门、进料、关门，按清洗机工艺要求程序自动完成清洗。清洗毕，开启门，电动料车自动取料完成，送到真空淬火炉对准，自动启动进料、按真空淬火工艺程序运行、淬火完毕，重复开门、出料、进清洗机再清洗、送深冷机深冷（不深冷的工艺可以选择跳过）、自动进回火炉出回火的料盘由电动料车自动转移到卸料台1盘自动生产料处理完成。接下去运行第2盘、3盘……按已编制的工艺路线进行自动运行生产。

为了便于装出料，生产线配置上、下料周转料台各2个工位。只需人工将物料放置在可升降的上料台上后，启动全自动模式其余的流程均可由料车电动完成即按已编制的工艺路线进行自动运行生产。

工装、料架：工装设计应能保证沿高度方向零件分6层和3层排放的需要，料盘可按需拆卸组合。同时应防止水、油或其他介质的滞留，所用材料在热处理的温度下不得与零件材料发生反应或扩散。工装结构应坚固、耐高温，尽量减小多次冷热循环后的变形，使用寿命应≥1.5年。

3.7 备件及随机工具清单

| 序号 | 名 称 | 装配位置 | 材料/规格/型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封件类 | 炉门 | 硅橡胶/丁腈橡胶 | 1台套 |
| 2 |  | 中间门 |  |  |
| 3 |  | 真空系统 |  |  |
| 4 |  | 热电偶座 |  |  |
| 5 |  | 真空规管座 |  |  |
| 6 |  | 加热电极座 |  |  |
| 7 | 真空规管 | 真空机组 | ZJ-52T电阻规管 | 2只 |
| 8 | 易损绝缘件 | 加热室 | 95% AL2O3 | 1台套 |
| 9 | 加热元件 |  | 石墨 | 0.5台套 |
| 10 | 电气元件 | 电气控制柜 | 指示灯熔断器等 | 适量 |
| 11 | 真空脂 | 真空密封面 | - | 2盒 |
| 12 | 真空封泥 | 真空密封接口 | - | 10支 |
| 13 | 工具包 | 机械维修用 | - | 1套 |
| 14 | 工具包 | 电气维修用 | - | 1套 |

以上备品、备件如在设备保质期内的维修中使用了，乙方负责按实际使用数量补齐给甲方。

3.8 储气罐

# 为满足真空炉气体淬火和冷却的需要，在炉子旁边配置生产所需氮气、氩气等储气罐，储气罐的容量和压力能够保证其它介质可以在最短的时间内充入到炉内达到要求压力。气体介质由买户提供。储气罐的配置按照国家压力容器的要求进行设计和生产，包括安全阀、人孔、压力表等必要的组成部分。炉体进气和储气罐之间的管道连接以及截至阀，也作为此项供货范围的组成部分。

# 3.9 冷却水系统

应满足设备运行时的基本水、快冷水的用量和温度。包含水箱、冷冻机、泵以及配套的管路连接和阀，紧急水系统等。

# 3.10废气处理

废气管道应汇总到一根主管并配置油烟净化器，管道最后应接入我司预留的废气处理系统，尾气排放温度≤60℃。

3.11 主要配套件选型

| 序号 | 配套件名称 | 品牌及厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能化炉温控制仪表 | 英国欧陆（EUROTHERM）公司或国内、国际著名品牌 |
| 2 | 无纸记录仪 | 日本横河公司或同等以上国际著名品牌 |
| 3 | 工控机 | 国内、国际著名品牌 |
| 4 | 面板触摸屏 | 西门子公司或同等以上国际著名品牌 |
| 5 | 超温报警仪表 | 英国欧陆（EUROTHERM）公司或国内、国际著名品牌 |
| 6 | 油温、水温控制仪表 | 英国欧陆（EUROTHERM）公司或国内、国际著名品牌 |
| 7 | 工作热电偶 | 淬火炉控温、记录选S型，回火炉、水槽、油槽、清洗机都选N型，深冷机选Pt100铂电阻及优质补偿导线 品牌：东大传感、重庆大正或国内、国际著名品牌 |
| 8 | PLC | 日本欧姆龙OMRON公司或同等国际著名品牌 |
| 9 | 机械泵 | 德国莱宝、美国安捷伦或同等以上国际著名品牌 |
| 10 | 旋片泵 | 德国莱宝、美国安捷伦或同等以上国际著名品牌 |
| 11 | 罗茨泵 | 德国莱宝、美国安捷伦或同等以上国际著名品牌 |
| 12 | 扩散泵 | 德国莱宝、美国安捷伦或同等以上国际著名品牌 |
| 13 | 真空计（皮拉尼规管） | 成都睿宝公司或国内、国际著名品牌 |
| 14 | 真空气动蝶阀 | 台湾STONE公司或国内、国际著名品牌 |
| 15 | 真空水淬炉热区 | 攀时品牌或国内、国际著名品牌 |
| 16 | 露点仪 | 国内、国际著名品牌 |
| 17 | 加热变压器 | 张家港东方四通公司或国内、国际著名品牌 |
| 18 | 主要电气元件 | 西门子、施耐德公司或国内、国际著名品牌 |
| 19 | 碳毡 | 辽阳真空炉炭素厂或国内、国际著名品牌 |
| 20 | 石墨加热元件 | 北京北方鑫源电碳制品有限公司或国内、国际著名品牌 |
| 21 | 合金加热元件 | 国内、国际著名品牌 |

★注：温度仪表系统配置的要求

（1）温控、记录仪表、超温报警仪和传感器的精度应满足AMS2750G中相应设备级别的要求，由CNAS授权机构校准并出具报告。

（2）热电偶补偿导线：应采用精密级补偿导线，N型热电偶补偿导线应采用延长型补偿导线，线缆外皮和内绝缘层颜色应符合相关规定，由CNAS授权机构校准并出具报告。

（3）仪器仪表校准：所有的仪器仪表均应送CNAS授权机构校准合格并出具校准报告和校准标识。校准精度、报告内容应符合AMS2750G的要求。控温仪、记录仪应为数字式记录、存储，可输出打印。

（4）C型仪表系统精度测试（SAT）：SAT测试孔应能满足C型仪表系在设备运行过程中插拔热电偶的需求，即SAT热电偶应设置为即插式，即用即插，测试完成后可收回另存。当炉子TUS的高、低点位置发生改变时要有措施可保证实现热电偶位置移动及固定。

（5）温度均匀性测试（TUS）：TUS测试孔应能满足在设备运行过程中插拔热电偶的需求，即TUS热电偶应设置为即插式，即用即插，测试完成后可收回另存。

3.12设备电气安装技术规范要求

一、	配电箱要求

1、	箱体牢固，密封，防尘，防水。

2、	箱门转动灵活，接地可靠，接地点应标以接地符号。

3、	门锁操作灵活可靠，能开门断电。

4、	过渡接线箱的防护盖要密封防护。

二、	电气元器件要求

1、	各电器元器件标识与电气原理图的标准电气符号相一致，并粘贴于易见处。

2、	元器件固定牢固，安装位置必须与布局图相一致。

三、	线路部分要求

1、	每条线缆都应有与电气原理图相一致的线号标记，线号清晰、齐全且不易褪色和脱落，线号排序遵循顺序原则。

2、	导线截面积和颜色应符合电气规范要求。

3、	布线方面要求美观、整洁、线与线之间排列平行不得交叉，线束、线管布置要平直。

4、	强电、弱电的线路要分开布置，不得在同一束或者同一槽内敷设。

5、	通讯线应带有屏蔽层和具有抗干扰作用。

6、	连接器件与线缆连接时护套应固定在线头上，保证线缆不受力。

7、	电箱内的线缆应采用线槽平面布置。

8、	机床外围线缆、线管要保持平直，线管间要平行，线管要编号齐全，管线头应紧固，管内线路严禁有中间接头。

9、	各种线路的进出口处都应采取穿保护套，以防止损伤。

四、	安全方面

1、	机床要配置容量合适的断路器作为设备电源总开关，并要求用户电源进线直接接到总开关的进线端，并在合适位置配置电源指示灯。电源总开关接线应遵循上进下出原则，确保安全；总进线端接线处应留有足够的线缆安装空间。

2、	由多台设备或控制柜组成的生产线，用户仅各提供一路电源总进线。

3、	机床要有总接地端子排，所有的保护接地线均接在该端子排上，同时还要有专用的总接零端子排，所有的工作零线均接在该端子排上。

4、	每一处有电气线路、电气元器件安装的位置均要实施保护接地以确保所有不带电的金属外壳均可靠接地保护。

5、	每一个负载均应配置相应保护元件，以防止过载、短路或对地。

6、	控制线路应配置相应保护元件。

五、	随机电气技术文件

1、	电气原理图，纸质版和电子版各一份。

2、	相关主要电气控制单元的操作说明书。

3、	PLC和触模屏对应版本的编辑软件（电子版）。

4、	PLC程序、梯形图，纸质版和电子版各一份；触模屏程序，电子版一份。

5、	所有电器元器件的清单，包括型号、规格、生产厂家、数量等信息及电器元器件备品备件清单。

6、	相关技术参数表，如包括但不限于变频器、伺服驱动器。

7、	提供调试运行正常后的程序（系统及PLC）备份一份（优盘或者其他介质）。

3.13设备其他技术指标：

| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 |  |  |
| 2 | 接地线 |  |  |
| 3 | 总功率（KW） |  |  |
| 4 | 设备总重量 |  |  |
| 5 | 设备运转能力 |  |  |
| 6 | 安装环境 |  |  |

3.14 设备制造商基本要求

1.设备制造商应具有投标本次邀标货物的生产能力、供应能力、售后服务能力及备件的供应能力。并在投标书中对上述部分的主要内容加以详细地说明。

2.设备制造商必须有具备设计、生产符合同类型设备的能力，具有近三年来销售过同类型或类似设备的实际业绩，必须提供详实的合同资料。

四、安装调试

4.1以乙方为主、甲方为辅（甲方提供必要的协助与支持），双方应共同进行的工作

- 双方均应委派各自的项目负责人，并进行有效的沟通、合作。一方人员更换时应及时通知对方。

- 双方人员应按照后面所述各自应负责的工作内容进行合作，共同进行设备的安装、调试、培训、验收等工作，并本着友好合作的原则紧密配合，以保证上述各项工作的顺利进行。

- 乙方人员到甲方现场后，与甲方的项目负责人员根据现场情况进行协商，共同确定安装调试验收工作计划方案和日程安排。

- 双方人员对工作过程中发生的问题产生意见分歧时，应本着实事求是的科学态度进行商讨并求得认识统一以利工作；当发生较严重的技术意见分歧或涉及影响工作计划的，双方人员均应上报各自公司。

4.2双方应各自承担的工作

4.2.1乙方应负责如下工作并承担费用：

- 设备到甲方工厂前5个月提供设备布局图、基础图、安装图。并提供甲方安装电网（配电柜）、电源线接至乙方控制柜及加热柜的总开关所需材料的详细信息；及安装工作介质如水、空气、保护气体（介质压力需满足设备需求），及废气废水进、出管道及附件所需材料的详细信息。

- 设备到甲方工厂后，乙方应安排人员开展现场的卸车、就位、组装等工作，卸车、就位、组装过程的相关费用由乙方负责承担，设备就位之后进行设备的安装、调试等后续工作。

- 在安装、调试、培训、验收期间，负责冷、热调试，同甲方共同进行产品工艺试验验收，进行试生产运行检查，完成设备的最终验收。

- 乙方技术人员要负责对甲方操作者和技术人员进行技术培训，使甲方人员掌握有关安全知识，掌握设备的功能、操作、维护保养及故障排除等各种使用技术。

- 乙方技术人员将根据安装调试进度表的计划在甲方工厂进行上述工作。具体完工工期应根据现场地基情况、水，电，气供给情况、工艺复杂程度情况等由双方代表协商确定并拟定最终安装调试进度计划表。安装过程中如发生特殊情况，双方应及时通报对方并修订计划。

- 乙方技术人员、安装人员上、下班时间根据甲方工厂情况确定，工作时间可根据工作进程需要进行调整。

- 将替换下的零部件、有用的剩余材料及器材等运回乙方。

- 在安装、调试、培训、验收期间，应遵守甲方工厂相关规章制度。

- 乙方在甲方安装、调试期间的人身安全与食宿差旅费用由乙方自行负责，且应严格遵守甲方所属地的相关法律、法规及甲方的安全管理制度等。

4.2.2甲方应负责如下工作：

- 在设备发运到甲方现场时，全套设备（含主体设备所必需的附属配套设施如氮气罐，氩气罐、工业废气处理设施、生产线内载送料装置及第三方检测费用等）运输、现场卸货、安装调试均由投标人负责，并由投标人提供安装调试所需配件，并提供专用工具至少1套。

- 提供并安装设备供电电源，按乙方要求，将电源线接至乙方控制柜和加热柜的主开关，但所有设备之间安装所需的各类电缆线、电气控制线（包括强电线路、弱电线路、信号线、网络线等）均由乙方负责提供并安装。

- 提供并安装工作介质如水、空气、保护气体（介质压力需满足设备需求），及废气废水进、出管道及附件（至设备接口，不负责设备本身及设备之间的进出管道及附件）。

- 设备地基和管道、电缆沟槽（或电缆桥架）的施工；地坑、沟盖和平台等设施的建造等安装现场准备工作。

- 设备运抵现场后三日内正式通知乙方派员进行甲方现场的安装、调试、验收等工作。

- 协助乙方人员进行设备的卸车、就位、组装等工作；保证设备从卸车地点至就位地点的通道畅通；协助提供组装过程中的吊装条件。

- 协助乙方人员进行设备安装、调试工作。

- 负责提供调试、工艺试验、试生产运行等验收过程中所需的各种条件和生产所需的辅助材料，如：电、水、气、淬火油、清洗剂、箔片、试棒、试验零件、试生产工件等。

- 因甲方原因致使安装调试工作中止/暂停，双方须签署相关文件，同时甲方须对现场设备的完整、完好性负责。工作重新启动前双方需签署协议，明确各自的责任及工作计划。

六、培训

- 培训将在设备安装调试过程中逐步进行，甲方的操作者、维修人员、工程技术人员及相应的管理人员应参加。培训内容包括：

      - 设备原理

      - 设备安全操作

      - 设备仪器仪表的使用

      - 设备的管理及保养

- 培训分为实际操作和课堂授课两部分。为取得预期的培训结果，甲方参加培训的人员须具有相应的资质和实际工作经验。培训结束时双方人员将对培训结果给予确认并记入终验收报告。

- 培训效果应达到受培训者能掌握设备生产线的操作要点，设备的故障排除要求。

七、验收检测

7.1.预验收（在制造方工厂进行）

7.1.1预验收内容

- 检查乙方所制造的设备是否符合合同规定的内容；

- 外观检查：无明显掉漆、疤痕等。

- 材质检查：所用材料符合图纸设计要求。

- 焊接检查：无漏焊、假焊，所有焊接部件应牢固、平整、去除焊渣。

- 尺寸检查：与图纸要求一致。检查所有机械装置及功能。

- 制造工艺过程及质量控制检查：

- 所有进口件实物及质量记录。

- 设备制造各工序质量记录。

- 检查技术文件的完整性。

- 进行出厂前可以进行的设备性能、安全保护、环保检查。

- 预验收合格后双方签署预验收报告一式四份，双方各持两份。预验收合格后双方签署预验收报告一式四份，双方各持两份。

7.2.终验收（在甲方现场进行）

概述

终验收工作将随着设备在甲方现场的安装调试工作进程同步进行，自设备安装完成开始至试生产运行检查/培训结束，共包括以下主要阶段：设备冷状态调试、检查、验收；热状态调试、检查、验收；产品工艺试验调试、检查、验收；试生产运行调试、检查、验收；以及在上述各工作过程中同步进行的培训工作。每一阶段工作完成后，乙方项目负责人应及时向甲方项目负责人提出对已完成的工作进行检查、验收，甲方项目负责人应及时组织本方的相关人员与乙方人员共同对已完成的工作进行阶段性检查、验收；经检查该工作达到相关终验收标准的，由双方人员签署备忘录予以确认。该阶段性验收结果将成为终验收报告的组成部分。为保证安装调试的工作质量及设备安全，对确已完成的工作未及时进行检查、验收的，后续工作不得继续进行。阶段性验收备忘录须记载对该工作的检查结果及是否达到终验收标准。

7.3.阶段性验收标准如下

7.3.1设备冷态验收

- 检查设备外观状态：

外观检查：无明显掉漆，疤痕

材质检查：所有材料符合图纸设计要求

焊接检查：无漏焊、假焊，所有焊接部件应牢固平整

尺寸检查：与图纸要求一致

- 检查所有机械装置及功能

- 检查管路，气路系统，具体方法现场确定，保证无渗漏，工作正常

- 检查机电安全保护联锁系统，模拟操作至少5次。

- 检查加热元件：元件表面平滑无明显损伤，冷态电阻符合设计标准。

- 检查安全保护装置：所有暴露电气接点要有保护装置，移动部件如齿轮、链条、皮带等要有保护装置。

- 检查冷状态下满载动作次序，速度应平滑、可靠，不应有阻滞现象。

- 检查绝缘，应符合国家安全标准。

- 检查各电机的电流值应与规定值一致。

- 有效工作区域：≥各设备指定有效工作区域。

- 料盘定位准确，装/卸料车能根据工艺程序要求进行零件的周转。

7.3.2 热调试验收

- 温控、记录仪表和传感器的精度应满足AMS2750G中相应设备级别的要求，由CNAS授权机构校准并出具报告。

- 热电偶补偿导线：应采用精密级补偿导线，N型热电偶补偿导线应采用延长型补偿导线，线缆外皮和内绝缘层颜色应符合相关规定。由CNAS授权机构校准并出具报告。

- 仪器仪表校准：所有的仪器仪表均应送CNAS授权机构校准合格并出具校准报告和校准标识。校准精度、报告内容应符合AMS2750G的要求。记录仪应满足AMS2750G关于电子记录的要求，并可输出打印。

- C型仪表系统精度测试（SAT）：SAT测试孔应能满足C型仪表系在设备运行过程中插拔热电偶的需求，即SAT热电偶应设置为即插式，即用即插，测试完成后可收回另存。当炉子TUS的高、低点位置发生改变时要有措施可保证实现热电偶位置移动及固定。验收时的SAT和TUS由乙方负责组织检测机构开展检测，并出具检测报告（检测机构需具有相应检测资质）。

- 外观检查用肉眼观察，钢板及焊缝必须平整光滑,焊接牢固油漆颜色均匀一致。

- 指示灯、报警器和安全连锁装置必须达到技术条件中的有关规定。报警器声音应响亮。

- 工件淬火转移时间的显示、监控记录及报警，要求工件淬火转移时间为≤30S，计时开始时间为炉门开启到位后，结束时间为工件到达淬火下位，整个过程不超过30S；

- 淬火炉加热时充气压强≥133 ;气冷时充气压强≥7.5X104，带有手动或自动分压系统；炉冷降温速率55±5（℃/h）。

- 设备产生的辐射应符合现行卫生标准对职业暴露限值的规定要求，噪声＜85dB，超过部分应该设计有降噪音的防护装置。

- 排放标准应符合GB9078标准要求，满足当地环保要求，并通过第三方检测；

7.3.3 产品工艺试验检查、验收

- 轴承零件经淬火、回火的金相组织原则上按AMS2769D标准执行。

2）验收样品根据生产计划安排，按常用生产材料牌号：0Cr17Ni4Cu4Nb（17-4PH）、0Cr13Ni8Mo2Al(PH13–8Mo)、G102Cr18Mo（440C）、GCr15Z分类，经双方现场评审，每个牌号抽取两种典型型号作为验收样品进行试验评审。

3）检验项目与要求。

0Cr17Ni4Cu4Nb（17-4PH）：（回火硬度：28HRC～37HRC、硬度均匀性：≤1HRC、增碳、脱碳层深度：≤0.02mm、晶界腐蚀和全脱碳深度：≤0.018mm）；

0Cr13Ni8Mo2Al(PH13–8Mo)：（回火硬度：≥43HRC、硬度均匀性：≤1HRC、增碳、脱碳层深度：≤0.02mm、晶界腐蚀和全脱碳深度：≤0.018mm）；

G102Cr18Mo（440C）：（淬火硬度：≥58HRC、回火硬度：55HRC~60HRC、硬度均匀性：≤1HRC、增碳、脱碳层深度：≤0.02mm、晶界腐蚀和全脱碳深度：≤0.018mm）；

GCr15Z：（淬火硬度：≥61.5HRC、回火硬度：59HRC~64HRC、硬度均匀性：≤1HRC、显微组织：1～4级（M），1～2级（T）--显微组织按JB/T 14004-2020执行、脱碳层深度：≤0.02mm、增碳、脱碳层深度：≤0.02mm、晶界腐蚀和全脱碳深度：≤0.018mm）。

7.3.4 设备试生产运行检查、验收

产品工艺试验检查、验收合格后，设备应进行2个月的正常批量试生产运行，设备运行中如不出现需要断电降温检修的故障即为试生产运行检查合格。如出现需要断电降温检修的故障，则待故障排除后重新进行该运行检查，直至运行检查合格。如因甲方原因使设备不能连续运行，从而无法进行试生产运行检查，则视为该运行检查合格。试生产运行检查合格后，只有完成终验收该设备才能投入正常的生产使用。

7. 3.5

| 设备电气验收单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称、型号： |  | 生产厂家： |
| 序号 | 项目内容 | 验收情况（是为√，否为×） |
| 1 | 是否配置总开关 |  |
| 2 | 是否有总接地端子 |  |
| 3 | 是否有总接零端子 |  |
| 4 | 不带电金属外壳是否均可靠接地 |  |
| 5 | 负载及控制线路是否采取相应保护 |  |
| 6 | 电气配置是否与技术协议一致 |  |
| 7 | 配电箱及过渡箱是否符合电气安装技术规范要求 |  |
| 8 | 各电器元器件是否有标识 |  |
| 9 | 线缆是否作线号标记 |  |
| 10 | 导线截面和颜色是否符合电气规范要求 |  |
| 11 | 线路的进出口处是否有穿保护套 |  |
| 12 | 是否有提供电气原理图 |  |
| 13 | 是否有PLC程序和触模屏程序 |  |
| 14 | 是否有电气控制单元的操作说明书 |  |
| 15 | 是否有所有电器元器件的清单 |  |
| 16 | 是否有相关技术参数表 |  |
| 17 | 是否有PLC和触模屏的编辑软件（按技术协议要求） |  |
| 18 | 是否有相关程序备份 |  |
| 验收人签字： |  | 日期： |

7.4.终验收报告的签署

双方经上述各阶段检查、验收确认设备功能达到合同技术规格要求后，签署设备终验收报告。该报告签署后，设备方可进行生产使用。对于未签署终验收报告的设备生产使用及使用中发生的问题，乙方不承担责任。

设备终验收报告一式四份。双方各持两份。

7.5.设备保修期、保修责任及售后服务

- 乙方提供的保修期为设备终验收报告签署之日起12个月。

- 保修期内，在设备正常使用、维修和保养的情况下，如有任何部分工作不正常或损坏，将由乙方免费修理或更换。

- 在保修期内设备发生故障时，接到用户通知后，8小时内（法定节假日、周末除外）做出响应，48小时内给出明确解决方案，遵循尽量在最短时间内为用户解决问题的原则，如需要，在48小时内赶到现场，一般类故障3个工作日内修复，特殊类故障7个工作日内修复。对于不属于乙方应负责任的问题，甲方应支付乙方因此而产生的相关费用。

- 在保修期内设备如出现问题，原则上乙方应在甲方现场解决。但乙方可根据自己的判断，决定将损坏部件返回乙方工厂维修或将其更换。所更换下的部件甲方应负责返至乙方,运费由乙方负责，所有权归乙方拥有。

- 以下情况不在保修范围之内：

      - 如甲方的设备工作环境、正常运行条件、工艺流程或特殊应用要求超出技术协议规定的范围，并且乙方已明确指出并书面通知甲方，则甲方使用设备所造成的故障损失及递延损失。

      - 因甲方人员的操作行为违反设备《操作手册》而造成的故障损失及递延损失。

      - 未经乙方培训及确认资格的甲方人员操作或维修该设备而造成的故障损失及递延损失。

      - 因甲方原因使设备在故障状态下运行，而导致的其它故障和部件的损坏。

- 在保修期及保修范围内，乙方仅对设备故障造成的设备的直接损失负责，不承担任何间接损失的责任，不承担因甲方原因使设备带故障运行而产生的其它损失。

- 设备保修期满之后，如果设备的控制系统软件及通讯故障，应当日内免费提供远程联机检测处理指导解决，否则应在48小时内（节假日、周末除外），派人到现场处理解决。系统发生故障、升级，乙方将永久负责免费故障诊断及升级服务。应提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。如需派员，由双方协商确定费用、时间等事宜后，乙方按约定派员前往甲方现场。

7.6.技术资料

- 提供壹套使用说明书。说明书满足使用、维护、保养、操作、安全、安装、调整的需要、装订整齐规范。

- 提供出厂合格证明、装箱清单。

- 提供：1）所有维修备件（备品备件清单内）的图纸；2）所有轴承型号的安装部位；3）所有密封圈型号及安装部位；4）所有加热元件的功率、安装法兰尺寸、及型号；5）所有电机（减速器）型号、以及传动链条型号；6）所有水泵型号；7）所有电磁控制气阀型号；8）所有气缸型号等技术资料；9）易损件、备品备件清单。

- 提供控制软件的版本号，控制软件的操作要求、注意事项等内容，并在出厂时提供这些内容。包括：系统备份，电气原理图、接线图、PLC梯形图、说明书、电气易损件清单等，伺服控制器、变频器等参数表、智能仪表等参数设置表。

- 上述文件提供纸质资料一式2份，用原文打印非复印。同时也必须提供一份电子版的给甲方以方便永久保存。

8.买卖双方技术文件的提供

8.1乙方提供给甲方的技术文件

| 序号 | 内容 | 提供时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同设备平面布置地基图（不包括土建计算），注明电、水、原料气、废气、废水等的供应点及排放点、位置、供应量、排放量等技术要求（中文）。 | 收到预付款45天内 |
| 2 | 安装调试现场需要使用的工具、辅料清单（中文）。 | 收到预付款2个月内 |
| 3 | 易损件清单（中文） | 预验收时提供 |
| 4 | 生产线设备使用说明书（中文），包括： - 《操作手册》 - 单体设备的总图 - 供气管路图 - 《真空炉安全操作规程》 - 《设备维护手册》 - 有关配套仪器、仪表使用说明书。 | 预验收时提供 |
| 5 | 电气原理、PC随机光盘、上位机系统软件备份盘、操作手册（电气控制部分）。 | 终验收时提供 |

8.2甲方提供给乙方的技术文件

| 序号 | 内容 | 提供时间 （合同生效后） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂房图包括尺寸、截面图，注明有关情况如天车、窗柱，并标明设备安装的位置。 | 10天内提供 |
| 2 | 能源供应情况，如电（电压，波动）、水（温度，硬度）、气（成份、热值）等。 | 10天内提供 |
| 3 | 热处理工件图纸（注明材料、尺寸、重量、工艺要求等）有关文件。 | 10天内提供 |

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目

招标编号：

投 标 文 件

投标人：                （盖单位电子章）

联系人：           联系方式：

日期：     年 	月 	日

目    录

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

五、投标保证金

六、商务和技术偏差表

七、分项报价表

八、资格审查资料

九、投标设备技术性能、指标的详细描述

十、技术支持资料（若有）

十一、技术服务和质保期服务计划

十二、其他资料

- 一、投标函

(招标人名称):

- 我方已仔细研究了              	（项目名称）设备采购招标招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	              （¥ 		           ）的投标总报价（其中，增值税税率为           	）提供                   		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（如有）；

- 投标保证金（如有）；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

- 二、开标一览表

招标编号：                                                                         货币单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 数量 (单位) | 投标报价 （元/台） | 投标总价： 含增值税和包装运杂保险费（现场交货价） | 质量保证期 | 交货期 （现场交货） | 厂家或品牌 | 投标保证金 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               	    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                    （签字）

年    月   日

- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	系               	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正面或正反面扫描件。

投标人： 	（单位公章）

年 	月 	日

- 四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人           	（姓名）系                 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 	            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正面或正反面扫描件

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

- 五、投标保证金

投标人在此页提供投标保证金证明文件（电子保函文件：电子银行保函或电子担保保函或电子保证保险）。

投标保证金证明材料提交形式：投标人应当使用：由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具的符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中一并提交给招标人。

注：（1）银行电汇或转账形式不适用本项目；（2）投标人未在投标文件中提交电子投标保函扫描件，但可在漳州市工程项目电子平台查询到对应投标人已开具电子投标保函的，则该投标人视为已按要求在投标文件中提交了电子投标保函扫描件，评标委员会应予以认可。如投标须知或投标须知前附表与本处不一致的，以本处要求为准。

- 六、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

- 七、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

货币单位： 元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

- 八、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： | 等级： | 证书号： |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料（至少包含营业执照或事业单位法人证书扫描件）。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证扫描件（本项目不允许现金或者支票形式提交投标保证金）。

2.如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件（本条不适用本项目）。

（二）近年财务状况表

1.资格评审部分：不要求。

评分项部分：注：投标人须提供其2019-2021年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告【至少包含资产负债表、现金流量表及利润表及会计师事务所（或审计机构）签字（或盖章页）】。如此处要求与投标须知要求不一致的，以本处要求为准。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

- 九、投标设备技术性能、指标的详细描述

- 十、技术支持资料（若有）

- 十一、技术服务和质保期服务计划

技术服务和设计联络要求见招标文件供货要求。

- 卖方现场技术服务

- 卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表(格式)。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表(格式)

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

- 卖方现场服务人员应具有下列素质：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 身体健康，适应现场工作的条件。

卖方要向买方提供服务人员情况表(格式)。卖方须更换不合格的卖方现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校和专业 |  |  |  | 职务/职称 |  |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | 年 月 日 单位（盖章） |  |  |  |  |  |

(注：每人一表)

- 卖方现场服务人员的职责

- 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 卖方现场服务人员的正常来去和更换事先与买方协商。

- 买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

- 培训

- 为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

- 培训计划和内容由卖方在投标文件中列出(格式)。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

- 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

- 卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

- 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大(部)件情况

大(部)件情况要求见招标文件供货要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未包装 | 包装 | 未包装 | 包装 |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致；

出质保后专用工具分项表

货币单位： 元

| 序号 | 名称 | 用途 | 型号和规格 | 制造商家/国别 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：出质保后专用工具配备种类出数量必须满足现场维护要求。

投标人名称（公章）：                            日     期：________________

- 十二、其他资料

（1）评标办法要求提供的其他资料

（2）其他（如有）

（1）评标办法要求提供的其他资料

备注：投标人应认真对照第三章的评标办法中（尤其是商务评分和技术评分部分）要求投标人提供的相关论述以及提供的资料，在此处集中补充提供尚缺的论述以及相关证明材料。为保障评标委员会评分的准确性，建议投标人针对评分项逐项按顺序进行论述和提供相关资料，并做好标题、索引（如果在投标文件其他地方已有完整论述和资料，可做好索引，无须重复论述）。

（2）其他（如有）