福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2022年版）

报建编号：3506812210200202

招标项目名称：龙海经济开发区健康食品转型升级示范产业园区冠山污水厂及管网配套项目-污水处理厂工程及管道改造提升一期工程

招标项目编号：E3506810601800374002

招标人：龙海城市运营有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：欧阿雅

招标代理机构编制人：曾小敏

招标文件编制日期：2023年7月20日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章	招标公告/投标邀请书	7

招标公告	8

第 2 章	投标须知	13

第1节 投标须知前附表	14

投标须知前附表	15

第2节 投标须知	30

“投标须知”内容见《通用本》	30

投标须知内容修改表	31

第 3 章	评标办法和标准	34

第1节 评标办法和标准数据表	35

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	36

第2节 评标办法和标准	40

经评审的最低投标价中标法	40

有效投标人对应的信用系数	53

第 4 章	合同条款及格式	55

第1节 合同协议书	56

合同协议书	56

第2节 通用合同条款	61

第3节 专用合同条款	118

专用合同条款	118

21.10承包人应根据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）、《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》（闽建〔2020〕3号）及以下实名制管理的相关内容及要求执行相关工作，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。	157

第4节合同附件	159

附件14：	184

（发包人名称）：	184

特此承诺。	184

法定代表人：             （盖章）	184

第 5 章	工程量清单及计价	185

第1节 招标工程量清单	186

招标控制价	187

第2节 投标报价	188

第3节 工程量清单与计价表格式	190

注：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。	197

附表4：安全文明施工费	244

附表5：影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、水泥、预制桩等主要材料、设备表	250

第 6 章	招标图纸	274

第1节 招标图纸目录	275

第2节 招标图纸	277

第 7 章	技术标准和要求	279

第1节 招标项目概况和说明	280

（1） 工程建设地点的现场自然条件	280

1.	工程建设地点的现场施工条件	280

2.	招标项目说明	280

第2节 工程建设技术标准	280

（1） 工程建设强制性标准	280

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	280

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	281

第3节 施工现场管理要求	282

（1） 现场安全防护设施要求	282

（2） 水土保持与环境要求	282

（3） 文明施工要求	282

（4） 施工机具进场要求	282

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	282

（1） 技术要求	282

（2） 质量要求	282

（1） 参考品牌	283

第5节 招标人自行采购的材料设备	286

第6节 其他要求	287

第 8 章	投标文件格式	288

一、投标人基本情况表	291

二、联合体协议书（如有时）	292

三、法定代表人资格证明书	293

四、投标人诚信承诺函	294

五、授权委托书（如有时）	296

六、拟派出项目负责人简要情况表	297

七、拟派出项目负责人承诺函	299

八、拟派出项目技术负责人简要情况表	300

九、拟派出施工现场管理人员表	301

十、项目部施工管理人员到位承诺书	302

十一、投标人基本账户信息	303

十二、投标保证金有关单据扫描件	304

十三、其他资料（资格文件）	306

2.承诺书	307

一、投标函	312

二、投标函附录	313

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表	314

四、已标价工程量清单	315

五、其他资料（商务文件）	316

投标单位在投标时应补充完善招标文件列出的危大工程清单。格式自拟。	317

六、技术文件正文	318

通用本补正数据表	319

通用本补正数据表	319

# 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1.招标条件

本招标项目龙海经济开发区健康食品转型升级示范产业园区冠山污水厂及管网配套项目-污水处理厂工程及管道改造提升一期工程已由漳州市龙海区发展和改革局以龙发改审[2023]92号批准建设，建设单位为龙海城市运营有限公司， 建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为龙海城市运营有限公司，委托的招标代理单位为福建互华土木工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：漳州市龙海区白水镇；

2.2.工程建设规模：项目概算总投资7574.27万元，其中建安投资6122.64万元；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：市政工程、房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：本次项目新建一座日处理规模5000吨的污水处理厂。由南向北新建DN300-DN500污水主支管约1986m，下游接入北侧新建污水处理厂中;根据地势分多段新建DN600-DN1500雨水管，约1231m，下游接入现状排洪渠中。主要工程内容包括污水处理厂工程及配套管网工程等。具体建设内容如下:(一)污水处理厂工程:新建一座日处理规模5000吨的污水处理厂,包含粗格栅及提升泵站、细格栅及曝气沉砂池、调节池、多级AAO及二沉池、深度处理车间、风机房及配电间、调节池、除臭及脱水间、综合楼、门卫室及大门、电气工程、自动化控制工程、室外总体等。(二)配套管网工程:①雨水管道管径大于DN1000采用承插混凝+管(胶圈接口)，管道总长523m，小于DN1000采用HDPE增强缠绕结构壁管，电熔接口，管道总长708m，雨水井合计38座。管道施工破除恢复道路路面2520㎡。②污水管道管径DN300~500，其中主干道路部分采用顶管施工，管材采用立式振动玻璃纤维增强塑料微顶管，管道总长693m。开挖埋设部分DN500采用连续缠绕玻璃钢塑料管，管道总长948m，DN300采用HDPE增强缠绕管，电熔接口，管道总长331m。Φ2600顶管工作井5座、Φ2000顶管工作井5座、污水井合计62座、箱涵1座。管道施工破除恢复道路路面4525㎡。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本工程预算审核价为48543179元,工程主要包含新建一座日处理规模5000吨的污水处理厂、配套管网工程等，根据《建筑业企业资质标准》，市政公用工程施工总承包一级资质可承担各类市政公用工程的施工；建筑工程施工总承包三级资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

本工程预算审核价为48543179元（含暂列金额：230万元；专业工程暂估价：8万元），新建DN600-DN1500雨水管约1231m，新建一座日处理规模5000吨的污水处理厂,根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：一级建造师可承担：管径≥1.5米，单项工程合同额≥3000万元排水管道工程，日处理量≥5万吨，单项工程合同额≥3000万元污水处理厂；

用于确定类似工程业绩的相关数据：

/；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：即预算审核价48543179元（含暂列金额：230万元；专业工程暂估价：8万元）元；

2.5.工期要求：总工期为365个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于一级市政公用工程施工总承包和不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3.本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由不低于一级市政公用工程施工总承包为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有市政公用工程施工总承包资质的联合体成员中的联合体牵头人的企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记。省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责（须提供截图）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，投标人被相关主管部门列为“建筑市场主体黑名单”或“拖欠农民工工资黑名单”且在管理期内的，不得参与本项目的投标。③投标人须提供近三年内（2020年6月～2023年6月）无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑤本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年7月22日 08:00至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网，https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法和定标方式

5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（K的取值区间为8.00%- 12.00%）(含8.00%，不含12.00%)。

5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2023年8月14日09:00:00前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（小写：500000.00元）。

6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表规定。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年8月14日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

9.联系方式

招标人：龙海城市运营有限公司

地址：漳州市龙海区石码镇工农路建行大厦4楼，邮编：363100

电子邮箱:/

电话：0596-6566257，传真：/

联系人：郑工

招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司

地址：漳州市龙文区明发广场1号楼1711-1716室，邮编：363000

电子邮箱:huhua53888@163.com

电话：0596-2933815，传真：/

联系人： 欧阿雅、吴玉治

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局

地址：漳州市龙海区公园西路82号

联系电话：0596-6527390

公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心

地址：龙海区紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼

联系电话：0596-6535066

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：龙海城市运营有限公司 地址：漳州市龙海区石码镇工农路建行大厦4楼 联系人：郑工 电话：0596-6566257，传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司 地址：漳州市龙文区明发广场1号楼1711-1716室 联系人：欧阿雅、吴玉治 电话：0596-2933815，传真：/ 电子邮箱：huhua53888@163.com |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：龙海经济开发区健康食品转型升级示范产业园区冠山污水厂及管网配套项目-污水处理厂工程及管道改造提升一期工程 报建编号：3506812210200202 招标项目编号：E3506810601800374002 标段名称：龙海经济开发区健康食品转型升级示范产业园区冠山污水厂及管网配套项目-污水处理厂工程及管道改造提升一期工程 标段编号：E3506810601800374002001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：业主多渠道筹措 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 漳州市龙海区白水镇 |
| 5. | 1.5 | 工程建设规模 | 项目概算总投资7574.27万元，其中建安投资6122.64万元。 |
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 本次项目新建一座日处理规模5000吨的污水处理厂。由南向北 新建DN300-DN500污水主支管约1986m，下游接入北侧新建污水处理厂中;根据地势分多段新建DN600-DN1500雨水管，约1231m，下游接入现状排洪渠中。主要工程内容包括污水处理厂工程及配套管网工程等。具体建设内容如下:(一)污水处理厂工程:新建一座日处理规模5000吨的污水处理厂,包含粗格栅及提升泵站、细格栅及曝气沉砂池、调节池、多级AAO及二沉池、深度处理车间、风机房及配电间、调节池、除臭及脱水间、综合楼、门卫室及大门、电气工程、自动化控制工程、室外总体等。(二)配套管网工程:①雨水管道管径大于DN1000采用承插混凝+管(胶圈接口)，管道总长523m，小于DN1000采用HDPE增强缠绕结构壁管，电熔接口，管道总长708m，雨水井合计38座。管道施工破除恢复道路路面2520㎡。②污水管道管径DN300~500，其中主干道路部分采用顶管施工，管材采用立式振动玻璃纤维增强塑料微顶管，管道总长693m。开挖埋设部分DN500采用连续缠绕玻璃钢塑料管，管道总长948m，DN300采用HDPE增强缠绕管，电熔接口，管道总长331m。Φ2600顶管工作井5座、Φ2000顶管工作井5座、污水井合计62座、箱涵1座。管道施工破除恢复道路路面4525㎡。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准； |
| 7. | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心 地址：龙海区紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼 联系电话：0596-6535066 |
| 8. | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 一、投标文件的制作：投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件）。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人须在漳州市工程项目交易中心网点击下载招标文件才能参与投标。 五、招标文件第8章投标文件格式说明： 5.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 5.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部分，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。 5.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 9. | 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 设计单位：科设勘察设计有限公司 监理单位：待定 代建单位：/ 全过程工程咨询单位：/ 造价咨询单位（编制）：厦门兴海湾工程管理股份有限公司 造价咨询单位（审核）：福建众亿工程项目管理有限公司 |
| 10. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为365日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / |
| 11. | 2.2 | 质量要求 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 |
| 12. | 2.3 | 建造要求 | 绿色建筑等级要求：/ 智慧工地管理要求：/ 建筑垃圾减量化目标：/ 其他要求：/ |
| 13. | 2.4 | 合同价格形式 | 总价合同； 采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。 |
| 14. | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 15. | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于一级市政公用工程施工总承包和不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） - 本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由不低于一级市政公用工程施工总承包为牵头人。 - 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有市政公用工程施工总承包资质的联合体牵头人的企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
| 16. | 4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； - 2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ； - 3.投标人投标截止时仍处于被人力资源和社会保障行政部门列为拖欠农民工工资“黑名单”管理期限内；4企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的。 |
| 17. | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2023年7月27日 16:00:00 |
| 18. | 11 | 分包 | ☑不允许 □ 允许，允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求： / |
| 19. | 12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
| 20. | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2023年8月14日 09:00:00 |
| 21. | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目要求提交技术文件。 |
| 22. | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 23. | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：伍拾万元人民币； 2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤任一种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506810601800374002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：福建龙海农村商业银行股份有限公司钻石支行 帐户名称：龙海城市运营有限公司 帐 号：9080 3270 1001 0000 0067 22 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：电子银行保函，不接受纸质银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506810601800374002。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函，不接受纸质担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506810601800374002。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506810601800374002。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。若年度保证金金额少于规定的投标保证金金额的，应按其他形式提交投标保证金，不允许补差价。 ⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c./。 ⑦其他形式：/。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定，同时须提交电子保函的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤/。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 24. | 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标。 - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 ...... |
| 25. | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
| 26. | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。 |
| 27. | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597 投标文件编制和加密要求： （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。（2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。（4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。（5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可见。（6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。 计价软件名称及版本：投标人须选用符合闽建筑〔2022〕3 号要求，并通过福建省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的现行计价软件应用程序编制投标文件。 |
| 28. | 21.5 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：2023年8月14日 09:00:00前。 2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：/ 密封要求：/ ②线上提交方式： 本项目采用不见面的方式开标，投标人无须到交易中心现场提交投标人名称变更证明（如有）等材料，但应将投标人名称变更证明材料（如有）的原件彩色扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并提交，投标人应对其真实性负责。 |
| 29. | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2023年8月14日 09:00:00 |
| 30. | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟（不少于45分钟），全部投标人解密完成后即进入开标程序。。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 31. | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 |
| 32. | 22.6 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：包括委托的鉴定机构及相关部门的要求的所有事项（含鉴定物品的封存、移交等）。 |
| 33. | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省综合性评标专家库随机抽取的专家组成。 |
| 34. | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类（8.00％≤K＜12.00%） |
| 35. | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。 |
| 36. | 25.3 /26.1 | 定标方式 | ☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 推荐的中标候选人数：1个 □授权评标委员会直接确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 □采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：/个 中标候选人推荐办法：/ 定标原则：/ |
| 37. | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（房屋建筑、市政工程） 类企业季度信用得分超过（含） 分的），其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。 履约担保形式：中标人在收到中标通知书后且在签订合同前以现金（电汇或者银行转账）形式或银行保函形式递交。1.现金。以现金转账形式递交的，应由投标人基本账户转出。2.银行保函。以银行保函递交的，应由投标人注册所在地或项目所在地银行出具，所需费用由投标人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金，银行保函的内容应针对本招标项目，银行保函形式应为无条件见索即付形式,应以招标人为受益人且满足履约担保金的数额和有效期的要求。所需费用由中标人承担。若中标人无法在以上规定内以银行保函形式递交履约担保金的，中标人应先行以现金形式递交，直到中标人向招标人提供银行保函为止。中标人以银行保函形式递交履约担保金后，招标人将在收到银行保函的10个工作日内无息退还其之前以现金形式递交的履约担保金。如果中标人未按上述规定递交履约担保金的，招标人可视为其已放弃中标资格而不予签订合同或视已签订合同为无效合同，同时没收投标保证金，招标人将重新依法招标确定中标人。 履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格后14天内无息退还或终止。 |
| 38. | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 |
| 39. | 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局 地点：漳州市龙海区公园西路82号 电话：0596-6527390 |
| 40. | 34.2 | 其他 | 1、由于系统固化，本投标须知前附表第23项①现金形式中的“应在投标截止时间之前”修改为“应在 2023 年8月11日 16 时 00 分 00 秒（北京时间）之前（指款项到达指定账户时间）。”（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。） 注：以现金形式提交投标保证金的，应在中标候选人公示期间提交以下退还保证金材料:投标人需提供内容为“收到退还龙海经济开发区健康食品转型升级示范产业园区冠山污水厂及管网配套项目-污水处理厂工程及管道改造提升一期工程投标保证金”收款收据、投标保证金汇款凭证和企业基本账户开户许可证复印件（或基本存款帐户开户银行开具的《基本存款帐户信息》复印件）并加盖投标单位公章。以上资料提交或邮寄到招标代理单位，以确保投标保证金顺利退还。 2、本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用银行保函或工程担保保函或保险公司出具的投标保证保险或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用现金形式提交投标保证金。投标人未按上述规定提交投标保证金的，视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 3、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保金的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 4、若招标人需部分甩项，中标方需无条件服从且不予任何经济补偿。 5、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》 及闽建筑〔2022〕3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金,具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目交易中心提交的赔付流程执行。 6、投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，并在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定，鉴定费由异议人承担。招标人根据电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作，且鉴定机构出具的电子投标文件软硬件信息鉴定意见不影响评标结果。 7、投标人应保证投标文件中所有内容的真实有效，招标人有权于公示期间对投标人投标文件中的所有内容进行核实，若出现弄虚作假的情况，招标人将上报主管部门作出相应处理；若有质疑情况发生，招标人将对质疑人及被质疑人双方的投标文件均进行核实，若发现任何弄虚作假的情况，同样上报主管部门作出相应处理。 8、本项目执行‘福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。 9、远程视频大数据管控要符合闽建建〔2021〕3号《关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知、《关于试行房建市政工程质量安全远程视频在线巡查的通知》闽建办建〔2019〕29号及省市的最新要求。 10、招标人应根据《漳州市住房和城乡建设局关于进一步落实工程款支付担保制度有关要求的通知》（漳建筑函〔2021〕11号）要求向施工单位提供工程款支付担保。 11、施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。 12、同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人。 13、中标单位领取中标通知书前应另行提供6份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描件U盘及WORD电子文档1份。 14、若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招标文件中“社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准”要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的可查询的网址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。 15、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号）有关事项通知：“一、我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。” 16、投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。 17、根据建办市〔2019〕50号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》投标人不得使用临时一级建造师参与投标，否则予以否决投标。 18、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（ 建办市〔2021〕40号）的规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 19、根据闽建筑〔2022〕3号，增加要求如下： （1）根据闽建筑[2022]3号文《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，投标人须提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函。第一中标候选人应在中标候选人公示后，7天内将以上要求的承诺函原件提交招标人。法定代表人授权委托的投标代理人及办理投标保证金人员应为本单位在岗人员，投标人应当按投标文件格式要求提供相关在岗证明材料。 （2）已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若委托工程造价咨询企业编制的，应在投标文件中提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章。 20、根据中国人民银行令【2019】第1号及银发【2019】41号文，自2019年2月25日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由银行开具的基本存款账户证明资料。 21、中标后，中标人的工程项目部施工管理人员的配备要符合闽建建〔2018〕37号、建办人函〔2019〕384号、闽建筑函〔2022〕35号文件相关要求。投标人拟派出项目部施工管理人员中标后不能全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的或无法提供人员证书的，或提供的人员证书信息与实际不一致的，按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。 22、本项目危大工程清单：见“评标办法和标准数据表4.2”, 本项目存在的危大工程和超过一定规模的危大工程，投标单位投标时应补充完善危大工程清单，明确相应的安全管理措施并组织专家论证。危大工程清单具体详见招标文件、施工图纸、工程量清单及危大工程量清单。超过一定规模的危大工程需组织专家论证，该论证费用由投标人自行负责。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价，招标人对此不再调整。根据住建部第37号令、闽建筑【2022】3号文规定，投标人在投标文件中须提供相应的技术文件、拟派出的安全员及其社保凭证，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。技术文件采用合格制评审。 注：①安全员：须提供不少于1名安全员的的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件及社保缴费证明。（社保缴费证明：系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。）上述相关证明材料于第八章投标文件格式资格文件其他资料中提供； ②技术文件：投标人可只提供技术文件中危大工程的安全管理措施部分。 23、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 5 | 投标费用 | 原文删除修改为： 5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。 5.3招标人和中标人应按照闽发改服价【2021】250号文规定缴纳本项目交易服务费。凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证到招标代理单位领取中标通知书。 5.4本项目的招标代理费按照招标代理合同约定，由招标人支付。 |
| 9 | 踏勘现场 | 原文删除修改为： 9.1招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘。投标人可自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用及踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 9.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 9.3经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。 |
| 15.1.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 15.1.1资格文件应包括以下内容： 封面（资格文件） 一、投标人基本情况表 二、联合体协议书 三、法定代表人资格证明书 四、投标人诚信承诺函 五、授权委托书 六、拟派出项目负责人简要情况表 七、拟派出项目负责人承诺函 八、拟派出项目技术负责人简要情况表 九、拟派出施工现场管理人员表 十、项目部施工管理人员到位承诺书 十一、投标人基本账户信息 十二、投标保证金有关单据扫描件 十三、其他资料（资格文件） |
| 15.2.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 15.2.1商务文件应包括下列内容: 封面（商务文件） 一、投标函 二、投标函附录 三、已标价工程量清单有关编制人员情况表 四、已标价工程量清单 五、其他资料（商务文件） 六、危大工程清单 |
| 26.3 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人取消其中标资格，投标保证金不予退还，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 30.3 | 新增 | 增加： 中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并不予退还其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人将按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定天数）。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）在签订合同前不按规定提交履约保证金的。 （4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （5）法律法规规定的其他情况。 |

# 评标办法和标准

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为8.00％~12.00%（含8.00%，不含12.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： /； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： / 。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人1人，职称：高级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 施工员：取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证，并以合格证注明的岗位名称为准，其中市政工程施工员2人，土建施工员1人，设备安装施工员1人，共4人； 质量员：取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证，并以合格证注明的岗位名称为准，其中市政工程质量员1人，土建质量员1人，共2人； 材料员：取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证，并以合格证注明的岗位名称为准，1人； 机械员：取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证，并以合格证注明的岗位名称为准，1人； 安全员：取得建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，并以合格证注明的岗位名称为准，2人； 试验员：0人； 劳务员（劳资专管员）：取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证，并以合格证注明的岗位名称为准，1人 注： （1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。 （2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。 （3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。 （4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见： a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/（“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建部门相关规定）。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指： /（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。 5. 其他要求： /（根据省、设区市住建主管部门的其他规定） |
| 7 | 4.2 | 危大工程清单 | 1、基坑工程：开挖深度超过 3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；； 2、模板工程及支撑体系：凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上，或搭设跨度 10m 及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程；； 3、起重吊装及起重机械安装拆卸工程:（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN及以上的起重吊装工程。（二）采用起重机械进行安装的工程。（三）起重机械安装和拆卸工程；； 4、（超过一定规模）深基坑工程:开挖深度超过 5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程； 5、（超过一定规模）模板工程及支撑体系：混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m 及以上； 6：（超过一定规模）起重吊装及起重机械安装拆卸工程：用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。 注：以上危大工程具体部位及规模详见第五章：“附件F：危大工程清单项目”。 |
| 8 | 7.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 详见第五章附表2。(若提供的7.1.1表所列出项目的金额、数量、描述等与招标控制价文件不一致的，则以招标控制价文件为准。) |
| 9 | 7.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 详见第五章附表3。(若提供的7.1.2表所列出项目的金额、数量、描述等与招标控制价文件不一致的，则以招标控制价文件为准。) |
| 10 | 7.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价 | 详见第五章附表5。(若提供的7.1.4表所列出项目的金额、数量、描述等与招标控制价文件不一致的，则以招标控制价文件为准。) |

## 第2节 评标办法和标准

### 经评审的最低投标价中标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对技术文件（如有）进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审；

        - 对商务文件进行算术性修正；

        - 对商务文件进行详细评审；

        - 推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

    - 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

  - 评标前的准备工作

    - K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

    - 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

    - 确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

      - 关键内容字迹模糊、无法辨认；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

      - 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

      - 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；

      - 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

      - 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 技术文件评审办法和标准

4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。

4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。

4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。

  - 商务文件评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；

5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

5.1.6 投标总价高于招标控制价；

5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；

5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；

5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

    - 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 商务文件详细评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；

7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；

7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。

8. 推荐中标候选人

8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

8.2推荐中标候选人

8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：

（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。

8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

9.提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

10.附则

10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）

技术文件评分标准表（格式）

| 序号 | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 | 子项目 评分（分） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危大工程清单1：基坑工程：开挖深度超过 3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程； | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A1 (满分100分) | 0.1 |
| 2 | 危大工程清单2：模板工程及支撑体系：凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上，或搭设跨度 10m 及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程； | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A2 (满分100分) | 0.1 |
| 3 | 危大工程清单3：起重吊装及起重机械安装拆卸工程:（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN及以上的起重吊装工程。（二）采用起重机械进行安装的工程。（三）起重机械安装和拆卸工程； | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A3(满分100分) | 0.2 |
| 4 | 危大工程清单4：（超过一定规模）深基坑工程:开挖深度超过 5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程； | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A4(满分100分) | 0.2 |
| 5 | 危大工程清单5：（超过一定规模）模板工程及支撑体系：混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m 及以上； | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A5(满分100分) | 0.2 |
| 6 | 危大工程清单6：（超过一定规模）起重吊装及起重机械安装拆卸工程：用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN及以上的起重吊装工程。 | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A6(满分100分) | 0.2 |
|  |  |  | An (满分100分) |  |
| 评标委员会成员总评分 |  |  | A1*B1+A2*B2+…+An*Bn |  |
| 备 注 |  | 1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.技术文件页数原则上不超过100页。 |  |  |

说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。

### 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

- 第1节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：龙海城市运营有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 龙海经济开发区健康食品转型升级示范产业园区冠山污水厂及管网配套项目-污水处理厂工程及管道改造提升一期工程  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 龙海经济开发区健康食品转型升级示范产业园区冠山污水厂及管网配套项目-污水处理厂工程及管道改造提升一期工程 。

2.工程地点：漳州市龙海区白水镇 。

3.工程立项批准文号：龙发改审[2023]92号 。

4.资金来源：业主多渠道筹措       。

5.工程内容：本次项目新建一座日处理规模5000吨的污水处理厂。由南向北新建DN300-DN500污水主支管约1986m，下游接入北侧新建污水处理厂中;根据地势分多段新建DN600-DN1500雨水管，约1231m，下游接入现状排洪渠中。主要工程内容包括污水处理厂工程及配套管网工程等。具体建设内容如下:(一)污水处理厂工程:新建一座日处理规模5000吨的污水处理厂,包含粗格栅及提升泵站、细格栅及曝气沉砂池、调节池、多级AAO及二沉池、深度处理车间、风机房及配电间、调节池、除臭及脱水间、综合楼、门卫室及大门、电气工程、自动化控制工程、室外总体等。(二)配套管网工程:①雨水管道管径大于DN1000采用承插混凝+管(胶圈接口)，管道总长523m，小于DN1000采用HDPE增强缠绕结构壁管，电熔接口，管道总长708m，雨水井合计38座。管道施工破除恢复道路路面2520㎡。②污水管道管径DN300~500，其中主干道路部分采用顶管施工，管材采用立式振动玻璃纤维增强塑料微顶管，管道总长693m。开挖埋设部分DN500采用连续缠绕玻璃钢塑料管，管道总长948m，DN300采用HDPE增强缠绕管，电熔接口，管道总长331m。Φ2600顶管工作井5座、Φ2000顶管工作井5座、污水井合计62座、箱涵1座。管道施工破除恢复道路路面4525㎡。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：本次项目新建一座日处理规模5000吨的污水处理厂。由南向北新建DN300-DN500污水主支管约1986m，下游接入北侧新建污水处理厂中;根据地势分多段新建DN600-DN1500雨水管，约1231m，下游接入现状排洪渠中。主要工程内容包括污水处理厂工程及配套管网工程等。具体建设内容如下:(一)污水处理厂工程:新建一座日处理规模5000吨的污水处理厂,包含粗格栅及提升泵站、细格栅及曝气沉砂池、调节池、多级AAO及二沉池、深度处理车间、风机房及配电间、调节池、除臭及脱水间、综合楼、门卫室及大门、电气工程、自动化控制工程、室外总体等。(二)配套管网工程:①雨水管道管径大于DN1000采用承插混凝+管(胶圈接口)，管道总长523m，小于DN1000采用HDPE增强缠绕结构壁管，电熔接口，管道总长708m，雨水井合计38座。管道施工破除恢复道路路面2520㎡。②污水管道管径DN300~500，其中主干道路部分采用顶管施工，管材采用立式振动玻璃纤维增强塑料微顶管，管道总长693m。开挖埋设部分DN500采用连续缠绕玻璃钢塑料管，管道总长948m，DN300采用HDPE增强缠绕管，电熔接口，管道总长331m。Φ2600顶管工作井5座、Φ2000顶管工作井5座、污水井合计62座、箱涵1座。管道施工破除恢复道路路面4525㎡。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：总价合同 。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

社会统一信用代码：                 社会统一信用代码：

地  址：                   地  址：

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话：

传  真：                 传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                 开户银行：

账  号：                             账  号：

第2节 通用合同条款

- 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、招标控制价（即最高投标限价，下同）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目负责人：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、甲供材料费（即发包人供应材料设备费）、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.7 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价形式计算的项目。

1.1.5.8 工资保证金：是指承包人在银行设立账户并按照工程施工合同额的一定比例存储，专项用于支付为所承包工程提供劳动的建筑农民工（建筑工人）被拖欠工资的专项资金。工资保证金可以用银行类金融机构出具的银行保函或工程担保公司保函、工程保证保险替代。

1.1.5.9 建筑工人实名制：是指对建筑企业所招用建筑工人的从业、培训、技能和权益保障等以真实身份信息认证方式进行综合管理的制度。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4  标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）招标控制价；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。除专用合同条款另有约定外，出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。

（3）工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。

1.14 招标控制价错误的修正

采用简易评标法招标的项目，发包人提供的招标控制价，应被认为是准确的和完整的。除专用合同条款另有约定外，工程量偏差错误的修正按照1.13 〔工程量清单错误的修正〕执行，综合单价偏差按实调整，发包人应予以修正，并相应调整合同价格。

- 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

- 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、职称、执业注册证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目负责人应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.9 建筑工人管理

3.9.1 承包人应当根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》和工程所在地的设区市的有关规定到属地人社部门申报工资保证金存储比例和金额，并按规定在工程所在地的银行存储工资保证金，或向工程所在地银行、工程担保公司、保险公司申请开立保函、保证保险。

3.9.2 承包人应承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。

- 监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

4.4.1合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

- 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。合同当事人可以在专用合同条款中约定建造要求的具体情形。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

- 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

- 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

“发包人供应材料设备一览表”的甲供材料数量与发包人实际提供数量、承包人用于施工的实际需求量，三者之间的数量存在差异的，由此引起的损益，按照4.4〔 商定或确定〕办理。

由设计变更导致的甲供材料数量、型号规格变动，所引起的相关价款结算问题，按照4.4〔 商定或确定〕办理。

由于发包人甲供材料、工程设备，造成承包人税负加重的，应给予承包人相应补偿，具体金额按照4.4〔 商定或确定〕办理。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

- 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

- 变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照12.3.1〔计量原则〕确定，除专用合同条款另有约定外，综合单价按照下列方式确定：

10.4.1.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的:

（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于10%或低于20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人的相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，增加或减少后剩余部分的工程量，按照10.4.1.2重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，否则执行合同单价。

前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

10.4.1.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的:

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照专用合同条款约定的现行计价定额规定计价，参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。

10.4.2变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）依法必须招标的暂估价项目，除专用合同另有约定外，按照下列方式确定分包人：

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（a）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（b）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（c）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

（2）依法必须招标的专业工程暂估价的结算价，按分包人不含税中标价，并计取企业管理费、利润、总价措施项目费以及税金计算。其中，企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率在6%-10%之间由专用合同条款约定。分包人中标价中包含工程设备的，工程设备不参与计取企业管理费、利润、总价措施项目费。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定，其结算价按10.4.1 变更估价原则进行结算：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

- 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

11.1.1人工费价差调整

（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，但中标价中的人工费总额与发包人提供的招标控制价（最高投标限价）中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。

（2）人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。

（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。

11.1.2主要材料和设备价差调整

（1）主要材料和设备的调差范围（品种）和基准价格见招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》。

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%以内（具体在专用合同条款约定）。合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：

（a）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，幅度超过专用合同条款约定的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

（b）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，幅度超过专用合同条款约定的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

前述基准价格是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。前述基期综合信息价格指招标控制价编制期综合信息价格。前述报告期综合信息价格指合同履行期间综合信息价格。

综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。

（3）主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

（4）主要材料和设备价差调整的数量以及本款第（2）项中的报告期市场价格，承包人在采购前需向发包人申请确认，经发包人确认后作为价差调整依据。发包人在收到承包人申请资料后5天内予以确认，不予确认的视为发包人认可，并作为价差调整依据。承包人未向发包人申请确认，发包人有权不予调整价差，发包人同意的，可以调整价差。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）发包人提供的招标控制价中的施工机械台班单价按照现行施工机械台班费用定额计算的，风险承包幅度为±5%以内（具体在专用合同条款约定）。合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用并入施工机械台班单价计算。

（2）施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

11.3计价政策变化引起的调整

（1）合同履行期间发生计价规范、费用定额、预算定额等版本变化的，合同价格不作调整。

（2）合同履行期间，建设行政主管部门发布的相关费用调整，发承包双方按照建设行政主管部门的文件规定，调整合同价格。

- 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

12.1.1单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。原则上综合单价的风险内容以及超过风险范围以外的调整方式如下，如有其他风险内容及超过风险范围以外的调整方式在专用条款中约定：

（1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕。

（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕。

（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕。

12.1.2总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。原则上综合单价的风险内容以及超过风险范围以外的调整方式如下，如有其他风险内容及超过风险范围以外的调整方式在专用条款中约定：

（1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕。

（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕。

（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕。

12.1.3其它价格形式

专用合同条款中约定的其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

- 除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，发包人在应付期限逾期之日起应按照同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等非货币形式支付进度款。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》和工程所在地的设区市的有关规定建立工资专户，通过工资专户将工资按时足额支付到农民工本人的银行账户。实行人工费用与其他工程款分账管理，发包人支付工程款时，应按专用合同条款约定的数额或比例等，按时将人工费用拨付到承包人农民工工资专用账户，人工费用拨付周期不得超过一个月。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

- 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

- 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1过程结算结点

除专用合同条款另有约定外，本工程采用过程结算并在专用合同条款中约定过程结算结点。

14.1.2过程结算价款

除专用合同条款另有约定外，当期过程结算价款，包括当期节点工程的合同价、价款调整、设计变更、现场签证等，其中：

（1）工期奖惩、优质工程增加费、缩短定额工期增加费、总承包服务费不纳入过程结算，归入竣工结算。

（2）不宜按节点工程断开结算的个别子项，或发包人和承包人同意暂不列入当期过程结算的工程内容，需在施工过程结算文件中注明，并入后续可以办理过程结算的节点。

（3）此前节点工程中的价款调整、设计变更、现场签证等，属于承包人的原因再提交的，发包人有权不予认可；属于非承包人原因新增的，归入当期过程结算；属于承包人隐瞒真实情况损害发包人的，发包人有权予以扣回。

14.1.3过程结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在约定的节点工程验收合格后28内发包人和监理人（如有）提交过程结算申请单，并提交完整的过程结算资料，有关过程结算的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。承包人超过约定时限不报送的，视为放弃。对质量不合格的，应当在整改并验收合格后办理施工过程结算。

除专用合同条款另有约定外，过程结算申请单包括以下内容：

（1）已完节点工程合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.1.4 过程结算审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到过程结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的过程结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的施工过程结算付款证书。监理人或发包人对过程结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的过程结算申请单。

发包人在收到承包人提交过程结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的过程结算和竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发施工过程结算付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发当期施工过程结算付款证书后的5 天内，完成对承包人的付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的当期施工过程结算付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的当期施工过程结算付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发无异议部分付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

（4）除专用合同条款另有约定外，当期过程结算价款扣除相应预付款、留置质保金后全额支付。但已完节点价款（包括当期与此前的过程结算价款之和）超过相应已完节点概算的，超过部分金额暂不支付并列入下期评估，但不拖延至竣工结算。工程项目实施过程中需要调整概算的，由发包人在竣工结算前完成。已完节点价款未超过相应节点概算的，则此前未支付金额列入当期过程结算价款一并支付。

14.2竣工结算

14.2.1竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2.2竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

- 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款和过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还现金形式质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

- 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

- 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

- 索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

- 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第3节 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、合同专用条款及其附件；④、合同通用条款；⑤、标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥、图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦、已标价的工程量清单；⑧、工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑨、本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑩、投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑪、合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按照合同通用条款执行 。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《市政公用和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。若标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 详见招标文件专用本第7章技术标准和要求第2节工程建设技术标准内容，本建设项目执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人和监理工程师确认的标准和要求 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按照合同通用条款执行 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④合同专用条款及其附件；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧已标价的工程量清单；⑨工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 7 天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：二套，承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出。

若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的具体的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等 ；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和进度计划承包人应在领取中标通知书之后7天内报送给监理人；其他文件应在发包人提出要求后7天内提交给监理人；

承包人提供的文件的数量为：符合相关办理的要求；

承包人提供的文件的形式为：符合相关办理的要求；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内审查完毕，因承包人修改、重新报送文件所耗费的时间不计入发包人审批承包人文件的期限。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：合同签订时填写     ；

发包人指定的接收人为：合同签订时填写             。

承包人接收文件的地点：合同签订时填写                   ；

承包人指定的接收人为：合同签订时填写                     。

监理人接收文件的地点：合同签订时填写                      ；

监理人指定的接收人为：合同签订时填写                      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围墙或本工程用地红线图作为边界  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照合同通用条款执行  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照合同通用条款执行 。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：采用总价合同的，承包人收到中标通知书之日起在28日内根据本条款规定向发包人提交核对申请材料，逾期视为承包人对工程量清单无异议。

若出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。

（3）工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：  /  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：合同签订时填写                      ；

身份证号：合同签订时填写                          ；

职    务：合同签订时填写                         ；

联系电话：合同签订时填写                       ；

电子信箱：合同签订时填写                       ；

通信地址：合同签订时填写                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：详见通用条款  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：三通一平 ，其中水表、电表（含水费、电费）由承包人自行承担，包含在合同总价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按照通用合同条款执行 。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保等形式。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料（含音像档案资料）；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）；⑥经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及规定的其他应提交资料等，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人提供给发包人8套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料，设计变更和工程签证各8份。具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。如需增加套数，承包人应无条件提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：均由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后6个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质材料及电子文档，应符合《建设工程文件归档规范》（GB50328-2014)附录A、B要求 。

（10）承包人应履行的其他义务：①开工前，承包人及时提供详细的施工组织及进度计划表给发包人及监理人；同时，每月20日前向发包人提供进度统计分析报表及进度计划表（须由总监理工程师签认）。

②应满足工程和现场施工管理需要承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，达到招标文件的有关规定及发包人现场要求。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知监理及发包人。

④已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。

⑤承包人应当按照发包人提出的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，所有费用均由承包人承担，若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。

⑥严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定。

⑦承包人应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。严格按施工规范采取相应的安全防范措施，消除一切安全隐患，确保施工场区内所有人员的安全。施工中发生的一切安全责任，由承包人承担；

⑧在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。

⑨在施工中，由承包人方自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

⑩承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

⑪将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 发包人只提供水、电接驳点，其他由承包人自行解决，费用由承包人承担；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担 。

⑫根据漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函【2021】14号文等文件（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准），按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。对建筑工地的防治扬尘措施及要求至少包括如下:

A、工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及清单和费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。

B、达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004)，建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施

C、废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

D、项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若发现承包人有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以500元/人次。

E、承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

F、建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

G、施工过程承包人对在建建筑工地防治扬尘设施及要求应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的规定执行，在建建筑工地防治扬尘设施及要求如下：

a、施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

b、施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定硬化处理，积尘及时清扫。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专人冲洗出工地的车辆，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当及时清理，做到排水顺畅，杜绝随意排放，施工总承包单位应指定专人检查进出工地的车辆，对装车完毕，准备驶出施工工地前的运输车辆必须确保平斗装运、封盖到位、篷布覆盖严实、车身冲洗干净、上路后不会污染环境等重要事项

c、现场应配置喷淋装置、洒水车、移动式喷雾水炮等降尘设备。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台移动式喷雾机在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时适时开启。

d、施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛挪。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

e、裸露的场地和集中堆放的土方应当及时覆盖、固化、洒水或者绿化等措施。裸置3个月以上的土方，应当采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施；裸置3个月以内的土方，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。

f、淘汰易产生噪音和排放有害烟尘的锤击桩工艺。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：（合同签订时填写） ；

身份证号：（合同签订时填写）  ；

建造师执业资格等级：（合同签订时填写）  ；

建造师注册编号：（合同签订时填写）  ；

建造师执业印章号：（合同签订时填写）；

安全生产考核合格证书号：（合同签订时填写）   ；

联系电话： （合同签订时填写） ；

电子信箱：（合同签订时填写）    ；

通信地址：（合同签订时填写）    ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：授权项目负责人为承包人全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目负责人或项目技术负责人上岗记录达不到上述规定的或缺席应出席会议又没按规定履行请假手续的，承包人每人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人或项目技术负责人缺岗连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔 （如项目负责人或项目技术负责人缺席应出席会议或缺岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效）。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目负责人或项目技术负责人。承包人若需更换项目负责人或项目技术负责人，须向发包人进行书面申请，得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金:更换项目负责人或项目技术负责人，每人次人民币10万元。擅自更换项目负责人或项目技术负责人的将处双倍违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：如发包人认为承包人项目负责人无法胜任岗位工作，有权要求更换项目负责人，承包人不得拒绝。否则，可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金5000元人民币/天，从发包人发出通知日起计算，且发包人有权单方面终止合同。由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人进行索赔。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如发包人认为承包人项目主要施工管理人员无法胜任岗位工作，有权要求撤换相关人员，承包人不得拒绝。否则，可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按5000元人民币/天支付违约金，拒不撤换其他施工管理人员，每人2000元人民币/天支付违约金 ，且发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换主要施工管理人员，须向发包人进行书面申请，得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金:更换主要施工管理人员，每人次3万元人民币。擅自更换主要施工管理人员的将处双倍违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。若主要施工管理人员签到时间达不到上述规定的或发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的或应出席会议而缺席的，经发包人查实，发现主要施工管理人员违反上述规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。主要施工管理人员每月缺岗累计10人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

承包人发生上述人员（含项目负责人、技术负责人以及其他管理人员等）违约情形的，违约金的违约数额经发包人以及监理人确定后，所发生的违约金发包人有权从拨付的工程款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构及关键性工作，不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 无 。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 按照通用合同条款执行 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为中标合同价的10%；

履约担保形式：以银行转账或电汇（须从企业法人基本帐户转账、电汇）或银行保函的方式提交（保函须为由承包人注册所在地或项目所在地银行出具的无条件见索即付的银行保函）。

履约担保金的提交时间：承包人应在合同签订前提交履约担保。以电汇或银行转账方式提交的以到达发包人指定的银行帐户的时间为准，以银行保函形式提交的以银行保函到达发包人财务部门并签收的时间为准。

履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。

履约担保的退还:工程竣工验收合格后，承包人提出申请，发包人14日内一次性无息退还履约担保金。若采用银行保函的，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

注：采用的银行保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程交工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣除违约金1000元人民币/天，直至提交有效期延长后的保函。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由监理人自行解决，所发生的费用由监理人承担  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（签订合同时填写） ；

职    务：（签订合同时填写） ；

监理工程师执业资格证书号：（签订合同时填写） ；

联系电话：（签订合同时填写）    ；

电子信箱：（签订合同时填写） ；

通信地址：（签订合同时填写）    ；

关于监理人的其他约定：/   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 由发包人与监理人按委托监理合同确定  ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。

关于工程奖项的约定： 无 。

为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应:

- 建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报总监理工程师备案。

- 对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求： 无  ；

（2）智慧工地管理要求：无 ；

（3）建筑垃圾减量化目标：无 ；

（4）装配式建筑装配率要求：无；

（5）无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护（严格执行《安全生产责任书》—详合同附件）

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应树立“安全第一”的思想，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规的规定，确保本工程安全生产达标 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

①按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人方负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案；

②在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。属设计或发包人使用造成的，其返工修理费由发包人负责；

③在施工中，由承包人方自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担；

④承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线村民、居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人在工程开工后7天内编制计划交发包人批准实施 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：合同当事人对文明施工的要求:

①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以500元/人次。

⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，余下的安全文明施工费按每次工程进度款支付时同步支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按照国家规定执行 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7 天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7 天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后 7 天内提交 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订后 7 天内提交 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延误工期在1~30（含30）天内的违约金为:10000元/天；延误工期在31~60（含60）天内的违约金为:20000元/天；延误工期在第61天起的违约金为:30000元/天且发包人有权单方面取消合同并没收履约担保金，逾期竣工违约金由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 不超过签约合同价的3% 。

7.5.3双方约定工期顺延的其他情况:

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）。

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定。

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以有效的书面文件为准）。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延:

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、养护、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的。

（2）承包人未按设计要求进行施工、养护或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的。

（3）工程实施期间、养护期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的。

（4）承包人自身原因的待工待料的。

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

- 24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

- 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）。

- 三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；

- 冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   无  。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已经在承包人的投标报价内，不另外计取。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按照国家规范及地方标准执行。

施工现场需要配备的试验设备： 按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按照国家规范及地方标准执行 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按照国家规范及地方标准执行 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： ①、实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③、经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因设计变更引起工程量变化或项目特征变化的，工程量按实计算，综合单价按照下列方式确定：

(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的。

①承包人的综合单价高于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过10%的，或承包人的综合单价低于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过20%的，比较承包人的综合单价与招标控制价的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

②承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行相同项目综合单价。

③变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理的，对于增加或减少后剩余部分的工程量，重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价予以调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价予以调高。

综合单价的偏差值，因招标控制价原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

(2)已标价工程量清单或预算书无相同项目的。

①现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，并参与下浮。

②现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。

10.4.1.2（1）现行计价定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额（2021版）及现行补充调整文件。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /   。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   /  。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：对于未达到依法必须招标规模的暂估价项目，该部分工程预算造价按照发包人编制招标控制价时采用的定额标准、费用标准进行计算，并按照施工招标时的承包人中标下浮率进行下浮，经发包人审核确认后由承包人直接实施。按专业暂估价形式并入主体工程中一同发包的，依据闽建[2015]37 号文件相关规定，本项目中若有以暂估价形式随同主体结构一并发包的，必须依据相关规范及文件规定，以暂估价形式包括在总承包范围内的专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且已达到国家和我省规定规模标准的，应当由发包人和总承包人共同依法进行招标。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指包括在合同之内为了:

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为：

A．主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

B．主要材料和设备单价的风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：

①当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

②当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

上述的基准价格是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。基期综合信息价格是指招标控制价编制期综合信息价格。报告期综合信息价格是指合同履行期间综合信息价格。综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。

③主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

④主要材料和设备价差调整的数量以及报告期市场价格，承包人在采购前需向发包人申请确认，经发包人确认后作为价差调整依据。

11.1.3施工机械使用费价差调整

施工机械台班单价的风险承包幅度为:/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容： /。

超过风险范围以外的调整方式：/ 。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：

⑴除招标文件另有约定外，市场变化原因导致材料价格、机械台班价格及相关费用标准等变化。

⑵招标控制价《主要材料和设备项目与价格表》列明的工程材料，材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差（即超过5%的部分）由发包人承担或受益；发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项目清单或其他方面费用的变化。

⑶因天气、地形等自然条件的变化，采取的临时措施。

⑷工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等，工程竣工结算时不再调整。

⑸本项目场地内施工中所需水、电临时管线由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用包含在合同价款中。

⑹施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用包含在合同价款中。

⑺本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用包含在合同价款中。

⑻渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入报价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑼因项目施工需要占道（公路）施工的，由承包人自行委托有资质的第三方编制“安评报告”，报公路管理部门审批，编制费用包含在合同价款中由承包人承担，发包人协助办理。

⑽预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，发包人不再另行支付。

⑾本工程所有项目的检测费（不含桩基检测）、监测费（含基坑支护监测）、试验费、CCTV检测费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。（承包人在竣工验收前和缺陷责任期满移交时均须提供施工范围内的CCTV检测报告）。

⑿本工程项目地点选择就近的卸土点（消纳场），建筑垃圾和工程渣土外运运距按10km考虑,结算按实计入。

⒀施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。本工程涉及承包人承包范围外的燃气、供水、电力、弱电等配套工程施工，承包人应在接到发包人或监理人通知后无条件配合其施工，不得收取施工过程中的施工配合费。

⒁在招标文件规定核对工程量的时间以后，任何因工程量清单错、漏导致工程预算审核价的误差均不再调整。

⒂与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

⒃工程甩项对工程成本的影响。施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项且不给予经济补偿，施工方未完成招标工程的部分内容，经业主确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。

⒄承包人应自行考虑临时场地租用、施工便道、临时交通围扩、临时工程、其它各种措施费用，实际若有变化属承包人风险。

⒅本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入合同价款中，不再调整。

⒆由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用由承包人自行承担，发包人不另行支付此项费用，结算时均不做调整综合单价及合同总价。

⒇风险费、缩短工期措施费，由中标人自行考虑计入，竣工结算时不再调整该费用。

（21）根据发包人提供的施工现场现状，承包人若发生施工组织调整，产生的费用由承包人自行承担。

风险费用的计算方法：中标人应当根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件并根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格进行投标，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价。投标人对风险范围内的工程包干，施工过程和工程竣工结算时不再调整综合单价。

超过风险范围以外的调整方式：

（1）因地质勘察结果与实际情况存在误差，导致设计图纸不周全而发生签证及设计变更，对超出部分的价款给予调整。

（2）因发包人原因的设计变更、现场签证引起工程实物量变化的，可按实际发生工程量增减。

12.1.3其他价格方式：  / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同金额的15%（不含暂列金额、暂估价）。

预付款支付期限： 合同签订后90日内支付预付款。支付预付款前，承包人须向发包人提供银行保函形式的预付款保函。

预付款扣回的方式： 开工预付款在已完成的工程量累计金额未达到签约合同价的20%之前不予扣回，在达到签约合同价20%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在已完成的工程量的累计金额达到签约合同价的80%前扣完 。 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 以相关的国家标准、行业标准等为依据 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 以相关的国家标准、行业标准等为依据 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用合同条款执行，增加:（4）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见12.4.4进度款审核和支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人应于每月25日向监理工程师送交当月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经发包人确认，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据:招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师、监理工程师批准的施工图、工程量清单及说明等、现场签证、变更及监理工程师批准的经济索赔等。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     /      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  依据通用合同条款规定执行   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到承包人申报材料后7天内  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人报送材料后7天内 。

（2）发包人支付进度款的期限：

①安全文明施工费在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，余下的安全文明施工费按每次工程进度款支付时同步支付。

②按月支付工程进度款，支付金额为已完成工程量的80%【即支付金额=∑已完成的工程量×承包人投标预算书中所对应的各子目综合单价×80%】，本月完成工程量由承包人于每月25日前计量（不含设计变更和发包人中间签证增减费用等），经监理单位审核发包人审批后支付。每月拨付进度款前需提交已完成工程量的相关工程过程资料，否则发包人有权不予支付工程进度款。

③工程竣工验收合格后，承包人提交付款申请，经监理单位审核发包人审批后15天内支付至已完合格工程量工程价款（不含设计变更和发包人中间签证增减费用等）的90%。

④工程结算经财政审核完成且工程资料完整归档后，承包人提交付款申请，经监理单位审核发包人审批后15天内支付至工程结算审核总价的97%；

⑤预留工程结算审核总价的3%作为质量保修金，于缺陷责任期满后（缺陷责任期两年）承包人提交申请，经监理单位审核发包人审批后15天内结清剩余的质量保修金（不计利息）。承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。

注:支付工程款项时，

①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险（含建筑工程意外险）、劳工险、第三者责任险和农民工工资保证金凭证等相关证明；

②申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额增值税发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担；

③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

④工程款全部通过指定的银行账户，以电汇或转账方式支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 本工程若发生逾期支付进度款，发包人不承担任何违约责任，且不支付任何额外费用 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /   。

12.6  人工费用拨付数额或比例：发包人应依据国令第724号《保障农民工工资支付条例》、闽建[2020]3号实施细则和漳人社[2019]29号文要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月及时足额拨付至农民工工资专用账户，支付金额为由建设单位、监理单位、施工单位三方确定的总承包企业提供人工费用数额，且原则上不少于已完成工程量的17% 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或监理工程师认为需要验收的工程均须监理工程师验收确认后方可继续施工；承包人应事先通知监理工程师做好验收准备，并保证监理工程师有充足的时间进行检测。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按照通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 本条款不适用 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款13.2.5条规定执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 本条款不适用 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人无正当理由不移交工程的，每延误一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币10000元/天，发包人有权在工程结算审核中扣除 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行 。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款执行，产生的费用由承包人承担 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 本工程竣工验收通过后10日内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付10000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：  /    。

过程结算节点如下：   /    。

14.1.2当期过程结算价款内容包括：   /    。

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：     /     。

过程结算资料清单和份数：   /    。

过程结算申请清单包括：     /      。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：    /     。

发包人完成付款的期限：    /     。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：   /    。

当期过程结算价款支付款项包括：   /    。

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容： 除通用条款14.2条规定的内容外，还应包含施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认索赔、现场签证事项、招标备案材料（含投标文件、招标文件）及其它依据。

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到申请14日历天内 。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算经有权部门审核且项目档案资料按有关要求全部归档后，完成对承包人的竣工付款，发包人逾期支付的不予支付违约金。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照第20条〔争议解决〕约定处理 。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容:

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保修金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式伍份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁布后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请14日历天内 。

（2）发包人完成支付的期限： 申请签发后30日历天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 本工程缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起2年 。

缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金中扣除。费用超出保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /   ；

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式:   3%的工程结算审核总价款   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /    。

关于质量保证金的补充约定：  / 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 通知后2小时响应并安排人员到现场抢修，2日内修复，否则，须向发包人支付违约金按5000元/天，并承担由此产生的相关责任。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人修理，保修费用从工程质量保修金中扣除 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： /    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /     。

（7）其他：     /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人接到开工令后3天，承包人未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的施工人员未按监理工程师指定的日期到场的；

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料；

（5）由于承包人的原因造成未按时完成工程各节点的工期要求，且又未经发包人书面同意延长工期的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工申请报告，每推迟一天需向发包人交纳违约金1万元人民币；合同签订后15天内承包人未提交开工申请报告的，发包人有权终止合同并且不予退还履约保证金。

（2）承包人接到开工令后3天，承包人未开工的，每推迟一天需向发包人交纳违约金1万元人民币；接到开工令后15天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并且不予退还履约保证金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人需向发包人交纳违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其合同工程量，作另行发包或取消合同。

（4）承包人承诺用于本工程的机械设备、施工材料必须按时自行到位投入使用。其性能不得低于招标文件规定的和投标文件中承诺的合格产品和机械设备,若在约定的时间不能到位的或低于规定的,发包人有权解除合同,并对承包人处以合同总价的1%作为违约金。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故或受到停工整顿的，承包人应负全部责任，并向发包人支付违约金30万元人民币/次。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一，而被监理工程师发出监理通知单的，承包人除必须按规定整改到位之外，承包人须向发包人支付违约金5000元人民币/次。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人须向发包人支付违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定的期限内提交竣工资料的,委托人有权要求承包人缴交违约金，违约金由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。违约金不超过签约合同价的3%。

（11）承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

（12）承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量及费用由承包人全部负责。

（13）承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

（14）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

（15）工程违约分包处理：本工程不允许承包以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处以承包人10万元违约金，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

承包人应按其经批准的施工进度计划完成施工任务，中标后要严格按照每道工序的时间计划完成，若每道工序完成时间拖延一倍的计划时间时，按承包人违约处理，发包人有权终止施工合同。

承包人发生上述违约情形的，违约金的违约数额经发包人以及监理人确定后，所发生的违约金发包人有权从拨付的工程款中扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  ⑴、烈度为七级（含）以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、风力八级（含）以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm（含）以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）。⑷、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。⑸、县市级以上政府公告不允许施工的工期 。上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 发包人委托承包人按规定办理建筑工程一切险，相关费用已含在合同价中，由承包人承担 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外险由承包人负责，其费用已含在综合单价中，由承包人承担 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /        。

选定争议评审员的期限：       /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /    。

其他事项的约定：     /     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向        /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    项目所在地     人民法院起诉。

21.补充条款:

21.1承包人应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。承包人应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应重新审核和论证。承包人应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。发生险情或者事故时，承包人应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。

21.2承包人应严把材料质量关，对其采购的材料质量负责，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准。施工过程中因材料造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.3合同价中已包含按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用。

21.4排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施费、“三杆”加固费等已列入综合单价报价内，发包人不再另行支付。

21.5为满足施工及安全文明检查要求需要搭建换填的场地内施工临时便道，所产生的费用由承包人承担。

21.6根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，并按规定时间提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料及电子文档，其费用由承包人承担。

21.7工程竣工及竣工资料:

21.7.1本工程竣工验收通过后10日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付1万元的违约金。同时， 发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.7.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.7.3承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.8承包人应严格按照漳人社【2019】29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》、福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3号）的规定执行，设立农民工工资专用账户，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，与发包人、专户银行签订农民工工资专用账户资金管理三方协议。未按规定设立或未按规定分账管理或未按时支付的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。承包人应按《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号）、《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28号）的规定，在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

21.9施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

21.10承包人应根据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）、《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》（闽建〔2020〕3号）及以下实名制管理的相关内容及要求执行相关工作，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

（1）承包人应建立健全本企业实名制管理制度；加强对分包单位管理，在分包合同中约定实名制管理具体责任并抓好落实；直接或督促分包企业与雇佣的建筑工人签订劳动合同；配备专（兼）职劳务员，做好建筑工人信息的登记、核实与录入；对实名制相关数据实时性、准确性、完整性、有效性负责；

承包人对所承接工程项目的实名制管理负总责，分包企业对所招用的建筑工人实名制管理负直接责任。

（2）建筑工人应配合各级政府部门和承包人做好实名制管理工作，如实提供个人身份等基本信息，进场作业前应签订劳动合同并接受基本安全培训。未订立劳动合同并进行用工实名登记的人员不得进入项目现场施工。

已录入省实名制平台的建筑工人，1年以上（含1年）无数据更新的，再次从事建筑作业时，承包人应对其重新进行安全培训，记录相关信息，否则不得进入施工现场上岗作业。

（3）实名制信息由基本信息、从业信息、诚信信息等内容组成；

①基本信息应包括建筑工人及项目管理人员的身份证信息、联系方式、文化程度、工种（专业）、技能（职称或岗位证书）等级和基本安全培训等信息。

②从业信息应包括工作岗位、劳动合同签订、考勤、工资支付和从业记录等信息。

③诚信记录应包括诚信评价、举报投诉、良好及不良行为记录等信息。

（4）承包人应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。承包人可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。

（5）承包人应以真实身份信息为基础，采集录入工程建筑工人的基本信息，并及时核实更新；真实完整记录工作岗位、劳动合同签订情况、考勤、工资支付、进退场情况等从业信息，建立实名制管理台账。相关纸质管理资料和电子档案应当保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

（6）施工现场显著位置应设置“维权信息告示牌”、“考勤公示栏”和“工资公示栏”。维权信息告示牌应明示下列事项：

①建设单位、总承包企业及所在项目部、分包单位、属地住房和城乡建设主管部门、劳务员等基本信息；

②当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

③劳动用工相关法律法规，属地住房和城乡建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

（7）以上实名制管理产生的相关费用承包人在合同价中应自行考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

21.11承包人须根据漳建工〔2017〕68号规定，关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》、漳建工函〔2021〕14号文等文件的要求做好施工围挡工作。

21.12 远程视频大数据管控要符合《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》闽建建[2017]5号、《关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知》闽建建〔2021〕3号、《关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管 理费的通知》闽建筑〔2021〕6 号及省市、管委会的最新要求。

第4节合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约保函示范文本

附件9：支付保函示范文本

附件10：专业工程暂估价表

附件11：质量保证金保函格式

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

;                 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：                         。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：

地  址：                  地  址：

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约保函示范文本

（非独立保函）

编号：

承包人：

地址：

担保权人/发包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；

2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；

3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9:

支付保函示范文本

（非独立保函）

编号：

发包人：

地址：

担保权人/承包人：

地址：

保证人：

地址：

（承包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件11：

质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件12：

安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

工程名称：

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

三、其它：

1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明：

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

本协议一式    份，甲方、乙方各保存   份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签章）                          （签章）

组织机构代码：                     组织机构代码：

地  址：                           地  址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电  话：                           电  话：

传  真：                         传  真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账    号：

附件13：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

发   包   人：

承   包   人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签章）                          （签章）

组织机构代码：                   组织机构代码：

地  址：                          地  址：

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账    号：

- 附件14：

不拖欠农民工工资承诺书

- （发包人名称）：

本人       （姓名）系             （承包人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在本项目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，执行有关规定，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为作为不良记录，并受到相应惩戒。若出现因承包人人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。

- 特此承诺。

承包人：                  （盖承包人单位公章）

- 法定代表人：             （盖章）

年     月     日

# 工程量清单及计价

  - 招标工程量清单

一、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

二、招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

1.招标工程量清单依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及建设行政主管部门现行有关计价规定等编制。

2.招标工程量清单格式依据现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定编制，其电子文件格式必须同时符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

3.本项目招标工程量清单由招标人另行提供，包括编制说明和表格其中，编制说明格式:

详见另册提供附件：工程量清单编制说明

招标控制价

一、招标控制价（即最高投标限价，下同）作为投标报价的参考。

二、除简易评标法外，投标人在投标截止前未在规定时间内对招标控制价等招标文件中影响投标人报价的内容提出异议的，除招标文件和合同另有规定外，纳入风险承包范围，中标后不再调整；招标人未对投标人（含未中标的其他投标人）在投标截止前并在规定时间内提出的异议提供实质性回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围，中标后据实予以调整。

三、 采用简易评标法招标的项目，发包人提供的招标控制价，应被认为是准确的和完整的。除专用合同条款另有约定外，工程量偏差错误的修正按照第四章1.13 〔工程量清单错误的修正〕执行，综合单价偏差超过10%时按实调整，发包人应予以修正，并相应调整合同价格。

四、招标控制价需满足下列编制要求:

1.招标控制价依据现行工程量清单计价计量规范、招标工程量清单、招标文件中包括的图纸以及建设行政主管部门现行有关计价规定等编制。

2.招标控制价格式依据现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定编制，其电子文件格式必须同时符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

3.本项目招标控制价由招标人另行提供（不提供分部分项综合单价分析表），包括编制说明和表格。其中，编制说明格式：

详见另册提供附件：招标控制价编制说明

  - 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用85％；

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

附表1：

| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：龙海经济开发区健康食品转型升级示范产业园区冠山污水厂及管网配套项目-污水处理厂工程及管道改造提升一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| 1 | 预拌泵送抗渗混凝土 C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度60-200mm | m3 | 4389.269 | 440.78 | ±5 | 440.78 | 1934701.99 | 6.93 |
| 2 | 机制砂 用于回填、垫层 | m3 | 11068.778 | 98.06 | ±5 | 98.06 | 1085404.37 | 3.89 |
| 3 | 钢护筒 φ2590*22mm， 平均5.73m深(包含摇管机将圆形钢环压入土壤后,再掘削钢环内土壤,两个钢环间焊接) | 个 | 10 | 100000 | ±5 | 100000 | 1000000 | 3.58 |
| 4 | 超高压弹性压榨机 过滤面积 20m 2 ,N=15.8kW ,翻版接液,带控制柜 | 台 | 2 | 469026 | ±5 | 469026 | 938052 | 3.36 |
| 5 | DN500 球墨铸铁管 顶管专用 | m | 649.934 | 1022.3008 8 | ±5 | 1022.3 | 664428.1 | 2.38 |
| 6 | 钢护筒 φ2090*16mm， 平均5.37m深(包含摇管机将圆形钢环压入土壤后,再掘削钢环内土壤,两个钢环间焊接) | 个 | 8 | 70000 | ±5 | 70000 | 560000 | 2.01 |
| 7 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 159.893 | 3451.33 | ±5 | 3451.33 | 551843.51 | 1.98 |
| 8 | 室内敷设电力电缆 YJV-8.7/15KV-3*70 | m | 3074.147 | 171.06 | ±5 | 171.06 | 525863.59 | 1.88 |
| 9 | 成套高速气浮设备成套高速气浮设备,厂家成套提供,处理单套处理规模为 2500m3/d, 变化系数 1.3 ,要求分离速度大于 25m/h | 套 | 1 | 508800 | ±5 | 508800 | 508800 | 1.82 |
| 10 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 138.956 | 3451.33 | ±5 | 3451.33 | 479583.01 | 1.72 |
| 11 | 柴油 0# | kg | 64622.486 | 7.38 | ±5 | 7.38 | 476913.95 | 1.71 |
| 12 | DN500连续性玻璃钢塑料管,环刚度12.5KN/M2 DN500 | m | 940.012 | 490 | ±5 | 490 | 460605.88 | 1.65 |
| 13 | 预拌非泵送普通混凝土 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1050.093 | 416.75 | ±5 | 416.75 | 437626.26 | 1.57 |
| 14 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 124.663 | 3451.33 | ±5 | 3451.33 | 430253.15 | 1.54 |
| 15 | 预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1038.5 | 357.91 | ±5 | 357.91 | 371689.54 | 1.33 |
| 16 | 预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1095.417 | 338.3 | ±5 | 338.3 | 370579.57 | 1.33 |
| 17 | 叠螺式污泥浓缩机 180~300kgDS/h , N=1.9kW ,带控制柜 | 台 | 2 | 181195 | ±5 | 181195 | 362390 | 1.3 |
| 18 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 100.782 | 3451.33 | ±5 | 3451.33 | 347831.94 | 1.25 |
| 19 | NH4-N分析仪 量程： 0.2~1000mg/L 输出信号：4~20mA, DC | 套 | 2 | 168142 | ±5 | 168142 | 336284 | 1.2 |
| 20 | 生物滤池 处理风量: 10000m 3 /h ,尺寸: 9.5×3.2m ,设备材 质:内壁 FRP+ 碳钢方管骨架 +SS304 瓦楞不锈钢板外板 + 保温(聚氨酯),含组合式生物填料、 UPVC 喷淋管 道。 | 套 | 1 | 313462 | ±5 | 313462 | 313462 | 1.12 |
| 21 | TP/TN分析仪 量程： 0~5mg/L 输出信号：4~20mA, DC | 套 | 2 | 152212 | ±5 | 152212 | 304424 | 1.09 |
| 22 | COD分析仪 量程： 2.5~1000mg/L 输出信号：4~20mA, DC | 套 | 2 | 151327 | ±5 | 151327 | 302654 | 1.08 |
| 23 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 689.493 | 392.23 | ±5 | 392.23 | 270439.84 | 0.97 |
| 24 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 66.707 | 3628.32 | ±5 | 3628.32 | 242034.34 | 0.87 |
| 25 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 524.687 | 431.46 | ±5 | 431.46 | 226381.45 | 0.81 |
| 26 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 59.86 | 3451.33 | ±5 | 3451.33 | 206596.61 | 0.74 |
| 27 | HDPE增强缠绕结构管（B型），环刚度 12.5KN/M2 DN600 | m | 365.435 | 506.19469 | ±5 | 506.19 | 184981.26 | 0.66 |
| 28 | 拉森钢板桩 | t | 23.762 | 7500 | ±5 | 7500 | 178215 | 0.64 |
| 29 | 精密过滤器 Q=5000m3/d ,变化系数 1.3 , N=2.5kW | 组 | 1 | 173451 | ±5 | 173451 | 173451 | 0.62 |
| 30 | 曝气用罗茨风机 Q=18m3/min , H=75kPa , N=30kW, ,变频电机, 配套附件,配套控制柜 , 配套进、出口消声器 弹性接头、压力表、止回阀、放气阀、公共底座、防护罩、润滑油(注入风机)、隔音罩等 | 台 | 2 | 79380 | ±5 | 79380 | 158760 | 0.57 |
| 31 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 | kg | 28260.368 | 5.49 | ±5 | 5.49 | 155149.42 | 0.56 |
| 32 | 数字控制器 量程：双通道输出信号：4~20mA, DC | 个 | 7 | 22124 | ±5 | 22124 | 154868 | 0.55 |
| 33 | 中心传动刮泥机 %%c=14m , H 池边水深 =4.0m ,池深 H=5.3m, 转速n=0.020rpm,N=0.55kW 配套工作桥 | 台 | 1 | 153982 | ±5 | 153982 | 153982 | 0.55 |
| 34 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 39.687 | 3805.31 | ±5 | 3805.31 | 151021.34 | 0.54 |
| 35 | 钢护筒 φ1890*16mm， 平均5.37m深(包含摇管机将圆形钢环压入土壤后,再掘削钢环内土壤,两个钢环间焊接) | 个 | 3 | 50000 | ±5 | 50000 | 150000 | 0.54 |
| 36 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 41.534 | 3539.82 | ±5 | 3539.82 | 147022.88 | 0.53 |
| 37 | 松木锯材 | m3 | 113.791 | 1289.6 | ±5 | 1289.6 | 146744.87 | 0.53 |
| 38 | 干式变压器安装 SCB13- 315kVA,10/0.4~0.23kV | 台 | 2 | 72750 | ±5 | 72750 | 145500 | 0.52 |
| 39 | 电 | kW·h | 198992.03 | 0.73 | ±5 | 0.73 | 145264.18 | 0.52 |
| 40 | MPP管铺设 DN150 | m | 3090 | 46.16 | ±5 | 46.16 | 142634.4 | 0.51 |
| 41 | 袋装水泥 42.5 | kg | 321024.438 | 0.438 | ±5 | 0.44 | 140608.7 | 0.5 |
| 42 | HDPE增强缠绕结构管（B型），环刚度 12.5KN/M2 DN800 | m | 156.397 | 883.18584 | ±5 | 883.19 | 138127.62 | 0.49 |
| 43 | 螺纹钢筋 HRB400Φ12 | t | 38.067 | 3628.32 | ±5 | 3628.32 | 138119.26 | 0.49 |
| 44 | 彩色陶土瓦 420mm× 332mm | 块 | 11410.074 | 11.7 | ±5 | 11.7 | 133497.87 | 0.48 |
| 45 | 拉森钢板桩使用费 | t·d | 16633.19 | 7.79 | ±5 | 7.79 | 129572.55 | 0.46 |
| 46 | PLC柜 | 台 | 3 | 42478 | ±5 | 42478 | 127434 | 0.46 |
| 47 | 磁翻板液位计 量程： 0~5m 输出信号： 4~20mA, DC | 个 | 9 | 13274 | ±5 | 13274 | 119466 | 0.43 |
| 48 | 预拌非泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度120- 160mm | m3 | 284.93 | 411.84 | ±5 | 411.84 | 117345.57 | 0.42 |
| 49 | Ⅲ钢筋混凝土管 DN1000 | m | 314.716 | 371 | ±5 | 371 | 116759.64 | 0.42 |
| 50 | 潜水排污泵 Q=220m 3 /h , H=14.0m,N=18.5kW ,自耦安装 | 台 | 3 | 38407 | ±5 | 38407 | 115221 | 0.41 |
| 51 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 306.029 | 372.62 | ±5 | 372.62 | 114032.53 | 0.41 |
| 52 | Ⅲ钢筋混凝土管 DN1500 | m | 143.521 | 778 | ±5 | 778 | 111659.34 | 0.4 |
| 53 | 散装水泥 42.5 | kg | 265154.399 | 0.411 | ±5 | 0.41 | 108978.46 | 0.39 |
| 54 | Ⅲ钢筋混凝土管 DN1200 | m | 227.048 | 467 | ±5 | 467 | 106031.42 | 0.38 |
| 55 | 中粒式改性沥青混凝土 AC-20 C 碎石 | m3 | 100.048 | 1054.69 | ±5 | 1054.69 | 105519.63 | 0.38 |
| 56 | 回转式格栅除污机 渠宽 1.00m ,渠深 7.8m ,栅条间隙 20mm 安装倾角 75 °, N=1.1kW | 台 | 1 | 102677 | ±5 | 102677 | 102677 | 0.37 |
| 57 | 内回流泵 流量: 76L/S ,扬程: 0.6 米,功率: 2.5kw | 台 | 2 | 51062 | ±5 | 51062 | 102124 | 0.37 |
| 58 | 微孔曝气盘 通气量: 0.5-5m3/h , DN200 ,硅胶材质,配套管道 | 个 | 420 | 239 | ±5 | 239 | 100380 | 0.36 |
| 59 | 袋装水泥 42.5 | kg | 212952.662 | 0.438 | ±5 | 0.44 | 93273.27 | 0.33 |
| 60 | 出水渠道闸门 闸门尺寸: 800 × 1700mm ,渠宽 B=800mm, 有效 水深 H=1.1m , N=0.75KW | 座 | 3 | 30301 | ±5 | 30301 | 90903 | 0.33 |
| 61 | 预拌喷射混凝土 C20(42.5) 碎石10mm | m3 | 332.009 | 273.36 | ±5 | 273.36 | 90757.98 | 0.32 |
| 62 | 一体化浮渣分离机 e=2mm, 直径 300mm,N=1.1Kw, 处理量 50m3/h | 台 | 1 | 89062 | ±5 | 89062 | 89062 | 0.32 |
| 63 | 热质式气体质量流量计量程： 单通道 输出信号： 4~20mA, DC | 台/组 | 2 | 44248 | ±5 | 44248 | 88496 | 0.32 |
| 64 | 真石漆 | kg | 15178.134 | 5.75 | ±5 | 5.75 | 87274.27 | 0.31 |
| 65 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 22.931 | 3805.31 | ±5 | 3805.31 | 87259.56 | 0.31 |
| 66 | 水泥稳定粒料 水泥用量 5% | m3 | 335.061 | 258.25 | ±5 | 258.25 | 86529.5 | 0.31 |
| 67 | 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 | m3 | 66.864 | 1197.7 | ±5 | 1197.7 | 80083.01 | 0.29 |
| 68 | 胶合板 18厚、一级、酚醛 | m2 | 2577.744 | 30.97 | ±5 | 30.97 | 79832.73 | 0.29 |
| 69 | 碎石（级配） | m3 | 653.07 | 120.72 | ±5 | 120.72 | 78838.61 | 0.28 |
| 70 | 预拌非泵送普通混凝土 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 195.256 | 397.14 | ±5 | 397.14 | 77543.97 | 0.28 |
| 71 | 三槽式絮凝剂溶解制备装置 制备能力 1500L/h, 1.28kW | 套 | 1 | 77273 | ±5 | 77273 | 77273 | 0.28 |
| 72 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ32 | t | 21.569 | 3451.33 | ±5 | 3451.33 | 74441.74 | 0.27 |
| 73 | ORP传感器探头 量程：-1500~+1500mv | 台 | 3 | 24779 | ±5 | 24779 | 74337 | 0.27 |
| 74 | φ700改进型防沉降球墨铸铁井盖 内径Φ700mm | 套 | 105 | 680 | ±5 | 680 | 71400 | 0.26 |
| 75 | 水 | m3 | 23893.876 | 2.91 | ±5 | 2.91 | 69531.18 | 0.25 |
| 76 | 腻子粉 | kg | 19648.918 | 3.52 | ±5 | 3.52 | 69164.19 | 0.25 |
| 77 | 钢模板 | kg | 10650.562 | 6.19 | ±5 | 6.19 | 65926.98 | 0.24 |
| 累计比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 70.08 |

注：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。

附表2：影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：01粗格栅及提升泵站_桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010201012001 | 高压旋喷桩 | 1.地层情况:素填土、粉质粘土层 2.空桩长度、桩长:1m、12.5m 3.桩截面:直径600mm 4.注浆类型、方法:采用单管法旋喷施工 5.水泥强度等级:42.5级及以上的新鲜普通硅酸盐水泥 | m | 1560 | 201.41 | 171.2 | 0.85 |
| 工程名称：01粗格栅及提升泵站_市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | F.水处理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040405001001 | 沉井井壁混凝土 | 部位：沉井隔墙，厚度50cm以外 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 461.57 | 982.4 | 835.04 | 0.85 |
| 2 | 040405004001 | 沉井混凝土底板 | 部位：沉井底板，厚度50cm以外) 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 81 | 997.4 | 847.79 | 0.85 |
| 3 | 040405002001 | 沉井下沉 | 1.吊车挖土下沉(排水下沉)下沉深度(m以内 )(12) | m3 | 1143 | 93.57 | 79.53 | 0.85 |
| 4 | 040405005001 | 沉井填心 | 部位：沉井底板上素混凝土 1.混凝土强度等级:预拌泵送混凝土C20 | m3 | 130.98 | 536.48 | 456.01 | 0.85 |
| 5 | 040405003001 | 沉井混凝土封底 | 部位：沉井底板下素混凝土 1.混凝土强度等级:预拌泵送混凝土C20 | m3 | 92.52 | 679.58 | 577.64 | 0.85 |
| 6 | 040405006001 | 沉井混凝土隔墙 | 部位：沉井刃角 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 46.52 | 1314.11 | 1116.99 | 0.85 |
| 7 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 3.216 | 5679.9 | 4827.92 | 0.85 |
| 8 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ16) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 3.222 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 9 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ18) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 5.19 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 10 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ22) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 32.202 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 11 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ25) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 52.002 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 12 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ28) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 10.581 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 13 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ32) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 20.739 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 工程名称：02细格栅及曝气沉砂池 _基坑支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | A.土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m以内 | m3 | 499.07 | 5.53 | 4.7 | 0.85 |
| 2 | 040103001002 | 填方 | 1.密实度要求:填夯实系数≥0.94 2.填方来源、运距:利用原开挖土方,场内平 衡 | m3 | 320.09 | 23.38 | 19.87 | 0.85 |
| 3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:按10km考虑 | m3 | 499.07 | 26.08 | 22.17 | 0.85 |
| 二 | B. 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010202009001 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | 部位：坡道面 1.坡面喷射C20素砼,厚80mm 2.坡面挂a8@200x200钢筋网 | m2 | 240.29 | 125.64 | 106.79 | 0.85 |
| 工程名称：02细格栅及曝气沉砂池 _市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | F.水处理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 部位：素混凝土 1.混凝土强度等级:预拌泵送混凝土C15 | m3 | 32.71 | 511.72 | 434.96 | 0.85 |
| 2 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 部位：素混凝土 1.混凝土强度等级:预拌泵送混凝土C20 | m3 | 35.11 | 536.48 | 456.01 | 0.85 |
| 3 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | 部位：底板，厚度50cm以内 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 41.76 | 679.93 | 577.94 | 0.85 |
| 4 | 040601007003 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 部位：隔墙，厚度30cm以外 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 76.26 | 1143.06 | 971.6 | 0.85 |
| 5 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 部位：顶板 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 12.21 | 1538.37 | 1307.61 | 0.85 |
| 二 | J.钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040901001016 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) | t | 2.255 | 5617.88 | 4775.2 | 0.85 |
| 2 | 040901001017 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ14) | t | 3.609 | 5502.84 | 4677.41 | 0.85 |
| 3 | 040901001018 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ16) | t | 9.691 | 5387.84 | 4579.66 | 0.85 |
| 4 | 040901001019 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ18) | t | 2.929 | 5387.84 | 4579.66 | 0.85 |
| 5 | 040901001020 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ20) | t | 1.519 | 5387.84 | 4579.66 | 0.85 |
| 工程名称：03多级AAO及二沉池_基坑支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | A.土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m | m3 | 6552.86 | 5.7 | 4.85 | 0.85 |
| 2 | 040103001004 | 填方 | 1.密实度要求:填夯实系数≥0.94 2.填方来源、运距:利用原开挖土方,场内平 衡 | m3 | 1889.6 | 23.38 | 19.87 | 0.85 |
| 3 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:按10km考虑 | m3 | 2367.64 | 26.08 | 22.17 | 0.85 |
| 二 | B. 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010202009002 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | 部位：坡道面 1.坡面喷射C20素砼,厚80mm 2.坡面挂a8@200x200钢筋网 | m2 | 880.14 | 125.76 | 106.9 | 0.85 |
| 工程名称：03多级AAO及二沉池_市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | F.水处理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040303001005 | 混凝土垫层 | 部位：素混凝土 1.混凝土强度等级:预拌泵送混凝土C20 | m3 | 367.18 | 536.48 | 456.01 | 0.85 |
| 2 | 040303001006 | 混凝土垫层 | 部位：垫层 1.混凝土强度等级:C15预拌泵送商品混凝土 | m3 | 150.02 | 703.46 | 597.94 | 0.85 |
| 3 | 040601006004 | 现浇混凝土池底 | 部位：底板厚度50cm以外 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 1035.09 | 674.03 | 572.93 | 0.85 |
| 4 | 040601007006 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 部位：隔墙厚度30cm以内 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 209.35 | 1283.9 | 1091.32 | 0.85 |
| 5 | 040601007007 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 部位：隔墙厚度30cm以外 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 1004.78 | 1143.06 | 971.6 | 0.85 |
| 6 | 040601011003 | 现浇混凝土板 | 部位：顶板 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 162.51 | 1120.97 | 952.82 | 0.85 |
| 7 | 040601012001 | 池槽 | 部位：池槽 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m | 105.89 | 1820.78 | 1547.66 | 0.85 |
| 二 | J.钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040901001025 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 6.847 | 6778.32 | 5761.57 | 0.85 |
| 2 | 040901001026 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 21.142 | 5679.9 | 4827.92 | 0.85 |
| 3 | 040901001027 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ14) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 23.138 | 5564.86 | 4730.13 | 0.85 |
| 4 | 040901001028 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ16) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 73.608 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 5 | 040901001029 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ18) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 75.172 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 6 | 040901001030 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ20) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 140.378 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 7 | 040901001031 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ22) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 4.588 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 8 | 040901001032 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ25) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 5.962 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 工程名称：04深度处理车间_基坑支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | A.土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:6m以内 | m3 | 1538.03 | 5.53 | 4.7 | 0.85 |
| 2 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:按10km考虑 | m3 | 1577.33 | 26.08 | 22.17 | 0.85 |
| 二 | B. 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010202009003 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | 部位：坡道面 1.坡面喷射C20素砼,厚80mm 2.坡面挂a8@200x200钢筋网 | m2 | 356.24 | 125.93 | 107.04 | 0.85 |
| 工程名称：04深度处理车间_市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | F.水处理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040601006005 | 现浇混凝土池底 | 部位：底板，厚度50cm以内 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 36.72 | 679.93 | 577.94 | 0.85 |
| 2 | 040601007008 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 部位：隔墙，厚度20cm以内 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 11.33 | 1434.79 | 1219.57 | 0.85 |
| 3 | 040601007009 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 部位：隔墙，厚度20cm以内 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 49.73 | 1283.9 | 1091.32 | 0.85 |
| 二 | J.钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040901001036 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 3.487 | 5679.9 | 4827.92 | 0.85 |
| 2 | 040901001037 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ14) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 1.359 | 5564.86 | 4730.13 | 0.85 |
| 3 | 040901001038 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ16) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 7.714 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 4 | 040901001039 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ18) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 4.81 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 工程名称：04深度处理车间_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 32.68 | 527.87 | 448.69 | 0.85 |
| 2 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 | m3 | 128.45 | 592.44 | 503.57 | 0.85 |
| 3 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 46.51 | 576.78 | 490.26 | 0.85 |
| 4 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 15.89 | 596.07 | 506.66 | 0.85 |
| 5 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 18.92 | 579.02 | 492.17 | 0.85 |
| 6 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 | m3 | 23.44 | 598.89 | 509.06 | 0.85 |
| 7 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.79 | 754.61 | 641.42 | 0.85 |
| 8 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 10mm) | t | 2.745 | 6270.7 | 5330.1 | 0.85 |
| 9 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm) | t | 5.071 | 5892.8 | 5008.88 | 0.85 |
| 10 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18mm) | t | 16.144 | 5668.74 | 4818.43 | 0.85 |
| 11 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 22mm) | t | 3.121 | 5337.82 | 4537.15 | 0.85 |
| 12 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 25mm) | t | 1.781 | 5337.82 | 4537.15 | 0.85 |
| 13 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 8mm)-斜屋面 | t | 4.239 | 6535.08 | 5554.82 | 0.85 |
| 14 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18mm)-斜屋面 | t | 1.842 | 5878.87 | 4997.04 | 0.85 |
| 四 | F. 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 部位：门洞口过梁压顶处、不同材料交界处 1.耐碱玻纤网布 2.5厚抗裂砂浆 | m2 | 291.37 | 32.26 | 27.42 | 0.85 |
| 工程名称：05风机房及变配电间_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 8.64 | 527.87 | 448.69 | 0.85 |
| 2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 27.24 | 582.02 | 494.72 | 0.85 |
| 3 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.67 | 588.16 | 499.94 | 0.85 |
| 4 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.03 | 596.07 | 506.66 | 0.85 |
| 5 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.55 | 579.02 | 492.17 | 0.85 |
| 6 | 010505001005 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8斜 | m3 | 33.34 | 616.18 | 523.75 | 0.85 |
| 7 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 2.325 | 6270.7 | 5330.1 | 0.85 |
| 8 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm) | t | 1.939 | 5892.8 | 5008.88 | 0.85 |
| 9 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 22mm) | t | 2.194 | 5337.82 | 4537.15 | 0.85 |
| 10 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 25mm) | t | 2.641 | 5337.82 | 4537.15 | 0.85 |
| 11 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 8mm)-斜屋面 | t | 1.664 | 6535.08 | 5554.82 | 0.85 |
| 五 | F. 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.不同材料交接处满挂钢丝网 | m2 | 121.81 | 13.55 | 11.52 | 0.85 |
| 2 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 部位：门洞口过梁压顶处、不同材料交界处 1.耐碱玻纤网布 2.5厚抗裂砂浆 | m2 | 32.64 | 32.26 | 27.42 | 0.85 |
| 一 | F.水处理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040303001009 | 混凝土垫层 | 部位：垫层 1.混凝土强度等级:C15预拌泵送商品混凝土 | m3 | 40.13 | 703.46 | 597.94 | 0.85 |
| 2 | 040601006006 | 现浇混凝土池底 | 部位：底板 厚度700mm 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 282.03 | 674.03 | 572.93 | 0.85 |
| 3 | 040601007010 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 部位：隔墙 墙厚400mm 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 183.84 | 1143.06 | 971.6 | 0.85 |
| 4 | 040601011005 | 现浇混凝土板 | 部位：顶板 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 78.34 | 1120.97 | 952.82 | 0.85 |
| 5 | 040601030005 | 井、池渗漏试验 | 1.井、池渗漏试验 池 (容量5000m3以内) | m3 | 1534.97 | 5.33 | 4.53 | 0.85 |
| 6 | 040406003002 | 混凝土柱 | 1.混凝土强度等级:预拌泵送抗渗混凝土C30 2.防水、抗渗要求:P8 | m3 | 5.2 | 1404.27 | 1193.63 | 0.85 |
| 二 | J.钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040901001043 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 圆钢筋 (φ6) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 0.084 | 6778.33 | 5761.58 | 0.85 |
| 2 | 040901001044 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ8) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 2.588 | 6778.32 | 5761.57 | 0.85 |
| 3 | 040901001045 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 1.732 | 6778.32 | 5761.57 | 0.85 |
| 4 | 040901001046 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 7.408 | 5679.9 | 4827.92 | 0.85 |
| 5 | 040901001047 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ14) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 2.419 | 5564.86 | 4730.13 | 0.85 |
| 6 | 040901001048 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ16) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 19.854 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 7 | 040901001049 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ18) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 22.958 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 8 | 040901001050 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ20) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 4.583 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 9 | 040901001051 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ22) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 3.574 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 10 | 040901001052 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ25) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 8.923 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 11 | 040901001053 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ28) 2.成型钢筋 (垂直运输) | t | 2.109 | 5449.86 | 4632.38 | 0.85 |
| 三 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 67.51 | 596.07 | 506.66 | 0.85 |
| 2 | 010501006003 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.57 | 579.02 | 492.17 | 0.85 |
| 3 | 010502002005 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 10.09 | 754.61 | 641.42 | 0.85 |
| 4 | 010502002006 | 构造柱 | 部位：启口 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 8.33 | 754.61 | 641.42 | 0.85 |
| 5 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 9.56 | 763.45 | 648.93 | 0.85 |
| 6 | 010503005003 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.14 | 767.21 | 652.13 | 0.85 |
| 7 | 010507005004 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.96 | 717.33 | 609.73 | 0.85 |
| 8 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.67 | 593.3 | 504.31 | 0.85 |
| 9 | 010505001006 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 85.6 | 586.38 | 498.42 | 0.85 |
| 10 | 010505001007 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 | m3 | 87.04 | 616.18 | 523.75 | 0.85 |
| 11 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.75 | 595 | 505.75 | 0.85 |
| 12 | 010505008003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.22 | 672.3 | 571.46 | 0.85 |
| 13 | 010505007005 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.85 | 683.08 | 580.62 | 0.85 |
| 14 | 010506001004 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式（四跑） 4.梯板厚度（不含梯阶）:120 | m2 | 12.49 | 107.57 | 91.43 | 0.85 |
| 15 | 010506001005 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式（四跑） 4.梯板厚度（不含梯阶）:160 | m2 | 13.1 | 143.41 | 121.9 | 0.85 |
| 16 | 010506001006 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:120 | m2 | 2.24 | 172.1 | 146.29 | 0.85 |
| 17 | 010506001007 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:110 | m2 | 14.14 | 157.76 | 134.1 | 0.85 |
| 18 | 010515001067 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm) | t | 0.165 | 6594.61 | 5605.42 | 0.85 |
| 19 | 010515001068 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) | t | 0.089 | 6483.15 | 5510.68 | 0.85 |
| 20 | 010515001069 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) | t | 1.32 | 6382.2 | 5424.87 | 0.85 |
| 21 | 010515001070 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 6.56 | 6270.7 | 5330.1 | 0.85 |
| 22 | 010515001071 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 10mm) | t | 4.1 | 6270.7 | 5330.1 | 0.85 |
| 23 | 010515001072 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm) | t | 12.017 | 5892.8 | 5008.88 | 0.85 |
| 24 | 010515001073 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 14mm) | t | 1.332 | 5780.77 | 4913.65 | 0.85 |
| 25 | 010515001074 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 16mm) | t | 0.36 | 5668.75 | 4818.44 | 0.85 |
| 26 | 010515001075 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18mm) | t | 0.142 | 5668.73 | 4818.42 | 0.85 |
| 27 | 010515001076 | 现浇构件钢筋 | 1现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm) | t | 1.546 | 5337.82 | 4537.15 | 0.85 |
| 28 | 010515001077 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 22mm) | t | 4.891 | 5337.82 | 4537.15 | 0.85 |
| 29 | 010515001078 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 25mm) | t | 16.81 | 5337.82 | 4537.15 | 0.85 |
| 30 | 010515001079 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 28mm) | t | 3.417 | 5045.61 | 4288.77 | 0.85 |
| 31 | 010515001080 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm)- 斜屋面 | t | 0.081 | 6912.59 | 5875.7 | 0.85 |
| 32 | 010515001081 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm)- 斜屋面 | t | 0.094 | 6801.17 | 5780.99 | 0.85 |
| 33 | 010515001082 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 8mm)-斜屋面 | t | 5.095 | 6535.08 | 5554.82 | 0.85 |
| 34 | 010515001083 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 10mm)-斜屋面 | t | 0.226 | 6535.09 | 5554.83 | 0.85 |
| 35 | 010515001084 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm)-斜屋面 | t | 0.958 | 6102.94 | 5187.5 | 0.85 |
| 36 | 010515001086 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18mm)-斜屋面 | t | 0.341 | 5878.86 | 4997.03 | 0.85 |
| 37 | 010515001088 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 22mm)-斜屋面 | t | 2.775 | 5493.74 | 4669.68 | 0.85 |
| 38 | 010515001089 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 25mm)-斜屋面 | t | 2.84 | 5493.74 | 4669.68 | 0.85 |
| 39 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200蒸压加气 混凝土砌块,强度等级≥Mu10.0 2.墙体类型、砌筑高度:外墙、6.5m以内 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 29.63 | 662.39 | 563.03 | 0.85 |
| 40 | 010401003007 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:100厚混凝土实 心砖 2.墙体类型、砌筑高度:卫生间内隔墙、 6.5m 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌 筑 | m3 | 4.85 | 765.78 | 650.91 | 0.85 |
| 41 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200、100厚混 凝土空心砌块 2.墙体类型、砌筑高度:内隔墙、6.5m 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌 筑 | m3 | 54.73 | 612.72 | 520.81 | 0.85 |
| 42 | 010401003008 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240厚混凝土实 心砖 2.墙体类型、砌筑高度:内外墙、正负00以 下 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 11.98 | 751.33 | 638.63 | 0.85 |
| 43 | 010405001004 | 砌筑超高增加费 | 1.超高高度:0.5m | m3 | 3.19 | 18.8 | 15.98 | 0.85 |
| 四 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 14.73 | 527.87 | 448.69 | 0.85 |
| 2 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 | m3 | 56.11 | 587.59 | 499.45 | 0.85 |
| 3 | 010502001007 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 27.28 | 596.07 | 506.66 | 0.85 |
| 4 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.86 | 588.16 | 499.94 | 0.85 |
| 5 | 010502002007 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.24 | 754.61 | 641.42 | 0.85 |
| 6 | 010502002008 | 构造柱 | 部位：启口 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.57 | 754.61 | 641.42 | 0.85 |
| 7 | 010503004004 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.62 | 763.45 | 648.93 | 0.85 |
| 8 | 010503005004 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.79 | 767.21 | 652.13 | 0.85 |
| 9 | 010507005005 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌非泵送细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.78 | 729.58 | 620.14 | 0.85 |
| 10 | 010503002004 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.36 | 593.31 | 504.31 | 0.85 |
| 11 | 010505001008 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 29.52 | 586.38 | 498.42 | 0.85 |
| 12 | 010505001009 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 | m3 | 3.89 | 598.01 | 508.31 | 0.85 |
| 13 | 010505001010 | 有梁板 | （斜屋面） 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 | m3 | 40.24 | 616.18 | 523.75 | 0.85 |
| 14 | 010505003002 | 平板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.46 | 595 | 505.75 | 0.85 |
| 15 | 010505007006 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.85 | 683.08 | 580.62 | 0.85 |
| 16 | 010505008004 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.73 | 605.03 | 514.28 | 0.85 |
| 17 | 010507007001 | 其他构件 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.74 | 831.43 | 706.72 | 0.85 |
| 18 | 010506001008 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:150 | m2 | 13.54 | 179.28 | 152.39 | 0.85 |
| 19 | 010515001090 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm) | t | 0.095 | 6594.63 | 5605.44 | 0.85 |
| 20 | 010515001091 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) | t | 0.95 | 6382.2 | 5424.87 | 0.85 |
| 21 | 010515001092 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 4.484 | 6270.7 | 5330.1 | 0.85 |
| 22 | 010515001093 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 10mm) | t | 2.896 | 6270.7 | 5330.1 | 0.85 |
| 23 | 010515001094 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm) | t | 2.066 | 5892.8 | 5008.88 | 0.85 |
| 24 | 010515001095 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 14mm) | t | 1.865 | 5780.77 | 4913.65 | 0.85 |
| 25 | 010515001096 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 16mm) | t | 2.452 | 5668.74 | 4818.43 | 0.85 |
| 26 | 010515001097 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18mm) | t | 1.043 | 5668.74 | 4818.43 | 0.85 |
| 27 | 010515001098 | 现浇构件钢筋 | 1现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm) | t | 1.656 | 5337.82 | 4537.15 | 0.85 |
| 28 | 010515001099 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 22mm) | t | 1.97 | 5337.82 | 4537.15 | 0.85 |
| 29 | 010515001100 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 25mm) | t | 4.206 | 5337.82 | 4537.15 | 0.85 |
| 30 | 010515001101 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm)- 斜屋面 | t | 0.023 | 6912.61 | 5875.72 | 0.85 |
| 31 | 010515001102 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 8mm)-斜屋面 | t | 2.651 | 6535.08 | 5554.82 | 0.85 |
| 32 | 010515001103 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 10mm)-斜屋面 | t | 0.271 | 6535.09 | 5554.83 | 0.85 |
| 33 | 010515001104 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 14mm)-斜屋面 | t | 0.132 | 5990.91 | 5092.27 | 0.85 |
| 34 | 010515001105 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 16mm)-斜屋面 | t | 0.994 | 5878.87 | 4997.04 | 0.85 |
| 35 | 010515001106 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18mm)-斜屋面 | t | 0.678 | 5878.86 | 4997.03 | 0.85 |
| 四 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001007 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.03 | 552.32 | 469.47 | 0.85 |
| 2 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.3 | 580.81 | 493.69 | 0.85 |
| 3 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.04 | 582.02 | 494.72 | 0.85 |
| 4 | 010503001003 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.26 | 588.16 | 499.94 | 0.85 |
| 5 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.92 | 596.07 | 506.66 | 0.85 |
| 6 | 010502002009 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.34 | 754.61 | 641.42 | 0.85 |
| 7 | 010502002010 | 构造柱 | 部位：启口 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.28 | 754.61 | 641.42 | 0.85 |
| 8 | 010503004006 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.41 | 763.44 | 648.92 | 0.85 |
| 9 | 010503005005 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.36 | 767.22 | 652.14 | 0.85 |
| 10 | 010507005006 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.11 | 717.36 | 609.76 | 0.85 |
| 11 | 010505001011 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 | m3 | 1.64 | 598.01 | 508.31 | 0.85 |
| 12 | 010505001012 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 | m3 | 9 | 616.18 | 523.75 | 0.85 |
| 13 | 010505007007 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.69 | 683.08 | 580.62 | 0.85 |
| 14 | 010515001107 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) | t | 0.148 | 6382.23 | 5424.9 | 0.85 |
| 15 | 010515001108 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 0.52 | 6270.69 | 5330.09 | 0.85 |
| 16 | 010515001109 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 10mm) | t | 0.646 | 6270.7 | 5330.1 | 0.85 |
| 17 | 010515001110 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm) | t | 0.858 | 5892.8 | 5008.88 | 0.85 |
| 18 | 010515001111 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 14mm) | t | 0.225 | 5780.76 | 4913.65 | 0.85 |
| 19 | 010515001112 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 16mm) | t | 0.237 | 5668.73 | 4818.42 | 0.85 |
| 20 | 010515001113 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18mm) | t | 0.883 | 5668.74 | 4818.43 | 0.85 |
| 21 | 010515001114 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 8mm)-斜屋面 | t | 0.592 | 6535.08 | 5554.82 | 0.85 |
| 22 | 010515001115 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 10mm)-斜屋面 | t | 0.047 | 6535.11 | 5554.84 | 0.85 |
| 23 | 010515001116 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 16mm)-斜屋面 | t | 0.3 | 5878.87 | 4997.04 | 0.85 |
| 24 | 010515001117 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18mm)-斜屋面 | t | 0.198 | 5878.89 | 4997.06 | 0.85 |
| 六 | J. 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010901001007 | 瓦屋面 | 部位：彩色陶土瓦 1.彩色陶土瓦 2.1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧 浆,最薄处20 | m2 | 42.76 | 201.2 | 171.02 | 0.85 |
| 十 | N. 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011302001002 | 天棚吊顶 | 部位：顶2（铝扣板顶棚) 1.铝扣板吊顶(300x300) 2.轻钢龙骨1.0厚 3.铝扣板收边线 | m2 | 2.72 | 240.35 | 204.3 | 0.85 |
| 工程名称：自控系统_自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 污水厂监测仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030605001001 | 过程分析仪表 | 1.名称:COD分析仪 2.规格:量程:2.5~1000mg/L 输出信号： 4~20mA, DC | 套 | 2 | 165268.38 | 140478.12 | 0.85 |
| 2 | 030605001002 | 过程分析仪表 | 1.名称:NH4-N分析仪 2.规格:量程:0.2~1000mg/L 输出信号： 4~20mA, DC | 套 | 2 | 183494.76 | 155970.55 | 0.85 |
| 3 | 030605001003 | 过程分析仪表 | 1.名称:TP/TN分析仪 2.规格:量程:0~5mg/L 输出信号：4~20mA, DC | 套 | 2 | 166131.06 | 141211.4 | 0.85 |
| 工程名称：工艺管道系统_工艺管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 01粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040602002001 | 格栅除污机 | 1.名称:回转式格栅除污机 2.规格、型号:渠宽 1.00m ,渠深 7.8m ,栅 条间隙 20mm 安装倾角 75 °, N=1.1kW（ 含集控箱） 3.材质：SS304 4.电动机检查接线 | 台 | 1 | 118398.71 | 100638.9 | 0.85 |
| 2 | 040602029001 | 污泥输送机 | 1.名称:水平无轴螺旋输送机 2.规格、型号:WLS-260 , N=2.2kW（含集控 箱） 3.材质：SS304 4.电动机检查接线 | 台 | 1 | 31455.25 | 26736.96 | 0.85 |
| 二 | 02细格栅及曝气沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040602011001 | 砂(泥)水分离器 | 1.名称:一体化浮渣分离机 2.规格、型号:e=2mm, 直径 300mm,N=1.1Kw, 处理量 50m3/h（含按钮箱 ，不锈钢1.5mm，IP65） 3.材质：SS304 4.电动机检查接线 | 台 | 1 | 99079.79 | 84217.82 | 0.85 |
| 三 | 03生化池及二沉池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:内回流泵 2.规格:流量: 76L/S ,扬程: 0.6 米,功率 : 2.5kw 3.一用一备，变频控制，带起吊架变频控制 ，带起吊架 4.电动机检查接线 | 台 | 2 | 56533.25 | 48053.26 | 0.85 |
| 2 | 040602007001 | 刮泥机 | 1.名称:中心传动刮泥机 2.规格、型号:%%c=14m , H 池边水深 =4.0m ,池深 H=5.3m, 转速 n=0.020rpm,N=0.55kW 配套工作桥（含机旁 控制箱，不锈钢，IP65） 3.微型电机检查接线 | 台 | 1 | 194443.93 | 165277.34 | 0.85 |
| 3 | 03B006001 | 生物滤池 | 1.名称:生物滤池 2.规格、型号:处理风量: 10000m 3 /h ,尺 寸: 9.5×3.2m ,设备材质:内壁 FRP+ 碳钢 方管骨架 +SS304 瓦楞不锈钢板外板 + 保 温(聚氨酯),含组合式生物填料、 UPVC 喷 淋管道。配套：预洗循环泵 Q=20m 3 /h ,扬程: 20m ,功率: 1.1kW ,过流材质: 304 2台生物循环泵Q=20m 3 /h ,扬程: 20m ,功率: 1.1kW ,过流材质: 304 2台； 预洗循环水箱 尺寸: 1*1*1m ,材质 FRP ,含功能接口法兰,配套液位计、 PH 计等 ,配套 UPVC 喷淋管路计阀门 1套生物循环 水箱 尺寸: 1*1*1m ,材质 FRP ,含功能接 口法兰,配套液位计、 PH 计等,配套 UPVC 喷淋管路计阀门风机 风量: 10000m 3 /h ,风压: 3000Pa ,功率:7.5kW 1套，含旁机 控制箱，不锈钢1.5mm 3.电动机检查接线 | 套 | 1 | 342175.23 | 290848.95 | 0.85 |
| 4 | 04B001004 | 除臭罩 | 1.名称:叠螺机除臭罩 2.规格、型号:“ SS304 框架 + 钢化玻璃 ”除臭密闭罩 ,B×L×H=6.0×6.3×2.0m 。除臭罩侧面需设置 1 片检修门。钢化玻 璃厚度: 4mm | 套 | 1 | 54500 | 46325 | 0.85 |
| 5 | 04B001005 | 除臭罩 | 1.名称:压滤机除臭罩 2.规格、型号:“ SS304 框架 + 钢化玻璃 ”除臭密闭罩 ,B×L×H=6.0×7.7×2.0m ,在压滤机滤板位置设置 2.5×1.6m 的滑动 盖板,方便后续滤板的更换。除臭罩侧面需 设置1 片检修门。钢化玻璃厚度: 4mm | 套 | 1 | 63277.77 | 53786.1 | 0.85 |
| 二 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010402001011 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰 砂砖 2.墙体类型、砌筑高度:正负00以下 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌 | m3 | 34.95 | 664.14 | 564.52 | 0.85 |
| 2 | 010401003012 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通 砖 2.墙体类型、砌筑高度:正负00以上 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌 | m3 | 70.73 | 870.25 | 739.71 | 0.85 |
| 三 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001010 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 41.95 | 552.32 | 469.47 | 0.85 |
| 2 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 87.35 | 591.15 | 502.48 | 0.85 |
| 3 | 010502001009 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 44.95 | 596.07 | 506.66 | 0.85 |
| 4 | 010503004007 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.38 | 812.39 | 690.53 | 0.85 |
| 5 | 010515001118 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) | t | 0.796 | 6382.2 | 5424.87 | 0.85 |
| 6 | 010515001119 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 4.381 | 6270.7 | 5330.1 | 0.85 |
| 7 | 010515001120 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm) | t | 3.421 | 5892.8 | 5008.88 | 0.85 |
| 8 | 010515001121 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 14mm) | t | 3.571 | 5780.77 | 4913.65 | 0.85 |
| 四 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011201004029 | 立面砂浆找平层 | 部位：白色外墙真石漆饰面 详05J909-外墙 13C 1.12厚1:2.5水泥砂浆找平 2.素水泥浆一道 3.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.聚合物水泥砂浆一道 | m2 | 761.76 | 42.7 | 36.3 | 0.85 |
| 2 | 011406001032 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：白色外墙真石漆饰面 详05J909-外墙 13C 1.白色外墙真石漆饰面 | m2 | 761.76 | 115.65 | 98.3 | 0.85 |
| 3 | 011205001002 | 石材柱面 | 1.柱面 (挂钩式干挂石材) 2.型钢龙骨 | m2 | 405.27 | 465.73 | 395.87 | 0.85 |
| 1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13C细粒式级配沥青砼 2.厚度:4cm | m2 | 1650.96 | 67.29 | 57.2 | 0.85 |
| 2 | 040203003001 | 粘层 | 1.粘油层 | m2 | 1650.96 | 2.53 | 2.15 | 0.85 |
| 3 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-20C中粒式级配沥青砼 2.厚度:6cm | m2 | 1650.96 | 87.56 | 74.43 | 0.85 |
| 4 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1.透层 | m2 | 1650.96 | 4.51 | 3.83 | 0.85 |
| 5 | 040203004001 | 封层 | 1.下封层 | m2 | 1650.96 | 8.26 | 7.02 | 0.85 |
| 6 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:20cm | m2 | 1650.96 | 81.19 | 69.01 | 0.85 |
| 7 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:40cm 3.路床碾压检验 | m2 | 1650.96 | 96.06 | 81.65 | 0.85 |
| 8 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩20cm*30cm（ 672m）；花岗岩10*15cm（19.5m） 2.C15混凝土基座 | m | 691.5 | 143.41 | 121.9 | 0.85 |
| 四 | 自行车棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001011 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.44 | 527.87 | 448.69 | 0.85 |
| 2 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.24 | 566.69 | 481.69 | 0.85 |
| 3 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.378 | 10265.37 | 8725.56 | 0.85 |
| 工程名称：室外工程_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 室外给水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504001003 | 砌筑井 | 水表井2750×1300 图集07MS101-2-41 1.垫层:C10混凝土 2.现浇底板:C25混凝土，HRB335 3.砖砌井壁 (矩形):MU10级砖M10水泥砂浆 4.预制盖板:C25混凝土，HRB335 5.井盖、座:普通铸铁 | 座 | 1 | 10066.3 | 8556.36 | 0.85 |
| 2 | 040504001004 | 砌筑井 | 阀门井∅1200 图集07MS101-2-14 DN100~150 1.垫层:C10混凝土 2.现浇底板:C25混凝土，HRB335 3.砖砌井壁 (圆形):MU10级砖M10水泥砂浆 4.预制盖板:C25混凝土，HRB335 5.井盖、座:普通铸铁 | 座 | 4 | 4497.06 | 3822.5 | 0.85 |
| 3 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:消火栓 2.型号、规格:SS100/65-1.0 | 套 | 4 | 1238.98 | 1053.13 | 0.85 |
| 4 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种:机制砂 2.厚度:50mm | m3 | 11.02 | 223.55 | 190.02 | 0.85 |
| 5 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种:碎石 2.厚度:150mm | m3 | 33.07 | 279.36 | 237.46 | 0.85 |
| 6 | 040305001003 | 垫层 | 1.材料品种:机制砂 2.厚度:50mm | m3 | 35.25 | 223.55 | 190.02 | 0.85 |
| 三 | 室外污水管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504002002 | 混凝土井 | 污水检查井 详见20S515-30 DN400 1.垫层:C15混凝土 2.现浇底板:C30混凝土，HRB400 3.砖砌井壁 (圆形):C30混凝土，HRB400 4.流槽:C15混凝土 5.现浇盖板:C30混凝土，HRB400 6.井盖、座:重型铸铁 7.塑钢爬梯踏步 8.安全防坠网 9.钢管井字架 | 座 | 10 | 5821.44 | 4948.22 | 0.85 |
| 四 | 室外雨水管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504009001 | 雨水井 | 偏沟式单篦雨水口380×680 详见16S518-34 1.垫层:C20细石混凝土 2.现浇底板:C20混凝土 3.模块式矩形检查井 (井壁厚300mm) 4.井盖:铸铁平箅 | 座 | 18 | 2316.2 | 1968.77 | 0.85 |
| 2 | 040504002005 | 混凝土井 | 雨水检查井 详见20S515-30 DN400 1.垫层:C15混凝土 2.现浇底板:C30混凝土，HRB400 3.砖砌井壁 (圆形):C30混凝土，HRB400 4.流槽:C15混凝土 5.现浇盖板:C30混凝土，HRB400 6.井盖、座:重型铸铁 7.塑钢爬梯踏步 8.安全防坠网 9.钢管井字架 | 座 | 6 | 4982.31 | 4234.96 | 0.85 |
| 六 | 室外电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:MPP管 2.规格:DN150 3.配置形式:埋地 | m | 3000 | 63.87 | 54.29 | 0.85 |
| 2 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.配置形式:埋地 4.防腐接地 | m | 825.64 | 117.32 | 99.72 | 0.85 |
| 3 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 电缆手孔井700*700 详见图纸 1.垫层:C20混凝土+砂土 2.砖砌井 矩形:M10水泥砂浆砌MU10砖 3.井圈:C20混凝土 4.抹灰 井内侧:1:2水泥砂浆 5.排水管DN150 6.井盖、座:方形铸铁 | 座 | 75 | 1965.1 | 1670.34 | 0.85 |
| 4 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*70 4.材质:铜芯 5.敷设部位:室外 6.电压等级:8.7/15KV | m | 3000 | 226.93 | 192.89 | 0.85 |
| 八 | 电子周界系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 1.名称:脉冲式电子围栏主机 2.规格、型号:T7276,每台可独立控制2个防 区,实现单独报警 | 套 | 3 | 15144.65 | 12872.95 | 0.85 |
| 2 | 030507001003 | 入侵探测设备 | 1.名称:电子围栏 2.规格、型号:含单防区6线不锈钢合金线、 双绝缘高压线及绝缘子、中间杆、警示牌、 声光报警灯等安装附件 | 套 | 400 | 90.86 | 77.23 | 0.85 |
| 3 | 030409002014 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:户外 | m | 577.78 | 43.52 | 36.99 | 0.85 |
| 4 | 040305001014 | 垫层 | 1.材料品种:C15混凝土 2.厚度:80mm | m3 | 13.97 | 512.37 | 435.51 | 0.85 |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 部位：国道 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:22cm 3.φ14 L=70@90 拉杆新旧交接-纵缝，聚氨 酯填缝4cm 4.边缘钢筋φ6、φ14 | m2 | 4702.61 | 173.72 | 147.66 | 0.85 |
| 2 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 部位：国道 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:18cm | m2 | 4702.61 | 90.09 | 76.58 | 0.85 |
| 3 | 040204003002 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 部位：国道 1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:18cm 3.压实路基 | m2 | 4702.61 | 87 | 73.95 | 0.85 |
| 4 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 部位：村道 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.φ14 L=70@90 拉杆新旧交接-纵缝，聚氨 酯填缝4cm 4.边缘钢筋φ6、φ14 | m2 | 456.24 | 168.07 | 142.86 | 0.85 |
| 5 | 040204003003 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 部位：村道 1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:15cm 3.素土夯实 | m2 | 456.24 | 73.4 | 62.39 | 0.85 |
| 6 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:拉杆植筋 2.材料规格:φ14 | 根 | 1920 | 8 | 6.8 | 0.85 |
| 三 | 污水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2.材质及规格:DN500连续性玻璃钢塑料管 ,环刚度12.5KN/M2 3.连接形式:套筒连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 945.7 | 753.34 | 640.34 | 0.85 |
| 2 | 040501004002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2.材质及规格:DN300 HDPE增强缠绕结构管 （B型），环刚度12.5KN/M2 3.连接形式:承插式橡胶圈连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 330.15 | 222.67 | 189.27 | 0.85 |
| 3 | 040501012002 | 顶管 | 1.管道材质及规格:DN500 球墨铸铁管 顶管 专用 2.管道检验及试验要求:闭水试验 3.微型顶管工艺：利用液压装置将前导管按 照设计轨迹推进贯通，然后通过前导管作为 导体，在前导管末端连接锥形扩孔头并将拟 铺设的管道同时顶进，完成管道铺设 4.含顶管敷设完毕所需清理工作 | m | 646.7 | 2361.2 | 2007.02 | 0.85 |
| 4 | 04B003001 | 钢护筒 | 1.钢护筒 φ2590*22mm，平均深度5.73m(钢 护筒不拔除) 2.工作内容包含摇管机将圆形钢环压入土壤 后,再掘削钢环内土壤,两个钢环间焊接 3.C25水下混凝土封底 1.3m高 | 个 | 10 | 129174.1 | 109797.99 | 0.85 |
| 5 | 04B003002 | 钢护筒 | 1.钢护筒 φ2090*16mm，平均深度5.37m(钢 护筒不拔除) 2.工作内容包含摇管机将圆形钢环压入土壤 后,再掘削钢环内土壤,两个钢环间焊接 3.C25水下混凝土封底 1.0m高 | 个 | 8 | 89769.34 | 76303.94 | 0.85 |
| 6 | 04B003003 | 钢护筒 | 1.钢护筒 φ2090*16mm，平均深度4m(钢护 筒不拔除) 2.工作内容包含摇管机将圆形钢环压入土壤 后,再掘削钢环内土壤,两个钢环间焊接 3.C25水下混凝土封底 1.0m高 | 个 | 3 | 64156.71 | 54533.2 | 0.85 |
| 7 | 040504010001 | 沉井 | 1.沉井类型:沉井做法详见06MS201-3-28 ,井深3.96m.沉井施工工艺参照17S526， P11页图集 2.沉井尺寸:φ1500mm 3.下沉深度:3.96m 4.10cmC15混凝土垫层、220mm混凝土底板 5.混凝土强度:C30，S6 6.预制混凝土井筒 7.C30混凝土井圈 8.钢筋φ12制作安装 9.φ700改进型防沉降球墨铸铁井盖 10.沉井下沉 人工土方开挖，垂直运输 11.土方外弃，运距10km 12.钢管井字架 | 座 | 1 | 12479.13 | 10607.26 | 0.85 |
| 8 | 040504010002 | 沉井 | 沉井W43-1 260*260矩形90°三通混凝土污水检查井,深 3.91m,详见图集06MS201-3-45,施工工艺采 用沉井做法，参照17S526，P11页图集 2.沉井尺寸:2630mm*2630mm 3.下沉深度:3.91m 4.10cmC15混凝土垫层、220mm混凝土底板 5.混凝土强度:C30，S6 6.预制混凝土井筒 7.C30混凝土井圈 8.钢筋φ12制作安装 9.φ700改进型防沉降球墨铸铁井盖 10.沉井下沉 人工土方开挖，垂直运输 11.土方外弃，运距10km 12.钢管井字架 | 座 | 1 | 34703.45 | 29497.93 | 0.85 |
| 9 | 010201016001 | 注浆地基 | 1.地层情况:详见地勘 2.空钻深度、注浆深度:2.5m（DN500）、 2.1m(DN300) 3.注浆间距:梅花形布置，双向@800 4.水泥强度等级:普通硅酸盐水泥42.5R,水 胶比0.55 | m3 | 732.82 | 227.05 | 192.99 | 0.85 |
| 10 | 040504002008 | 混凝土井 | φ1000圆形混凝土污水沉泥井,平均高度： 4.34m, 20S515 页313 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝 土垫层，200mm混凝土底板 3.混凝土强度等级:C30、S6 4.140mm厚C30混凝土盖板 4.井盖、井圈材质及规格:φ700改进型防沉 降球墨铸铁井盖、C30细石混凝土井圈 5.踏步材质、规格:塑钢踏步 6.钢筋制作安装 7.φ700预制混凝土井筒 8.安全防坠网 9.井字架 6m以内 | 座 | 12 | 8954.72 | 7611.51 | 0.85 |
| 11 | 040504002009 | 混凝土井 | φ1000圆形混凝土污水检查井,平均高度： 3.52m, 20S515 页30 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝 土垫层 3.混凝土强度等级:C30、S6 4.140mm厚C30混凝土盖板 4.井盖、井圈材质及规格:φ700改进型防沉 降球墨铸铁井盖、C30细石混凝土井圈 5.踏步材质、规格:塑钢踏步 6.钢筋制作安装 7.φ700预制混凝土井筒 8.C15混凝土流槽 9.安全防坠网 10.井字架 4m以内 | 座 | 47 | 7768.42 | 6603.16 | 0.85 |
| 12 | 040901001054 | 现浇构件钢筋 | 部位：井周加固 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 | t | 0.179 | 6603.46 | 5612.94 | 0.85 |
| 13 | 040901001055 | 现浇构件钢筋 | 部位：井周加固 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 | t | 7.579 | 5617.88 | 4775.2 | 0.85 |
| 14 | 040803004001 | 管道包封 | 部位：穿越现状河道、箱涵底部 1.名称:管道包封 2.规格:80cm*80cm 3.混凝土强度等级:C25 | m | 26 | 497.34 | 422.74 | 0.85 |
| 15 | 040501004003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2.材质及规格:DN600 HDPE增强缠绕结构管 （B型），环刚度12.5KN/M2 3.连接形式:承插式橡胶圈连接 | m | 369.17 | 737.32 | 626.72 | 0.85 |
| 16 | 040501004004 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2.材质及规格:DN800 HDPE增强缠绕结构管 （B型），环刚度12.5KN/M2 3.连接形式:承插式橡胶圈连接 | m | 160.7 | 1214.8 | 1032.58 | 0.85 |
| 17 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°砂石基础 2.管座材质:Ⅲ钢筋混凝土管 3.规格:DN1000 4.接口方式:承插式橡胶接口 | m | 330.5 | 754.14 | 641.02 | 0.85 |
| 18 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°砂石基础 2.管座材质:Ⅲ钢筋混凝土管 3.规格:DN1200 4.接口方式:承插式橡胶接口 | m | 229.2 | 946.52 | 804.54 | 0.85 |
| 19 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°砂石基础 2.管座材质:Ⅲ钢筋混凝土管 3.规格:DN1500 4.接口方式:承插式橡胶接口 | m | 147.6 | 1411.4 | 1199.69 | 0.85 |
| 20 | 040504002011 | 混凝土井 | φ1250圆形混凝土雨水检查井， 平均井深 ：2.15m， 详见图集20S515 页29 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝 土垫层 3.混凝土强度等级:C30、S6 4.180mmC30混凝土盖板 4.井盖、井圈材质及规格:φ700改进型防沉 降球墨铸铁井盖、C30细石混凝土井圈 5.踏步材质、规格:塑钢踏步 6.钢筋制作安装 7.φ700预制混凝土井筒 8.安全防坠网 9.井字架 4m以内 | 座 | 8 | 6574.1 | 5587.99 | 0.85 |
| 21 | 040504002012 | 混凝土井 | φ1000圆形混凝土雨水检查井 ，平均井深 ：2.04m，详见图集20S515 页29 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝 土垫层 3.混凝土强度等级:C30、S6 4.180mmC30混凝土盖板 4.井盖、井圈材质及规格:φ700改进型防沉 降球墨铸铁井盖、C30细石混凝土井圈 5.踏步材质、规格:塑钢踏步 6.钢筋制作安装 7.φ700预制混凝土井筒 8.安全防坠网 9.井字架 4m以内 | 座 | 13 | 5437.51 | 4621.88 | 0.85 |
| 22 | 040504002013 | 混凝土井 | φ1800圆形混凝土雨水检查井 ， 平均井深 ：2.45m，详见图集20S515 页29 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝 土垫层 3.混凝土强度等级:C30、S6 4.180mmC30混凝土盖板 4.井盖、井圈材质及规格:φ700改进型防沉 降球墨铸铁井盖、C30细石混凝土井圈 5.踏步材质、规格:塑钢踏步 6.钢筋制作安装 7.φ700预制混凝土井筒 8.安全防坠网 9.井字架 4m以内 | 座 | 9 | 9518.74 | 8090.93 | 0.85 |
| 23 | 040504002014 | 混凝土井 | 1100*2200矩形直线混凝土雨水检查井，平 均井深：2.76m， 详见图集20S515 页39 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝 土垫层 3.混凝土强度等级:C30、S6 4.180mmC30混凝土盖板 4.井盖、井圈材质及规格:φ700改进型防沉 降球墨铸铁井盖、C30细石混凝土井圈 5.踏步材质、规格:塑钢踏步 6.钢筋制作安装 7.φ700预制混凝土井筒 8.安全防坠网 9.井字架 4m以内 | 座 | 6 | 9067.81 | 7707.64 | 0.85 |
| 24 | 040504002015 | 混凝土井 | 1100*1700矩形直线混凝土雨水检查井，平 均井深：2.87m， 详见图集20S515 页39 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝 土垫层 3.混凝土强度等级:C30、S6 4.180mmC30混凝土盖板 4.井盖、井圈材质及规格:φ700改进型防沉 降球墨铸铁井盖、C30细石混凝土井圈 5.踏步材质、规格:塑钢踏步 6.钢筋制作安装 7.φ700预制混凝土井筒 8.安全防坠网 9.井字架 4m以内 | 座 | 6 | 8164.94 | 6940.2 | 0.85 |
| 25 | 040901001056 | 现浇构件钢筋 | 部位：井周加固 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 | t | 0.124 | 6603.47 | 5612.95 | 0.85 |
| 26 | 040901001057 | 现浇构件钢筋 | 部位：井周加固 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 | t | 5.256 | 5617.88 | 4775.2 | 0.85 |
| 五 | 箱涵工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040305001015 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:10cm | m3 | 6.9 | 499.35 | 424.45 | 0.85 |
| 2 | 040306003001 | 箱涵底板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土抗渗要求:P6 | m3 | 26.4 | 566.32 | 481.37 | 0.85 |
| 3 | 040306004001 | 箱涵侧墙 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土抗渗要求:P6 | m3 | 22.2 | 790.12 | 671.6 | 0.85 |
| 4 | 040306005001 | 箱涵顶板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土抗渗要求:P6 | m3 | 19.45 | 755.32 | 642.02 | 0.85 |
| 5 | 040901001058 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB400 2.钢筋规格:φ18 | t | 7.415 | 5387.84 | 4579.66 | 0.85 |
| 6 | 040901001059 | 现浇构件钢筋 | 部位：Y36、Y23 DN1000管道穿越箱涵，洞 口钢筋加强 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ25 | t | 1.302 | 5387.84 | 4579.66 | 0.85 |
| 7 | 040901001060 | 现浇构件钢筋 | 部位：Y36、Y23 DN1000管道穿越箱涵，洞 口钢筋加强 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ10 | t | 0.215 | 6641.07 | 5644.91 | 0.85 |
| 8 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 部位:现状河道挡土墙拆除恢复 1.混凝土强度等级:C20片石砼，20%埋石率 | m3 | 36.8 | 635.81 | 540.44 | 0.85 |
| 9 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.部位:部位:现状河道挡土墙护脚拆除恢复 2.材料品种、规格:MU30片石 | m3 | 8.64 | 272.14 | 231.32 | 0.85 |
| 10 | 040305003002 | 浆砌块料 | 1.部位:部位:现状河道铺底 2.材料品种、规格:MU30片石 | m3 | 4.8 | 378.67 | 321.87 | 0.85 |

附表3：影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目

| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：01粗格栅及提升泵站_桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 大型机械进出场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.旋喷桩机安装、拆卸费 2.旋喷桩机进出场费 | 项 | 1 | 8352.47 | 7099.6 | 0.85 |
| 工程名称：01粗格栅及提升泵站_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 单层 | 项 | 1 | 427.68 | 363.53 | 0.85 |
| 二 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 147.74 | 51.78 | 44.01 | 0.85 |
| 2 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层6.4m | m2 | 32.4 | 11.41 | 9.7 | 0.85 |
| 三 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702002001 | 柱模板 | 1.柱模板 2.支撑高度:5.7m 3.构件形状:矩形 | m2 | 35.47 | 95.87 | 81.49 | 0.85 |
| 2 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.斜屋面有梁板模板 2.支撑高度:6.3m | m2 | 61.43 | 113.75 | 96.69 | 0.85 |
| 3 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 | 1.构件类型:檐沟 2.反口高度:5.7m | m2 | 40.01 | 94.11 | 79.99 | 0.85 |
| 工程名称：01粗格栅及提升泵站_市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041101004001 | 沉井脚手架 | 1.沉井脚手架 | m2 | 45.7 | 21.45 | 18.23 | 0.85 |
| 2 | 041101003001 | 仓面脚手架 | 1.仓面脚手架 | m2 | 90 | 16.31 | 13.86 | 0.85 |
| 二 | 大型机械进出场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式起重机进出场费 15t以内 | 项 | 1 | 2593.01 | 2204.06 | 0.85 |
| 工程名称：01粗格栅及提升泵站_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 108.84 | 92.51 | 0.85 |
| 二 | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 26.11 | 22.19 | 0.85 |
| 工程名称：02细格栅及曝气沉砂池 _基坑支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：02细格栅及曝气沉砂池 _市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041101003002 | 仓面脚手架 | 1.仓面脚手架 | m2 | 78.88 | 16.31 | 13.86 | 0.85 |
| 2 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 174.72 | 52.12 | 44.3 | 0.85 |
| 3 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m | m2 | 25 | 12 | 10.2 | 0.85 |
| 工程名称：02细格栅及曝气沉砂池 _安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 233.71 | 198.65 | 0.85 |
| 工程名称：03多级AAO及二沉池_基坑支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：03多级AAO及二沉池_市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041101003003 | 仓面脚手架 | 1.仓面脚手架 | m2 | 1477.19 | 16.31 | 13.86 | 0.85 |
| 2 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 1091.63 | 52.12 | 44.3 | 0.85 |
| 3 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层6.8m | m2 | 831.49 | 14.38 | 12.22 | 0.85 |
| 4 | 011701006004 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层5.8m | m2 | 53.84 | 14.38 | 12.22 | 0.85 |
| 5 | 011701009001 | 内墙面独立装饰脚手架 | 服务：无顶盖池子 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 509.94 | 11.59 | 9.85 | 0.85 |
| 工程名称：03多级AAO及二沉池_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 单层 | 项 | 1 | 168.04 | 142.83 | 0.85 |
| 二 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 77.7 | 51.78 | 44.01 | 0.85 |
| 2 | 011701006005 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层5.1m | m2 | 12.73 | 11.92 | 10.13 | 0.85 |
| 三 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702002002 | 柱模板 | 1.柱模板 2.支撑高度:4.6m 3.构件形状:圆形 | m2 | 21.45 | 119.64 | 101.69 | 0.85 |
| 2 | 011702014002 | 有梁板模板 | 1.斜屋面有梁板模板 2.支撑高度:4.6m | m2 | 40.1 | 91.42 | 77.71 | 0.85 |
| 3 | 011702022002 | 天沟、檐沟模板 | 1.构件类型:檐沟 2.反口高度:4.6m | m2 | 34.45 | 94.11 | 79.99 | 0.85 |
| 4 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 | m2 | 11.91 | 182.83 | 155.41 | 0.85 |
| 5 | 011702002003 | 柱模板 | 1.支撑高度:7m 2.构件形状:矩形 | m2 | 19.15 | 82.82 | 70.4 | 0.85 |
| 6 | 011702006001 | 梁模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 单梁、连续梁 | m2 | 3.78 | 94.68 | 80.48 | 0.85 |
| 工程名称：03多级AAO及二沉池_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 821.16 | 697.99 | 0.85 |
| 工程名称：04深度处理车间_基坑支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 施工排水降水、监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302001001 | 疏干降水井 | 疏干降水井 1.桩径:600mm 2.滤网层单层40目尼龙网 3.成孔长度:19m | m | 76 | 743.99 | 632.39 | 0.85 |
| 2 | 041108002001 | 施工监测、监控 | 1.4个水平及竖向位移监测 2.2个水位监测。 | 项 | 1 | 7966.2 | 6771.27 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001001 | 基础模板 | 1.排水沟模板 | m2 | 115.42 | 68.29 | 58.05 | 0.85 |
| 三 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:基坑 2.搭设高度:3.6m以外 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 工程名称：04深度处理车间_市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041101003004 | 仓面脚手架 | 1.仓面脚手架 | m2 | 72.15 | 16.31 | 13.86 | 0.85 |
| 2 | 011701002005 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 104.58 | 52.12 | 44.3 | 0.85 |
| 3 | 011701006006 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m | m2 | 42.4 | 12 | 10.2 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702024002 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 工程名称：04深度处理车间_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001003 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 单层 | 项 | 1 | 4955.28 | 4211.99 | 0.85 |
| 二 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002006 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 455.17 | 51.78 | 44.01 | 0.85 |
| 2 | 011701006007 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层7.455m | m2 | 234.79 | 16.61 | 14.12 | 0.85 |
| 3 | 011701006008 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层5.96m | m2 | 66.34 | 14.28 | 12.14 | 0.85 |
| 4 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体墙 2.搭设高度:3.6m以外 | m2 | 298.74 | 11.51 | 9.78 | 0.85 |
| 三 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702033001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 14.18 | 71.89 | 61.11 | 0.85 |
| 2 | 011702001002 | 基础模板 | 1.设备基础模板 | m2 | 106.02 | 75.16 | 63.89 | 0.85 |
| 3 | 011702011001 | 墙模板 | 1.墙模板 2.对拉螺栓堵眼增加费 | m2 | 153.66 | 111.98 | 95.18 | 0.85 |
| 4 | 011702001003 | 基础模板 | 1.基础类型:满堂基础 | m2 | 34.57 | 57.85 | 49.17 | 0.85 |
| 5 | 011702002004 | 柱模板 | 1.柱模板 2.支撑高度:6.77m 3.构件形状:矩形 | m2 | 146.92 | 96.41 | 81.95 | 0.85 |
| 6 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.支撑高度:5.2m | m2 | 72.59 | 101.14 | 85.97 | 0.85 |
| 7 | 011702003002 | 启口模板 | 1.启口模板 | m2 | 20.16 | 98.48 | 83.71 | 0.85 |
| 8 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 21.98 | 66.99 | 56.94 | 0.85 |
| 9 | 011702009001 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 44.5 | 90.01 | 76.51 | 0.85 |
| 10 | 011702014003 | 有梁板模板 | 1.斜屋面有梁板模板 2.支撑高度:6.2m | m2 | 547.82 | 144.86 | 123.13 | 0.85 |
| 11 | 011702006002 | 梁模板 | 1.单梁模板 2.支撑高度:5.2m | m2 | 74.44 | 133.49 | 113.47 | 0.85 |
| 12 | 011702022003 | 檐沟模板 | 1.构件类型:檐沟 2.反口高度:5.2m | m2 | 111.94 | 112.92 | 95.98 | 0.85 |
| 13 | 011702023001 | 雨篷模板 | 1.构件类型:雨篷 | m2 | 9.62 | 144.98 | 123.23 | 0.85 |
| 14 | 011702024003 | 楼梯模板 | 1.楼梯类型:板式 | m2 | 5.96 | 219.4 | 186.49 | 0.85 |
| 15 | 011702027001 | 台阶模板 | 1.台阶模板 | m2 | 3.3 | 36.57 | 31.08 | 0.85 |
| 16 | 011702036001 | 小型构件模板 | 1.压顶模板 | m2 | 5.41 | 68.02 | 57.82 | 0.85 |
| 工程名称：04深度处理车间_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 478.95 | 407.11 | 0.85 |
| 二 | 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 390.73 | 332.12 | 0.85 |
| 三 | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 51.31 | 43.61 | 0.85 |
| 工程名称：05风机房及变配电间_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 单层 | 项 | 1 | 2069.76 | 1759.3 | 0.85 |
| 二 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002007 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 352.5 | 51.78 | 44.01 | 0.85 |
| 2 | 011701006009 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层5.1m | m2 | 140.57 | 11.92 | 10.13 | 0.85 |
| 3 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体墙 2.搭设高度:3.6m以外 | m2 | 354.89 | 11.51 | 9.78 | 0.85 |
| 三 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702033002 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 26.8 | 71.89 | 61.11 | 0.85 |
| 2 | 011702001004 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 51.84 | 72.78 | 61.86 | 0.85 |
| 3 | 011702001005 | 基础模板 | 1.设备基础模板 | m2 | 8.1 | 75.16 | 63.89 | 0.85 |
| 4 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.基础梁模板 无底膜 | m2 | 75.65 | 75.73 | 64.37 | 0.85 |
| 5 | 011702002005 | 柱模板 | 1.柱模板 2.支撑高度:6m以内 3.构件形状:矩形 | m2 | 114.73 | 95.65 | 81.3 | 0.85 |
| 6 | 011702003003 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.支撑高度:6m以内 | m2 | 18.14 | 102.53 | 87.15 | 0.85 |
| 7 | 011702003004 | 启口模板 | 1.启口模板 | m2 | 23.58 | 98.48 | 83.71 | 0.85 |
| 8 | 011702008002 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 38.49 | 66.99 | 56.94 | 0.85 |
| 9 | 011702009002 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 13.31 | 90.01 | 76.51 | 0.85 |
| 10 | 011702014004 | 有梁板模板 | 1.斜屋面有梁板模板 2.支撑高度:6m以内 | m2 | 280.26 | 146.38 | 124.42 | 0.85 |
| 11 | 011702014005 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 2.支撑高度:6m | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 12 | 011702011002 | 墙模板 | 1.直行墙模板 | m2 | 11.32 | 83.8 | 71.23 | 0.85 |
| 13 | 011702022004 | 檐沟模板 | 1.构件类型:檐沟 2.反口高度:4.7m | m2 | 87.96 | 112.92 | 95.98 | 0.85 |
| 14 | 011702023002 | 雨篷模板 | 1.构件类型:雨篷 | m2 | 14.89 | 144.98 | 123.23 | 0.85 |
| 15 | 011702027002 | 台阶模板 | 1.台阶模板 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 16 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | 1.压顶模板 | m2 | 29.73 | 68.02 | 57.82 | 0.85 |
| 工程名称：05风机房及变配电间_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 变配间电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1590.99 | 1352.34 | 0.85 |
| 二 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017009 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 398.87 | 339.04 | 0.85 |
| 三 | 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017010 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 313.8 | 266.73 | 0.85 |
| 四 | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017011 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 48.99 | 41.64 | 0.85 |
| 工程名称：06调节池、除臭及脱水车_基坑支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 施工排水降水、监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302001002 | 疏干降水井 | 疏干降水井 1.桩径:600mm 2.滤网层单层40目尼龙网 3.成孔长度:19m | m | 76 | 743.99 | 632.39 | 0.85 |
| 2 | 041108002002 | 施工监测、监控 | 1.4个水平及竖向位移监测 2.2个水位监测。 | 项 | 1 | 7966.2 | 6771.27 | 0.85 |
| 3 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.抽水机抽水 | 台班 | 900 | 79.11 | 67.24 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001006 | 基础模板 | 1.排水沟模板 | m2 | 297.94 | 68.29 | 58.05 | 0.85 |
| 工程名称：06调节池、除臭及脱水车_市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041101003005 | 仓面脚手架 | 1.仓面脚手架 | m2 | 392.6 | 16.31 | 13.86 | 0.85 |
| 2 | 011701002008 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 469.68 | 52.12 | 44.3 | 0.85 |
| 3 | 011701006010 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m | m2 | 307.26 | 12 | 10.2 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702024004 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 2 | 010401003005 | 实心砖墙 | 部位：砖台模 1.砖品种、规格、强度等级:240×115× 53水泥砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5现拌混合砂浆 3.20厚1:2水泥砂浆 | m3 | 1.63 | 1087.33 | 924.23 | 0.85 |
| 工程名称：06调节池、除臭及脱水车_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001005 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 二、三层 | 项 | 1 | 24065.47 | 20455.65 | 0.85 |
| 二 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002009 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 1102.1 | 60.28 | 51.24 | 0.85 |
| 2 | 011701006011 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层7.25m | m2 | 329.27 | 16.61 | 14.12 | 0.85 |
| 3 | 011701006012 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层5.88m | m2 | 323.22 | 14.28 | 12.14 | 0.85 |
| 4 | 011701003004 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体墙 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 26.04 | 4.1 | 3.49 | 0.85 |
| 5 | 011701003005 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体墙 2.搭设高度:3.6m~6m | m2 | 571.12 | 11.51 | 9.78 | 0.85 |
| 6 | 011701003006 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体墙 2.搭设高度:6m以外 | m2 | 536.84 | 33.23 | 28.25 | 0.85 |
| 三 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702033003 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 2 | 011702001007 | 基础模板 | 1.设备基础模板 | m2 | 13.21 | 75.16 | 63.89 | 0.85 |
| 3 | 011702002006 | 柱模板 | 1.柱模板 2.支撑高度:7m以内 3.构件形状:矩形 | m2 | 465.82 | 96.43 | 81.97 | 0.85 |
| 4 | 011702003005 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.支撑高度:7m以内 | m2 | 124.52 | 105.6 | 89.76 | 0.85 |
| 5 | 011702003006 | 启口模板 | 1.启口模板 | m2 | 195.21 | 98.48 | 83.71 | 0.85 |
| 6 | 011702008003 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 93.35 | 66.99 | 56.94 | 0.85 |
| 7 | 011702009003 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 74.42 | 90.01 | 76.51 | 0.85 |
| 8 | 011702014006 | 有梁板模板 | 1.斜屋面有梁板模板 2.支撑高度:7m以内 | m2 | 670.07 | 141.39 | 120.18 | 0.85 |
| 9 | 011702014007 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 2.支撑高度:6m | m2 | 568.36 | 113.8 | 96.73 | 0.85 |
| 10 | 011702016001 | 平板模板 | 1.平板模板 2.支撑高度:3m | m2 | 14.91 | 80.03 | 68.03 | 0.85 |
| 11 | 011702022005 | 檐沟模板 | 1.构件类型:檐沟 2.反口高度:12.5m | m2 | 128.22 | 112.92 | 95.98 | 0.85 |
| 12 | 011702023003 | 雨篷模板 | 1.构件类型:雨篷 | m2 | 14.2 | 144.98 | 123.23 | 0.85 |
| 13 | 011702024005 | 楼梯模板 | 1.楼梯类型:板式 | m2 | 16.38 | 263.28 | 223.79 | 0.85 |
| 14 | 011702024006 | 楼梯模板 | 1.楼梯类型:板式（四跑） | m2 | 25.59 | 164.56 | 139.88 | 0.85 |
| 15 | 011702027003 | 台阶模板 | 1.台阶模板 | m2 | 4.8 | 36.57 | 31.08 | 0.85 |
| 16 | 011702036002 | 小型构件模板 | 1.压顶模板 | m2 | 19.63 | 68.02 | 57.82 | 0.85 |
| 17 | 011702006003 | 梁模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 单梁、连续梁 | m2 | 34.48 | 94.68 | 80.48 | 0.85 |
| 工程名称：06调节池、除臭及脱水车_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017012 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1225.63 | 1041.79 | 0.85 |
| 二 | 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017013 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 518.29 | 440.55 | 0.85 |
| 三 | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017014 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 87.55 | 74.42 | 0.85 |
| 工程名称：07综合楼_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001006 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 二、三层 | 项 | 1 | 13049.2 | 11091.82 | 0.85 |
| 二 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002010 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 559.45 | 51.78 | 44.01 | 0.85 |
| 2 | 011701006013 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m | m2 | 159.36 | 11.92 | 10.13 | 0.85 |
| 3 | 011701003007 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体墙 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 464.29 | 4.1 | 3.49 | 0.85 |
| 4 | 011701003008 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体墙 2.搭设高度:3.6m以外 | m2 | 209.22 | 11.51 | 9.78 | 0.85 |
| 三 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702033004 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 17.12 | 71.89 | 61.11 | 0.85 |
| 2 | 011702001008 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 81.12 | 72.78 | 61.86 | 0.85 |
| 3 | 011702006004 | 梁模板 | 1.有底模基础梁模板 | m2 | 148.71 | 75.73 | 64.37 | 0.85 |
| 4 | 011702002007 | 柱模板 | 1.柱模板 2.支撑高度:5.35m 3.构件形状:矩形 | m2 | 256.54 | 94.25 | 80.11 | 0.85 |
| 5 | 011702003007 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.支撑高度:5.35m | m2 | 47.48 | 100.05 | 85.04 | 0.85 |
| 6 | 011702003008 | 启口模板 | 1.启口模板 | m2 | 34.46 | 98.48 | 83.71 | 0.85 |
| 7 | 011702008004 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 21.94 | 66.99 | 56.94 | 0.85 |
| 8 | 011702009004 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 23.11 | 90.01 | 76.51 | 0.85 |
| 9 | 011702006005 | 梁模板 | 1.单梁模板 | m2 | 3.05 | 113.6 | 96.56 | 0.85 |
| 10 | 011702023004 | 雨篷、悬挑构件模板 | 1.雨蓬模板 | m2 | 6.39 | 144.98 | 123.23 | 0.85 |
| 11 | 011702014008 | 有梁板模板 | 1.斜屋面有梁板模板 2.超高模板增加费 | m2 | 345.83 | 98.14 | 83.42 | 0.85 |
| 12 | 011702014009 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 2.超高模板增加费 | m2 | 304.04 | 93.37 | 79.36 | 0.85 |
| 13 | 011702016002 | 平板模板 | 1.平板模板 2.支撑高度:0.9m | m2 | 23.79 | 80.03 | 68.03 | 0.85 |
| 14 | 011702022006 | 檐沟模板 | 1.构件类型:檐沟 2.反口高度:7.2m | m2 | 113.97 | 112.92 | 95.98 | 0.85 |
| 15 | 011702024007 | 楼梯模板 | 1.楼梯类型:板式 | m2 | 12.95 | 219.4 | 186.49 | 0.85 |
| 16 | 011702027004 | 台阶模板 | 1.台阶模板 | m2 | 13.21 | 36.57 | 31.08 | 0.85 |
| 17 | 011702036003 | 小型构件模板 | 1.压顶模板 | m2 | 8.16 | 68.02 | 57.82 | 0.85 |
| 18 | 011702036004 | 小型构件模板 | 1.小型构件模板 | m2 | 2.87 | 79.09 | 67.23 | 0.85 |
| 工程名称：07综合楼_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017015 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 454.47 | 386.3 | 0.85 |
| 二 | 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017016 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 310.16 | 263.64 | 0.85 |
| 三 | 综合楼有线电视系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017017 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 7.59 | 6.45 | 0.85 |
| 四 | 综合楼综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017018 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 51.33 | 43.63 | 0.85 |
| 五 | 综合楼给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017019 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 259.5 | 220.58 | 0.85 |
| 工程名称：08门卫室及大门_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001007 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 单层 | 项 | 1 | 516.78 | 439.26 | 0.85 |
| 二 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002011 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 169.03 | 51.78 | 44.01 | 0.85 |
| 2 | 011701006014 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层5.1m | m2 | 33.59 | 11.92 | 10.13 | 0.85 |
| 3 | 011701003009 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体墙 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 73.88 | 4.1 | 3.49 | 0.85 |
| 4 | 011701003010 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体墙 2.搭设高度:3.6m以外 | m2 | 41.78 | 11.51 | 9.78 | 0.85 |
| 三 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702033005 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 8.96 | 71.89 | 61.11 | 0.85 |
| 2 | 011702001009 | 基础模板 | 1.满堂基础模板 | m2 | 6.86 | 57.85 | 49.17 | 0.85 |
| 3 | 011702001010 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 27.68 | 72.78 | 61.86 | 0.85 |
| 4 | 011702005002 | 基础梁模板 | 1.基础梁模板 无底膜 | m2 | 22.83 | 62.53 | 53.15 | 0.85 |
| 5 | 011702002008 | 柱模板 | 1.柱模板 2.支撑高度:4.75m 3.构件形状:矩形 | m2 | 50.02 | 93.84 | 79.76 | 0.85 |
| 6 | 011702003009 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.支撑高度:4.75m | m2 | 15.75 | 98.59 | 83.8 | 0.85 |
| 7 | 011702003010 | 启口模板 | 1.启口模板 | m2 | 5.62 | 98.48 | 83.71 | 0.85 |
| 8 | 011702008005 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 4.59 | 66.99 | 56.94 | 0.85 |
| 9 | 011702009005 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 5.56 | 90.01 | 76.51 | 0.85 |
| 10 | 011702014010 | 有梁板模板 | 1.斜屋面有梁板模板 2.超高模板增加费 | m2 | 75.56 | 98.14 | 83.42 | 0.85 |
| 11 | 011702014011 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 | m2 | 9.78 | 88.01 | 74.81 | 0.85 |
| 12 | 011702011003 | 墙模板 | 1.直行墙模板 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 13 | 011702022007 | 檐沟模板 | 1.构件类型:檐沟 2.反口高度:12.5m | m2 | 45.34 | 112.92 | 95.98 | 0.85 |
| 14 | 011702027005 | 台阶模板 | 1.台阶模板 | m2 | 3.15 | 36.57 | 31.08 | 0.85 |
| 15 | 011702025002 | 其他现浇构件模板 | 1.压顶模板 | m2 | 1.06 | 68.02 | 57.82 | 0.85 |
| 工程名称：08门卫室及大门_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017020 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 76.14 | 64.72 | 0.85 |
| 二 | 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017021 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 156.92 | 133.38 | 0.85 |
| 三 | 门卫及大门给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017022 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 54.7 | 46.5 | 0.85 |
| 工程名称：自控系统_自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 中央管理层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017023 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 125.14 | 106.37 | 0.85 |
| 二 | 现场控制站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017024 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1617.74 | 1375.08 | 0.85 |
| 三 | 污水厂监测仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017025 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1179.08 | 1002.22 | 0.85 |
| 四 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017026 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 431.92 | 367.13 | 0.85 |
| 五 | 电力监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017027 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 35.71 | 30.35 | 0.85 |
| 工程名称：工艺管道系统_工艺管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 01粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 | 365.17 | 310.39 | 0.85 |
| 2 | 031301017028 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1406.67 | 1195.67 | 0.85 |
| 二 | 02细格栅及曝气沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017029 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1617.8 | 1375.13 | 0.85 |
| 三 | 03生化池及二沉池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301012002 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 | 538.37 | 457.61 | 0.85 |
| 2 | 031301017030 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 6317.19 | 5369.61 | 0.85 |
| 四 | 04深度处理车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301012003 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 | 1798.1 | 1528.39 | 0.85 |
| 2 | 031301017031 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 2777.17 | 2360.59 | 0.85 |
| 五 | 05风机房及配电间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017032 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 405.84 | 344.96 | 0.85 |
| 六 | 06调节池及脱水车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301012004 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 | 1302.48 | 1107.11 | 0.85 |
| 2 | 031301017033 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 3585.57 | 3047.73 | 0.85 |
| 七 | 除臭系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017034 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 4234.42 | 3599.26 | 0.85 |
| 工程名称：室外工程_土建室外单位工程（围墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002012 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 1129.7 | 43.04 | 36.58 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001011 | 基础模板 | 1.基础类型:带形基础 | m2 | 175.2 | 67.82 | 57.65 | 0.85 |
| 2 | 011702002009 | 柱模板 | 1.支撑高度:2.7m 2.构件形状:矩形 3.止水措施: | m2 | 449.52 | 78.16 | 66.44 | 0.85 |
| 3 | 011702008006 | 圈梁模板 | 1.支撑高度:1m | m2 | 148.74 | 66.99 | 56.94 | 0.85 |
| 4 | 011702033006 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 70.17 | 71.89 | 61.11 | 0.85 |
| 工程名称：室外工程_土建室外单位工程(厂区道路、绿化） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.杉木桩 (三脚桩) | 株 | 101 | 105.33 | 89.53 | 0.85 |
| 二 | 自行车棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001012 | 基础模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 带形基础 | m2 | 10.8 | 67.82 | 57.65 | 0.85 |
| 2 | 011702033007 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 垫层 | m2 | 3.6 | 71.89 | 61.11 | 0.85 |
| 工程名称：室外工程_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：市政工程_市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 路面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041111002001 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | 1.围挡高度: 2.基础类型、尺寸: 3.挡板类型: | m | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 2 | 041111002002 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | 1.详厦门市建设工程施工现场围挡图集 (2021 版)第 73-75 页 2.围挡高度:2.6m 3.基础类型、尺寸:c20素砼基础 4.挡板类型:50厚夹芯压型钢板 | m | 700 | 266.45 | 226.48 | 0.85 |
| 二 | 污水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式单斗挖掘机进出场费 1m3以外 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 2 | 041112001001 | 钢板桩支撑 | 部位：单槽开挖 1.钢板桩类型、布设方式:拉森钢板桩Ⅲ 长 9m 2.支撑方式:腰梁Hw300*300,横撑钢管φ 250*10@3000 3.沟槽或基坑深度：详见设计图 | m | 133.2 | 994.35 | 845.2 | 0.85 |
| 3 | 041112001002 | 钢板桩支撑 | 部位：合槽开挖 1.钢板桩类型、布设方式:拉森钢板桩Ⅲ 长 9m 2.支撑方式:腰梁Hw400*400,横撑钢管φ 350*16@3000 3.沟槽或基坑深度：详见设计图 | m | 1440 | 1195.83 | 1016.46 | 0.85 |
| 三 | 雨水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041112001003 | 钢板桩支撑 | 部位：单槽开挖 1.钢板桩类型、布设方式:拉森钢板桩Ⅲ 长 9m 2.支撑方式:腰梁Hw300*300,横撑钢管φ 250*10@3000 3.沟槽或基坑深度：详见设计图 | m | 188.6 | 971.52 | 825.79 | 0.85 |
| 四 | 箱涵工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.钢管脚手架 (单排 4m以内) | m2 | 70.5 | 9.4 | 7.99 | 0.85 |
| 2 | 041101003006 | 仓面脚手架 | 1.浇混凝土用仓面脚手架 支架高度在 1.5m以内 | m2 | 66 | 16.31 | 13.86 | 0.85 |
| 3 | 041102040001 | 桥涵支架 | 1.拱、板涵 (支架) | m3 | 90 | 59.56 | 50.63 | 0.85 |

附表4：安全文明施工费

| （投标投价不得低于本表费率） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：龙海经济开发区健康食品转型升级示范产业园区冠山污水厂及管网配套项目-污水处理厂工程及管道改造提升一期 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工费费率 |
| (一) | 01粗格栅及提升泵站 |  |
| 1 | 桩基工程 |  |
| 1.1 | 桩基工程 | 0.48% |
| 1.2 | 大型机械进出场 | 0.48% |
| 2 | 土建单位工程 |  |
| 2.1 | D. 砌筑工程 | 3.58% |
| 2.2 | F. 金属结构工程 | 3.58% |
| 2.3 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 | 3.58% |
| 2.4 | J. 屋面及防水工程 | 3.58% |
| 2.5 | L. 楼地面装饰工程 | 3.58% |
| 2.6 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 3.58% |
| 2.7 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 3.58% |
| 2.8 | 垂直运输 | 3.58% |
| 2.9 | 脚手架 | 3.58% |
| 2.10 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | 3.58% |
| 3 | 市政单位工程 |  |
| 3.1 | A.土石方工程 | 2.12% |
| 3.2 | F.水处理工程 | 2.12% |
| 3.3 | J.钢筋工程 | 2.12% |
| 3.4 | 其他工程 | 2.12% |
| 3.5 | 脚手架 | 2.12% |
| 3.6 | 大型机械进出场 | 2.12% |
| 4 | 安装单位工程 |  |
| 4.1 | 电气工程 | 3.58% |
| 4.2 | 给排水工程 | 3.58% |
| (二) | 02细格栅及曝气沉砂池 |  |
| 1 | 基坑支护 |  |
| 1.1 | A.土石方工程 | 2.12% |
| 1.2 | B. 地基处理与边坡支护工程 | 2.12% |
| 2 | 市政单位工程 |  |
| 2.1 | F.水处理工程 | 2.12% |
| 2.2 | J.钢筋工程 | 2.12% |
| 2.3 | 其他工程 | 2.12% |
| 2.4 | L. 楼地面装饰工程 | 2.12% |
| 2.5 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 2.12% |
| 2.6 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 2.12% |
| 2.7 | 脚手架 | 2.12% |
| 3 | 安装单位工程 |  |
| 3.1 | 电气工程 | 3.58% |
| (三) | 03多级AAO及二沉池 |  |
| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工费费率 |
| 1 | 基坑支护 |  |
| 1.1 | A.土石方工程 | 2.12% |
| 1.2 | B. 地基处理与边坡支护工程 | 2.12% |
| 2 | 市政单位工程 |  |
| 2.1 | F.水处理工程 | 2.12% |
| 2.2 | J.钢筋工程 | 2.12% |
| 2.3 | H. 门窗工程 | 2.12% |
| 2.4 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 2.12% |
| 2.5 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 2.12% |
| 2.6 | 其他工程 | 2.12% |
| 2.7 | 脚手架 | 2.12% |
| 3 | 土建单位工程 |  |
| 3.1 | D. 砌筑工程 | 3.58% |
| 3.2 | F. 金属结构工程 | 3.58% |
| 3.3 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 | 3.58% |
| 3.4 | J. 屋面及防水工程 | 3.58% |
| 3.5 | L. 楼地面装饰工程 | 3.58% |
| 3.6 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 3.58% |
| 3.7 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 3.58% |
| 3.8 | 垂直运输 | 3.58% |
| 3.9 | 脚手架 | 3.58% |
| 3.10 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | 3.58% |
| 4 | 安装单位工程 |  |
| 4.1 | 电气工程 | 3.58% |
| (四) | 04深度处理车间 |  |
| 1 | 基坑支护 |  |
| 1.1 | A.土石方工程 | 2.12% |
| 1.2 | B. 地基处理与边坡支护工程 | 2.12% |
| 1.3 | 施工排水降水、监测 | 2.12% |
| 1.4 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | 2.12% |
| 1.5 | 脚手架 | 2.12% |
| 2 | 市政单位工程 |  |
| 2.1 | F.水处理工程 | 2.12% |
| 2.2 | J.钢筋工程 | 2.12% |
| 2.3 | 其他工程 | 2.12% |
| 2.4 | 脚手架 | 2.12% |
| 2.5 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | 2.12% |
| 3 | 土建单位工程 |  |
| 3.1 | D. 砌筑工程 | 3.58% |
| 3.2 | H. 门窗工程 | 3.58% |
| 3.3 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 | 3.58% |
| 3.4 | F. 金属结构工程 | 3.58% |
| 3.5 | J. 屋面及防水工程 | 3.58% |
| 3.6 | K. 保温、隔热、防腐工程 | 3.58% |
| 3.7 | L. 楼地面装饰工程 | 3.58% |
| 3.8 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 3.58% |
| 3.9 | N. 天棚工程 | 3.58% |
| 3.10 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 3.58% |
| 3.11 | Q. 其他装饰工程 | 3.58% |
| 3.12 | 垂直运输 | 3.58% |
| 3.13 | 脚手架 | 3.58% |
| 3.14 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | 3.58% |
| 4 | 安装单位工程 |  |
| 4.1 | 电气工程 | 3.58% |
| 4.2 | 防雷接地系统 | 3.58% |
| 4.3 | 给排水工程 | 3.58% |
| (五) | 05风机房及变配电间 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | A. 土石方工程 | 3.58% |
| 1.2 | D. 砌筑工程 | 3.58% |
| 1.3 | H. 门窗工程 | 3.58% |
| 1.4 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 | 3.58% |
| 1.5 | F. 金属结构工程 | 3.58% |
| 1.6 | J. 屋面及防水工程 | 3.58% |
| 1.7 | L. 楼地面装饰工程 | 3.58% |
| 1.8 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 3.58% |
| 1.9 | N. 天棚工程 | 3.58% |
| 1.10 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 3.58% |
| 1.11 | Q. 其他装饰工程 | 3.58% |
| 1.12 | 垂直运输 | 3.58% |
| 1.13 | 脚手架 | 3.58% |
| 1.14 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | 3.58% |
| 2 | 安装单位工程 |  |
| 2.1 | 变配间电气工程 | 3.58% |
| 2.2 | 电气工程 | 3.58% |
| 2.3 | 防雷接地系统 | 3.58% |
| 2.4 | 给排水工程 | 3.58% |
| (六) | 06调节池、除臭及脱水车 |  |
| 1 | 基坑支护 |  |
| 1.1 | A.土石方工程 | 2.12% |
| 1.2 | B. 地基处理与边坡支护工程 | 2.12% |
| 1.3 | 施工排水降水、监测 | 2.12% |
| 1.4 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | 2.12% |
| 2 | 市政单位工程 |  |
| 2.1 | F.水处理工程 | 2.12% |
| 2.2 | J.钢筋工程 | 2.12% |
| 2.3 | 其他工程 | 2.12% |
| 2.4 | 脚手架 | 2.12% |
| 2.5 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | 2.12% |
| 3 | 土建单位工程 |  |
| 3.1 | D. 砌筑工程 | 3.58% |
| 3.2 | H. 门窗工程 | 3.58% |
| 3.3 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 | 3.58% |
| 3.4 | F. 金属结构工程 | 3.58% |
| 3.5 | J. 屋面及防水工程 | 3.58% |
| 3.6 | K. 保温、隔热、防腐工程 | 3.58% |
| 3.7 | L. 楼地面装饰工程 | 3.58% |
| 3.8 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 3.58% |
| 3.9 | N. 天棚工程 | 3.58% |
| 3.10 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 3.58% |
| 3.11 | Q. 其他装饰工程 | 3.58% |
| 3.12 | 垂直运输 | 3.58% |
| 3.13 | 脚手架 | 3.58% |
| 3.14 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | 3.58% |
| 4 | 安装单位工程 |  |
| 4.1 | 电气工程 | 3.58% |
| 4.2 | 防雷接地系统 | 3.58% |
| 4.3 | 给排水工程 | 3.58% |
| (七) | 07综合楼 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | A. 土石方工程 | 3.58% |
| 1.2 | D. 砌筑工程 | 3.58% |
| 1.3 | H. 门窗工程 | 3.58% |
| 1.4 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 | 3.58% |
| 1.5 | F. 金属结构工程 | 3.58% |
| 1.6 | J. 屋面及防水工程 | 3.58% |
| 1.7 | K. 保温、隔热、防腐工程 | 3.58% |
| 1.8 | L. 楼地面装饰工程 | 3.58% |
| 1.9 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 3.58% |
| 1.10 | N. 天棚工程 | 3.58% |
| 1.11 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 3.58% |
| 1.12 | Q. 其他装饰工程 | 3.58% |
| 1.13 | 垂直运输 | 3.58% |
| 1.14 | 脚手架 | 3.58% |
| 1.15 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | 3.58% |
| 2 | 安装单位工程 |  |
| 2.1 | 电气工程 | 3.58% |
| 2.2 | 防雷接地系统 | 3.58% |
| 2.3 | 综合楼有线电视系统 | 3.58% |
| 2.4 | 综合楼综合布线系统 | 3.58% |
| 2.5 | 综合楼给排水 | 3.58% |
| (八) | 08门卫室及大门 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | A. 土石方工程 | 0.48% |
| 1.2 | D. 砌筑工程 | 0.48% |
| 1.3 | H. 门窗工程 | 0.48% |
| 1.4 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 | 0.48% |
| 1.5 | F. 金属结构工程 | 0.48% |
| 1.6 | J. 屋面及防水工程 | 0.48% |
| 1.7 | K. 保温、隔热、防腐工程 | 0.48% |
| 1.8 | L. 楼地面装饰工程 | 0.48% |
| 1.9 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 0.48% |
| 1.10 | N. 天棚工程 | 0.48% |
| 1.11 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 0.48% |
| 1.12 | Q. 其他装饰工程 | 0.48% |
| 1.13 | 垂直运输 | 0.48% |
| 1.14 | 脚手架 | 0.48% |
| 1.15 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | 0.48% |
| 2 | 安装单位工程 |  |
| 2.1 | 电气工程 | 3.58% |
| 2.2 | 防雷接地系统 | 3.58% |
| 2.3 | 门卫及大门给排水 | 3.58% |
| (九) | 自控系统 |  |
| 1 | 自控系统 |  |
| 1.1 | 信息管理层 | 3.58% |
| 1.2 | 中央管理层 | 3.58% |
| 1.3 | 现场控制站 | 3.58% |
| 1.4 | 污水厂监测仪表 | 3.58% |
| 1.5 | 视频监控系统 | 3.58% |
| 1.6 | 电力监控系统 | 3.58% |
| (十) | 工艺管道系统 |  |
| 1 | 工艺管道工程 |  |
| 1.1 | 01粗格栅及提升泵房 | 3.58% |
| 1.2 | 02细格栅及曝气沉砂池 | 3.58% |
| 1.3 | 03生化池及二沉池 | 3.58% |
| 1.4 | 04深度处理车间 | 3.58% |
| 1.5 | 05风机房及配电间 | 3.58% |
| 1.6 | 06调节池及脱水车间 | 3.58% |
| 1.7 | 除臭系统 | 3.58% |
| (十一) | 室外工程 |  |
| 1 | 土建室外单位工程（围墙） |  |
| 1.1 | A. 土石方工程 | 0.48% |
| 1.2 | D. 砌筑工程 | 0.48% |
| 1.3 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 | 0.48% |
| 1.4 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 0.48% |
| 1.5 | Q. 其他装饰工程 | 0.48% |
| 1.6 | 脚手架 | 0.48% |
| 1.7 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 | 0.48% |
| 2 | 土建室外单位工程(厂区道路、绿化） |  |
| 2.1 | 土方工程 | 0.48% |
| 2.2 | 道路工程 | 0.48% |
| 2.3 | 绿化工程 | 0.48% |
| 2.4 | 自行车棚 | 0.48% |
| 3 | 安装单位工程 |  |
| 3.1 | 室外给水工程 | 0.48% |
| 3.2 | 室外中水工程 | 0.48% |
| 3.3 | 室外污水管道 | 0.48% |
| 3.4 | 室外雨水管道 | 0.48% |
| 3.5 | 室外工艺管道 | 0.48% |
| 3.6 | 室外电气系统 | 0.48% |
| 3.7 | 厂区路灯 | 0.48% |
| 3.8 | 电子周界系统 | 0.48% |
| 3.9 | 室外安防监控 | 0.48% |
| (十二) | 市政工程 |  |
| 1 | 市政单位工程 |  |
| 1.1 | 拆除工程 | 2.12% |
| 1.2 | 路面工程 | 2.12% |
| 1.3 | 污水工程 | 2.12% |
| 1.4 | 雨水工程 | 2.12% |
| 1.5 | 箱涵工程 | 2.12% |
| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工费费率 |
| (十三) | 暂列金及暂估价 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | 暂列金 | 3.58% |

附表5：影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、水泥、预制桩等主要材料、设备表

| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：龙海经济开发区健康食品转型升级示范产业园区冠山污水厂及管网配套项目-污水处理厂工程及管道改造提升一期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 1 | 01010690 | 圆钢筋 | HPB300Φ6 | t | 3805.31 | 3234.51 | 0.85 |
| 2 | 80213570_4 | 预拌非泵送普通混凝土 | C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 328.5 | 279.23 | 0.85 |
| 3 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 3451.33 | 2933.63 | 0.85 |
| 4 | 30807047B1_2 | 反吹储气罐 | C-2.0/1.0 2m 3 1.0MPa | m | 10407 | 8845.95 | 0.85 |
| 5 | 30807047B1_3 | 仪表储气罐 | 0.3/1.0 0.3m 3 1.0MPa | m | 13009 | 11057.65 | 0.85 |
| 6 | 01010710 | 圆钢筋 | HPB300Φ8 | t | 3716.81 | 3159.29 | 0.85 |
| 7 | 80213475 | 预拌非泵送细石混凝土 | C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm | m3 | 406.94 | 345.9 | 0.85 |
| 8 | 80213470 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm | m3 | 387.33 | 329.23 | 0.85 |
| 9 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 3746.31 | 3184.36 | 0.85 |
| 10 | 80213570_3 | 预拌非泵送普通混凝土 | C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 328.5 | 279.23 | 0.85 |
| 11 | 80010510 | 预拌抹灰砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度 70~90mm | m3 | 168.61 | 143.32 | 0.85 |
| 12 | 01090290_1 | 圆钢 | Ф10 | t | 3746.31 | 3184.36 | 0.85 |
| 13 | 80010520 | 预拌抹灰砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度 70~90mm | m3 | 170.38 | 144.82 | 0.85 |
| 14 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 3805.31 | 3234.51 | 0.85 |
| 15 | 01090300 | 圆钢 | Ф12 | t | 3716.81 | 3159.29 | 0.85 |
| 16 | 30104064B2_1 | 电动单梁悬挂式起重机 | 3T,跨度 LK=10.3m , H=10.0m , N=4.5+0.8+0.8kw ,单轨道长 26m | 台 | 43044 | 36587.4 | 0.85 |
| 17 | 30104080B1 | 电动葫芦 1T , 4.9kW ,配套 28a 工字钢轨 道 |  | 台 | 21360 | 18156 | 0.85 |
| 18 | 30104080B1_1 | 电动葫芦 G=0.5T , H=13.0m |  | 台 | 21360 | 18156 | 0.85 |
| 19 | 30104080B1_2 | 电动葫芦 G=1T ,轨道总长度 24.5m , N=1.5KW 配套 28a 工字钢 |  | 台 | 21360 | 18156 | 0.85 |
| 20 | 30104080B1_3 | 电动葫芦 G=1T ,轨道总长度 6.8m , N=1.5KW |  | 台 | 21360 | 18156 | 0.85 |
| 21 | 30108001B1_3 | 清洗泵 2m 3 /h , H=30m , N=0.3kw |  | 台 | 5637 | 4791.45 | 0.85 |
| 22 | 30108001B1_4 | 增压泵 2m 3 /h , H=30m , N=0.3kw |  | 台 | 6504 | 5528.4 | 0.85 |
| 23 | 30402062B1_3 | 高压成套配电柜安装 P-AK9 |  | 面 | 36378 | 30921.3 | 0.85 |
| 24 | 30402062B1_4 | 高压成套配电柜安装 P-AK10 |  | 面 | 36378 | 30921.3 | 0.85 |
| 25 | 30402062B1_5 | 高压成套配电柜安装 P-AK3 |  | 面 | 36580 | 31093 | 0.85 |
| 26 | 30402062B1_6 | 高压成套配电柜安装 P-AK4 |  | 面 | 36580 | 31093 | 0.85 |
| 27 | 30402062B2_1 | 高压成套配电柜安装 | P-AK2 | 面 | 36178 | 30751.3 | 0.85 |
| 28 | 30402063B1 | 高压成套配电柜安装 P-AK5 |  | 面 | 31496 | 26771.6 | 0.85 |
| 29 | 30402063B1_1 | 高压成套配电柜安装 P-AK6 |  | 面 | 31496 | 26771.6 | 0.85 |
| 30 | 30402063B1_2 | 高压成套配电柜安装 P-AK7 |  | 面 | 23886 | 20303.1 | 0.85 |
| 31 | 30402063B1_3 | 高压成套配电柜安装 P-AK8 |  | 面 | 23886 | 20303.1 | 0.85 |
| 32 | 30402065B2_1 | 高压成套配电柜安装 | P-AK1 | 面 | 20360 | 17306 | 0.85 |
| 33 | 30402072B1_1 | 低压成套配电柜安装 P-AN9 |  | 面 | 28248 | 24010.8 | 0.85 |
| 34 | 30402072B1_2 | 低压成套配电柜安装 P-AN8 |  | 面 | 34496 | 29321.6 | 0.85 |
| 35 | 30402072B1_3 | 低压成套配电柜安装 P-AN7 |  | 面 | 34000 | 28900 | 0.85 |
| 36 | 30402072B1_4 | 低压成套配电柜安装 P-AN6 |  | 面 | 33150 | 28177.5 | 0.85 |
| 37 | 30402072B1_10 | 低压成套配电柜安装 P-AN5 |  | 面 | 32600 | 27710 | 0.85 |
| 38 | 30402072B1_11 | 低压成套配电柜安装 P-AN4 |  | 面 | 43630 | 37085.5 | 0.85 |
| 39 | 30402072B1_12 | 低压成套配电柜安装 P-AN3 |  | 面 | 43630 | 37085.5 | 0.85 |
| 40 | 30402072B1_13 | 低压成套配电柜安装 P-AN2 |  | 面 | 33460 | 28441 | 0.85 |
| 41 | 30402072B1_14 | 低压成套配电柜安装 P-AN1 |  | 面 | 33460 | 28441 | 0.85 |
| 42 | 30402074B1 | 成套配电箱安装 CDZ |  | 台 | 6500 | 5525 | 0.85 |
| 43 | 30402074B1_3 | 1#充电装置 30kW(57A) |  | 台 | 12460 | 10591 | 0.85 |
| 44 | 30402074B1_4 | 2#充电装置 7kW(36A) |  | 台 | 1250 | 1062.5 | 0.85 |
| 45 | 30405049B1_3 | 不间断电源 3kVA,后备时间1h |  | 台 | 5250 | 4462.5 | 0.85 |
| 46 | 30501008B1_2 | 彩色打印机 A3 | 网络式,彩色,喷墨,400DPI | 台 | 5400 | 4590 | 0.85 |
| 47 | 30501008B2_3 | 复印机 A3 | 鼓式 | 台 | 18500 | 15725 | 0.85 |
| 48 | 30501081B1 | 防火墙 机架式 |  | 台 | 23680 | 20128 | 0.85 |
| 49 | 30501085B1_3 | 工业交换机 PMC-2105 AC220V, 1光口 10电口 |  | 台 | 1680 | 1428 | 0.85 |
| 50 | 30501085B1_4 | 交换机 |  | 台 | 1200 | 1020 | 0.85 |
| 51 | 30501085B1_7 | 视频监控汇接交换机 (16电口 1000M) |  | 台 | 1980 | 1683 | 0.85 |
| 52 | 30501085B1_8 | 交换机 16光2电 1000M |  | 台 | 2400 | 2040 | 0.85 |
| 53 | 30501085B1_9 | 工业核心交换机 4光20电 全1000M 三层 管理型 |  | 台 | 6500 | 5525 | 0.85 |
| 54 | 30501085B1_10 | 以太网交换机 16电口 1000M 三层 |  | 台 | 1850 | 1572.5 | 0.85 |
| 55 | 30501085B1_11 | 以太网交换机 2光4电 |  | 台 | 560 | 476 | 0.85 |
| 56 | 30501090B1_4 | 数据服务器 Intel Core I7 32G/4TB/100M-E |  | 台 | 11000 | 9350 | 0.85 |
| 57 | 30501090B2_1 | 视频管理计算机 |  | 台 | 3800 | 3230 | 0.85 |
| 58 | 30501090B2_2 | 便携式计算机 Intel | Core I7 3.2G 15" TFT | 台 | 5500 | 4675 | 0.85 |
| 59 | 30501122B2 | 视频监控软件 |  | 套 | 13520 | 11492 | 0.85 |
| 60 | 30501123B1 | 组态软件 运行、管理完全版 |  | 套 | 21350 | 18147.5 | 0.85 |
| 61 | 30501124B1 | 数据库管理系统软件 |  | 套 | 16478 | 14006.3 | 0.85 |
| 62 | 30502001B1_3 | 柜机 42U,机架式 |  | 个 | 2350 | 1997.5 | 0.85 |
| 63 | 30502001B1_4 | 监控机柜 |  | 个 | 3200 | 2720 | 0.85 |
| 64 | 30502002B1_1 | 文件柜 |  | 个 | 3535 | 3004.75 | 0.85 |
| 65 | 30502041B1_1 | 配线架 (12口) |  | 架 | 160 | 136 | 0.85 |
| 66 | 30503085B1_2 | 分体式电磁流量计 量程：DN300 |  | 套 | 6500 | 5525 | 0.85 |
| 67 | 30503085B1_4 | 分体式电磁流量计 量程：DN80 |  | 套 | 2784 | 2366.4 | 0.85 |
| 68 | 30503085B2_1 | 分体式电磁流量计 | 量程： DN100 | 套 | 3505 | 2979.25 | 0.85 |
| 69 | 30505081B2 | 双向放大器 |  | 个 | 250 | 212.5 | 0.85 |
| 70 | 30505098B1 | 8路分配器 |  | 个 | 269 | 228.65 | 0.85 |
| 71 | 30505098B1_1 | 三分配器 |  | 个 | 59 | 50.15 | 0.85 |
| 72 | 30507041B1_1 | 报警键盘 |  | 套 | 3500 | 2975 | 0.85 |
| 73 | 30507041B2 | 智能控制键盘 |  | 套 | 3500 | 2975 | 0.85 |
| 74 | 30507120B1 | 12V稳压电源 12V/5A带后备电池7AH,可远程控制,提供断 电6小时供电 |  | 台 | 26500 | 22525 | 0.85 |
| 75 | 30507124B2 | 电力监控主机 |  | 台 | 5500 | 4675 | 0.85 |
| 76 | 30507133B1_1 | 视频服务器 |  | 台 | 15000 | 12750 | 0.85 |
| 77 | 30507139B1 | 网络硬盘录像机 32路,8Tx4 |  | 台 | 1120 | 952 | 0.85 |
| 78 | 30601081B1_1 | 热质式气体质量流量计 量程： DN150 |  | 台/组 | 44248 | 37610.8 | 0.85 |
| 79 | 30601081B1_2 | 热质式气体质量流量计 量程： DN200 |  | 台/组 | 44248 | 37610.8 | 0.85 |
| 80 | 30602007B2_10 | MLSS传感器探头 | 量程： 0.001mg/L~50g/L | 台 | 30973 | 26327.05 | 0.85 |
| 81 | 40602030B1_1 | 回转式格栅除污机 渠宽 0.8m ,渠深 1.7m ,栅条间隙 5mm 安装倾角 60 °, N=1.1kW |  | 台 | 51769 | 44003.65 | 0.85 |
| 82 | 40602032B1_1 | 回转式格栅除污机 渠宽 1.00m ,渠深 7.8m ,栅条间隙 20mm 安装倾角 75 °, N=1.1kW |  | 台 | 102677 | 87275.45 | 0.85 |
| 83 | 40602113B1_1 | 中心传动刮泥机 %%c=14m , H 池边水深 =4.0m ,池深 H=5.3m, 转速 n=0.020rpm,N=0.55kW 配套工作桥 |  | 台 | 153982 | 130884.7 | 0.85 |
| 84 | 40602131B1 | 集油管(撇油装置) DN200 ,池宽 B=2.5m , N=0.37kW |  | 台 | 27876 | 23694.6 | 0.85 |
| 85 | 40602131B1_2 | 一体化浮渣分离机 e=2mm, 直径 300mm,N=1.1Kw, 处理量 50m3/h |  | 台 | 89062 | 75702.7 | 0.85 |
| 86 | 40602197B1_3 | 框式搅拌机 叶轮直径 2500mm , N=4.0kW |  | 台 | 23893 | 20309.05 | 0.85 |
| 87 | 40602210B1 | PAM 制备装置 制备能力 1000-2000L/h , 1.3kW ,带控制柜 |  | 台 | 47389 | 40280.65 | 0.85 |
| 88 | 40602210B1_10 | 三槽式絮凝剂溶解制备装置 制备能力 1500L/h, 1.28kW |  | 套 | 77273 | 65682.05 | 0.85 |
| 89 | 40602213B1_2 | 铁盐卸料泵 Q=290L/min , H=13m , N=0.75KW |  | 台 | 8372 | 7116.2 | 0.85 |
| 90 | 40602509B1_2 | 1# 巴氏计量槽 Q=1.5~100L/S |  | 套 | 11946 | 10154.1 | 0.85 |
| 91 | 40602509B1_3 | 巴氏计量槽 量程 1.5-111L/s |  | 套 | 11708 | 9951.8 | 0.85 |
| 92 | B002 | 成套高速气浮设备成套高速气浮设备,厂家 成套提供,处理单套处理 规模为 | 2500m3/d, 变化系数 1.3 ,要求 分离速度 大于 25m/h | 套 | 508800 | 432480 | 0.85 |
| 93 | B003 | 生物滤池 处理风量: 10000m 3 /h ,尺寸: 9.5×3.2m ,设备材 质:内壁 FRP+ 碳钢方管骨架 +SS304 瓦楞 不锈钢板外 板 + 保温(聚氨酯),含组合式生物填料、 UPVC 喷淋管 道。 |  | 套 | 313462 | 266442.7 | 0.85 |
| 94 | B004 | 铁盐储罐 2m 3 ,φ 1320mm , PE |  | 套 | 3122 | 2653.7 | 0.85 |
| 95 | B006 | 空压机 0.95Nm 3 /min 1.0MPa 7.5kW |  | 台 | 9106 | 7740.1 | 0.85 |
| 96 | B007 | 冷干机 0.7m 3 /min 220V 0.7MPa, 含前后 过滤器 |  | 台 | 8460 | 7191 | 0.85 |
| 97 | B008 | 精密过滤器 Q=5000m3/d ,变化系数 1.3 , N=2.5kW |  | 组 | 173451 | 147433.35 | 0.85 |
| 98 | BCB1_10 | 除臭格栅罩 SS304 框架 + 钢化玻璃”除臭 密闭罩 ,BXLXH=2.6*3.2*2.0mm 。除臭罩侧 面需设置 1 片检修门。钢化玻璃厚度: 4mm |  | 套 | 15132 | 12862.2 | 0.85 |
| 99 | BCB1_13 | 浮渣挡板 B=300mm L=40.5m δ =5mm |  | 套 | 14973 | 12727.05 | 0.85 |
| 100 | BCB1_14 | 出水三角堰B=250mm L=39.3m δ =5mm |  | 套 | 12106 | 10290.1 | 0.85 |
| 101 | BCB1_24 | 粗格栅除臭罩 SS304 框架 + 钢化玻璃”除 臭密闭罩 ,B×L×H=5.3×2.5×2.0m 。除 臭罩侧 面需设置 1 片检修门。钢化玻璃厚度: 4mm |  | 套 | 25486 | 21663.1 | 0.85 |
| 102 | BCB1_25 | 细格栅除臭罩“ SS304 框架 + 钢化玻璃” 除臭密闭罩 ,B×L×H=3.2×2.6×2.0m 。 除臭罩侧 面需设置 1 片检修门。钢化玻璃厚度: 4mm |  | 套 | 15132 | 12862.2 | 0.85 |
| 103 | BCB1_26 | 叠螺机除臭罩“ SS304 框架 + 钢化玻璃” 除臭密闭罩 ,B×L×H=6.0×6.3×2.0m 。 除臭罩侧 面需设置 1 片检修门。钢化玻璃厚度: 4mm |  | 套 | 50000 | 42500 | 0.85 |
| 104 | BCB1_27 | 压滤机除臭罩“ SS304 框架 + 钢化玻璃” 除臭密闭罩 ,B×L×H=6.0×7.7×2.0m ,在 压滤机 滤板位置设置 2.5×1.6m 的滑动盖板,方便 后续滤板的更换。除臭罩侧面需设置 1 片检修门。钢化玻璃厚度: 4mm |  | 套 | 58053 | 49345.05 | 0.85 |
| 105 | BCB1_28 | 配电室规范化建设标准 |  | 项 | 10000 | 8500 | 0.85 |
| 106 | 01010300 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ25 | t | 3451.33 | 2933.63 | 0.85 |
| 107 | 80213750 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 367.72 | 312.56 | 0.85 |
| 108 | 30108001B1 | 内回流泵 流量: 76L/S ,扬程: 0.6 米,功 率: 2.5kw |  | 台 | 51062 | 43402.7 | 0.85 |
| 109 | 30108097B1_4 | 机械隔膜计量泵( PAC ) Q=50L/h , H=40m , N=0.55kW |  | 台 | 5073 | 4312.05 | 0.85 |
| 110 | 30108097B1_5 | 机械隔膜计量泵( PAM ) Q=350L/h , H=40m , N=0.75kW |  | 台 | 6483 | 5510.55 | 0.85 |
| 111 | 30108097B1_7 | 机械隔膜计量泵(次氯酸钠) Q=30L/h , H=40m , N=0.55kW |  | 台 | 6093 | 5179.05 | 0.85 |
| 112 | 30108120B1_2 | 潜水排污泵(剩余污泥) Q=50m3/h,H=7.0m,N=2.2KW |  | 台 | 8584 | 7296.4 | 0.85 |
| 113 | 30108120B1_3 | 回用水池潜水泵 Q=20m3/h , H=35m , N=7.5kW |  | 台 | 18342 | 15590.7 | 0.85 |
| 114 | 30108122B1_2 | 潜水排污泵(外回流) Q=135m3/h,H=7.0m,N=7.5KW |  | 台 | 27477 | 23355.45 | 0.85 |
| 115 | 30108122B1_4 | 浓缩进料泵(潜水排污泵) Q=20m 3 /h , H=20m , N=3.0KW ,含耦合、导轨 |  | 台 | 6460 | 5491 | 0.85 |
| 116 | 30108122B1_6 | 潜水排污泵 Q=135m 3 /h , H=10.0m,N=7.5kW ,含耦合、导轨 |  | 台 | 26928 | 22888.8 | 0.85 |
| 117 | 30401010B1 | 干式变压器安装 SCB13- 315kVA,10/0.4~0.23kV |  | 台 | 72750 | 61837.5 | 0.85 |
| 118 | 30405049B1_4 | UPS | 5kVA/1h | 台 | 7500 | 6375 | 0.85 |
| 119 | 30405049B1_5 | UPS | 3kVA,≥5min(满载),在线式 ,EA903S | 台 | 5250 | 4462.5 | 0.85 |
| 120 | 30405049B2_4 | UPS | 6kVA,≥5min(满载),在线式 ,EA903S | 台 | 10500 | 8925 | 0.85 |
| 121 | 30501008B2_2 | 黑白打印机 A4 | 网络式,黑白,激光,600DPI | 台 | 3800 | 3230 | 0.85 |
| 122 | 30501122B1 | 监控程序开发版软件 |  | 套 | 13285 | 11292.25 | 0.85 |
| 123 | 30501122B1_1 | 梯形图程序开发编程软件 |  | 套 | 15678 | 13326.3 | 0.85 |
| 124 | 30503079B2_2 | 超声波液位变送器 | 量程： 0.4~9m 输出信号：4~20mA, DC | 套 | 10619 | 9026.15 | 0.85 |
| 125 | 30503085B1_3 | 分体式电磁流量计 量程：DN150 |  | 套 | 4500 | 3825 | 0.85 |
| 126 | 30507087B1_1 | 高清红外网络枪机 300W |  | 台 | 550 | 467.5 | 0.85 |
| 127 | 30601081B1 | 热质式气体质量流量计 量程： 单通道 输出信号：4~20mA, DC |  | 台/组 | 44248 | 37610.8 | 0.85 |
| 128 | 30601149B1_5 | 超声波明渠流量计 | 量程： 单通道 输出信号：4~20mA, DC | 个 | 17699 | 15044.15 | 0.85 |
| 129 | 30601149B1_6 | 超声波明渠流量计 | 量程： 0.25~6m | 个 | 17699 | 15044.15 | 0.85 |
| 130 | 30602004B1_3 | 压力变送器 | 量程：0~1mPA 输出信号： 4~20mA, DC | 套 | 1991 | 1692.35 | 0.85 |
| 131 | 30602007B1_10 | PH/T传感器探头 | 量程：0~14,-15~135℃ | 台 | 8850 | 7522.5 | 0.85 |
| 132 | 30602007B2_9 | SS传感器探头 | 量程：0~300g/L | 台 | 30973 | 26327.05 | 0.85 |
| 133 | 30602007B2_12 | DO传感器探头 | 量程：0~20mg/l | 台 | 26549 | 22566.65 | 0.85 |
| 134 | 30604022B1 | COD分析仪 量程：2.5~1000mg/L 输出信号：4~20mA, DC |  | 套 | 151327 | 128627.95 | 0.85 |
| 135 | 30604045B1 | NH4-N分析仪 量程：0.2~1000mg/L 输出信号：4~20mA, DC |  | 套 | 168142 | 142920.7 | 0.85 |
| 136 | 30604045B1_1 | TP/TN分析仪 量程：0~5mg/L 输出信号：4~20mA, DC |  | 套 | 152212 | 129380.2 | 0.85 |
| 137 | 30701051B1_2 | 曝气用罗茨风机Q=18m3/min , H=75kPa , N=30kW, ,变频电机, 配套附件,配套控制柜 , 配套进、出口消声 器弹性接头、 压力表、止回阀、放气阀、公共底座、防护 罩、 润滑油(注入风机)、隔音罩等 |  | 台 | 79380 | 67473 | 0.85 |
| 138 | 30701051B1_3 | 曝气沉砂用罗茨风机 Q=3.61m 3 /min , P=30kpa,N=4.0kW |  | 台 | 25398 | 21588.3 | 0.85 |
| 139 | 30803028B1_1 | 套筒阀DN250 | ,带手动启闭机,启闭高度 H ≤ 1500 | 个 | 17363 | 14758.55 | 0.85 |
| 140 | 31009101B1_4 | 清洗水箱 | 2.0m 2 , PE | 个 | 3469 | 2948.65 | 0.85 |
| 141 | 40602046B1_1 | 超高压弹性压榨机 过滤面积 20m 2 ,N=15.8kW ,翻版接液,带控制柜 |  | 台 | 469026 | 398672.1 | 0.85 |
| 142 | 40602197B1_2 | "潜水搅拌机 叶轮直径 400mm ,叶轮转速 960r/min N=4.0kW |  | 台 | 15052 | 12794.2 | 0.85 |
| 143 | 40602209B1 | 潜水搅拌机(厌氧池) 功率: 1.5kw ,直径 320mm ,转速 980rpm |  | 套 | 9676 | 8224.6 | 0.85 |
| 144 | 40602210B1_9 | PAC 加药罐 V=2.0m3 ,搅拌机 N=0.37kw |  | 套 | 7415 | 6302.75 | 0.85 |
| 145 | 40602210B1_11 | PAM 投加泵 Q=656L/h , H=35m , N= 0.75kW ,带阻尼器、 背压阀、安全阀 |  | 台 | 7415 | 6302.75 | 0.85 |
| 146 | 40602210B1_12 | 调理罐 4m 3 ,带双层桨叶搅拌机,搅拌电机 功率约 5.5kW ,碳 钢防腐 , 配超声波液位计 |  | 台 | 22115 | 18797.75 | 0.85 |
| 147 | 40602210B1_13 | 铁盐加药泵 Q=315L/h , H=50m , N=0.55kW ,带阻尼器、背 压阀、安全阀 |  | 台 | 7204 | 6123.4 | 0.85 |
| 148 | 40602210B1_14 | 次氯酸钠加药罐 V=5.0m3 |  | 台 | 11867 | 10086.95 | 0.85 |
| 149 | 40602210B1_15 | 次氯酸钠卸药泵 Q=20m3/h , H=7m , N=0.75kW |  | 台 | 5042 | 4285.7 | 0.85 |
| 150 | 40602210B1_16 | 碳源加药罐 V=2.0m3 ,搅拌机 N=0.37kw |  | 台 | 7415 | 6302.75 | 0.85 |
| 151 | 40602213B1_3 | 压榨进料泵(柱塞泵) Q=9m 3 /h , H=120m , N=11kW |  | 台 | 31655 | 26906.75 | 0.85 |
| 152 | 40602284B1 | 叠螺式污泥浓缩机 180~300kgDS/h , N=1.9kW ,带控制柜 |  | 台 | 181195 | 154015.75 | 0.85 |
| 153 | 40602295B1_3 | 水平无轴螺旋输送机 WLS-260 , N=2.2kW , SS304 |  | 台 | 27618 | 23475.3 | 0.85 |
| 154 | 40602306B1 | 圆形扶壁式闸门 DN300 , 0.55kw ,上开式 ,双向止水 |  | 座 | 19513 | 16586.05 | 0.85 |
| 155 | 40602321B1_2 | 铸铁镶铜方闸板 过水孔 BXH=600×600 ,双 向止水,孔中距池顶 H=7.4m , N=1.1kW 配套手电两用启闭机 |  | 座 | 22067 | 18756.95 | 0.85 |
| 156 | 40602321B1_3 | 铸铁镶铜方闸板 过水孔 BXH=600×600 ,双 向止水,孔底距池顶 H=8.4m , N=1.1kW 配套手电两用启闭机 |  | 座 | 22761 | 19346.85 | 0.85 |
| 157 | 40602326B1_1 | 进水渠道闸门 闸门尺寸: 800 × 1600mm ,渠宽 B=800mm, 有效 水深 H=1.1m , N=0.75KW |  | 座 | 30301 | 25755.85 | 0.85 |
| 158 | 40602351B1_2 | 进水渠进水堰门500 × 500mm , 0.55kw ,下开式,双向止水 |  | 座 | 22142 | 18820.7 | 0.85 |
| 159 | 40602351B1_3 | 混合液回流堰门500 × 500mm , 0.55kw ,下开式,双向止水 |  | 座 | 22142 | 18820.7 | 0.85 |
| 160 | B005 | 液压污泥斗 有效容积约 3m 3 , 碳钢防腐 |  | 套 | 31053 | 26395.05 | 0.85 |
| 161 | BCB1_11 | 栅渣小车 0.5m 3 |  | 台 | 3512 | 2985.2 | 0.85 |
| 162 | BCB1_17 | 洗眼器 |  | 组 | 2000 | 1700 | 0.85 |
| 163 | 80010540 | 预拌抹灰砂浆 | M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度 70~90mm | m3 | 190.25 | 161.71 | 0.85 |
| 164 | 80010680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 171.06 | 145.4 | 0.85 |
| 165 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 3539.82 | 3008.85 | 0.85 |
| 166 | 30107014B1 | 轴流风机 ≥4500m/h³，铁丝网IP≥3X，开孔455mm, |  | 台 | 1652 | 1404.2 | 0.85 |
| 167 | 30108122B1_5 | 潜水排污泵 Q=220m 3 /h , H=14.0m,N=18.5kW ,自耦安装 |  | 台 | 38407 | 32645.95 | 0.85 |
| 168 | 30404010B1_1 | 风机控制箱 |  | 台 | 1200 | 1020 | 0.85 |
| 169 | 30501076B1_2 | 单模光纤收发器 PMC-1210D AC220V |  | 台 | 350 | 297.5 | 0.85 |
| 170 | 30501085B1_2 | 8电口/2光口交换机 工业级 |  | 台 | 1680 | 1428 | 0.85 |
| 171 | 30501122B1_3 | 智能通讯管理机 PMC-1380 AC220V, 2电口 16串口 |  | 套 | 4200 | 3570 | 0.85 |
| 172 | 30501124B1_1 | PLC应用软件开发 |  | 套 | 16850 | 14322.5 | 0.85 |
| 173 | 30502001B2_1 | 机柜 | WxDxH=800x800x2200,1.5mm热喷 塑钢 | 个 | 3800 | 3230 | 0.85 |
| 174 | 30506240B2_1 | 12寸彩色触摸屏 |  | 台 | 1280 | 1088 | 0.85 |
| 175 | 30507020B1 | 脉冲式电子围栏主机 T7276,每台可独立控制2个防区,实现单独报 警 |  | 套 | 13560 | 11526 | 0.85 |
| 176 | 30602007B2_11 | ORP传感器探头 | 量程：-1500~+1500mv | 台 | 24779 | 21062.15 | 0.85 |
| 177 | 30609002B1 | PLC柜 |  | 台 | 42478 | 36106.3 | 0.85 |
| 178 | 30609007B1 | 操作台 |  | 台 | 15360 | 13056 | 0.85 |
| 179 | 40602327B1_1 | 出水渠道闸门 闸门尺寸: 800 × 1700mm ,渠宽 B=800mm, 有效 水深 H=1.1m , N=0.75KW |  | 座 | 30301 | 25755.85 | 0.85 |
| 180 | 30108097B1_6 | 机械隔膜计量泵(碳源) Q=60L/h , H=60m , N=0.75kW |  | 台 | 6093 | 5179.05 | 0.85 |
| 181 | 30503087B1_2 | 超声波传感器 | 0~10m | 套 | 7080 | 6018 | 0.85 |
| 182 | 30601149B2_1 | 一体化超声波液位计 | 量程： 0~8m 输出信号：4~20mA, DC | 个 | 10619 | 9026.15 | 0.85 |
| 183 | 40602209B1_1 | 潜水搅拌机(缺氧区) 功率: 1.5kw ,直径 320mm ,转速 980rpm |  | 套 | 9676 | 8224.6 | 0.85 |
| 184 | 80230020 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密 度等级≥500kg/m3 容重（ kg/m3） 1300~1500 LC7.5 | m3 | 441.25 | 375.06 | 0.85 |
| 185 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 3893.81 | 3309.74 | 0.85 |
| 186 | 30503085B2 | 分体式电磁流量计 | 量程： 单通道 输出信号4~20mA, DC | 套 | 3505 | 2979.25 | 0.85 |
| 187 | 30507090B1_1 | 高清红外一体化球型网络摄像机 300W |  | 台 | 1850 | 1572.5 | 0.85 |
| 188 | 11030210 | 钢质防火窗（不含玻璃） |  | m2 | 212.39 | 180.53 | 0.85 |
| 189 | 30501090B1_3 | 计算机 23",Intel Core I7,16G,2T |  | 台 | 5500 | 4675 | 0.85 |
| 190 | 30505065B1_2 | CPU模版 |  | 台 | 1668 | 1417.8 | 0.85 |
| 191 | 30507090B2_1 | 高清红外网络球机 | 300W（立杆式 | 台 | 1850 | 1572.5 | 0.85 |
| 192 | 30701065B1_3 | "排气扇侧壁式低噪声排风扇 , 型号: BLB- 35, 风量 2280m 3 /h ,压力 55pa, 功率 0.55kw 。 420 × 420mm" |  | 台 | 3903 | 3317.55 | 0.85 |
| 193 | 01090140 | 圆钢 | Φ10～14 | kg | 3.673 | 3.12 | 0.85 |
| 194 | 80010700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 196.27 | 166.83 | 0.85 |
| 195 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 3451.33 | 2933.63 | 0.85 |
| 196 | 01090310 | 圆钢 | Φ12 | kg | 3.717 | 3.16 | 0.85 |
| 197 | 30507087B2_1 | 高清红外网络枪机 | 300W（挂墙） | 台 | 550 | 467.5 | 0.85 |
| 198 | 30601125B2_1 | 数字控制器 | 量程：双通道 输出信号：4~20mA, DC | 个 | 22124 | 18805.4 | 0.85 |
| 199 | 01010270 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ18 | t | 3451.33 | 2933.63 | 0.85 |
| 200 | 30601119B1_2 | 磁翻板液位计 | 量程：0~5m 输出信号： 4~20mA, DC | 个 | 13274 | 11282.9 | 0.85 |
| 201 | 80213570_1 | 预拌非泵送普通混凝土 | C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 318.69 | 270.89 | 0.85 |
| 202 | 04010110 | 袋装水泥 | 42.5R | kg | 0.451 | 0.38 | 0.85 |
| 203 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 3716.81 | 3159.29 | 0.85 |
| 204 | 30701065B1_2 | 排风扇 侧壁式低噪声排风扇 , 型号: BLB- 35, 风量 2280m 3 /h ,压力 55pa, 功率 0.55kw 。 420 × 420mm |  | 台 | 3903 | 3317.55 | 0.85 |
| 205 | 30701065B1_4 | "排风扇 侧壁式低噪声排风扇 , 型号: BLB-35, 风量 2280m 3/h ,压力 55pa, 功率 0.55kw 。 420 × 420mm" |  | 台 | 3903 | 3317.55 | 0.85 |
| 206 | 80213475 | 预拌非泵送细石混凝土 | C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm | m3 | 406.94 | 345.9 | 0.85 |
| 207 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm | m3 | 367.72 | 312.56 | 0.85 |
| 208 | 11030040 | 乙级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 418.01 | 355.31 | 0.85 |
| 209 | 30501076B1_3 | 多模光纤收发器 光/电、电/光 |  | 台 | 570 | 484.5 | 0.85 |
| 210 | 80270150 | 透水水泥混凝土 | C20(42.5) | m3 | 338.83 | 288.01 | 0.85 |
| 211 | 01010400 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ28 | t | 3451.33 | 2933.63 | 0.85 |
| 212 | 11030030 | 甲级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 435.8 | 370.43 | 0.85 |
| 213 | 01010410 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ32 | t | 3451.33 | 2933.63 | 0.85 |
| 214 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 3805.31 | 3234.51 | 0.85 |
| 215 | 01010030 | 钢筋 | Φ10以内 | kg | 3.746 | 3.18 | 0.85 |
| 216 | 80213520 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度 120-160mm | m3 | 343.2 | 291.72 | 0.85 |
| 217 | 11110001 | 塑钢平开门 |  | m2 | 213.45 | 181.43 | 0.85 |
| 218 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 3628.32 | 3084.07 | 0.85 |
| 219 | 80213525 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度 120-160mm | m3 | 362.82 | 308.4 | 0.85 |
| 220 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 3805.31 | 3234.51 | 0.85 |
| 221 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 3539.82 | 3008.85 | 0.85 |
| 222 | 80215335 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落 度160-200mm | m3 | 435.92 | 370.53 | 0.85 |
| 223 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 3451.33 | 2933.63 | 0.85 |
| 224 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 3628.32 | 3084.07 | 0.85 |
| 225 | 80251330 | 细粒式改性沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m3 | 1197.7 | 1018.05 | 0.85 |
| 226 | 80214755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度 120-160mm | m3 | 406.8 | 345.78 | 0.85 |
| 227 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 377.52 | 320.89 | 0.85 |
| 228 | 80213680 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm | m3 | 411.84 | 350.06 | 0.85 |
| 229 | 80251470 | 中粒式改性沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m3 | 1054.69 | 896.49 | 0.85 |
| 230 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 3451.33 | 2933.63 | 0.85 |
| 231 | 80213760 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 406.94 | 345.9 | 0.85 |
| 232 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 3451.33 | 2933.63 | 0.85 |
| 233 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 3451.33 | 2933.63 | 0.85 |
| 234 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 3451.33 | 2933.63 | 0.85 |
| 235 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 397.14 | 337.57 | 0.85 |
| 236 | 80214875 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落 度120-160mm | m3 | 411.84 | 350.06 | 0.85 |
| 237 | 80213670 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm | m3 | 372.62 | 316.73 | 0.85 |
| 238 | 80215635 | 预拌喷射混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm | m3 | 273.36 | 232.36 | 0.85 |
| 239 | 80251110 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 5% | m3 | 258.25 | 219.51 | 0.85 |
| 240 | 30507023B2 | 电子围栏 | 含单防区6线不锈钢合金线、双 绝缘高压线及绝缘子、中间杆、 警示牌、 | m | 56 | 47.6 | 0.85 |
| 241 | 40602152B1_1 | 微孔曝气盘 通气量: 0.5-5m3/h , DN200 ,硅胶材质,配套管道 |  | 个 | 239 | 203.15 | 0.85 |
| 242 | 80213685 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm | m3 | 431.46 | 366.74 | 0.85 |
| 243 | 80213675 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm | m3 | 392.23 | 333.4 | 0.85 |
| 244 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 357.91 | 304.22 | 0.85 |
| 245 | 80213590 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 416.75 | 354.24 | 0.85 |
| 246 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 338.3 | 287.56 | 0.85 |
| 247 | 04010050_1 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.411 | 0.35 | 0.85 |
| 248 | 80215215 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度 160-200mm | m3 | 440.78 | 374.66 | 0.85 |
| 249 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 3.746 | 3.18 | 0.85 |
| 250 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.411 | 0.35 | 0.85 |
| 251 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 0.438 | 0.37 | 0.85 |
| 252 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 3.673 | 3.12 | 0.85 |
| 253 | H010101001010 | 水泥 | 32.5(砂浆用) | kg | 0.411 | 0.35 | 0.85 |
| 254 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.438 | 0.37 | 0.85 |
| 255 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 0.411 | 0.35 | 0.85 |
| 256 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.438 | 0.37 | 0.85 |

附表6：危险性较大的分部分项工程清单

| 危险性较大的分部分项工程清单 | 如涉及请打√ | 具体部位及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基坑工程 |  |  |  |
| （一）开挖深度超过 3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | √ | 详见：”附件F：危大工程清单项目” |  |
| （二）开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、 周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构 筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  |  |  |
| 二、模板工程及支撑体系 |  |  |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬 模、飞模、隧道模等工程。 |  |  |  |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上，或搭设跨度 10m 及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | √ | 详见：”附件F：危大工程清单项目” |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 |  |  |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。 | √ | 详见：”附件F：危大工程清单项目” |  |
| （二）采用起重机械进行安装的工程。 | √ | 详见：”附件F：危大工程清单项目” |  |
| （三）起重机械安装和拆卸工程。 | √ | 详见：”附件F：危大工程清单项目” |  |
| 四、脚手架工程 |  |  |  |
| （一）搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 |  |  |  |
| （二）附着式升降脚手架工程。 |  |  |  |
| （三）悬挑式脚手架工程。 |  |  |  |
| （四）高处作业吊篮。 |  |  |  |
| （五）卸料平台、操作平台工程。 |  |  |  |
| （六）异型脚手架工程。 |  |  |  |
| 五、拆除工程 |  |  |  |
| 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施 或其它建、构筑物安全的拆除工程。 |  |  |  |
| 六、暗挖工程 |  |  |  |
| 采用矿 山 法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |  |  |  |
| 七、其它 |  |  |  |
| （一）建筑幕墙安装工程。 |  |  |  |
| （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  |  |  |
| （三）人工挖孔桩工程。 |  |  |  |
| （四）水下作业工程。 |  |  |  |
| （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 |  |  |  |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设 备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业 及地方技术标准的分部分项工程。 |  |  |  |
| 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 |  |  |  |
| 一、深基坑工程 |  |  |  |
| 开挖深度超过 5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | √ | 详见：”附件F：危大工程清单项目” |  |
| 二、模板工程及支撑体系 |  |  |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬 模、飞模、隧道模等工程。 |  |  |  |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m 及以上。 | √ | 详见：”附件F：危大工程清单项目” |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 7kN 及以上。 |  |  |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件 起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。 | √ | 详见：”附件F：危大工程清单项目” |  |
| （二）起重量 300kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以上，或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。 |  |  |  |
| 四、脚手架工程 |  |  |  |
| （一）搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。 |  |  |  |
| （二）提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 |  |  |  |
| （三）分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。 |  |  |  |
| 五、拆除工程 |  |  |  |
| （一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩 散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 |  |  |  |
| （二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史 文化风貌区影响范围内的拆除工程。 |  |  |  |
| 六、暗挖工程 |  |  |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程 |  |  |  |
| 七、其它 |  |  |  |
| （一）施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。 |  |  |  |
| （二）跨度 36m 及以上的钢结构安装工程， 或跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。 |  |  |  |
| （三）开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程。 |  |  |  |
| （四）水下作业工程。 |  |  |  |
| （五）重量1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 |  |  |  |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业 及地方技术标准的分部分项工程。 |  |  |  |

附件F：危大工程清单项目

| 工程名称：龙海冠山污水厂及管网配套项目-污水处理厂工程及管道改造提升一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |
| 一 | 基坑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 开挖深度超过 3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 |  |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3～5m |  | m3 | 499.07 |
| 2 | 010202009001 | 喷射混凝土（砂浆）支护 |  |  | 部位：坡道面 1.坡面喷射C20素砼,厚80mm 2.坡面挂a8@200x200钢筋网 3.沟槽或基坑深度:3～5m 4.基坑支护工程 |  | m2 | 240.29 |
| 3 | 040101001002 | 挖一般土方 |  |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3～5m |  | m3 | 6552.86 |
| 4 | 010202009002 | 喷射混凝土（砂浆）支护 |  |  | 部位：坡道面 1.坡面喷射C20素砼,厚80mm 2.坡面挂a8@200x200钢筋网 3.沟槽或基坑深度:3～5m 4.基坑支护工程 |  | m2 | 880.14 |
| 5 | 040101002016 | 挖沟槽土方 |  |  | 钢板桩支护段 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3～5m |  | m3 | 6656.93 |
| 6 | 040101002017 | 挖沟槽土方 |  |  | 放坡段 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3～5m |  | m3 | 609.77 |
| 7 | 041112001001 | 钢板桩支撑 |  |  | 部位：单槽开挖 1.钢板桩类型、布设方式:拉森钢板桩Ⅲ 长9m 2.支撑方式:腰梁Hw300*300,横撑钢管φ250*10@3000 3.沟槽或基坑深度：3～5m 4.基坑支护工程 |  | m | 133.2 |
| 8 | 041112001002 | 钢板桩支撑 |  |  | 部位：合槽开挖 1.钢板桩类型、布设方式:拉森钢板桩Ⅲ 长9m 2.支撑方式:腰梁Hw400*400,横撑钢管φ350*16@3000 3.沟槽或基坑深度：3～5m 4.基坑支护工程 |  | m | 1440 |
| 9 | 040101002019 | 挖沟槽土方 |  |  | 钢板桩支护段 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3～5m |  | m3 | 2245.86 |
| 10 | 041112001003 | 钢板桩支撑 |  |  | 部位：单槽开挖 1.钢板桩类型、布设方式:拉森钢板桩Ⅲ 长9m 2.支撑方式:腰梁Hw300*300,横撑钢管φ250*10@3000 3.沟槽或基坑深度：3～5m 4.基坑支护工程 |  | m | 188.6 |
| 二 | 模板工程及支撑体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上，或搭设跨度 10m 及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702002001 |  |  | 柱模板 | 1.柱模板 2.支撑高度:5.7m 3.构件形状:矩形 |  | m2 | 35.47 |
| 2 | 011702014001 |  |  | 有梁板模板 | 1.斜屋面有梁板模板 2.支撑高度:6.3m |  | m2 | 61.43 |
| 3 | 011702022001 |  |  | 天沟、檐沟模板 | 1.构件类型:檐沟 2.反口高度:5.7m |  | m2 | 40.01 |
| 4 | 011702002003 |  |  | 柱模板 | 1.支撑高度:7m 2.构件形状:矩形 |  | m2 | 19.15 |
| 5 | 011702002004 |  |  | 柱模板 | 1.柱模板 2.支撑高度:6.77m 3.构件形状:矩形 |  | m2 | 146.92 |
| 6 | 011702003001 |  |  | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.支撑高度:5.2m |  | m2 | 72.59 |
| 7 | 011702014003 |  |  | 有梁板模板 | 1.斜屋面有梁板模板 2.支撑高度:6.2m |  | m2 | 547.82 |
| 8 | 011702006002 |  |  | 梁模板 | 1.单梁模板 2.支撑高度:5.2m |  | m2 | 74.44 |
| 9 | 011702002005 |  |  | 柱模板 | 1.柱模板 2.支撑高度:5～6m 3.构件形状:矩形 |  | m2 | 114.73 |
| 10 | 011702003003 |  |  | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.支撑高度:5～6m |  | m2 | 18.14 |
| 11 | 011702014004 |  |  | 有梁板模板 | 1.斜屋面有梁板模板 2.支撑高度:5～6m |  | m2 | 280.26 |
| 12 | 011702002006 |  |  | 柱模板 | 1.柱模板 2.支撑高度:5～7m 3.构件形状:矩形 |  | m2 | 465.82 |
| 13 | 011702003005 |  |  | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.支撑高度:5～7m |  | m2 | 124.52 |
| 14 | 011702014006 |  |  | 有梁板模板 | 1.斜屋面有梁板模板 2.支撑高度:5～7m |  | m2 | 670.07 |
| 15 | 011702014007 |  |  | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 2.支撑高度:6m |  | m2 | 568.36 |
| 16 | 011702002007 |  |  | 柱模板 | 1.柱模板 2.支撑高度:5.35m 3.构件形状:矩形 |  | m2 | 256.54 |
| 17 | 011702003007 |  |  | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.支撑高度:5.35m |  | m2 | 47.48 |
| 三 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 采用起重机械进行安装的工程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040602002001 |  |  | 格栅除污机 | 1.名称:回转式格栅除污机 2.规格、型号:渠宽 1.00m ,渠深 7.8m ,栅条间隙 20mm 安装倾角 75 °, N=1.1kW（含集控箱） 3.材质：SS304 4.电动机检查接线 |  | 台 | 1 |
| 2 | 040602007001 |  |  | 刮泥机 | 1.名称:中心传动刮泥机 2.规格、型号:%%c=14m , H 池边水深 =4.0m ,池深 H=5.3m, 转速n=0.020rpm,N=0.55kW 配套工作桥（含机旁控制箱，不锈钢，IP65） 3.微型电机检查接线 |  | 台 | 1 |
| 3 | 04B002001 |  |  | 高速气浮设备 | 1.名称:成套高速气浮设备成套高速气浮设备 2.规格、型号:厂家成套提供,处理单套处理 规模为 2500m3/d, 变化系数 1.3 ,要求分离速度大于 25m/h（含气浮池体，布水及集水装置，调节出水控制，操作台，反应搅拌机，刮渣装置，刮渣减速机，气泡发生装置，空气调节装置，回流水泵，空压机，释放装置，电控箱）设备参数详设备表 3.含控制柜 |  | 套 | 1 |
| 4 | 040502015001 |  |  | 过滤器 | 1.名称:精密过滤器 2.规格:Q=5000m3/d ,变化系数 1.3 , N=2.5kW（含机旁控制箱，不锈钢1.5mm，IP44） 3.材质：SS304 |  | 组 | 1 |
| 四 | 深基坑工程（超过一定规模的危险性较大的分部分项工程） |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 开挖深度超过 5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001003 |  |  | 挖一般土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:5～6m | m3 | 1538.03 |
| 2 | 010202009003 |  |  | 喷射混凝土（砂浆）支护 |  | 部位：坡道面 1.坡面喷射C20素砼,厚80mm 2.坡面挂a8@200x200钢筋网 3.沟槽或基坑深度:5～6m 4.基坑支护工程 | m2 | 356.24 |
| 3 | 010302001001 |  |  | 疏干降水井 |  | 疏干降水井 1.桩径:600mm 2.滤网层单层40目尼龙网 3.成孔长度:19m 4.沟槽或基坑深度:5～6m 5.基坑降水工程 | m | 76 |
| 4 | 040101001004 |  |  | 挖一般土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:5～6m | m3 | 4523.2 |
| 5 | 010202009004 |  |  | 喷射混凝土（砂浆）支护 |  | 部位：坡道面 1.坡面喷射C20素砼,厚80mm 2.坡面挂a8@200x200钢筋网 3.沟槽或基坑深度:5～6m 4.基坑支护工程 | m2 | 1030.95 |
| 6 | 010302001002 |  |  | 疏干降水井 |  | 疏干降水井 1.桩径:600mm 2.滤网层单层40目尼龙网 3.成孔长度:19m 4.沟槽或基坑深度:5～6m 5.基坑降水工程 | m | 76 |
| 7 | 011706002001 |  |  | 排水、降水 |  | - 抽水机抽水 2.沟槽或基坑深度:5～6m 3.基坑降水工程 | 台班 | 900 |
| 五 | 模板工程及支撑体系（超过一定规模的危险性较大的分部分项工程） |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m 及以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702022005 |  | 檐沟模板 |  |  | - 构件类型:檐沟 2.支撑高度:12.5m | m2 | 128.22 |
| 六 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程（超过一定规模的危险性较大的分部分项工程） |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040602004001 |  |  | 压榨机 |  | 1.名称:超高压弹性压榨机 2.规格、型号:过滤面积 20m 2 ,N=15.8kW ,翻版接液,带控制柜 3.电动机检查接线 | 台 | 2 |

# 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）

    - 工程建设地点的现场施工条件

已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场，以便更好获取现场施工条件

    - 招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

见设计文件要求

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

见设计文件要求

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

按现行行业相关规定及合同要求执行

    - 水土保持与环境要求

按现行行业相关规定及合同要求执行

    - 文明施工要求

按现行行业相关规定及合同要求执行

    - 施工机具进场要求

按现行行业相关规定及合同要求执行

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行

    - 质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行，达到合格标准

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备 名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 品牌6 |
| 1 | HDPE增强缠绕结构管 | 详见设计图纸 | 按设计要求 | 亘川 | 泷澄 | 冠益 | 公元 |  |  |
| 2 | 球墨铸铁管 | 详见设计图纸 | 按设计要求 | 台明 | 新兴 | 亘川 |  |  |  |
| 3 | 连续性玻璃钢塑料管 | 详见设计图纸 | 按设计要求 | 亘川 | 公元 | 福建国正 |  |  |  |
| 4 | 钢材 | 详见设计图纸 | 按设计要求 | 三钢 | 三宝 | 鞍钢 |  |  |  |
| 5 | 泵类 | 详见设计图纸 | 按设计要求 | 上海邦浦 | 青岛三利 | 赛莱默 |  |  |  |
| 6 | 高速气浮设备 | 详见设计图纸 | 按设计要求 | 扬州新亚 | 宜兴泉溪 | 江苏益源 |  |  |  |
| 7 | 过滤器 | 详见设计图纸 | 按设计要求 | 福建兆盛 | 广东新环环保 | 江苏水之蓝 |  |  |  |
| 8 | 脱水设备、污泥浓缩机、加药系统、压榨机、生物滤池、闸门、风机设备、曝气器系统 | 详见设计图纸 | 按设计要求 | 福建兆盛 | 川源 | 江苏天雨 | 上海羿清环保 |  |  |
| 9 | 仪器、仪表 | 详见设计图纸 | 按设计要求 | 哈希 | E＋H | 西门子 | 冰得 |  |  |
| 10 | 自控柜、供配电柜体 | 详见设计图纸 | 按设计要求 | 西门子 | 施耐德 | ABB |  |  |  |
| 11 | 格栅除污机、刮泥机、潜水搅拌机、污泥浓缩机 | 详见设计图纸 | 按设计要求 | 南京蓝污 | 南京珂莱尔 | 布鲁克林 | 南京蓝奥 |  |  |
| 12 | 配电箱 | 详见设计图纸 | 按设计要求 | 诚毅电力 | 三浩电气 | 南方电控 | 厦门明翰 |  |  |
| 13 | 电线电缆 | 详见设计图纸 | 按设计要求 | 深缆 | 福建彩兰 | 南平太阳 | 湘佳达 |  |  |
| 14 | 商品混凝土 | 详见设计图纸 | 按设计要求 | 福建龙石 | 福建海通 | 龙海市 凯旋 | 南太武建材 | 翔通宝达 | 龙海市旭诚 |

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

备注：根据区政府关于加强工程建设领域产值税收管理工作部署，推进建材贸易供应链本地化工作，中标人必须在参考品牌中选择商品砼供应商，在选择供应商前需报业主单位同意。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2建筑工程材料

(1)用于工程项目的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。

(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目负责人承诺函

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 二、联合体协议书（如有时）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

年    月    日

- 三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 四、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 五、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 六、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 七、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 八、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 九、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 执业注册证书类型及等级 | 注册编号 | 注册专业 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 职称类型 | 职称编号 | 职称专业 |
| 3 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 三 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位证书类型 | 岗位证书编号 |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |  |
| 6 | 材料员 |  |  |  |  |
| 7 | 机械员 |  |  |  |  |
| 8 | 安全员 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。

- 十、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十一、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 十二、投标保证金有关单据扫描件

（一）投标保证金有关单据扫描件

（二）保函开立人出具的到账证明（格式）

到账证明

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

- 十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

1.投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记。省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责（须提供截图）。

- 2.承诺书

（招标人名称）：

本人           （姓名）系                （投标人）的法定代表人，现承诺：

根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，我单位未被相关主管部门列为“建筑市场主体黑名单”或“拖欠农民工工资黑名单”管控期内。

若以上承诺不实，愿无条件放弃中标资格并接受没收投标保证金的处罚。

特此承诺

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

3.投标人须提供近三年内（2020年6月～2023年6月）无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。

4.投标人须提供危大工程安全员相关证明材料扫描件。

注：提供不少于1名安全员的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件及社保缴费证明。（社保缴费证明：系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。）

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3.1 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：

标段名称：

投 标 人：

编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。

- 四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

六、危大工程清单

- 投标单位在投标时应补充完善招标文件列出的危大工程清单。格式自拟。

- 六、技术文件正文

说  明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

3.本项目存在危大工程，投标人在投标文件中应提供相应的技术文件，技术文件应当明确危大工程的安全管理措施。

## 通用本补正数据表

通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | / |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。